# 采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

（一）采购标的需实现的功能或者目标：

本项目承担对全市范围内交管局产权信号灯和附属设施损毁后的维修施工，各支（大）队申报的新建信号灯路口建设、非机动车一次左转、二次过街、完善路口灯具等，工作内容包括信号灯路口的地下隐蔽工程建设维修、灯具杆具建设维修、材料采购及其他交通信号设施的维修等。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

- 促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

- 监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

- 促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

- 鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

- 鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

无

三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

（一）采购标的的数量

| 包号 | 包名称 | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 新建完善路口信号灯和附属设施1 | 否 |

（二）采购项目交付或者实施的时间和地点：

1、采购项目（标的）交付的时间：服务期限为自合同签订之日起至2025年12月31日。

2、采购项目（标的）交付的地点：北京市公安局公安交通管理局指定地点。

四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）采购标的需满足的服务标准、效率要求（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）

1、中标人应按招标文件的要求提供成熟的全新原厂产品和强有力的技术支持及技术服务。中标人应逐条响应招标文件的技术要求及商务要求，认真填写投标货物技术要求偏离表、售后服务响应表及付款条件响应表。提供详细的设备清单、原产地、品牌、型号、规格、数量和报价。

2、投标人中标后须签订相应的保密承诺。

（二）采购标的需满足的服务期限要求

1、服务期限为自合同签订之日起至2025年12月31日。

2、项目质保期为服务期结束之日起3年。

五、采购标的物验收标准

1、项目验收应严格按照采购人相关验收规定进行。

2、验收要求：

2.1工程设备运抵现场后，由监理单位开展到货验收，并制作验收备忘录，签署验收意见并由监理方备案。

2.2中标人需要无条件配合采购人和监理方对货物进行检验。

2.3投标人应在项目结束前，按照采购人要求，提供经采购人业务部门认可的，可量化的项目年度绩效自行评估报告。

六、采购标的的其他技术、服务等要求

1、付款方式

1.1 工程结算数量以采购人派工单和中标人实际完成的工程量为准，并经过采购人、中标人、监理单位三方确认。工程项目以采购人委托的第三方社会中介机构的审计结果为准；中标人报审单价不得高于投标报价；中标人送审预算和数量，采购人按社会中介机构的最终审计结果支付。本项目突发应急情况较多，若工作内容超出投标报价范围，则工作单价以采购人委托的第三方社会中介机构的审计结果为准进行结算。结算总金额不得超过采购包预算金额。

1.2 本合同不支付预付款，并采取阶段性付款方式。工程阶段性完成，经采购人、监理单位确认合格后，中标人将预算和确定后的工程数量送采购人委托的第三方社会中介机构进行审计。采购人在接到社会中介机构的审计结果后，按照审计结果定期支付中标人阶段性合同款。

1.2.1中标人应在合同签订后30个工作日内向采购人提供合同总额的5%的履约保证金。

1.2.2履约保证金以履约银行保函形式提供的，银行在接到采购人以某种约定的通知形式要求时（如索赔通知书），立即支付保函的数额。

1.2.3项目质保期满并经采购人认可后30日内，退还履约保证金，否则不予退还。

1.3 采购人支付中标人每笔价款前，中标人向采购人提供等额正式发票。否则，采购人有权拒付上述款项，并不承担违约责任。

2、售后服务

2.1本项目服务期结束之日起进入质保期，质保期3年，质保期内由于质量问题导致工程维修、设施更换，由中标人免费实施。

2.2中标人中标后应在标段维护片区设立维护机构，在采购人指定地点提供7×24小时值班、设施巡检等工作，及时发现、排除设施故障。

2.3中标人7×24小时响应故障通知；中标人接到故障通知后，必须在60分钟内到达故障现场，一般故障2小时内完成修复、严重故障24小时内完成修复。如遇重大活动，4小时内完成修复。应有充足的备用件，以保证不会因缺乏设施零部件而耽误设施运行；特殊情况，提供同等型号设施进行暂时替补使用。

2.4若采购人发现设施数量、施工质量、规格与合同不符；或者在质保期内，证实施工存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人以书面形式通知中标人。中标人在收到通知后5天内应免费修理、更换有缺陷的设施。如果中标人在收到通知后5天内没有弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由中标人承担。

3、罚则

3.1按照北京市公安局和北京市公安局公安交通管理局的相关规定，在项目执行过程中，采购人发现中标人违约失信情况，将记录在案，并向采购人相关审计、管理部门报备。失信企业以及在公安部、北京市公安局和北京市公安局公安交通管理局等单位政府采购活动中存在行贿、弄虚作假等违法违纪行为的企业，再次参与采购人项目投标的，采购人政府采购部门应在评标现场将有关情况向各位评标专家进行披露。

3.2违约责任

（1）中标人未按照甲方派工要求时限完成的，应向采购人支付延期违约金，每迟一周支付派单金额的10%作为违约金，不足一周按一周计，违约金累计不超过合同总额的10%，如超过10%，采购人除有权要求中标人支付违约金外，亦有权解除合同。

（2）中标人违反合同约定，未经采购人允许擅自将合同分包、转包给第三方的，应扣除合同总额的30%作为违约金，采购人有权单方面解除合同，并要求中标人承担相应的法律责任。

（3）中标人违反采购人保密要求的，每出现1次采购人扣除合同总额的10%作为违约金；造成严重后果或其他不良影响的，采购人扣除合同总额的30%作为违约金，同时采购人有权单方面解除合同。采购人保留追究中标人和相关人员法律责任的权利。

（4）服务期间，中标人未按合同约定履行义务的，每出现一次，采购人扣除10000元作为违约金。由于中标人原因造成舆情投诉等不良后果，每出现一次，采购人扣除合同总额的5%作为违约金；给采购人造成重大影响的，采购人有权单方面解除合同，且扣除合同总额的30%作为违约金。违约金不足以弥补采购人损失的，采购人有权继续向中标人追偿。

（5）质保期间，中标人未按合同约定时限履行售后服务，每出现一次，扣除10000元作为违约金，造成严重后果的，扣除合同总额的30%作为违约金，且采购人有权单方面解除合同。违约金不足以弥补采购人损失的，采购人有权继续向中标人追偿。

（6）服务期间，中标人所提供的材料未通过《钢结构、电缆取样检测要求》（见合同附件）的，每出现一次，采购人扣除10000元作为违约金。给采购人造成重大影响的，采购人有权单方面解除合同，且扣除合同总额的30%作为违约金。违约金不足以弥补甲方损失的，采购人有权继续向中标人追偿。

（7）对首次未通过验收的，中标人须在规定的时限内（原则上三个月），按照验收意见进行整改并达到要求后，可以再次申请验收；对于再次申请仍未通过验收的项目，视为验收不合格，扣除合同总额的10%作为违约金，同时采购人有权单方面解除合同。

（8）因中标人违约造成采购人依法或依约解除合同的，未付款项不再支付，违约金与损失赔偿责任由中标人在未付款项之外承担。

（9）中标后，中标人未在合理期限内向采购人提供投保凭证的，采购人有权解除全部或部分合同。

（10）采购人对中标人项目相关人员进行考核，对考核没有通过的技术人员采购人有权要求更换，并实施扣款、限期整改、终止合同等措施。根据考核办法（下表）每月为一周期对供应商进行工作考核，每扣1分在合同尾款中扣除10000元（没有尾款的情况下，每扣1分按照合同总价的5%支付违约金）。尾款指根据合同约定，甲方扣款时应予支付但尚未支付的款项。

| 序号 | 考核内容（根据具体项目进行增减） | 扣分 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 维护人员接到报修后，未按合同要求及时响应的 | 一次扣5分 |
| 2 | 不经采购人同意随意更换维护人员的 | 一次扣5分 |
| 3 | 未按要求进行节假日、重大活动保障的 | 一次扣5分 |
| 4 | 未按相关规范和操作流程开展维护的 | 一次扣3分 |
| 5 | 未完成合同约定的其他任务的 | 一次扣2分 |

（11）如累计三个月考核均无法达到采购人要求，采购人有权终止当前合同，采购人应扣除合同总额的30%作为违约金，造成采购人损失的，还应赔偿采购人相应损失。同时，采购人有权将中标人及其法定代表人列入本单位失信企业及人员名单。本条可以与（4）、（5）条同时执行。

（12）因中标人原因给采购人造成损失的，中标人还应承担相应的赔偿责任。

（13）维护工作结束时，中标人应按照采购人要求提供验收文档，采购人认为验收文档不合格的，中标人应按照采购人要求在20个工作日内完成整改，整改超过3次的（含3次），每超过1次，扣除合同总额的3%作为违约金，超过5次仍达不到采购人要求的，视为不配合采购人开展项目验收工作，采购人有权单方面解除合同。

（14）若违约金累计达到合同总额的30%，采购人有权单方面解除合同。同时，采购人有权要求中标人根据采购人损失向采购人支付赔偿金。此外，采购人有权将中标人及其法定代表人列入本单位失信企业及人员名单。

（15）违约金优先从合同款中扣除，不足部分由中标人另行支付。

4、保险

中标人必须负责所安装各个交通信号设备的巡查、维护、修理、保养、加固等，因交通信号设备折断、倒塌、碎裂、脱落等原因造成第三人人身或财产损害的，应由中标人承担赔偿责任，采购人先行承担的，有权向中标人追偿。中标人应投保相应保险。

七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求（见下一页）：

一、基本要求

★1、投标人须书面承诺：本项目中使用的所有产品必须符合国家相关标准，且相关产品和技术不能侵犯专利所有人的合法权益；（承诺书须加盖投标人公章，格式自拟）

★2、投标人须书面承诺：具备独立办理施工许可的能力，能够独立承担交通设施工程项目；（承诺书须加盖投标人公章，格式自拟）

★3、投标人须书面承诺：能够在采购人合理要求时间内完成紧急工作；（承诺书须加盖投标人公章，格式自拟）

★4、投标人须书面承诺：投标人项目组人员经过专业培训，熟练掌握并严格执行国家相关标准；（承诺书须加盖投标人公章，格式自拟）

★5、投标人须书面承诺：接受采购人的相关检测、监理和管理规定；（承诺书须加盖投标人公章，格式自拟）

★6、投标人须书面承诺：所购灯具产品为配光灯具，除倒计时部分外，信号灯的发光单元均采用大功率芯片，所购灯具产品倒计时部分采用触发方式启动半程倒计时；（承诺书须加盖投标人公章，格式自拟）

★7、投标人须书面承诺：所购井盖产品须为专业制造商生产，制造商具备批量生产能力，并具有相关行业认证；（承诺书须加盖投标人公章，格式自拟）

★8、投标人须书面承诺：所购钢结构产品的制造商须具有ISO9001质量管理体系认证及ISO14001环境管理体系认证证书；（承诺书须加盖投标人公章，格式自拟）

★9、投标人须书面承诺：中标后应在标段维护片区设立维护机构，在采购人指定地点提供7×24小时值班、设施巡检等工作，及时发现、排除设施故障；（承诺书须加盖投标人公章，格式自拟）

10、投标人所供信号灯灯具产品，需提供生产厂商针对本项目的授权书（须加盖投标人公章及生产厂商公章）。

★11、投标人所供信号灯灯具产品须提供国家认可的具有CNAS认证的第三方检测机构出具的在有效期内的机动车信号灯、人行横道信号灯符合《道路交通信号倒计时显示器》（GA/T 508）的检测报告或检验报告（两种报告提供一种即可，报告须加盖投标人公章）。其中检测项目应含有：信号灯倒计时有结束安全保护时间段（0~9秒可设置），此安全时间段内不能产生跳变，且检测结论为合格；当信号控制机灯驱有闪灭信号输出时（有效触发信号150ms~300ms），可以应用技术手段使倒计时对应灯组的红色、绿色信号灯不能闪灭，且检测结论为合格。

12、投标人能够提供信号灯施工专用车辆，其中货车至少3辆、高空作业车至少2辆、吊车至少1辆（8吨含以上）。能够提供施工专用设备，路面切割机、电焊机、挖掘机等。（所有车辆符合相关环保政策要求）

13、投标人应承诺：中标后签订政府采购合同时，配备的人员名单与投标文件中承诺配备的人员名单相同。

14、投标人应提供一款信号灯维护管理平台保障维护工作开展，功能包括：信号灯信息采集、信号灯接报修、健康档案、统计分析、质检管理、配件管理等功能。（投标人须提供信号灯维护管理平台的截图作为证明材料）

二、技术要求（招标文件中所列适用标准以颁布的最新标准为准）

（一）灯具部分

1.灯具要求

1.1信号灯灯具制作要求

1.1.1适用标准

GB14887道路交通信号灯

GB14886道路交通信号灯设置与安装规范

GA/T 508道路交通信号倒计时显示器

1.1.2信号灯具应满足与现有配光灯具、灯芯互换的需求。

1.1.3技术参数及要求：

灯具类型：机动车信号灯具（圆灯、箭头灯、掉头灯、复合灯）、非机动车信号灯具（自行车灯）、人行横道信号灯具（行人灯）、行人过街自助信号灯杆等；

## 1.1.3.1整体要求

（1）规格和适用标准：按照采购人要求提供，尺寸参照国标GB14887《道路交通信号灯》；

（2）显示内容：遵照国标或根据用户需求；

（3）一般要求

a. 主要技术参数：

安装方式：竖装、横装（根据实际情况确定）；

防护等级：不低于IP53；

b. 信号灯的外壳体及各结构部分，应采用轻型材料并具有良好的抗氧化性，产品在质保期内不褪色；外壳体、灯罩等外部结构件要有良好的刚性和耐冲击性；内部结构件要有良好的稳固性和密封性。

信号灯具由单灯组合装入外框中形成三联组合，整个三联组合外框可镶嵌安装。适用于长臂灯杆应用场合。单个灯具由面罩、面框、后盖、光源板、电源控制板组成。面框和后盖将灯芯部分密合在其内。有防水、防尘密封胶垫防止水及灰尘进入，确保信号灯全天候正常使用。

信号灯具有与信号灯杆相配套的简便可靠的连接安装结构并有安装指示标识，灯具自身安装结构应有准确的设计，保证灯具拆、装简便和安装在同一灯杆的灯色一致；

灯具与外电路连接应有不少于容纳两根电缆的接线端子，并保证连接部件稳固（不可出现灯线外露及随风摇摆等情况）；只需将信号控制器红、黄、绿及中性线接到灯具内部对应的端子排上，即能在信号机控制下正确显示灯色。

c. LED交通信号灯壳体上应有铭牌标明产品名称、型号、工作电压、电流、功率、生产日期、制造商名称（代号），并附有安装标识。

## 1.1.3.2光学要求

（1）光源要求

机动车灯、方向指示灯、非机动车灯、掉头灯，应采用大功率LED光源。倒计时信号灯发光单元可使用小功率 LED。小功率LED芯片红、黄应为四元素技术制造；蓝绿芯片为三元素技术制造。LED 的光衰 L70（光通量维持在初始值70%，时间指标≥50000 小时）。

（2）配光要求

机动车灯、方向指示灯、非机动车灯、掉头灯应采用配光设计，使灯面呈面发光特性，没有明显的光点和暗区；灯面亮度均匀，灯色目视明亮、清晰不刺眼，两条相邻车道安装灯具无明显视觉差异。倒计时信号灯具及其他信号灯具可采用非配光设计。每个发光灯具应包括用高分子材料制作的外壳和面罩及用阻燃材料制作的印刷电路板。面罩应具有较强的抗紫外线能力。

（3）色度性能

信号灯的红、黄、绿三种颜色应满足 GB14887。

（4）光强

整灯中心光强红、黄、绿色大于600cd。无图案信号灯应符合GB14887表1的光强标准，含有指示图案的信号灯应满足 GB14887表4要求。

## 1.1.3.3电气性能

（1）工作电压：需满足 AC220V±20％，50HZ±2％。在此电压下,通过每只 LED的电流应符合LED厂商要求的正常工作电流范围；

（2）功率：每个灯芯≤15W；

（3）功率因数：≥0.9；

（4）关断电压：当输入电压有效值小于90V时，信号灯停止发出可见光；

（5）启动瞬时电流≤2A；

（6）启动关闭响应时间≤100ms；

（7）绝缘电阻及介电强度：电源输入端火线与外壳及零线与外壳之间的绝缘电阻≥2MΩ，应能承受1440V的介电强度而不发生火花和击穿现象，泄露电流≤1mA ；

（8）每个发光单元的引线,应采用符合国家电工标准的导线,线径不小于 0.75 mm²，红、黄、绿色的三种发光单元除中性线用黑色外，其余导线应分别用红、黄、绿色的导线。

1.1.3.4 工作环境要求

（1）工作温度：－400C～＋800C。

（2）工作湿度：≤97％RH。

（3）防触电保护应满足GB14887。

1.1.3.5其他要求

1.1.3.5.1机动车信号灯技术要求

总体要求：由红色机动车信号灯、黄色机动车信号灯复合红绿个位倒计时、绿色机动车信号灯组成。

圆灯样式图                   箭头灯样式图

（1）红、绿倒计时亮度：符合GA508-2014的4.5亮度要求；

（2）复合倒计时光源：红黄绿可采用小功率LED；

（3）倒计时尺寸要求：红绿倒计时数字“8”外形高度≥315mm；

（4）倒计时显示方式：红绿倒计时最大显示范围9，以1s为单位递减，显示结束时数字为1，显示过程无乱码、丢码；信号灯倒计时有绿灯结束安全保护时间段（0~9秒可设置），此安全时间段内不能产生跳变。

1.1.3.5.2人行横道信号灯技术要求

（1）红倒计时部分，可按需求切换显示“等待”字样或倒计时。红绿倒计时显示范围0-99，倒计时数字“88”外形高度≥235mm，倒计时有红绿倒计时全程跟随方式、半程方式，灯芯外部设置手动拨动开关，在不打开信号灯灯芯的情况下，可以选择以上倒计时功能。

（2）语音提示可设置自动定时，语音播放时间和音量大小，可在安装现场进行修改。

绿灯时，语音播放如下：

- 现在是绿灯，请安全通过      (此阶段为绿灯刚点亮时)

- 快速1秒四个滴，间隔250ms

- 绿灯即将结束，请谨慎通行    (此阶段为绿灯即将结束时)

- 快速1秒三个滴

红灯时，语音播放如下：

- 现在是红灯，禁止通行        (此阶段为红灯刚点亮时)

- 每秒1个滴

（3）音量等级设置

在24小时内可设置至少5个允许出声语音播放时段。语音提示器音量大小可设置5个等级，根据安装在居民区、学校、医院、工厂、办公区、空旷区等场合，可选择不同的音量等级。

音量等级设置如下（单位 db），共有五个音量级别，具体如下：

| 灯状态 | 音量1级 | 音量2级 | 音量3级 | 音量4级 | 音量5级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 红灯/绿灯 | 35 | 45 | 55 | 60 | 65 |

（4）男女声设置选择功能

可设置男女声播放音，当设置播放男士说话声音时，指引南北方向可通行，当设置女士说话声音时，指引东西方向可通行。

1.2.行人过街自助信号灯杆技术要求

1.2.1行人过街自助信号灯杆组成：

行人过街自助信号灯分为 A 型（双面双挂）和 B 型（单面单挂）二种。A 型：灯杆 1 根、φ300机动车信号灯 2 组、φ300人行横道信号灯2 组与φ100机动车信号灯2 组。 B 型：灯杆 1 根、φ300机动车信号灯 1 组、φ300人行横道信号灯1 组与φ100机动车信号灯 1组。

φ300机动车信号灯、φ100机动车信号灯，均采用大功率LED光源。φ300车行灯全部镶嵌安装在立杆上部，φ300人行横道信号灯挂于立杆两侧，人行横道信号灯倒计时数字“88”外形高度≥235mm，φ100机动车信号灯安装在立杆正面中下部偏右侧（B 型为左侧）部位，信号电气连接线全部封闭在立杆内。外部无任何连接线确保安全可靠。产品出厂前所有信号灯的电气连接线均已接通至总接线端子上，并具有良好的防尘、防水防护。

倒计时显示：红倒计时部分，行人触发按钮后，可按需求切换显示“等待”字样或倒计时。红绿倒计时显示范围0-99，倒计时有红绿倒计时全程跟随方式、半程方式，灯芯外部设置手动拨动开关，在不打开信号灯灯芯的情况下，可以选择以上倒计时功能。

底盘龙骨、杆体等均为钢结构，能抗30米/秒的风速。杆体截面为多边形设计，骨架表面经热镀锌处理，面板经镀锌后表面喷塑处理。所有信号灯具需有密封防尘、防水措施。外挂灯具进入灯杆的进线孔，应有防水弯结构。发光单元的壳体与面罩的设计，均能防止水汽与灰尘的进入，防护等级应达到IP53。

A 型（双面双挂）尺寸图

B型（单面单挂）尺寸图

1.2.2行人过街自助信号灯杆体要求

1.2.2.1适用标准

| GB50017 | 钢结构设计标准 |
| --- | --- |
| GB/T13912 | 金属覆盖层 钢铁制件热浸镀锌层 技术要求及试验方法 |
| GB50205 | 钢结构工程施工质量验收规范 |
| DL/T646 | 输变电钢管结构制造技术条件 |
| GB50661 | 钢结构焊接规范 |
| GB50009 | 建筑结构荷载规范 |
| DL/T 54862020 | 架空输电线路杆塔结构设计技术规程 |
| GB14886 | 道路交通信号灯设置与安装规范 |
| GB14887 | 道路交通信号灯 |
| GB50093 | 自动化仪表工程施工及验收规范 |
| JGJ/T 16 | 民用建筑电气设计规范 |
| GB50169 | 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 |
| GB50303 | 建筑电气工程施工质量验收规范 |
| GB50231 | 机械设备安装工程施工及验收通用规范 |
| GB/T50252 | 工业安装工程施工质量验收统一标准 |
| GB50220 | 城市道路交通规划设计规范 |
| GA/T 508 | 道路交通信号倒计时显示器 |
| DB11/T 493.3 | 道路交通管理设施设置规范 第3部分：道路交通信号灯 |

1.2.2.2 管材的技术要求

（1）行人过街自助信号灯杆杆体材料、法兰材料：

杆体：骨架及面板均采用Q235钢板，底盘组件：法兰盘隔水管连接件焊接成为整件。法兰盘采用12mm热轧钢板，隔水管用φ114×5的钢管，连接件用4mm热轧钢板成型。

（2）行人过街自助信号灯灯杆表面涂覆：

骨架、面板及底盘组件表面酸洗磷化后镀锌，然后喷塑，颜色为浅灰色。

（3）杆体结构褪色时间：

三年退为Ⅰ级（注：与原色相差无几，肉眼基本看不出来）；

五年退为Ⅱ级（注：颜色略微褪色，无粉状色）。

2.信号灯安装基本要求

2.1技术要求

2.1.1适用标准：

GB14886 道路交通信号灯设置与安装规范

GB14887 道路交通信号灯

GB50093《自动化仪表工程施工及验收规范》

GB 50169《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》

GB 50303《建筑电气工程施工质量验收规范》

GB50231《机械设备安装工程施工及验收通用规范》

GB50252 工业安装工程质量检验评定统一标准

2.1.2安装要求：

2.1.2.1灯具的安装

机动车信号灯具一般采用悬臂式安装，安装方位应使信号灯具基准轴与地面平行，指向前方该灯具所控机动车道中心点。

非机动车信号灯具一般采用立柱式安装，安装方位应使信号灯具基准轴与地面平行，指向前方该灯具所控非机动车道。

人行横道信号灯具一般采用立柱式安装，安装方位应使灯具正对人行横道。

太阳能黄闪信号灯具参照机动车信号灯具安装方式执行。

2.1.2.2行人过街自助信号灯杆的安装

信号灯杆的底部基底法兰盘，通过地脚螺栓安装在基础上，应保证杆体垂直，倾斜不得超过杆体长度的0.5%。

2.1.2.3电缆线连接

电缆线应使用芯线标称面积不小于1.0mm²的铜芯、塑料绝缘、塑料护套电缆线。每根电缆线可留有4根备用芯线。同一根电缆线两端应有相同标号的标识。

所用芯线的绝缘层颜色宜与灯色相对应，以便于安装和维护。若芯线绝缘层同色时，每股芯线的两端应有相同标号的标识。

（二）信号灯辅标

1、非机动车发光标志板

图1   非机动车发光标志板示意图

1.1显示图案：非机动车直行、非机动车左转等；

1.2非机动车发光标志板整体上半部分由左右两侧白色虚线、底部白色横杠、顶部红黄绿三色横杠和中间红黄绿三色复合直行箭头组成，下半部分由白色非机动车图案组成；

图2 图3 图4

图5 图6 图7

当非机动车红灯（禁止通行）时，非机动车标志板亮三个红箭头，顶部红色横杠，两侧白色虚线、底部白色横杠，白色非机动车图案常亮,如上图2、图5；

当非机动车灯黄灯时（过渡阶段），非机动车标志板亮三个黄箭，顶部黄色横杠，两侧白色虚线、底部白色横杠，白色非机动车图案常亮,如上图3、图6；

当非机动车绿灯时（允许通行），非机动车标志板亮三个绿箭，绿箭头循环滚动前进显示，顶部绿色横杠，两侧白色虚线、底部白色横杠，白色非机动车图案常亮,如下图8、图9示意：

图8 绿色直行箭头循环滚动示意图

图9 绿色左转箭头循环滚动示意图

1.3主要技术参数

1.3.1外形尺寸：两种规格

1400mm×750mm（匹配400mm信号灯）

1100mm×600mm（匹配300mm信号灯）；

1.3.2亮度：10000～15000cd/㎡（正常时）；

1.3.3外壳材质：铝合金或不锈钢板材；

1.3.4防护等级：发光单元不低于IP65；

1.3.5电源电压：AC220±20%，50Hz±2Hz；

1.3.6功率：

大尺寸发光标志板≤60W

小尺寸发光标志板≤50W；

1.3.7绝缘电阻及介电强度：电源输入端火线与外壳，零线与外壳之间的绝缘电阻大于2M，应能承受1440V的介电强度而不发生火花和击穿现象，泄露电流小于1.0mA；

1.3.8工作温度 ：－40℃～＋80℃；

1.3.9整套重量 ：

大尺寸发光标志板≤35kg（不含抱箍）

小尺寸发光标志板≤25kg（不含抱箍）。

2、组合式左转非机动车信号灯

2.1结构要求：

第一联为左转非机动车发光辅标，主动发光形式；

第二联为红色非机动车信号灯；

第三联为红黄绿三色复合左转箭头信号灯；

第四联为绿色非机动车信号灯；

图10组合式左转非机动车信号灯

辅标采用导光技术，标体单面全透发光不影响反光效果，版面图文发光与反光效果一致。版面制作完全符合GB57682009《道路交通标志与标线》对小型标志的要求；符合GB/T314462015《LED 主动发光道路交通标志》及JT/T 7502023《内部照明标志》要求。

2.2主要技术参数

2.2.1全透标志牌外形尺寸：600mm×460mm；

2.2.2亮度：全透标志牌400500cd/㎡；

2.2.3外壳材质：标志牌为铝合金；

2.2.4防护等级：全透标志牌不低于IP65；

2.2.5电源电压：AC220±20%，50Hz±2Hz；

2.2.6功率：全透标志牌≤25W；

2.2.7绝缘电阻及介电强度：电源输入端火线与外壳，零线与外壳之间的绝缘电阻大于2M，应能承受 1440V 的介电强度而不发生火花和击穿现象，泄露电流小于1.0mA；

2.2.8工作温度：－40℃～＋80℃；

2.2.9整套重量：≤18kg（不含抱箍）

3、机动车左转二次灯提示牌技术要求

3.1版面规格：1250mm×250mm

3.2机动车左转二次灯提示牌应采用超高强级以上（GB/T 18833中IV类以上）反光膜。机动车左转二次灯提示牌面应平整完好、无起皱、开裂、缺陷或凹凸变形，铝板厚度≥2mm。底色和字符应清晰明亮、颜色均匀，不应出现明暗不均和影响认读的现象。

图11左转二次灯提示牌样式及安装示意图

4、右转弯黄闪让行提示牌技术要求

4.1版面规格：1250mm×250mm

4.2信号灯灯具左侧设置提示牌，黄底黑字并标注“右转弯黄闪让行”文字。黄灯闪烁时，提示右转机动车在确保非机动车、行人安全的情况下通过。提示牌应采用超高强级以上（GB/T 18833中IV类以上）反光膜。牌面应平整完好、无起皱、开裂、缺陷或凹凸变形，铝板厚度≥2mm。底色和字符应清晰明亮、颜色均匀，不应出现明暗不均和影响认读的现象。

图12右转弯黄闪让行提示牌样式及安装示意图

（三）基础管线施工部分：

1、施工技术需求

1.1、土方工程

1.1.1、适用标准

| 标准编号 | 标准名称 |
| --- | --- |
| JGJ 79 | 建筑地基处理技术规范 |
| GB/T 50123 | 土工试验方法标准 |

1.2、钢筋混凝土工程

1.2.1、范围

投标人应按照招标需求，提供所有必需的人力、设备和材料，完成本项目范围内一切涉及钢筋混凝土工程的工作，修复缺陷，并在完工后按监理要求提供竣工资料，维护上述工程至质保期结束。

上述涉及钢筋混凝土的工作内容包括（但不限于）对混凝土模板及附件的设计、施工、安装和拆除；钢筋的供货、加工和安装；混凝土的配合比设计、制备、浇筑、完工和养护。

1.2.2、适用标准

| 标准编号 | 标准名称 |
| --- | --- |
| JGJ 18 | 钢筋焊接及验收规程 |
| JGJ/T 27 | 钢筋焊接接头试验方法标准 |
| GB/T 1499 | 钢筋混凝土用钢 |
| GB 175 | 通用硅酸盐水泥 |
| GB 50204 | 建筑工程混凝土结构工程施工质量验收规范 |
| GB/T 50107 | 混凝土强度检验评定标准 |
| GB 8076 | 混凝土外加剂 |
| GB 50119 | 混凝土外加剂应用技术规范 |
| GB 50164 | 混凝土质量控制标准 |
| GB/T 50080 | 普通混凝土拌合物性能试验方法标准 |
| GB/T 50082 | 混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 |
| GB/T 50081 | 普通混凝土力学性能试验方法标准 |
| JGJ 55 | 普通混凝土配合比设计规程 |
| JGJ 52 | 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 |
| CECS 48 | 砂、石碱活性快速试验方法 |
| GB/T 700 | 碳素结构钢 |
| GB 14902 | 预拌混凝土 |
| GB/T 50214 | 组合钢模板技术规范 |

1.2.3信号灯基础施工

信号灯地锚分为400mm、520mm、620mm。

以上杆具地锚基础须使用≥C30标号混凝土现场浇注，使用振捣棒振捣均匀密实（养生期按标准，强度＞70%方可安装杆具；冬季施工须添加防冻剂和速凝剂）。

信号灯基础的基底要求整平夯实，确保基底承载力不小于150kPa。如基底承载力达不到设计要求，需进行基底处理。

信号灯基础基坑尺寸应按照相关国家标准要求执行，保证预拌混凝土浇筑后混凝土方量满足图纸设计，浇筑过程中要按照监理工程师的要求振捣，保证密实度满足设计。基础浇筑完成后，应按照不同的季节加以养护并预制试块进行检测。

以上杆具地锚须用钢筋（周长≥60mm）与接地网焊接牢固。

以上杆具地锚小于520mm须使用φ60 PVC塑料管（转角半径须≥800mm）2根由转接井引上；杆具地锚大于等于520mm须使用φ60 PVC塑料管（转角半径须≥800mm）3根由转接井引上。

1.3、砖砌体工程

1.3.1、工作内容

投标人应按照招标需求，提供所有必需的人力、设备和材料，完成本项目范围内一切涉及砌体工程的工作，修复缺陷，并在完工后按项目监理的要求提供竣工资料，维护上述工程至质保期结束。

1.3.2、适用标准

| JGJ 28 | 粉煤灰在混凝土和砂浆中应用技术规程 |
| --- | --- |
| GB 50202 | 建筑地基基础工程施工质量验收标准 |
| JC/T 479 | 建筑生石灰 |
| GB 9776 | 建筑石膏 |
| JC/T 481 | 建筑消石灰 |
| GB 50203 | 砌体结构工程施工质量验收规范 |
| GB 50003 | 砌体结构设计规范 |
| JGJT 98 | 砌筑砂浆配合比设计规程 |
| GB 50268 | 给水排水管道工程施工及验收规范 |

1.4、电缆管线

1.4.1、工作范围

投标人应按照招标需求，提供所有必需的人力、设备和材料，完成本项目范围中电缆管线，并在埋设后按原路面标准恢复路面，维护上述工程至质保期结束。

1.4.2、适用标准

GB50220  城市道路交通规划设计规范

GB5768   道路交通标志和标线

GB50162  道路工程制图标准

GB14886  道路交通信号灯设置与安装规范

GB50289  城市工程管线综合规划规范

CJJ75  城市道路绿化规划与设计规范

DB11/T 493.3 道路交通管理设施设置规范 第3部分：道路交通信号灯

GA/T 652公安交通管理外场设备 基础施工通用要求

GA/T 651 公安交通指挥系统工程建设通用程序和要求

GB/T28897 钢塑复合管

CJ/T 120 给水涂塑复合钢管

DL/T 802.7 电力电缆用导管技术条件第7部分：非开挖用改性聚丙烯塑料电缆导管

1.4.3、沟槽开挖

需要破除路面的地方，应使用专业设备如开槽机等，并事先放线，以保证在满足工程施工条件下，对路面的破坏尽可能地小。

管道在路面下的埋深至少为管的上壁距地面垂直距离不少于700mm。

1.4.4、管道敷设

所有油面过街管道使用热浸塑钢管，内套耐腐衬管。

埋设管道时，首先在沟底敷设垫层，一般应为厚200mm的细砂。本部分要求投标人按照国家相关标准进行设计、施工。设计、施工方案必须得到采购人批准后才能执行。

地下管道埋设开挖路面宽度根据施工需要确定并须经采购人批准，地下管道的埋置深度（为其顶部距路面的高度）应大于700mm，埋设4根管壁厚5mm（机动车道）热浸塑钢管并穿好铁丝，管道使用混凝土封装；在无法进行开挖施工时，可采用拉管或顶管技术敷设；环接管埋设4根φ80热浸塑钢管，步道下管道埋设φ80 CPVC管。铺设好管道后浇灌沥青混凝土或浇注混凝土，路面需要恢复原状。

管道接口采用专门的接口套管套住接头处，管道接口时应倒角，使管口平滑无毛刺，管口应对接紧密焊接后，再与被套管焊接。

检查井内管口处应用专用堵头封塞。

埋设两根以上管道，应每隔30米时放置一个管道支架，以防管道拧绞。长度小于30m时，在距离管道两端1m内，横向固定钢筋一根；大于30m时，除两端外，还应在管道中间适当位置加固定横向钢筋，以使管道保持平直。

管道敷设的数量和规格应满足不同电压等级对线管的需求，并经现场监理确认。

1.5、检查井

1.5.1适用标准

| GB/T 23858 | 检查井盖 |
| --- | --- |
| CJ/T3012 | 铸铁检查井盖 |
| DB11/147 | 地下设施检查井双层井盖 |
| GB/T 1348 | 球墨铸铁件 |

1.5.2一般规定

井的开挖、支撑和回填应与管道施工同时进行。投标人应保证井的位置及接入管线的方向及高程的准确性。与检查井有关的钢筋混凝土工程的材料和施工，应符合“1.2钢筋混凝土工程”的要求。与检查井有关的砖砌体工程的材料和施工，应符合“1.3砖砌体工程”的要求。井口和井盖应采用符合交管部门要求的专用产品，二者之间应有连锁装置用以防盗。井盖采用重型井盖，按照设计图纸提供具有防盗、防滑、防位移、防响和防跌落功能的重型五防井盖。

1.5.3井圈、井盖要求

井圈、井盖应配合严密、平整，不得有跳动和声响，井圈与井盖之间应有连锁铰接装置，连接井盖与井底的活动反转装置，避免井盖丢失。井圈、井盖一般分为（井圈直径为900mm、井盖直径为800mm）、（井圈直径为700mm、井盖直径为600mm）、（井圈直径为400mm、井盖直径为300mm）三类。

（1）井盖外观

井盖上纹样、文字、圆点凹凸深度为4mm。

文字：文字为黑体；文字的位置、字高、字宽、间距及与圆点的位置关系严格按照图纸标注及矢量文件铸造，保证所有井盖文字的形式统一。

圆点：除圆直径300mm的井盖上圆点直径为15mm外，其余所有井盖上的圆点直径均为20mm，间距10mm。图纸上所示圆点均为双圈效果，圆点直径为外圈直径。

颜色：井盖颜色选定为国际标准色卡RAL K7 7012，选用氟碳漆喷漆，工艺步骤需环氧富锌底漆→环氧云铁中间漆→氟碳面漆，三种漆配套达到要求厚度能达到防腐年限。要求表面均匀平滑。

（2）井盖结构要求

井盖的表面应完整，材质均匀，无影响产品使用的缺陷。

井盖和井座保持顶面齐平，不平度小于3mm。上表面不应有拱度，井盖与井座的接触面应平整、光滑。

防盗锁无损坏、锈蚀。

井盖与井座：井盖与井座必须为同一球磨铸铁材质。采用的球磨铸铁材质，材料的力学性能符合GB/T 1348中“7.1单铸试样性能”的规定，对材质性能的检验方法执行GB/T 1348的规定。

井盖与井座的单侧间隙不大于6mm。

井座净开口尺寸偏差为0－10mm。

井盖与井座的总重量不得低于145kg。

防盗锁：井盖需设置防盗锁具；井盖锁的形式为暗锁形式。防盗锁安装位置位于在通过铰接件的井盖直径线上，且在铰接件对面方向靠近井盖边缘处。防盗锁安装应牢固，无任何松动撬曲。钥匙应与该批次锁型匹配，无变形，能较容易的开锁和开启井盖。

在步道上井盖为方框圆井盖形式，在绿地中井盖为圆井盖形式。

井盖制作必须符合国家及相关标准，满足“五防”要求，主井盖承载能力不低于400KN，残余变形不超过2.2mm。

井盖应按成套产品进行承载能力试验；

井盖按GB/T 23858中第7条执行；

刚性垫块的尺寸为直径297mm，厚度等于或大于40mm，上下表面平整；

试验程序执行GB/T 23858中7.2.3的规定；

试验项目：执行GB/T 23858中7.2规定；

检验规则：执行GB/T 23858中8规定。

（3）信号检查井结构要求

井底应设有透水沙石层，厚度不小于100mm。

沙石层上设置基础层，厚度不小于100mm，中间加设钢筋网，同时至少留有一个透水孔至沙石层。

基础层上为井筒壁，井壁一般采用机砖砌，井筒内直径为800mm，高度不小于900mm。

出入信号检查井的管道之间应用接地网圆钢连接，焊口长度不小于100mm，连网圆钢应从井筒墙壁外侧绕过检查井，不得在井筒内穿过。

信号机柜基础示意图

1.6、信号机柜基础施工

（1）机柜基础参见信号机柜基础示意图。

（2）把支架与钢筋网焊接牢固后，放入基础坑内，并调整好机架位置后再填入混凝土，必须保持支架垂直。待混凝土固化后从窨井至支架铺接线管，并焊接接地极至支架和金属管道，组成接地地线网。使用国家批准的合格环保砖材垒砌，并用水平尺调整支架水平角度后，抹平混凝土表面。完成后的信号机柜基础平面应高于地面200mm以上。

（3）基础的浇注、混凝土强度等级必须符合GB05204的要求。

（4）施工完成后应按原路面标准恢复路面。

1.7、保护接地施工

投标人应按照招标需求，提供所有必需的人力、设备和材料，完成保护接地的建设。保护接地的施工工艺应满足相应标准的要求。

接地点埋设应选择在控制器基座或靠近基座的信号电缆检查井位置，与相应设施一同施工。

接地极埋设深度一般为2米，最小垂直深度不得小于1.5米。

接地极与大地间阻值应小于4欧姆，接地网中机箱接地端子到接地极直流电阻应小于2欧姆。

接地装置的材料采用钢材，必须经过热浸镀锌处理。

接地井中须有地线钎子，钎子需有供螺栓固定的卡环。

接地电缆需用镀锌12×20毫米螺栓和弹簧垫片与接地钎子固定卡环可靠连接。

接地电缆采用截面积不小于10平方毫米软铜绞线电缆，接地电缆接头须卡接接线鼻。

接地电缆接头与接地钎子固定卡环连接处应做防锈处理。

隐蔽工程及安装工程所用所有材料应提供品牌、制造商、产品合格证、检验合格证等相关资料，所用所有材料须预留样品在监理备案并经监理同意后方可入场，预留样品作为最终验收时的验收材料依据。

1.8、沉井技术要求

沉井主体使用φ133φ150mm钢管加工；

引出管接口使用φ60mm焊管，对准φ50mm孔，与水平线上扬5°夹角；

边口平滑无毛刺，不得留有锋口；

浸防锈漆处理；

护管使用硬制塑料管，口径与沉井口径配合。

在靠近路缘的路面与人行便道两侧分别挖出工作坑，路面工作坑尺寸为φ300毫米，深度为350毫米，宜采用大口径立钻钻孔，一次成型，也可采用开槽机切出边长为300毫米方坑，使用φ60毫米钢管钎打通路缘两侧工作坑。

将沉井结构件放置于路面工作坑内，从人行便道工作坑内把引线管穿过路缘基石下部通道，扦入沉井结构件出线扦口内，安放好塑管护套后，使用混凝土浇注路面工作坑，表面使用水泥灰浆抹平与原路面顺接。

（四）检测器部分

1、无线地磁车辆检测设备

##### 1.1无线地磁车辆检测器技术指标及设置要求

| 指标要求 | 描述 |
| --- | --- |
| 磁场检测 | 三轴（X,Y,Z）检测，采集频率128Hz |
| 检测模式 | 支持通过/存在 |
| 无线通讯距离 | 到中继器、接收器接受距离不小于60米 |
| 无线频段 | 采用2.4GHz ISM波段无线传输 |
| 输出功率 | 10dBm |
| 工作电流 | ≤18mA |
| 待机电流 | 0.050.21mA |
| 天线类型 | 块状微带陶瓷天线 |
| 天线范围 | 120°（±60°） |
| 防护结构设计 | 采用无螺丝无螺纹材料本体化密封，确保长期使用不进水 |
| 防护密封工艺 | 超声波焊接密封 |
| 通道 | 16个 |
| 平均故障间隔时间（MTBF） | ≥10000小时 |
| 流量准确率 | ≥99% |
| 平均时间占有率准确率 | ≥95% |
| 工作温度 | 45±2°C～+85±2°C |
| 防水等级 | IP68 |
| 接收/传输速率 | 250kbps |
| 通道宽带 | 2M |
| 湿度 | 95% |
| 接收灵敏度 | 100dBm |
| 检测范围 | 0～3米可调 |
| 唤醒时间 | ＜3.5us |
| 抗干扰 | 在2G、3G、4G、5.8G、WiFi、电台、对讲设备等电磁辐射干扰的外部实际场景中保持性能持续工作10分钟以上，数据接受量/数据发送量大于97%。 |
| 抗压性 | 检测器承受压力不小于7吨，表面不变形 |
| 埋设方式 | 地埋式，检测器上表面应与路面齐平，路面钻孔直径小于110mm、深小于100mm。安装及使用过程中，对周边生态环境、路面和土壤环境不造成负面影响 |
| 使用寿命 | ≥5年 |
| 年损坏率 | ≤3% |
| 设备在线率 | ≥96% 7×24小时 |

##### 1.2无线地磁中继器技术指标

| 指标要求 | 描述 |
| --- | --- |
| 无线频段 | 2.4GHz |
| 天线类型 | 块状微带天线 |
| 天线范围 | 120°（±60°） |
| 速率 | 250kbps |
| 输出功率 | 10dBm（提供无线电发射设备型号核准证） |
| 电源 | 3.6V电池 |
| 通道 | 16个 |
| 接收灵敏度 | 100dBm |
| 无线接收距离 | 可视距离大于350米 |
| 中继机联层级 | 大于2级 |
| 抗干扰 | 在2G、3G、4G、WiFi、对讲设备等电磁辐射干扰的外部实际场景中保持性能持续工作，数据接受量/数据发送量满足使用要求。 |
| 安装高度 | 大于4米 |
| 工作温度 | 45°C～+85°C |
| 保护等级 | ≥IP67 |

##### 1.3无线地磁接收器技术指标

| 指标要求 | 描述 |
| --- | --- |
| 无线频段 | 2.4G |
| 天线类型 | 块状微带天线 |
| 天线范围 | 120°（±60°） |
| 输出功率 | 10dBm |
| 接收灵敏度 | 100dBm |
| 保护等级 | ≥IP67 |
| 抗干扰 | 在2G、3G、4G、WiFi、对讲设备等电磁辐射干扰的外部实际场景中保持性能持续工作，数据接受量/数据发送量满足使用要求。 |
| 安装高度 | 大于5米 |
| 工作温度 | 45°C～+85°C |

##### 1.4数据处理器技术指标

| 指标要求 | 描述 |
| --- | --- |
| 本地数据存储容量 | 容量≥8GB |
| 存储类型 | SD卡 |
| 本地数据 | 流量、占有率、车头时距、平均速度、最大速度、最小速度、车间距、平均车长 |
| 有线接口 | 支持RS485/RS232、RJ45和I/0开关量 |
| I/O输出 | 不小于24路，可扩展 |
| 功率 | ＜5W |
| 电源AC/DC | 48DC/220V AC |
| 工作温度 | 45°C～+85°C |

2、雷达视频车检器技术要求

2.1整体要求

雷达视频车检器应采用毫米波雷达，雷达视频车检器内置配备高清摄像头，全息掌握路口动态，支持交通视频远程查看功能，对于交通拥堵情况高清可视。检测设备作为路面交通信息采集传感器，进行多车道、高准确度检测，采集路口实时、全面、准确的交通信息。还应包括雷达视频车检器上端管理平台。

2.1.1雷达视频车检器检测数据包括车辆存在状态、实时位置、即时速度、车道信息、车流量、平均速度、时间占有率、车头时距、排队长度统计和区域车辆数统计等基础交通统计数据，实现与交通信号控制相关的交通流检测、交通流数据统计功能，并通过标准接口实现与信号机的连接与数据交换，保证信号系统智能化控制效果要求。同时还应包含车型分类、车牌识别、车身颜色等视频采集信息。

2.1.2检测设备应具备全天候全天时高可靠工作、安装维护成本低的特点。

2.2雷达视频车检器具体指标

2.2.1工作频段：雷达视频车检器工作频段应符合国家相关标准规定，不得影响采购人实际使用。

2.2.2检测范围：正常检测距离不小于250米；每个检测方向提供不少于12车道（含正向车道和反向车道），检测范围内同时检测目标数不少于256个。

2.2.3检测断面：支持通过软件在全部车道上设置不少于64个检测断面，检测断面可在检测区域内任意设置，支持显示每个检测断面上的车流量、平均速度、时间占有率、车头时距等信息。

2.2.4内置摄像头：内置至少1个摄像头，其中1个摄像头不低于800万像素，其余摄像头不低于500万像素。可以软件调整拍摄范围，实现微波检测与视频检测数据有效融合，车牌识别叠加等功能，满足不同大小路口交通流检测需求。

2.2.5支持查看实时视频图像和抓拍参数信息，可对网络配置、视频参数、图像参数、报警参数等进行设置和修改。

2.2.6具备设备故障检测功能。可自动检测设备因为震动、风刮等原因产生的位置偏移，并进行补偿以保证数据准确性，同时输出告警信息；可诊断出当前视频图像是否正常，并输出告警信息。

2.2.7具备非机动车和行人检测功能，可在监控界面显示目标的实时运行情况。

2.2.8支持目标轨迹跟踪和显示，可在监控界面显示目标的实时运行情况，包括车牌、速度、车型、位置等信息，支持以车辆图标大小区分车型大小和非机动车、行人；支持检测到运动目标后，在软件界面上同步显示视频图像。

2.2.9异常事件上报功能：当检测到机动车低于或高于设定车速、车流拥堵、缓行、跟车过近时，可通过软件输出排队长度超限日志信息。

2.2.10车辆排队数据需求：支持统计检测区域内各个车道上的机动车排队长度，并通过软件输出排队长度。当检测到机动车排队长度超过设定的长度检测线时，可通过软件输出排队长度超限日志信息。

2.2.11交通流统计数据：可按照车道和时段进行车流量、平均速度、车辆类型、占有率、平均车头时距、平均排队长度、饱和度、车道空间占有率、车道时间占有率等数据的统计，所有统计数据支持以报表形式输出。

2.2.12交通流实时检测数据：可按照车道和时段实时检测交通流量、平均速度、转向比、实际排队长度等数据，满足交通信号感应控制、线协调控制、自适应控制、可变车道控制等多种控制方式检测需求。车流量检测准确率不低于99%。

2.2.13反向排队溢出报警需求：当检测到反向车道上的机动车排队超过设定的机动车排队溢出检测线时，可通过软件输出机动车排队溢出日志信息。

2.2.14弯曲车道检测需求：支持检测弯曲车道等异形车道区内的机动车。

2.2.15通信协议：兼容《道路交通信号控制机与车辆检测器间的通信协议》（GA/T 920)，并提供用于传输扩展数据的通信协议；制定并提供雷达视频车检器和中心系统的数据通信协议，协议格式及内容可另行定义。

2.2.16实时状态数据：实时输出检测断面上车辆存在状态数据，数据更新时间间隔不高于250毫秒。

2.2.17统计周期：检测器可通过软件设置数据统计周期，统计数据设置时间范围为1～3600s，车辆存在信息实时传输。

2.2.18可视化显示：已跟踪的目标车辆及其在各分车道、车种分类实时显示功能，具备图形化操作界面。

2.2.19接口要求：检测器支持串口RS485和网口RJ45。

2.2.20环境适应性：可在全气候环境下稳定工作，包括雨、雾、雪、大风、冰、灰尘等；温度：－40℃～+70℃；湿度：0～95％。

2.2.21电气安全：具有电压过载保护，浪涌保护，设备防雷屏蔽。

2.2.22外形尺寸：外形尺寸满足路口安装条件，外形精巧美观，安装方便简捷。

2.2.23使用寿命：设备使用寿命满足《道路交通技术监控设备运行维护规范》（GA/T 1043）相关要求，保证设备7×24连续不间断工作。

2.2.24安全性能：具备身份认证功能，确保合法用户登录设备；可设置不同用户操作权限，保证系统设备安全性；可实现限制非法用户接入，通过加密与接入控制保障设备的安全通信。

2.3雷达视频车检器安装要求

利用信号灯杆或监控杆等，安装设备的总重量不超过5kg，确保设备和杆具安全可靠；不得采用伸臂形式，应采用与信号灯杆或监控杆横臂贴合抱箍的形式安装（安装方式参见下图）。

检测设备安装示意图

（五）灯杆部分

1、灯杆制作基本要求

1.1适用标准

| GB50017 | 钢结构设计标准 |
| --- | --- |
| GB/T2518 | 连续热镀锌和锌合金镀层钢板及钢带 |
| GB50205 | 钢结构工程施工质量验收规范 |
| DL/T646 | 输变电钢管结构制造技术条件 |
| GB50661 | 钢结构焊接规范 |
| GB50009 | 建筑结构荷载规范 |
| DL/T 5486 | 架空输电线路杆塔结构设计技术规程 |
| GB 14886 | 道路交通信号灯设置与安装规范 |
| GB 50169 | 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 |
| GB 50303 | 建筑电气工程施工质量验收规范 |
| GB/T 51328 | 城市综合交通体系规划标准 |

1.2技术要求

1）杆具尺寸及荷载要求；

伸臂信号灯杆：高度与承重参见设计图纸，负载位置在伸臂上平均分配，加载后伸臂与立柱夹角不小于90°。

杆具上应预留电子探头等与交通有关的设备安装位置。

2）杆具的配套件及相关技术要求

由投标人根据采购人所提供的相关技术数据要求自行制定杆具的具体施工方案，若发生质量事故，由投标人承担全部赔偿责任。

（1）杆具采用优质钢板经大型折弯机加工而成，任何一段杆体不允许有横向焊缝。

a.立柱与横臂采用法兰连接。法兰连接中，两法兰之间需紧密贴实，任意方向最大缝隙小于3mm。杆身的安装面与底法兰（地锚）垂直。

b.横臂上所有灯具及附件安装后，横臂应有1～2°的上扬角。

（2）材料应采用性能不低于Q235的优质钢材。

（3）底法兰与立柱杆体的焊缝要求全溶透焊接，纵焊缝应采用自动焊焊接，焊缝要求均匀、无虚焊现象。底法兰焊接须进行探伤检测并出具相应部位探伤报告。

（4）杆具的各钢制部件均应作除锈防腐处理，防腐处理要采用热浸方式进行，杆体要求内外热浸镀锌，应符合GB/T2518的规定。

（5）基本风压：按GB50009，30年一遇的规定取值。

（6）杆具不应产生永久性变形和破坏，强度和刚度满足安全使用要求。

（7）横臂长度在12米以内不得有连接（即应为整根不分段式结构），12米以上可有一个连接点。

（8）杆体材料性能应符合国家钢材标准的规定。

（9）不得有影响材料性能的裂纹、分层、夹渣等缺陷，麻点或划痕的深度不得大于0.5mm。

（10）经剪切、折弯、成型后焊接成多边形等直径或拔梢状结构，现场不进行焊接。

（11）立柱和横臂分别制作，在施工现场组装，使用螺栓连接。

（12）横臂与立柱连接弯头部分，采用精密铸钢制作，一次成型，确保连接强度及安装角度。

（13）横臂折弯处，采用专用定型模具加工，确保弯折角度及无缝管不扭曲变形。

（14）杆具检查孔的四个角为圆角，在检查孔的上部安装防水雨檐，在检查孔活门上安装信号灯机箱的通用锁，方便维修。

（15）立柱法兰机械加工，位置度小于1mm，确保开孔位置准确，孔壁粗糙度小于Ra6.3。

（16）所有角焊缝高度：10mm，所有焊接部分要清渣，打磨。

（17）所有杆具与导线（电缆）相接触部分需加装绝缘介质护套。

（18）所有杆具的手孔应采用外嵌窗口，窗口小门需用专用锁具锁牢，小门与窗口采用橡胶件密封。

（19）所有杆具需配备与之相配套的信号灯具的连接支架。

3）管材的技术要求

（1）金属管材（热镀锌管）应满足《低压流体输送用焊接钢管》（GB/T 3091）的规定需求。

（2）所有杆体结构褪色时间：

三年褪为Ⅰ级（注：与原色相差无几，肉眼基本看不出来）

五年褪为Ⅱ级（注：颜色略微褪色，无粉状色）

2、信号灯灯杆安装基本要求

2.1技术要求

2.1.1适用标准：

GB14886   道路交通信号灯设置与安装规范

GB14887   道路交通信号灯

GB50169  《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》

GB50231   机械设备安装工程施工及验收通用规范

GB50252   工业安装工程施工质量验收统一标准

GB50205   钢结构工程施工质量验收规范

2.1.2安装要求：

（1）灯杆的安装

灯杆安装使用的材料均应符合有关材料规格之规定。

所有钢铁构件于制作完成后，应按有关规定进行热浸镀锌处理，在运输或架设过程中镀锌层如有损伤，应按规范规定的方法进行维护。

信号灯杆的底部基底法兰盘，通过地脚螺栓安装在基础上，应保证杆体垂直，杆体顶端与垂直中线倾斜偏移不得超过杆体长度的0.5%。

（2）电缆线敷设

电缆线应使用芯线标称面积不小于1.0mm²的铜芯、塑料绝缘、塑料护套电缆线。每根电缆线可留有4根备用芯线。

同一根电缆线两端应有相同标号的标识。

所用芯线的绝缘层颜色宜与灯色相对应，以便于安装和维护。若芯线绝缘层同色时，每股芯线的两端应有相同标号的标识。

地下敷设的电缆线严禁有接头。每根电缆线在检查井内应留有2m4m的余量。

施工中如不能按照设计图表实施，需经采购人授权的现场监理确认后实施。

（六）电源报装部分

1、电源工程相关内容：

（1）投标人负责为采购人办理合法的相关用电报装手续。

（2）投标人负责完成工程报送供电审批所需的各项工作。

（3）投标人须保证电源的防雷、漏电保护及接地符合相应的国家或行业标准。根据采购人的技术要求，投标人应提供实施方案（图纸、技术文字说明）。

（4）投标人负责将合格的工程、运行正常的设备及齐备的经监理确认后的竣工资料交付采购人使用。

2、相关技术指标：接入电源必须是合格稳定、符合国家技术标准的交流电源。接入相关电气设备必须满足相关国家标准及3C认证的电气设备。

3、工程质量要求：信号灯电源箱需设置在信号灯路口50米范围内。

（七）可变标志

1、可变标志技术参数及要求

（1）显示图案：LED可变标记接受控制器发送的指令，可显示白色左转箭头和白色直行箭头或其他图案；

（2）外形尺寸: 1600mm×700mm(实际尺寸根据路口现有固定图案标识牌调整),具体如下图；

（3）电源说明：

LED可变标志牌驱动电压AC220V ,频率50Hz；驱动电源或核心控制部分带冗余备份功能,其中一个电源失效自动切换到另一电源；

（4）功率因素：≥0.90，谐波失真：＜20%；

（5）功率: ≤300W；

（6）像素中心距：25mm；

（7）通讯功能：具有485通讯接口，能够接受控制器的控制指令；

（8）整灯重量 ：≤150kg（含框体及抱箍）；

（9）调光功能: 具有三个调光等级

外界照度≥1000lux时，处于最高等级；

150lux≤外界照度＜1000lux时，处于中间等级；

外界照度＜150lux时，处于最低等级。

（10）表面亮度要求：

| 标志牌图案 | 最低等级(cd/㎡) | 中间等级(cd/㎡) | 最高等级(cd/㎡) |
| --- | --- | --- | --- |
| 左箭或直箭 | 200400 | 15003000 | 800015000 |

（11）LED色坐标要求：

白色LED色坐标在E(0.28,0.25)、F(0.47,0.30)、G(0.37,0.33)、H(0.33,0.37)规定的色坐标范围内；

（12）防护等级：≥ IP53；

（13）耐高低温： 40℃～+80℃；

（14）相对湿度: 5%～95%；

（15）LED寿命：≥50000h；

（16）LED参数：白色LED，可靠性要高，光衰小，使用一年后，在最高等级状态时，可变标志表面亮度不低于640012000 cd/㎡；（产品验收标准）；

（17）耐压要求：将基本波形为正弦波、频率为50Hz、幅度为1440V的交流电压，分别施加在火线与外壳之间，及零线与外壳之间，持续时间为1min，漏电流小于5mA, 期间不发生闪络及击穿现象；

（18）绝缘试验：带电部件与灯壳之间，在施加500V直流电压，保持1min后测定,其绝缘电阻应不小于2MΩ；

接地规范：在接地接线端子与可触及金属部件之间的接触电阻不超过0.5Ω；

（19）安装方式：LED可变标志直接嵌入安装在原有固定图案标识牌内,框体固定在杆子上, 能很方便地维修或拆卸标志牌；

（20）标识要求：铭牌应有产品名称、产品型号、工作电压、功率、生产日期及批次、制造商名称等信息。

2、可变标志控制器技术参数及要求

可变标志控制器是专为控制LED可变标志设计的智能控制系统，具有自动定时控制、多机联机（主从式）协调控制等多种工作方式，可灵活控制可变标志的过渡时间和切换方案，需与信号灯控制器协调联动。

（1）外形尺寸：高度≤750mm；宽度≤520mm ；厚度≤275mm；

（2）电源：交流220±20% ，50HZ±2HZ，空载功耗≤6W, 系统安装漏电保护器；

（3）驱动输出：最大控制4路LED可变标志；

（4）控制参数设置：可在控制器操作面板或PC机进行设置、查询；

（5）控制模式：自动多时段定时控制，可根据预设的时段表，发送控制命令，告知可变标志显示的状态；

（6）校时方式：GPS远程校时、手动校时；

（7）通信接口：采用RS485方式，与可变标志进行通讯；

（8）减光功能：控制器可根据环境照度，对可变标志牌和车道灯统一发送信号，实现三级调光功能；

（9）控制器配有总电源开关、漏电保护器、单片开关等。控制系统具有完备的防浪涌和抗雷击措施；

（10）控制系统核心电路需带冗余设计，电源和相关通讯接口均做隔离保护，提高抗干扰及稳定性；

（11）控制器具有完善的冲突监测功能，可对可变标志的工作状态自动监控和记录，发生故障自动告警；

（12）耐压要求：将基本波形为正弦波、频率为50Hz、幅度为1440V的交流电压，分别施加在火线与外壳之间，及零线与外壳之间，持续时间为1min，漏电流小于5mA, 期间不发生闪络及击穿现象；

（13）绝缘试验：带电部件与灯壳之间，在施加500V直流电压，保持1min后测定,其绝缘电阻应不小于10MΩ；

接地电阻：

在接地接线端子与可触及金属部件之间的接触电阻不超过0.5Ω；

（14）重量：≤40kg ；

（15）工作温度：40℃～+70℃；

（16）相对湿度：5%～95%；

（17）安装方式: 安装在立杆上,安装抱箍要适应现场立杆尺寸；

（18）标识要求:铭牌有产品名称、产品型号、工作电压、功率、生产日期及批次、制造商名称。

（八）交通信号控制内置设备技术要求

1、交通信号控制内置设备运行可靠、抗干扰、防尘。

2、修改程序简单、方便维修人员使用。

3、16个时段，16套方案，有节假日和星期工作模式。

4、红灯、红黄灯过渡时间设定范围：0～99秒。

5、绿灯闪烁时间设定范围：0～99秒。

6、黄灯过渡时间设定范围：0～99秒。

7、提前量时间设定范围：0～99秒。

8、绿闪、黄闪频率可设定范围：1～5次/秒。

9、阶段绿灯时间长度：0～255秒。

10、具有实时通讯显示功能。

11、带有遥控器接口，并可设置独立的遥控阶段。

12、强制功能：在遇紧急情况时，可分别强制不同相位绿灯的功能。

13、手动操作：可实现四面红、黄闪状态、单步状态、阶段状态，便于执行紧急任务。

14、具有软件和硬件绿冲突保护功能。

15、输入电压范围：220V±44V，频率50HZ。所接入信号灯正常运转。

16、环境适应温度范围：30℃～75℃。

17、单交通信号控制内置设备手动单元需要加装2米外接连线和手动控制板，便于方便民警手动。

18、具有联网功能，并且开放协议。

三、施工准备及安全施工要求：

在项目建设和维护期间，项目施工安全由投标人负责，投标人应制定详细的安全施工组织方案，并具体组织实施。所有施工作业应严格按照国家相关法律、法规和DB11/854《占道作业交通安全设施设置技术要求》、DB11/383《建设工程施工现场安全资料管理规程》、DB11/T 382《建设工程监理规程》、JGJ276《建筑施工起重吊装安全技术规范》、GB/T 6067《起重机械安全规程》等相关规范执行。现场造成事故、伤害、纠纷和因此发生的一切费用，全部由投标人承担。

1.辅助工程

1.1 施工现场安全措施

投标人应负责按照北京市安全文明施工管理的有关规定，按照要求在施工用地周边设置连续、封闭的波形钢板围挡及其他必备的安全防护设施，完成围挡（高2m）建造、出入通道的路面铺设、或根据现场监理工程师的要求进行设置。

投标人应自行负责与交通管理部门直接取得联系，按交通管理部门的要求，在工程进行的全部时间内，在工程沿线必要处设交通疏导员及醒目的安全防护和交通疏导装置。

1.2 现场公用及临时设施

投标人应负责按国家有关规范要求及本地管理部门的规定安装、维护和事后拆除所有本工程范围内用于工程施工的临时供水、供电、通信、排污等设施。采购人将对此提供必要的协助，但不为此承担任何费用。

由于投标人施工操作而导致设施的任何损坏，即使这类操作完全符合相应规程和技术规范，也必须修复并由相关单位及监理工程师确认。由此发生的费用由投标人承担。

投标人在施工中应避免危及邻近的建筑物、设施和地下管线，并且不应影响邻近建筑物、设施和地下管线的正常使用。任何由投标人导致的对建筑物、设施和地下管线的损坏，其引起的索赔应由投标人承担。

1.3 现场管理

1）噪音、废气及粉尘控制

（1）投标人应为操作工人提供听力防护装置和正确使用的说明书。

（2）投标人在工作中应控制在现场分界处的声音压力等级符合标准《声环境质量标准》（GB3096）。

（3）投标人在工作中应控制在现场的粉尘、废气符合环保部门的要求，应采用符合环保要求的材料和有效的降尘措施。

2）防火及安全施工

（1）投标人应严格遵守国家和北京市地方政府部门颁布的所有法律和法规，以符合国家有关安全生产法的方式实施工程，并对由于违反这些法律和法规而导致的火灾、安全事故、人员和财产赔偿承担全部法律责任和经济责任。

（2）投标人必须按国家、地方的有关规定在施工现场配备专职的安全监督人员。安全监督人员上岗前必须经过有关部门的培训并持有有效、年审合格的证件。安全监督人员应禁止任何不满足安全条例规定的人员进入施工现场。

（3）文件、报表和图纸

投标人在合同执行期间，应按北京市《市政基础设施工程资料管理规程》(DB11/T 808)及北京市《建设工程监理规程》（DBJ 01-41）的规定，及采购人和管理部门的要求，向监理工程师和其它有关部门提供图纸、文件和报表，其规格和数量应符合上述两文件和其它有关规定的要求。

2.安全施工基本要求：

2.1北京市城市道路交通设施施工特殊要求

所有占道作业施工严格按照DB11/854《占道作业交通安全设施设置技术要求》执行。

- 北京作为首都城市，道路交通设施直接影响到市容市貌，不允许施工有任何差错发生，要求投标人的人员组成必须具备较高素质，且必须具有大型城市交通设施施工经验，专业性强，分工职责明确。拟派项目经理或技术负责人具有市政公用工程专业或机电工程专业注册建造师证书、具有相关专业高级职称证书。团队人员中具有高空作业证、电工证、地下有限空间监护作业证、焊工证。

2）维护抢修突发情况多，要求投标人具备较强施工能力，能同时在多个施工点段进行施工；

3）北京道路交通设施施工大部分在夜间进行，部分施工采取局部围挡不断路施工，要求投标人采取合理的安全措施，因投标人安全防护措施不得当引发的人员伤亡和财产损失与采购人无关，投标人无条件承担全部赔付责任；

4）北京城市道路交通组织复杂，要求投标人具备城市道路交通设施综合调研和设计能力，能主动发现问题，并在施工后严格按时保质保量提供竣工图等相关技术资料；

5）本项目可能涉及复杂交通组织，要求投标人具备一定的城市道路交通工程设计和理解能力，并在施工后提供竣工图；

6）北京城市道路勤务密集，安保要求较高，要求投标人的组织施工人员具有良好的个人和政治素质，听从命令，服从指挥。

7）投标人应具有较强的工程协调能力，施工涉及与设计、园林、市政、城管等部门的协调工作，需投标人主动、独立完成，确保在规定期限内完成施工任务。由于协调不力引发的工程延误，投标人应承担全部责任。

8）投标人因施工需求迁移和调整其他设施的，须征得产权单位许可，并按相关规定恢复。

如未遵从上述要求，由此导致的一切事故均由投标人承担。

2.2施工准备

1）工作范围

（1）投标人应按照招标需求，提供所有必需的人力、设备和材料，完成本项目范围中结构制作与安装，修复缺陷，并免费维护本项目至质保期结束。

（2）在钢结构安装前，投标人应提供制作的构件和辅材产品合格证，验收合格并经监理工程师确认后方可进行安装工作。

（3）适用标准：

| GB50169 | 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 |
| --- | --- |
| GB50231 | 机械设备安装工程施工及验收通用规范 |
| GB/T50252 | 工业安装工程施工质量验收统一标准 |
| JTG F80 | 公路工程质量检验评定标准 |
| DBJ01-46 | 北京市城市桥梁工程施工技术规程 |
| DB11/1072 | 城市桥梁工程施工质量检验标准 |
| GB50661 | 钢结构焊接规范 |
| GB50205 | 钢结构工程施工质量验收规范 |
| DB11/T 808 | 市政基础设施工程资料管理规程 |
| DBJ0190 | 市政基础设施工程质量检验与验收统一标准 |
| JT/T495 | 公路交通安全设施质量检验抽样方法 |
| DB11/383 | 建筑工程施工现场安全资料管理规程 |
| DB11/T 382 | 建设工程监理规程 |

2）开工准备

（1）文件准备

a.根据维护项目特点制定出完整的工程施工方案，包括人员组织机构、制作安装工艺措施、质量保证措施、交通组织方案、安全文明施工及交通安全保证书等文件。

b.到工程涉及的各主管部门办理施工审批手续，主要包括：公安、交通、市政、路政、园林绿化等。

c.到工程涉及的单位办理《工程配合协议书》，主要包括电信、供电、燃气、供排水等。

（2）施工设备和材料准备

根据工程材料清单和计划方案做好主要施工材料的准备和保管工作，施工材料至少应保证一个完整的分项施工项目的使用。

在施工中，需要上路行驶的作业机械设备应保障安全，遵守相关管理规定。

（3）安全施工设备

为保障施工安全，应在施工现场设置安全设施及设备。设备主要包括以下几项：

a.照明设备；

b.施工区交通指示设备（夜间要求发光、反光）；

c.工作面安全围挡设施（具有发光、反光设施）；

d.工作人员安全工作服。

3）钢结构构件的制作

（1）钢结构构件的制作严格按照设计图纸和国家有关标准规范进行。

（2）使用的材料均应符合国标及相关材料标准、有关材料规格之规定。

4）现场安装

（1）现场勘探

进入施工现场前应初步勘察现场水源、供电等基本状况，如不能满足施工需要，应提前做好应急方案。

（2）构件安装

a.构件的安装应该按设计要求及严格按照监理工程师批准的施工规范和施工工序进行。

b.悬臂式结构的悬臂横梁可在支柱安装就位前先行安妥，也可在支柱安装就位后再行吊装。

5）现场管理

（1）施工现场安全措施

a.投标人应负责按照北京市安全文明施工管理的有关规定，按照要求在施工用地周边设置必备的安全防护设施，或满足现场监理工程师要求。投标人可在安全设施以内的范围内进行作业。所有施工防护设施在工程完工之后的拆除、复原均应按监理工程师的指示进行。在施工准备和施工期间，投标人必须无条件按交管、城管、规划等管理部门对临时围挡的布置要求进行布置和调整，并随时进行维护和清洁。

b.投标人应自行负责与交通管理部门直接取得联系，按交通管理部门的要求，在工程进行的全部时间内，在工程沿线必要处设交通疏导员及醒目的安全防护和交通疏导装置。交通疏导员应连续轮换值守，佩戴和使用白天和夜间醒目的服装和工具疏导经过现场的行人、车辆并使其与现场保持一定的安全距离。交通疏导装置应保证白天和夜间醒目有效。上述费用由投标人自行承担。

c.投标人现场发生的自身员工、雇员、其他交通参与者和车辆的伤害、死亡、损坏，均应由投标人承担全部赔付责任，与采购人无关。

（2）防火及安全施工

a.投标人应严格遵守国家和北京市地方政府部门颁布的所有法律和法规，以符合国家有关安全生产法的方式实施工程，并对由于违反这些法律和法规而导致的火灾、安全事故、人员和财产赔偿承担全部法律责任和经济责任。

b.投标人在合同执行期间，应做出符合监理工程师要求的防火安排，配有足够的消防器材，使工程和任何临时工程及任何毗邻的物业免受火灾。除露天场地外，未经监理工程师的书面允许，投标人不得在现场及其周围使用无灯罩光源（包括电弧、氧炔焰）以及其它焊接和切割金属过程中产生电火花的工艺。

c.投标人必须按国家、地方的有关规定在施工现场配备专职的安全监督人员。安全监督人员上岗前必须经过有关部门的培训并持有有效、年审合格的证件。安全监督人员应禁止任何不满足安全条例规定的人员进入施工现场。

d.如果施工中的某些地点将有可能发生不可避免的危险，投标人应将这些地方用围栏隔开，并设置醒目的警示牌。

e.如果监理工程师认为投标人的工作方式不安全，或者安全防护装置、其它安全急救设备不够，投标人应按监理工程师的要求，改变工作方式，安装或增加安全、急救设备。监理工程师的要求并不免除投标人在合同执行中所应负的责任。

f.照明灯具的电压应为安全电压或其它经监理工程师同意的电压，并应与其它设备和安装所用的高压线路分开。在接通电源之前，投标人应在电气设备周围妥善设置安全防护装置。在接通电源之后，需要在电气设备附近进行工作时，投标人必须取得监理工程师批准的“工作许可证”才能进行操作。

g.无论是在工地上或与工程有关的其他地方，任何事故发生以后，造成任何人员的伤亡，投标人应立即通知采购人和监理工程师。这种通知开始可以是口头形式的，但在事故发生后的24小时以内，必须提交书面的事故报告。

h.投标人应向监理工程师提供一份最新的、在正常工作时间以外负责组织处理事故的工作人员姓名、地址、固定电话号码及移动电话号码的清单。

（3）噪音及废气控制

a.投标人在土建施工和设备安装时应考虑到由此产生的噪音对于操作工人和邻近居民的影响。

b.投标人在规章规定的地方或监理工程师要求下，应为操作工人提供听力防护装置和正确使用的说明书。

c.投标人在工作中应控制在现场分界处的声音压力等级符合标准《声环境质量标准》（GB3096）。

d.投标人在工作中应控制在现场的粉尘、废气符合当地环保部门的要求，应采用符合环保要求的材料和有效的降尘措施。

（4）现场公用及临时设施

a.在服务期间，投标人应对由施工产生的现有公用事业设施、装置或设备造成的任何损坏承担责任。应妥善修复被损坏的任何设施，以满足监理要求。

b. 投标人应负责按国家有关规定要求及本地管理部门的规定安装、维护和事后拆除所有本工程范围内用于工程施工的临时供水、供电、通信、排污等设施。

c.不允许投标人切断任何公用设施，除非已得到有关单位的书面同意和批准，这类批准需经过监理工程师的审查。如果因投标人施工需要临时中断现状道路、电力或其他公共服务系统，投标人应提供拟中断现状系统的具体说明，并将此计划提前10个工作日书面通知采购人及监理工程师，以便获得有关部门的批准。

d.投标人应自行负责采取一切必要的措施以避免在施工时可能损坏任何管道、电缆等，并须对这些设施妥善保护、支撑和维护，符合相应的管理单位及监理工程师要求并费用自理。如施工不当引发的所有赔付和诉讼，投标人承担全部责任。

e.由于投标人施工操作而导致设施的任何损坏，即使这类操作完全符合相应规程和技术规范，也必须修复并达到有关单位及监理工程师要求。由此发生的费用由投标人负担。

f.投标人在施工中应避免危及邻近的建筑物和设施，并且不应影响邻近建筑物或设施的正常使用。任何由投标人导致的对建筑物或设施的损坏，其引起的索赔应由投标人负担。

（5）进场和退场

a.施工开始前，投标人应根据合同要求，将实施本合同永久和临时工程所需的人员、机械设备和材料按时有序地迁移至现场，使工程具备开工条件，并通知监理工程师。

b.工程竣工后，在采购人指定的时限内，投标人应将实施本合同工程所需的人员、机械设备、剩余材料及施工现场内的所有临时生产生活设施迁出，按监理工程师的要求清理现场，使工程具备验收条件。

c.撤除的设备运送到采购人指定地点，统一保存，在竣工后全部移交采购人。

（6）现场的清洁和环境保护

a.投标人应遵守所有有关部门制定的卫生及健康规定，并保持现场及整个区域的清洁。

b.未经园林管理部门同意，投标人不得砍伐、移植或损坏永久工程用地范围内或永久工程用地范围外的任何树木、花草。如工程需要砍伐、移植永久工程用地范围内外的树木或花草，投标人应负责按有关管理部门的要求办理有关手续并且费用自理。

c.投标人在施工过程中的任何时间内应负责采取工程措施对该路两侧的路树加以保护、支撑和维护，由此所发生的所有费用及风险由投标人承担。投标人应在施工计划中包括这项工程内容。

d.施工中产生的垃圾在现场不得随意堆放。原材料应包装、堆放整齐。在施工期间场地应保持干净整洁。

e.在施工过程中，投标人应保证废弃物不会对土地或水体产生污染。投标人的车辆和设备在离开工地现场时应清洗干净。

f.垃圾、废物应运到指定的堆积地点或以指定的方法进行处置。

g.投标人应负责安排必要的工具、设备和人员来履行本条款的规定。

6）文件、报表和图纸

（1）投标人在合同执行期间，应按采购人和管理部门的要求，向监理工程师和其它有关部门提供图纸、文件和报表，其规格和数量应符合1.3现场管理和其它有关规定的要求。

（2）上述文件、报表和图纸应主要包括（但不限于）以下各项：

a.投标人应在合同签署后14天内，向监理工程师提交一份详细的施工组织设计报告，该文件应涉及投标人的所有施工内容，如加工制作图、装配图、防雷接地系统连接图等，对于关键的工序，应有详细的时间进度及相应的质量控制和安全保障措施。投标人的施工组织设计应十分详细，以表明投标人有能力按时、圆满地完成合同。

b.与工程有关的各级政府主管部门的施工许可文件。

c.投标人的工作图纸，包括现场布置、工程进度统计图表等；设计和计算应符合相应的设计规范、规程，图纸的规格和表示方法应符合相应的国家制图标准；

d.施工记录：投标人应按监理工程师的要求，填写各种施工记录报表，如测量记录、探伤记录及必要的检测报告等。这些施工记录应按监理工程师的要求妥善保存。

e.竣工档案：投标人必须按监理工程师的要求，在规定的时间期限内，按北京市《市政基础设施工程资料管理规程》DB11/T 808的要求，编制并提交竣工档案。

2.4 施工质量和技术要求

1）工程质量应当满足施工图纸和国家质量标准要求，达到合同约定的质量合格标准。

2）投标人应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及采购人依据合同发出的指令施工，随时接受检查检验，为检查检验提供便利条件。

3）工程质量达不到相关技术标准或约定的部分，投标人必须拆除和重新施工。因投标人原因达不到约定标准，由投标人承担拆除和重新施工的全部费用，工期不予顺延。由于施工质量不达标、施工错误、设施维护巡视不到位、安装不牢固引发的倾覆跌落等造成的一切人身、车辆伤害事故及其产生的全部费用，投标人承担全部赔付责任。

4）施工完毕后必须提供完备的竣工技术资料，符合北京市《市政基础设施工程资料管理规程》DB11/T 808要求。

2.5 安全施工要求

1）投标人应严格遵守占路施工有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，并组织先期勘测，避免施工中对其他单位的线缆、公用设施、公私财物的毁坏和人身车辆的伤害。现场造成事故、伤害、纠纷和因此发生的一切费用，全部由投标人承担。

2）投标人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负全责，在施工前，应对施工区域地下条件做详细勘探，如处理不当发生的对其他部门光纤、管井、电缆损伤引发的诉讼与赔付，投标人负有全部责任。

3）发生重大伤亡及其他安全事故，投标人应按有关规定立即上报有关部门并通知采购人，同时按政府有关部门的要求处理，由事故责任方承担发生的费用（如有必要，投标人应先期垫付相关费用）。

4）投标人须选派政治合格、无违法犯罪记录的人员参与本项目，并提供相应的承诺书。

附件：本包涉及信号灯点位如下表所示，仅供投标人参考。

| 序号 | 行政区划 | 路口名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 中心区 | 方巾巷 |
| 2 | 中心区 | 东单 |
| 3 | 中心区 | 王府井南口 |
| 4 | 中心区 | 南河沿 |
| 5 | 中心区 | 南池子 |
| 6 | 中心区 | 广场东侧路北口 |
| 7 | 中心区 | 广场西侧路北口 |
| 8 | 中心区 | 前门西 |
| 9 | 中心区 | 前门东(正阳门） |
| 10 | 中心区 | 市局南门（公安局） |
| 11 | 中心区 | 正义路南口（正义路） |
| 12 | 中心区 | 南长街 |
| 13 | 中心区 | 府右街南口 |
| 14 | 中心区 | 西单 |
| 15 | 中心区 | 闹市口 |
| 16 | 中心区 | 国北门（国务院北门 （东官房） |
| 17 | 中心区 | 北长街 |
| 18 | 中心区 | 供电局 |
| 19 | 中心区 | 灵境东口 |
| 20 | 中心区 | 国西门 |
| 21 | 中心区 | 府右街北口 |
| 22 | 丰台区 | 蒲方路与芳群路（方庄西口） |
| 23 | 丰台区 | 蒲方路与芳星路（方庄东口） |
| 24 | 丰台区 | 会城门桥（北蜂窝桥） |
| 25 | 丰台区 | 丽泽桥东 |
| 26 | 丰台区 | 西局东街与太平桥路 |
| 27 | 丰台区 | 紫芳路与二分检东侧路 |
| 28 | 丰台区 | 丽泽路与北京西站南路（路口施工导改中） |
| 29 | 丰台区 | 方庄环岛东太阳能 |
| 30 | 丰台区 | 方庄环岛西太阳能 |
| 31 | 丰台区 | 右外西路与福宜街 |
| 32 | 丰台区 | 西铁营东路与福宜街 |
| 33 | 丰台区 | 西铁营中路与福宜街 |
| 34 | 丰台区 | 京开东路与福宜街 |
| 35 | 丰台区 | 福宜街与西铁营西路 |
| 36 | 丰台区 | 右外西路与中顶庙街 |
| 37 | 丰台区 | 西铁营东路与中顶庙街 |
| 38 | 丰台区 | 西铁营中路与中顶庙街 |
| 39 | 丰台区 | 中顶庙街与西铁营小区南门 |
| 40 | 丰台区 | 中顶庙街与西铁营西路 |
| 41 | 丰台区 | 医科大学北门 |
| 42 | 丰台区 | 玉泉营桥西内环出口 |
| 43 | 丰台区 | 成寿寺桥下方庄东路匝道自助 |
| 44 | 丰台区 | 骆驼湾街与金泽东路 |
| 45 | 丰台区 | 骆驼湾街与金泽路 |
| 46 | 丰台区 | 金泽西路与骆驼湾街 |
| 47 | 丰台区 | 骆驼湾街与金丽南路 |
| 48 | 丰台区 | 金丽南路与凤凰嘴街 |
| 49 | 丰台区 | 金泽西路与凤凰嘴街 |
| 50 | 丰台区 | 金泽路与凤凰嘴街 |
| 51 | 丰台区 | 万柳桥西外环出口 |
| 52 | 丰台区 | 万柳桥西外环入口 |
| 53 | 丰台区 | 玉泉营桥西内环入口 |
| 54 | 丰台区 | 万柳桥东外环出口 |
| 55 | 丰台区 | 万柳桥西内环出口 |
| 56 | 丰台区 | 柳村路与莲花河西路 |
| 57 | 丰台区 | 东管头路与凤凰嘴街 |
| 58 | 丰台区 | 金中都南路与金泽路 |
| 59 | 丰台区 | 西营街与金泽西路 |
| 60 | 丰台区 | 木樨园桥西内环出口 |
| 61 | 丰台区 | 洋桥西内环出口 |
| 62 | 丰台区 | 洋桥西外环入口 |
| 63 | 丰台区 | 木樨园桥西外环出口 |
| 64 | 丰台区 | 赵公口桥西外环出口 |
| 65 | 丰台区 | 芳古路与群星路（方庄南口） |
| 66 | 丰台区 | 芳古路与芳城路（方庄北口） |
| 67 | 丰台区 | 景泰路与刘家窑路（中成宾馆） |
| 68 | 丰台区 | 医科大学东门 |
| 69 | 丰台区 | 马连道南街与西站南街交叉口 |
| 70 | 丰台区 | 太平里西过街 |
| 71 | 丰台区 | 西站南路与茶马街 |
| 72 | 丰台区 | 西站南路与茶马南街过街 |
| 73 | 丰台区 | 西站南路丽源路 |
| 74 | 丰台区 | 三路居医院路口 |
| 75 | 丰台区 | 医科大学东门南过街 |
| 76 | 丰台区 | 京开东路与翠林路 |
| 77 | 丰台区 | 玉林西路与玉林南路 |
| 78 | 丰台区 | 丽泽桥北内环出口 |
| 79 | 丰台区 | 丽泽桥北外环出口 |
| 80 | 丰台区 | 方庄东路辅路与成寿寺桥下匝道 |
| 81 | 丰台区 | 丰益桥南外环入口 |
| 82 | 丰台区 | 玉泉营桥西外环入口 |
| 83 | 丰台区 | 丽泽桥北内环入口 |
| 84 | 丰台区 | 六里桥南内环入口 |
| 85 | 丰台区 | 六里桥南外环入口 |
| 86 | 丰台区 | 菜户营桥南出京入口 |
| 87 | 丰台区 | 菜户营桥南出京出口 |
| 88 | 丰台区 | 玉泉营桥北出京出口 |
| 89 | 丰台区 | 玉泉营桥北进京入口 |
| 90 | 丰台区 | 玉泉营桥北进京出口 |
| 91 | 丰台区 | 菜户营桥南进京出口 |
| 92 | 丰台区 | 丰益桥南内环入口 |
| 93 | 丰台区 | 丰益桥北内环入口(灯具已拆除) |
| 94 | 丰台区 | 六里桥南外环出口 |
| 95 | 丰台区 | 莲花桥南外环出口 |
| 96 | 丰台区 | 六里桥北外环入口 |
| 97 | 丰台区 | 莲花桥南内环入口 |
| 98 | 丰台区 | 居安路与分白街南自助 |
| 99 | 丰台区 | 居安路与分白街 |
| 100 | 丰台区 | 菜户营西路与孟家桥南街 |
| 101 | 丰台区 | 菜户营西路与菜户营西街交叉口 |
| 102 | 丰台区 | 柳村路与于家胡同 |
| 103 | 丰台区 | 柳村路与东管头街 |
| 104 | 丰台区 | 草桥路与草桥北街北口 |
| 105 | 丰台区 | 柳村路与金中都南路 |
| 106 | 丰台区 | 大红门西路西马场南里自助 |
| 107 | 丰台区 | 大红门西路与春泽路 |
| 108 | 丰台区 | 临泓路与春泽路 |
| 109 | 丰台区 | 马家堡路与角门北路 |
| 110 | 丰台区 | 马家堡中路与角门路 |
| 111 | 丰台区 | 角门北路与马家堡中路 |
| 112 | 丰台区 | 时村大街光彩家园北门自助 |
| 113 | 丰台区 | 大红门路与时村大街 |
| 114 | 丰台区 | 金桥东街世华水岸F区 |
| 115 | 丰台区 | 石榴庄大街与榴花路自助 |
| 116 | 丰台区 | 六里桥南路与西局北街 |
| 117 | 丰台区 | 花乡桥西外环出口 |
| 118 | 丰台区 | 六里桥西进京过街 |
| 119 | 丰台区 | 西局西路与广安路 |
| 120 | 丰台区 | 靛厂路好药师大药房 |
| 121 | 丰台区 | 靛厂路与岳各庄东路（永辉超市） |
| 122 | 丰台区 | 长峰医院 |
| 123 | 丰台区 | 花乡桥东外环出口 |
| 124 | 丰台区 | 岳各庄东路与水衙沟路 |
| 125 | 丰台区 | 锦园路与水衙沟路 |
| 126 | 丰台区 | 望园东路与广安路 |
| 127 | 丰台区 | 望园路与广安路 |
| 128 | 丰台区 | 科丰桥东内环出口 |
| 129 | 丰台区 | 西局北街与西局西街 |
| 130 | 丰台区 | 马家楼桥西内环出口 |
| 131 | 丰台区 | 石榴庄大街与宋庄路（宋家庄地铁站） |
| 132 | 丰台区 | 六里桥西出京过街 |
| 133 | 丰台区 | 石榴庄大街与石榴庄七号路（宋家庄交通枢纽） |
| 134 | 丰台区 | 石榴庄大街与横一条 |
| 135 | 丰台区 | 东铁营大街晶城秀府南门自助 |
| 136 | 丰台区 | 东铁营大街与方庄南路（方庄南路南口) |
| 137 | 丰台区 | 近园路与庄维路 |
| 138 | 丰台区 | 丰管路/泥洼路东过街 |
| 139 | 丰台区 | 丰管路与泥洼东路 |
| 140 | 丰台区 | 丽泽景园南门 |
| 141 | 丰台区 | 榴乡桥东内环出口 |
| 142 | 丰台区 | 公益桥西内环出口（无电无灯线无模板已巡修） |
| 143 | 丰台区 | 科怡路与科兴路 |
| 144 | 丰台区 | 马家堡中路与嘉和路 |
| 145 | 丰台区 | 马家堡西路与嘉和路东自助 |
| 146 | 丰台区 | 嘉园南街与嘉园东路 |
| 147 | 丰台区 | 草桥东路北口向西南三环西路辅路外环出口 |
| 148 | 丰台区 | 石榴庄二街与双庙路 |
| 149 | 丰台区 | 石榴庄二街与双欣路 |
| 150 | 丰台区 | 纪家庙路与丰台东路 |
| 151 | 丰台区 | 首经贸中街 |
| 152 | 丰台区 | 芳菲路与樊家村路东过街 |
| 153 | 丰台区 | 樊家村路东口 |
| 154 | 丰台区 | 樊羊路与康平街 |
| 155 | 丰台区 | 康辛路与丰台南路 |
| 156 | 丰台区 | 怡康路与康辛路 |
| 157 | 丰台区 | 康辛路鸿业广场 |
| 158 | 丰台区 | 丰台南路与怡康路 |
| 159 | 丰台区 | 丰台南路百年义利 |
| 160 | 丰台区 | 丰台南路与韩庄路 |
| 161 | 丰台区 | 看丹桥东 |
| 162 | 丰台区 | 万芳西街与桥安路 |
| 163 | 丰台区 | 金桥东街与双欣路 |
| 164 | 丰台区 | 丰海南街与海户东路 |
| 165 | 丰台区 | 丰海南街高庄自助 |
| 166 | 丰台区 | 石榴庄一街与双庙路 |
| 167 | 丰台区 | 铁匠营路与方于路 |
| 168 | 丰台区 | 万芳西街与八号院南门 |
| 169 | 丰台区 | 万华街与桥安西路 |
| 170 | 丰台区 | 万华街与丰帆东路 |
| 171 | 丰台区 | 丰帆东路北口 |
| 172 | 丰台区 | 万华街与丰帆路 |
| 173 | 丰台区 | 万华北街与丰帆路 |
| 174 | 丰台区 | 万华北街与丰帆西路 |
| 175 | 丰台区 | 万华街与丰帆西路 |
| 176 | 丰台区 | 分钟寺南街与钟萃路 |
| 177 | 丰台区 | 泥洼北路与泥洼东路 |
| 178 | 丰台区 | 泥洼东路与庄怡北街 |
| 179 | 丰台区 | 桥安西路 |
| 180 | 丰台区 | 正阳北里南门 |
| 181 | 丰台区 | 正阳大街与文体路东2过街 |
| 182 | 丰台区 | 科兴路与韩庄东路 |
| 183 | 丰台区 | 北京口腔医院北门 |
| 184 | 丰台区 | 马家堡东路与西马场路 |
| 185 | 丰台区 | 马家堡东路海上海花园 |
| 186 | 丰台区 | 马家堡东路三星庄园 |
| 187 | 丰台区 | 大红门西路木材厂西自助 |
| 188 | 丰台区 | 大红门西路木材厂东自助 |
| 189 | 丰台区 | 南苑路与丰海北街（海户西口、海户屯） |
| 190 | 丰台区 | 马家堡路与枫竹苑北路 |
| 191 | 丰台区 | 马家堡路与角门南路 |
| 192 | 丰台区 | 马家堡路与西马场路 |
| 193 | 丰台区 | 马家堡路与角门路南自助 |
| 194 | 丰台区 | 马家堡路与角门路 |
| 195 | 丰台区 | 大红门路与南顶路 |
| 196 | 丰台区 | 宋庄路与金桥东街 |
| 197 | 丰台区 | 南沙窝桥南外环出口 |
| 198 | 丰台区 | 岳各庄北桥北外环入口 |
| 199 | 丰台区 | 岳各庄北桥北外环出口 |
| 200 | 丰台区 | 岳各庄南桥南外环入口 |
| 201 | 丰台区 | 岳各庄南桥南外环出口 |
| 202 | 丰台区 | 岳各庄南桥南内环出口 |
| 203 | 丰台区 | 岳各庄北桥北内环出口 |
| 204 | 丰台区 | 岳各庄桥北2内环出口 |
| 205 | 丰台区 | 南沙窝桥南内环入口 |
| 206 | 丰台区 | 看丹桥北外出口 |
| 207 | 丰台区 | 六里桥南路与为民街 |
| 208 | 丰台区 | 西局北街与西局西路南1 |
| 209 | 丰台区 | 西局南街与玉璞路 |
| 210 | 丰台区 | 西局前街与玉璞路 |
| 211 | 丰台区 | 邻枫路与百强大道 |
| 212 | 丰台区 | 宋庄路与顺三条 |
| 213 | 丰台区 | 宋庄路与顺八条 |
| 214 | 丰台区 | 宋庄路与石榴庄一号路 |
| 215 | 丰台区 | 宋庄路与石榴庄一街 |
| 216 | 丰台区 | 宋庄路与石榴庄二街 |
| 217 | 丰台区 | 宋庄路与石榴庄四街自助 |
| 218 | 丰台区 | 宋庄路凉水河北河沿自助 |
| 219 | 丰台区 | 金桥东街顶秀金石家园自助 |
| 220 | 丰台区 | 金桥东街与双庙路 |
| 221 | 丰台区 | 横一条与铁匠营路 |
| 222 | 丰台区 | 方庄南路四方景园西门自助 |
| 223 | 丰台区 | 方庄南路与成寿寺中路（天天渔港） |
| 224 | 丰台区 | 方庄南路与横道沟西街 |
| 225 | 丰台区 | 方庄南路与益成街自助 |
| 226 | 丰台区 | 成寿寺路与分钟寺南街 |
| 227 | 丰台区 | 望园北路与望园东路 |
| 228 | 丰台区 | 望园北路与望园东路北1 |
| 229 | 丰台区 | 望园东路与小井西路 |
| 230 | 丰台区 | 望园路与望园北路 |
| 231 | 丰台区 | 东大街与游泳场北路 |
| 232 | 丰台区 | 文体路与正阳大街 |
| 233 | 丰台区 | 新华街与造甲街 |
| 234 | 丰台区 | 怡海花园东口 |
| 235 | 丰台区 | 怡海花园东口向北第一人行过街 |
| 236 | 丰台区 | 怡海花园东口向北第二人行过街 |
| 237 | 丰台区 | 科丰桥西内环入口 |
| 238 | 丰台区 | 造甲村与丰台南路 |
| 239 | 丰台区 | 康平街与芳菲路 |
| 240 | 丰台区 | 海军小井润园二区过街 |
| 241 | 丰台区 | 草桥站前路地铁草桥站 |
| 242 | 丰台区 | 双庙路与石榴庄四街 |
| 243 | 丰台区 | 大红门路与丰海北街 |
| 244 | 丰台区 | 石榴庄一街与榴花路 |
| 245 | 丰台区 | 泥洼北路与益泽路 |
| 246 | 丰台区 | 北京十二中 |
| 247 | 丰台区 | 首经贸北路与桥安路 |
| 248 | 丰台区 | 天坛医院西门 |
| 249 | 丰台区 | 康平街/康久路 |
| 250 | 丰台区 | 天坛医院东南门 |
| 251 | 丰台区 | 康辛路与康庄东路 |
| 252 | 丰台区 | 新华街与韩庄路 |
| 253 | 丰台区 | 康华路与马家楼路 |
| 254 | 丰台区 | 富丰桥南外出口 |
| 255 | 丰台区 | 玉泉营桥南出京入口 |
| 256 | 丰台区 | 马家楼桥北出京出口 |
| 257 | 丰台区 | 马家楼桥北进京入口 |
| 258 | 丰台区 | 马家楼桥北进京出口 |
| 259 | 丰台区 | 恒谊西路与金榴街（未启用） |
| 260 | 丰台区 | 丰台南路与造甲街 |
| 261 | 丰台区 | 科怡路与帝京路 |
| 262 | 丰台区 | 怡丰桥 |
| 263 | 丰台区 | 康辛路与博欣路 |
| 264 | 丰台区 | 光彩路京港城行人自助 |
| 265 | 丰台区 | 光彩路北网中心自助 |
| 266 | 丰台区 | 葆台北路与葆台路 |
| 267 | 丰台区 | 五圈路与四合庄西路 |
| 268 | 丰台区 | 高立庄南路与鑫立路 |
| 269 | 丰台区 | 欣荣大街与京良路 |
| 270 | 丰台区 | 陈留路与京良路 |
| 271 | 丰台区 | 丰台南路与右安路 |
| 272 | 丰台区 | 银地东路与丰台南路 |
| 273 | 丰台区 | 黄土岗西路与丰台南路 |
| 274 | 丰台区 | 六圈东路与白盆窑 |
| 275 | 丰台区 | 优龙路与京良路 |
| 276 | 丰台区 | 大井路与卢沟桥路 |
| 277 | 丰台区 | 内环西路与海鹰路 |
| 278 | 丰台区 | 中环西路与海鹰路 |
| 279 | 丰台区 | 中环西路与广场南三路 |
| 280 | 丰台区 | 外环西路与广场南二路 |
| 281 | 丰台区 | 外环西路与广场南一路 |
| 282 | 丰台区 | 广场南一路与广场南街 |
| 283 | 丰台区 | 富锦嘉园 |
| 284 | 丰台区 | 富丰路与富丰园西路 |
| 285 | 丰台区 | 富丰路与外环西路（北京电子科技学校） |
| 286 | 丰台区 | 内环西路与富丰路 |
| 287 | 丰台区 | 丰裕路与丰台西路 |
| 288 | 丰台区 | 丰台西路与程庄路 |
| 289 | 丰台区 | 丰台西路与西安街 |
| 290 | 丰台区 | 卢沟桥路与大井中街 |
| 291 | 丰台区 | 阀东桥 |
| 292 | 丰台区 | 新宫东路与新宫商业二街 |
| 293 | 丰台区 | 范家庄北街与范家庄西路 |
| 294 | 丰台区 | 范家庄北街与新宫南小街 |
| 295 | 丰台区 | 槐房路与槐房南路 |
| 296 | 丰台区 | 御槐园北门 |
| 297 | 丰台区 | 槐房南路与任家庄路 |
| 298 | 丰台区 | 槐房南路与任家庄路西自助 |
| 299 | 丰台区 | 警备东路南苑机场北门（大营门） |
| 300 | 丰台区 | 南苑西路与北马路（红房子） |
| 301 | 丰台区 | 南苑西路与槐房路（五爱屯） |
| 302 | 丰台区 | 西红门路与五爱屯西街（团河路北口） |
| 303 | 丰台区 | 广德大街有德家苑自助 |
| 304 | 丰台区 | 南苑东路与东高地斜街（东高地三角地） |
| 305 | 丰台区 | 万源北路航天总医院自助 |
| 306 | 丰台区 | 万源北路与万源路 |
| 307 | 丰台区 | 万源北路航天中学自助 |
| 308 | 丰台区 | 鑫润路与高立庄北路 |
| 309 | 丰台区 | 高立庄北路与鑫立路 |
| 310 | 丰台区 | 高立庄北路与鑫迎路 |
| 311 | 丰台区 | 新发地北桥南进京入口 |
| 312 | 丰台区 | 槐房路与通久路 |
| 313 | 丰台区 | 北京排水展览馆东过街 |
| 314 | 丰台区 | 郭公庄中街与幸福家园西路 |
| 315 | 丰台区 | 郭公庄中街与幸福家园路 |
| 316 | 丰台区 | 二通西路南口 |
| 317 | 丰台区 | 京垡路与鑫润路 |
| 318 | 丰台区 | 东关南街与城内街 |
| 319 | 丰台区 | 吴家村路月昇烤鸭店 |
| 320 | 丰台区 | 张仪村路与吴家村路东2过街 |
| 321 | 丰台区 | 北重 |
| 322 | 丰台区 | 北重东1口 |
| 323 | 丰台区 | 大成路24号院北门 |
| 324 | 丰台区 | 长安新城北2门过街 |
| 325 | 丰台区 | 大成路与大成里 |
| 326 | 丰台区 | 大成南里三区北门过街 |
| 327 | 丰台区 | 大成路九号路口 |
| 328 | 丰台区 | 魏家村南路与梅市口路 |
| 329 | 丰台区 | 梅市口路与田各庄东路 |
| 330 | 丰台区 | 青塔西路与水衙沟路东一口 |
| 331 | 丰台区 | 小屯北街 |
| 332 | 丰台区 | 郭公庄南街第一过街 |
| 333 | 丰台区 | 郭公庄南街第二过街 |
| 334 | 丰台区 | 京垡路与鑫立路 |
| 335 | 丰台区 | 丽槐街与南苑西路 |
| 336 | 丰台区 | 丽槐街与槐顺路 |
| 337 | 丰台区 | 范家庄北街与范家庄东路 |
| 338 | 丰台区 | 西红门路与嘉则路 |
| 339 | 丰台区 | 刘庄子路与丰裕路东过街 |
| 340 | 丰台区 | 通久路窑窝村自助 |
| 341 | 丰台区 | 通久路久敬佳园北门 |
| 342 | 丰台区 | 四顷地街西口东过街 |
| 343 | 丰台区 | 刘庄子与丰裕路东2路口 |
| 344 | 丰台区 | 丰台南路与神农门 |
| 345 | 丰台区 | 丰台南路与银地街 |
| 346 | 丰台区 | 大葆台地铁站人行过街 |
| 347 | 丰台区 | 南苑镇南三号路与嘉则路 |
| 348 | 丰台区 | 南苑镇南三号路桩号 KO+600 人行过街 |
| 349 | 丰台区 | 西红门南二街与团河路 |
| 350 | 丰台区 | 四顷地街与二通西路 |
| 351 | 丰台区 | 范家庄中街与范家庄东路 |
| 352 | 丰台区 | 高立庄路与鑫迎路 |
| 353 | 丰台区 | 银地东路与银地街西过街 |
| 354 | 丰台区 | 银地街与银地东路 |
| 355 | 丰台区 | 银地街与银地西路 |
| 356 | 丰台区 | 通久路南森公园西自助 |
| 357 | 丰台区 | 通久路南森公园东自助（南苑消防站） |
| 358 | 丰台区 | 通久路与大红门南路 |
| 359 | 丰台区 | 京良路与樊羊路东过街 |
| 360 | 丰台区 | 万源北路七号院南门 |
| 361 | 丰台区 | 科技大道与内环西路 |
| 362 | 丰台区 | 科技大道与中环西路 |
| 363 | 丰台区 | 丰葆路与外环西路 |
| 364 | 丰台区 | 丰葆路与六圈西路 |
| 365 | 丰台区 | 丰葆路与葆台路 |
| 366 | 丰台区 | 葆台中街与葆台西路 |
| 367 | 丰台区 | 六圈西路与丰科西路 |
| 368 | 丰台区 | 丰科路与郭公庄中街 |
| 369 | 丰台区 | 丰科路与六圈中路 |
| 370 | 丰台区 | 丰科路与六圈路 |
| 371 | 丰台区 | 丰科路与五圈路 |
| 372 | 丰台区 | 丰科路与郭公庄南街 |
| 373 | 丰台区 | 丰科路与葆台路 |
| 374 | 丰台区 | 丰科路与丰葆路 |
| 375 | 丰台区 | 汽车博物馆西路与汽车博物馆南路 |
| 376 | 丰台区 | 五圈路与汽车博物馆西路 |
| 377 | 丰台区 | 五圈路与汽车博物馆东路 |
| 378 | 丰台区 | 汽车博物馆南路与汽车博物馆东路 |
| 379 | 丰台区 | 郭公庄北街与福慧路 |
| 380 | 丰台区 | 郭公庄北街与幸福家园西路 |
| 381 | 丰台区 | 范家庄东路与范家庄中街南1过街 |
| 382 | 丰台区 | 郭公庄北街与幸福家园路 |
| 383 | 丰台区 | 六圈路与樊羊路 |
| 384 | 丰台区 | 樊羊路与五圈南路 |
| 385 | 丰台区 | 花乡桥南过街 |
| 386 | 丰台区 | 四合庄路与育仁南路 |
| 387 | 丰台区 | 樊羊路与育仁南路 |
| 388 | 丰台区 | 樊羊路与郭公庄南街南1 |
| 389 | 丰台区 | 京良路与樊羊路 |
| 390 | 丰台区 | 新发地北桥 |
| 391 | 丰台区 | 京良路与丰园路 |
| 392 | 丰台区 | 海鹰路与外环西路 |
| 393 | 丰台区 | 中核路与中环西路 |
| 394 | 丰台区 | 内环西路与中核路 |
| 395 | 丰台区 | 外环西路与中核路 |
| 396 | 丰台区 | 星火路与中环西路 |
| 397 | 丰台区 | 航丰路与中环西路 |
| 398 | 丰台区 | 中环西路与广场南二路 |
| 399 | 丰台区 | 外环西路与广场南三路 |
| 400 | 丰台区 | 外环西路与外环南路 |
| 401 | 丰台区 | 外环南路与广场南街 |
| 402 | 丰台区 | 广场南街与广场南三路 |
| 403 | 丰台区 | 广场南街与广场南二路 |
| 404 | 丰台区 | 刘庄子路与丰裕路 |
| 405 | 丰台区 | 同兴园小区东门 |
| 406 | 丰台区 | 大井东街与大井路 |
| 407 | 丰台区 | 大井东街与大井中街 |
| 408 | 丰台区 | 卢沟桥路与程庄路（大井路口） |
| 409 | 丰台区 | 程庄路与程庄中街 |
| 410 | 丰台区 | 程庄路军队大院 |
| 411 | 丰台区 | 景程桥 |
| 412 | 丰台区 | 丰体西桥 |
| 413 | 丰台区 | 大瓦窑南路与张仪村路 |
| 414 | 丰台区 | 槐房西路与通久路 |
| 415 | 丰台区 | 新宫东路与南苑西路 |
| 416 | 丰台区 | 槐新街与新宫东路 |
| 417 | 丰台区 | 槐房西路与槐房北路 |
| 418 | 丰台区 | 槐房西路与槐新街 |
| 419 | 丰台区 | 槐房西路与新宫商业二街 |
| 420 | 丰台区 | 槐房西路与丽槐街 |
| 421 | 丰台区 | 槐房西路与丽枫街 |
| 422 | 丰台区 | 槐房西路与西红门路 |
| 423 | 丰台区 | 南苑路与南苑东路（三营门） |
| 424 | 丰台区 | 南苑路和义健身广场自助 |
| 425 | 丰台区 | 南苑路和义东里（和义） |
| 426 | 丰台区 | 南苑路与和义庄北街（和义农场） |
| 427 | 丰台区 | 南大红门路与万源北路 |
| 428 | 丰台区 | 南大红门路菊源北里 |
| 429 | 丰台区 | 南大红门路与南小街 |
| 430 | 丰台区 | 鑫立路与高立庄路 |
| 431 | 丰台区 | 新发地北桥南出京入口 |
| 432 | 丰台区 | 槐房西路与范家庄中街 |
| 433 | 丰台区 | 槐房西路与西红门南一街 |
| 434 | 丰台区 | 广安康润家园东区东门过街 |
| 435 | 丰台区 | 福慧路与郭公庄中街 |
| 436 | 丰台区 | 南后街与东关南街 |
| 437 | 丰台区 | 大瓦窑桥 |
| 438 | 丰台区 | 西五里店路与卢沟桥路 |
| 439 | 丰台区 | 大瓦窑环岛北 |
| 440 | 丰台区 | 大瓦窑西二街与张仪村路 |
| 441 | 丰台区 | 大瓦窑西一街与张仪村路 |
| 442 | 丰台区 | 大瓦窑北路与张仪村路 |
| 443 | 丰台区 | 张仪村路与梅市口路 |
| 444 | 丰台区 | 丰仪南路与张仪村路 |
| 445 | 丰台区 | 丰仪北路与张仪村路 |
| 446 | 丰台区 | 张仪村路16号 |
| 447 | 丰台区 | 吴家村与张仪村南2 |
| 448 | 丰台区 | 吴家村路与张仪村路南1 |
| 449 | 丰台区 | 吴家村路与张仪村路南1过街 |
| 450 | 丰台区 | 吴家村路与张仪村路 |
| 451 | 丰台区 | 魏家村南路与岳各庄北路 |
| 452 | 丰台区 | 大瓦窑东二街与大瓦窑东路 |
| 453 | 丰台区 | 大瓦窑东路与大瓦窑东一街 |
| 454 | 丰台区 | 丰仪南路与张仪村西路 |
| 455 | 丰台区 | 福慧路与郭公庄南街 |
| 456 | 丰台区 | 樊羊路与郭公庄南街 |
| 457 | 丰台区 | 四合庄路与育仁北路 |
| 458 | 丰台区 | 四合庄路与汽车博物馆南路 |
| 459 | 丰台区 | 四合庄西路与汽车博物馆南路 |
| 460 | 丰台区 | 丰葆东路与六圈中路 |
| 461 | 丰台区 | 丰葆东路与郭公庄中街 |
| 462 | 丰台区 | 六圈西路与富锦路 |
| 463 | 丰台区 | 六圈西路与富锦路南过街 |
| 464 | 丰台区 | 六圈路与幸福家园路 |
| 465 | 丰台区 | 六圈路与幸福家园西路 |
| 466 | 丰台区 | 六圈东路与白盆窑东一口 |
| 467 | 丰台区 | 四合庄路与五圈南路 |
| 468 | 丰台区 | 六圈路与福慧路 |
| 469 | 丰台区 | 丰泽家园东门 |
| 470 | 丰台区 | 嘉则路与西红门南一街 |
| 471 | 丰台区 | 丰云路与六圈东路 |
| 472 | 丰台区 | 汽车博物馆西路与五圈南路 |
| 473 | 丰台区 | 汽车博物馆东路与五圈南路 |
| 474 | 丰台区 | 西五环老庄子出口 |
| 475 | 丰台区 | 四合庄西路与五圈南路 |
| 476 | 丰台区 | 榆树庄地铁站 |
| 477 | 丰台区 | 二通路与四顷地街 |
| 478 | 丰台区 | 二通西路与通仪北路 |
| 479 | 丰台区 | 二通路与通仪北路 |
| 480 | 丰台区 | 二通路与金景阳光 |
| 481 | 丰台区 | 二通路与华西府 |
| 482 | 丰台区 | 陈留路与京良路西过街 |
| 483 | 丰台区 | 范家庄东路与范家庄中街北1过街 |
| 484 | 丰台区 | 丰驰路与五圈南路 |
| 485 | 丰台区 | 丰驰路与智成南街 |
| 486 | 丰台区 | 丰驰路与智成中街 |
| 487 | 丰台区 | 丰驰路与智成北街 |
| 488 | 丰台区 | 槐房西路与西红门南二街（公园懿府） |
| 489 | 丰台区 | 久敬路与和义南巷 |
| 490 | 丰台区 | 樊羊路与郭公庄中街 |
| 491 | 丰台区 | 云岗路朱家坟 |
| 492 | 丰台区 | 云岗路与张家坟路 |
| 493 | 丰台区 | 云岗路与石油库路 |
| 494 | 丰台区 | 云岗路与迎宾东路 |
| 495 | 丰台区 | 云岗路与镇岗塔路(云岗大卖场) |
| 496 | 丰台区 | 云岗路与文东路 |
| 497 | 丰台区 | 云岗路与王佐路（翠满楼） |
| 498 | 丰台区 | 王佐路与怡泉路 |
| 499 | 丰台区 | 王佐路王佐中学 |
| 500 | 丰台区 | 大灰厂路与魏各庄路 |
| 501 | 丰台区 | 魏各庄路东口西1过街 |
| 502 | 丰台区 | 魏各庄路东口西2过街 |
| 503 | 丰台区 | 南宫南桥 |
| 504 | 丰台区 | 长青路与南宫路（东交叉口） |
| 505 | 丰台区 | 长青路与清水绿洲嘉园东侧路 |
| 506 | 丰台区 | 长青路与涵春路 |
| 507 | 丰台区 | 南宫路与涵春路 |
| 508 | 丰台区 | 南宫路与南宫迎宾路 |
| 509 | 丰台区 | 顺源路与迎宾东路 |
| 510 | 丰台区 | 顺源路与迎宾东路东一口 |
| 511 | 丰台区 | 顺源路与鑫源路 |
| 512 | 丰台区 | 顺源路与鑫广路 |
| 513 | 丰台区 | 顺源路与贺福路 |
| 514 | 丰台区 | 贺福路与贺兴路 |
| 515 | 丰台区 | 顺源路与贺旺路 |
| 516 | 丰台区 | 长青路与良三路 |
| 517 | 丰台区 | 长青路与南宫路（西交叉口） |
| 518 | 丰台区 | 长青路与福宫路 |
| 519 | 丰台区 | 长青路与迎宾东路 |
| 520 | 丰台区 | 泉湖东路南宫南站（321路总站) |
| 521 | 丰台区 | 泉湖东路与贺旺路（种子基地） |
| 522 | 丰台区 | 泉湖东路与怀平路 |
| 523 | 丰台区 | 泉湖东路与大灰厂路 |
| 524 | 丰台区 | 新苑中街与南宫滨河路 |
| 525 | 丰台区 | 康泉路与迎宾路 |
| 526 | 丰台区 | 园博园南路与河堤路 |
| 527 | 丰台区 | 卢沟桥南路与左堤路 |
| 528 | 丰台区 | 园博园南路与园博大道 |
| 529 | 丰台区 | 芦井路与射击场路 |
| 530 | 丰台区 | 园博大道与东河沿路 |
| 531 | 丰台区 | 二七厂路与大灰厂东路 |
| 532 | 丰台区 | 二七厂路与玉皇庄路 |
| 533 | 丰台区 | 二七厂路陆军装甲兵学院 |
| 534 | 丰台区 | 二七厂路与长兴路 |
| 535 | 丰台区 | 长兴路与连杨街 |
| 536 | 丰台区 | 长兴路留霞峪村 |
| 537 | 丰台区 | 长兴路留霞峪村东联动 |
| 538 | 丰台区 | 长兴路与园博园南路 |
| 539 | 丰台区 | 长兴路与太子峪路 |
| 540 | 丰台区 | 长兴路庄子村东过街 |
| 541 | 丰台区 | 长兴路庄子村 |
| 542 | 丰台区 | 长兴路庄子村西 |
| 543 | 丰台区 | 长兴路与辛庄南路 |
| 544 | 丰台区 | 长兴路与南沟路 |
| 545 | 丰台区 | 长兴路太平岭 |
| 546 | 丰台区 | 园博园南路与园博西一路 |
| 547 | 丰台区 | 园博西一路与长顺一路 |
| 548 | 丰台区 | 长顺一路与园博西一路向西一过街 |
| 549 | 丰台区 | 长顺二路与园博西一路向西一过街 |
| 550 | 丰台区 | 园博西一路与长顺三路 |
| 551 | 丰台区 | 长顺三路与东河沿路 |
| 552 | 丰台区 | 园博园南路与大灰厂东路 |
| 553 | 丰台区 | 园博园南路与园博西二路 |
| 554 | 丰台区 | 大灰厂东路与辛庄2号路 |
| 555 | 丰台区 | 大灰厂东路六环北宫出入口 |
| 556 | 丰台区 | 辛庄南路李家峪 |
| 557 | 丰台区 | 辛庄南路与镇岗塔路 |
| 558 | 丰台区 | 镇岗塔路与太子峪路 |
| 559 | 丰台区 | 槐树岭4号院 |
| 560 | 丰台区 | 得秀北街与春渡西路 |
| 561 | 丰台区 | 王佐路与南宫农贸市场街 |
| 562 | 丰台区 | 连兴街与太柏东路 |
| 563 | 丰台区 | 民族苑路人大附中丰台学校过街 |
| 564 | 丰台区 | 大灰厂东路与长兴路 |
| 565 | 丰台区 | 北宫路与鑫征路 |
| 566 | 丰台区 | 西王佐桥 |
| 567 | 丰台区 | 连杨街与太柏西路 |
| 568 | 丰台区 | 吕村北街与太柏西路 |
| 569 | 丰台区 | 云岗路与周口店路 |
| 570 | 丰台区 | 周口店路与长青路 |
| 571 | 丰台区 | 周口店路与长青路南一口 |
| 572 | 丰台区 | 长青路与石油库路(佃起路口) |
| 573 | 丰台区 | 南宫路与涵春路东一口 |
| 574 | 丰台区 | 南宫迎宾路南宫地热博览园 |
| 575 | 丰台区 | 顺源路与南宫迎宾路 |
| 576 | 丰台区 | 南宫迎宾路王庄村 |
| 577 | 丰台区 | 顺源路与良三路 |
| 578 | 丰台区 | 贺福路口 |
| 579 | 丰台区 | 周口店路与曹家口路 |
| 580 | 丰台区 | 周口店路与园博大道 |
| 581 | 丰台区 | 园博园四号门与园博大道 |
| 582 | 丰台区 | 园博园三号门与园博大道 |
| 583 | 丰台区 | 园博园二号门与园博大道 |
| 584 | 丰台区 | 园博园五号门与园博大道 |
| 585 | 丰台区 | 射击场路与东河沿路 |
| 586 | 丰台区 | 园博大道与射击场路 |
| 587 | 丰台区 | 园博大道与园博西一路 |
| 588 | 丰台区 | 园博大道与北宫路 |
| 589 | 丰台区 | 北宫路与射击场路 |
| 590 | 丰台区 | 北宫路与芦井路 |
| 591 | 丰台区 | 回民公墓与北宫路 |
| 592 | 丰台区 | 北宫路北口 |
| 593 | 丰台区 | 北宫路北口联动 |
| 594 | 丰台区 | 大灰厂路与沙羊路 |
| 595 | 丰台区 | 大灰厂路与大富庄路 |
| 596 | 丰台区 | 沙羊路与灵湖路 |
| 597 | 丰台区 | 沙羊路六环千灵山出入口西联动 |
| 598 | 丰台区 | 沙羊路六环千灵山出入口东联动 |
| 599 | 丰台区 | 园博西一路与长顺二路 |
| 600 | 丰台区 | 长顺三路与园博西二路 |
| 601 | 丰台区 | 园博西二路与东河沿路 |
| 602 | 丰台区 | 园博西二路与长顺二路 |
| 603 | 丰台区 | 园博西二路与长顺一路 |
| 604 | 丰台区 | 长顺二路与万兴路 |
| 605 | 丰台区 | 长顺二路与得秀南街 |
| 606 | 丰台区 | 长顺二路与得秀北街 |
| 607 | 丰台区 | 长顺一路与万兴路 |
| 608 | 丰台区 | 长顺一路与得秀北街 |
| 609 | 丰台区 | 园博三号门南一口 |
| 610 | 丰台区 | 长顺一路与园博西一路北口 |
| 611 | 丰台区 | 园博四号门南一口 |
| 612 | 丰台区 | 园博园南路与太子峪路 |
| 613 | 丰台区 | 园博园南路与太子峪路北 |
| 614 | 丰台区 | 羊坊桥南 |
| 615 | 丰台区 | 得秀南街与春渡西路 |
| 616 | 丰台区 | 南宫农贸市场 |
| 617 | 丰台区 | 南宫路与康泉路 |
| 618 | 丰台区 | 南宫路与新苑中街 |
| 619 | 丰台区 | 南宫路新苑小区C区东门过街 |
| 620 | 丰台区 | 园博大道与鑫博路南一过街 |
| 621 | 丰台区 | 密檐塔东路人大附中丰台学校过街 |
| 622 | 丰台区 | 安康西路北口 |
| 623 | 丰台区 | 安康西路与杜家坎南二路 |
| 624 | 丰台区 | 安康西路与二七厂路 |
| 625 | 丰台区 | 南宫路与迎宾东路南一口（路口黄闪） |
| 626 | 丰台区 | 南宫路与迎宾东路 |
| 627 | 丰台区 | 鑫征路与北二十四路 |
| 628 | 丰台区 | 鑫征路与北四路 |
| 629 | 丰台区 | 照云桥 |
| 630 | 丰台区 | 太子峪路与连杨街 |
| 631 | 丰台区 | 太子峪路与吕村北街 |
| 632 | 丰台区 | 民族苑路人大附中西 |
| 633 | 丰台区 | 文林南街与山湖西路（施工脱管） |
| 634 | 丰台区 | 魏各庄路与山湖路 |
| 635 | 丰台区 | 魏各庄路京西驾校过街 |
| 636 | 丰台区 | 魏各庄路与丽明路 |
| 637 | 丰台区 | 魏各庄路中央民族大学丰台校区过街 |
| 638 | 丰台区 | 魏各庄路口 |
| 639 | 丰台区 | 魏各庄路口西1口 |
| 640 | 丰台区 | 魏各庄路西口东过街 |
| 641 | 丰台区 | 泉湖西路与山湖路 |
| 642 | 丰台区 | 泉湖西路六环青龙湖出入口 |
| 643 | 丰台区 | 西庄店路口（自建） |
| 644 | 丰台区 | 灵湖路与大富庄路 |
| 645 | 丰台区 | 文林北街与山湖西路 |
| 646 | 丰台区 | 文林南街与山湖路 |
| 647 | 丰台区 | 文林北街与山湖路 |
| 648 | 丰台区 | 山湖路与阅湖北街 |
| 649 | 丰台区 | 阅湖中街与山湖西路（青龙湖公园） |
| 650 | 丰台区 | 山湖路怪村西口 |
| 651 | 丰台区 | 山湖路怪村西口南（路口未启用） |
| 652 | 丰台区 | 泉湖西路与魏各庄路（怪村路口） |
| 653 | 丰台区 | 山湖西路与阅湖南一街 |
| 654 | 丰台区 | 丽明路与魏各庄南路 |
| 655 | 石景山区 | 地铁玉泉路向西一过街 |
| 656 | 石景山区 | 玉泉西街与石景山路 |
| 657 | 石景山区 | 上庄东街与石景山路 |
| 658 | 石景山区 | 石景山路与鲁谷东街 |
| 659 | 石景山区 | 鲁谷大街与石景山路 |
| 660 | 石景山区 | 鲁谷大街北口西一过街 |
| 661 | 石景山区 | 银河大街与石景山路 |
| 662 | 石景山区 | 老山西街与石景山路 |
| 663 | 石景山区 | 八角桥 |
| 664 | 石景山区 | 八角桥东 |
| 665 | 石景山区 | 京原路与人民渠路 |
| 666 | 石景山区 | 芳园西街与半月园南路交叉口 |
| 667 | 石景山区 | 七星东街与莲石东路辅路 |
| 668 | 石景山区 | 老山东小街与老山南路 |
| 669 | 石景山区 | 衙门口上街与莲石东路 |
| 670 | 石景山区 | 衙门口北街与莲石南1 |
| 671 | 石景山区 | 衙门口北街与重聚路 |
| 672 | 石景山区 | 重聚中街与重聚路 |
| 673 | 石景山区 | 鲁谷大街与聚兴路过街 |
| 674 | 石景山区 | 老山南路与上庄大街 |
| 675 | 石景山区 | 老山南路东口北一口 |
| 676 | 石景山区 | 衙门口街与衙学路 |
| 677 | 石景山区 | 鲁谷路与鲁谷大街南一过街 |
| 678 | 石景山区 | 鲁谷村路东口南一过街 |
| 679 | 石景山区 | 石槽东路与石槽中街 |
| 680 | 石景山区 | 老山西街与老山南路交叉口 |
| 681 | 石景山区 | 衙门口上街与衙门口路 |
| 682 | 石景山区 | 衙门口上街与衙安路 |
| 683 | 石景山区 | 石景山路与上庄大街向北一口 |
| 684 | 石景山区 | 衙门口北街与衙门口路 |
| 685 | 石景山区 | 衙门口南街与衙学路 |
| 686 | 石景山区 | 晋元西桥 |
| 687 | 石景山区 | 北方工业大学南门 |
| 688 | 石景山区 | 杨庄东街与阜石路 |
| 689 | 石景山区 | 阜石路与杨庄北区中街（石景山法院） |
| 690 | 石景山区 | 杨庄大街与阜石路 |
| 691 | 石景山区 | 苹果园南路与金顶南路 |
| 692 | 石景山区 | 金顶南路与金顶街（金顶桥） |
| 693 | 石景山区 | 金安桥 |
| 694 | 石景山区 | 复兴街与广宁路 |
| 695 | 石景山区 | 广宁派出所 |
| 696 | 石景山区 | 永定河管理所 |
| 697 | 石景山区 | 麻峪公交车站 |
| 698 | 石景山区 | 广宁路与高井路 |
| 699 | 石景山区 | 麻峪东街与双峪路 |
| 700 | 石景山区 | 黑石头路与石门路 |
| 701 | 石景山区 | 五里坨东街与石门路 |
| 702 | 石景山区 | 人大附中南门 |
| 703 | 石景山区 | 秀府西街与秀府路 |
| 704 | 石景山区 | 石门南路与石门路 |
| 705 | 石景山区 | 五里坨西街与石门南路 |
| 706 | 石景山区 | 五里坨中街与五里坨南路 |
| 707 | 石景山区 | 隆恩寺路与石门路 |
| 708 | 石景山区 | 双拥公园路口 |
| 709 | 石景山区 | 高井路与石门路 |
| 710 | 石景山区 | 苹果园路与金顶东街 |
| 711 | 石景山区 | 刘娘府南街南口 |
| 712 | 石景山区 | 香山南路射击场 |
| 713 | 石景山区 | 京原路与燕提东街 |
| 714 | 石景山区 | 京原路与燕提中街 |
| 715 | 石景山区 | 燕提南路与燕提西街 |
| 716 | 石景山区 | 景阳东街与京原路 |
| 717 | 石景山区 | 景阳东街与体育场南路 |
| 718 | 石景山区 | 体育场南路与体育场东街 |
| 719 | 石景山区 | 八角桥西过街 |
| 720 | 石景山区 | 石景山路与八角西街 |
| 721 | 石景山区 | 时代花园南路与时代花园西街交叉口 |
| 722 | 石景山区 | 时代花园南路与时代花园东街交叉口 |
| 723 | 石景山区 | 古城东街与八角北路 |
| 724 | 石景山区 | 古城东街与石景山路 |
| 725 | 石景山区 | 古城大街与石景山路 |
| 726 | 石景山区 | 石景山路与南胡同 |
| 727 | 石景山区 | 古城西街与石景山路 |
| 728 | 石景山区 | 古城村中街与古盛路 |
| 729 | 石景山区 | 城兴街与古祥路交叉口 |
| 730 | 石景山区 | 古城西街与古城西路 |
| 731 | 石景山区 | 城兴街与古城西路 |
| 732 | 石景山区 | 古城村中街与古城西路 |
| 733 | 石景山区 | 古城西路东口西一过街 |
| 734 | 石景山区 | 北辛安路与石景山路 |
| 735 | 石景山区 | 北辛安路南口西一口 |
| 736 | 石景山区 | 北辛安路南口西二口 |
| 737 | 石景山区 | 北辛安路南口西三过街 |
| 738 | 石景山区 | 北辛安路南口西4口 |
| 739 | 石景山区 | 群明湖大街与石景山路 |
| 740 | 石景山区 | 金府南路与石河东街（道路封闭） |
| 741 | 石景山区 | 金府南路与实兴北街 |
| 742 | 石景山区 | 金府南路与金王府街 |
| 743 | 石景山区 | 金府南路申王府街 |
| 744 | 石景山区 | 永引渠南路与射击馆南街 |
| 745 | 石景山区 | 福田寺西街与香山南路 |
| 746 | 石景山区 | 东下庄路西口 |
| 747 | 石景山区 | 实兴大街与苹果园南路 |
| 748 | 石景山区 | 苹果园南路与八大处路 |
| 749 | 石景山区 | 苹果园南路与田村路 |
| 750 | 石景山区 | 金府路与申王府街 |
| 751 | 石景山区 | 金府路金王府街 |
| 752 | 石景山区 | 金府路与实兴北街 |
| 753 | 石景山区 | 实兴桥 |
| 754 | 石景山区 | 亚疗桥 |
| 755 | 石景山区 | 京热北门 |
| 756 | 石景山区 | 永引渠南路与刘娘府北街 |
| 757 | 石景山区 | 永引渠南路西口 |
| 758 | 石景山区 | 田村路与西黄村北街 |
| 759 | 石景山区 | 金府北路与申王府街 |
| 760 | 石景山区 | 金府北路七号口 |
| 761 | 石景山区 | 古盛路与城泰街 |
| 762 | 石景山区 | 金府北路与礼王街 |
| 763 | 石景山区 | 金府北路与金顶山路 |
| 764 | 石景山区 | 金府北路与西小府街 |
| 765 | 石景山区 | 双峪路与石广路辅路北过街 |
| 766 | 石景山区 | 五里坨东街与石门南路 |
| 767 | 石景山区 | 琅山路过街 |
| 768 | 石景山区 | 琅山北街南口 |
| 769 | 石景山区 | 古融路与城通街交叉口 |
| 770 | 石景山区 | 人民渠路与建恒街北口 |
| 771 | 石景山区 | 人民渠路与建恒街南口 |
| 772 | 石景山区 | 人民渠路与建恒街北口西1口 |
| 773 | 石景山区 | 人民渠路与建盛街 |
| 774 | 石景山区 | 人民渠路与韵兴街 |
| 775 | 石景山区 | 人民渠路与建隆街 |
| 776 | 石景山区 | 人民渠路与古城南里 |
| 777 | 石景山区 | 人民渠路与建兴街 |
| 778 | 石景山区 | 群明湖北路与秀池西街 |
| 779 | 石景山区 | 群明湖北路与群明湖西街 |
| 780 | 石景山区 | 群明湖北路与动力街 |
| 781 | 石景山区 | 群明湖北路与动力东街 |
| 782 | 石景山区 | 五一剧场南路与动力东街 |
| 783 | 石景山区 | 五一剧场南路与动力街 |
| 784 | 石景山区 | 五一剧场南路与群明湖西街 |
| 785 | 石景山区 | 五一剧场路与秀池西街 |
| 786 | 石景山区 | 五一剧场路与动力街 |
| 787 | 石景山区 | 五一剧场路与动力东街 |
| 788 | 石景山区 | 秀池南路与动力东街 |
| 789 | 石景山区 | 秀池南路与秀池西街 |
| 790 | 石景山区 | 秀池北路与料仓路 |
| 791 | 石景山区 | 古城西路与南岔街 |
| 792 | 石景山区 | 北辛安南路与天赐街 |
| 793 | 石景山区 | 北辛安南路与南岔街 |
| 794 | 石景山区 | 北辛安南路与悦兴街 |
| 795 | 石景山区 | 北辛安中路与天赐街 |
| 796 | 石景山区 | 北辛安中路与同聚街 |
| 797 | 石景山区 | 北辛安中路与悦兴街 |
| 798 | 石景山区 | 北辛安中路与嘉安南街 |
| 799 | 石景山区 | 北辛安中路与南岔街 |
| 800 | 石景山区 | 下石府路与青石西街 |
| 801 | 石景山区 | 下石府路与青石街 |
| 802 | 石景山区 | 下石府路与青石东街 |
| 803 | 石景山区 | 上石府路与青石东街 |
| 804 | 石景山区 | 上石府路与青石街 |
| 805 | 石景山区 | 上石府路与青石西街 |
| 806 | 石景山区 | 康怡路与建隆街 |
| 807 | 石景山区 | 康怡路与建盛街自助 |
| 808 | 石景山区 | 康怡路与建丰街自助 |
| 809 | 石景山区 | 景颂街与景瑞南路 |
| 810 | 石景山区 | 景瑞南路东口 |
| 811 | 石景山区 | 景瑞北路与景颂街 |
| 812 | 石景山区 | 康盛路与建丰街 |
| 813 | 石景山区 | 铸造村中路与铸造村小街 |
| 814 | 石景山区 | 古城西路与悦兴街 |
| 815 | 石景山区 | 万成路与悦兴街 |
| 816 | 石景山区 | 和平西路与天和街 |
| 817 | 石景山区 | 康锦路与建丰街 |
| 818 | 石景山区 | 康锦路与建盛街 |
| 819 | 石景山区 | 西下庄南路与永引渠北街 |
| 820 | 石景山区 | 古城西路与天赐街行人自助过街 |
| 821 | 石景山区 | 模式口西行人 |
| 822 | 石景山区 | 永引渠南路与苹果园大街 |
| 823 | 石景山区 | 金府南路与西小府街 |
| 824 | 石景山区 | 金府路与西小府街 |
| 825 | 石景山区 | 高井过街 |
| 826 | 石景山区 | 隆恩寺路与秀府南路 |
| 827 | 石景山区 | 秀府北一路与隆恩寺路 |
| 828 | 石景山区 | 五里坨南路与五里坨东街 |
| 829 | 石景山区 | 五里坨南路与五里坨西街 |
| 830 | 石景山区 | 模式口西里 |
| 831 | 石景山区 | 金顶北路与石门路 |
| 832 | 石景山区 | 模式口东里 |
| 833 | 石景山区 | 九中 |
| 834 | 石景山区 | 金顶街与金顶北路 |
| 835 | 石景山区 | 金顶街与金顶路 |
| 836 | 石景山区 | 苹果园南路与苹果园大街 |
| 837 | 石景山区 | 刘娘府路与刘娘府南街 |
| 838 | 石景山区 | 西井路与苹果园大街 |
| 839 | 石景山区 | 刘娘府北街北口 |
| 840 | 石景山区 | 金府南路与刘娘府北街 |
| 841 | 石景山区 | 金府北路与刘娘府北街 |
| 842 | 石景山区 | 金王府街北口 |
| 843 | 石景山区 | 金王府街北口东过街 |
| 844 | 石景山区 | 金王府街北口西一口 |
| 845 | 石景山区 | 燕提南路与燕提中街 |
| 846 | 石景山区 | 景阳东街与人民渠路交叉口（南） |
| 847 | 石景山区 | 景阳东街与人民渠路交叉口（北） |
| 848 | 石景山区 | 景阳中路与景阳东街 |
| 849 | 石景山区 | 景阳中路与景阳大街 |
| 850 | 石景山区 | 八角南路与八角东街 |
| 851 | 石景山区 | 八角路与八角东街 |
| 852 | 石景山区 | 八角路东口北一过街 |
| 853 | 石景山区 | 八角北路与八角东街 |
| 854 | 石景山区 | 时代花园北路东口 |
| 855 | 石景山区 | 八角西街与八角南路交叉口 |
| 856 | 石景山区 | 八角路与八角西街 |
| 857 | 石景山区 | 八角北路与八角西街交叉口 |
| 858 | 石景山区 | 古城东街与八角南路交叉口 |
| 859 | 石景山区 | 古城南街与古融路 |
| 860 | 石景山区 | 兴悦路与古城南街 |
| 861 | 石景山区 | 古城南路与古城大街 |
| 862 | 石景山区 | 古城西路东口南一过街 |
| 863 | 石景山区 | 古城西路与古城大街 |
| 864 | 石景山区 | 古城西路东口北一过街 |
| 865 | 石景山区 | 古城大街与古城北路 |
| 866 | 石景山区 | 杨庄路与杨庄大街 |
| 867 | 石景山区 | 古盛路与古城西街 |
| 868 | 石景山区 | 古安路与古城西街 |
| 869 | 石景山区 | 城兴街与古安路 |
| 870 | 石景山区 | 古盛路与城兴街 |
| 871 | 石景山区 | 古祥路与古城西街 |
| 872 | 石景山区 | 古祥路与古城村中街 |
| 873 | 石景山区 | 古城西路与北辛安路 |
| 874 | 石景山区 | 群明湖大街南口北一过街 |
| 875 | 石景山区 | 五一剧场南路东口 |
| 876 | 石景山区 | 秀池北路东口 |
| 877 | 石景山区 | 实兴北街与八大处路 |
| 878 | 石景山区 | 西井路与八大处路 |
| 879 | 石景山区 | 琅山路与金顶北街 |
| 880 | 石景山区 | 人民渠北路西口 |
| 881 | 石景山区 | 金府北路与实兴北街 |
| 882 | 石景山区 | 北辛安北路西口 |
| 883 | 石景山区 | 北辛安路与北辛安中路 |
| 884 | 石景山区 | 金安桥南四口 |
| 885 | 石景山区 | 古安路与古城村中街 |
| 886 | 石景山区 | 秀池南路与群明湖大街 |
| 887 | 石景山区 | 秀府路与五里坨东街路口南过街 |
| 888 | 石景山区 | 五里坨东街与秀府路 |
| 889 | 石景山区 | 天和街与北辛安北路 |
| 890 | 石景山区 | 下石府路与黑石头路 |
| 891 | 石景山区 | 琅山北街与刘娘府路 |
| 892 | 石景山区 | 人民渠路与古城南街西过街 |
| 893 | 石景山区 | 人民渠路与古城南街南 |
| 894 | 石景山区 | 人民渠路与古城南街北 |
| 895 | 石景山区 | 群明湖大街与群明湖南路交叉口 |
| 896 | 石景山区 | 景顺街与景瑞北路 |
| 897 | 石景山区 | 群明湖西街与秀池西街 |
| 898 | 石景山区 | 秀池西街与秀池北路 |
| 899 | 石景山区 | 建兴街与康盛路 |
| 900 | 石景山区 | 嘉安南街与北辛安南路 |
| 901 | 石景山区 | 北岔街与和平西路 |
| 902 | 石景山区 | 北岔街与北辛安北路 |
| 903 | 石景山区 | 金府路与礼王街 |
| 904 | 石景山区 | 雍王府街与金府路 |
| 905 | 石景山区 | 雍王府街与金府南路 |
| 906 | 石景山区 | 金顶山路先锋小学 |
| 907 | 石景山区 | 石门南路1号院东门 |
| 908 | 石景山区 | 建兴街与康惠路 |
| 909 | 石景山区 | 建泰街与康盛路 |
| 910 | 石景山区 | 建泰街与康惠路 |
| 911 | 石景山区 | 康怡路与康锦路 |
| 912 | 石景山区 | 景阳西街与景瑞北路 |
| 913 | 石景山区 | 建盛街与康盛路 |
| 914 | 石景山区 | 建盛街与康惠路 |
| 915 | 石景山区 | 建隆街与康惠路 |
| 916 | 石景山区 | 建隆街与康盛路 |
| 917 | 石景山区 | 建隆街与康锦路 |
| 918 | 石景山区 | 人民渠路与韵兴街北一过街 |
| 919 | 石景山区 | 二型材东路与韵兴街 |
| 920 | 石景山区 | 韵安路与韵兴路 |
| 921 | 石景山区 | 兴悦路与韵兴街 |
| 922 | 石景山区 | 古融东路与韵兴街 |
| 923 | 石景山区 | 古城南里东街与韵安路 |
| 924 | 石景山区 | 古城南里东街与古融东路 |
| 925 | 石景山区 | 古城南里东街与兴悦路 |
| 926 | 石景山区 | 古城南里东街与二型材东路 |
| 927 | 石景山区 | 韵康街与韵汇路 |
| 928 | 石景山区 | 韵康街与二型材东路 |
| 929 | 石景山区 | 韵康路与韵安路 |
| 930 | 石景山区 | 韵康街与兴悦路 |
| 931 | 石景山区 | 韵康街与古融东路 |
| 932 | 石景山区 | 八大处路与双园路 |
| 933 | 石景山区 | 西黄村北街与西黄村北路 |
| 934 | 石景山区 | 越秀西街与景学路 |
| 935 | 石景山区 | 秀府西街与景学路 |
| 936 | 石景山区 | 黑石头路与石坊路 |
| 937 | 石景山区 | 东下庄南路与八大处路 |
| 938 | 石景山区 | 永引渠北街与永引渠北路 |
| 939 | 石景山区 | 亚疗桥南过街 |
| 940 | 石景山区 | 石门路与模式口大街过街 |
| 941 | 石景山区 | 古城南里东街与韵汇路 |
| 942 | 石景山区 | 东下庄南路与福田寺西街 |
| 943 | 石景山区 | 苹果园大街与双园路 |
| 944 | 西城区 | 先农坛体育场南门（先农坛南门（永定门桥西） |
| 945 | 西城区 | 开阳桥 |
| 946 | 西城区 | 右安门桥北一口(右安门) |
| 947 | 西城区 | 右安门桥 |
| 948 | 西城区 | 和平门地铁站（和平门） |
| 949 | 西城区 | 煤市街南口 |
| 950 | 西城区 | 菜市口东一过街（菜市口东行人（米市胡同） |
| 951 | 西城区 | 教子胡同北口（教子胡同） |
| 952 | 西城区 | 牛街北口（牛街） |
| 953 | 西城区 | 白广路北口 |
| 954 | 西城区 | 广安东桥 |
| 955 | 西城区 | 161中学过街（和平门东二） |
| 956 | 西城区 | 北京急救中心（急救中心） |
| 957 | 西城区 | 新华通讯社过街（新华社） |
| 958 | 西城区 | 长椿街东过街（国华商场） |
| 959 | 西城区 | 长椿街地铁站（长椿街） |
| 960 | 西城区 | 天宁寺桥 |
| 961 | 西城区 | 月坛南桥 |
| 962 | 西城区 | 西直门桥东内环东一口出口 |
| 963 | 西城区 | 积水潭桥 |
| 964 | 西城区 | 锦盛华安写字楼北门过街 |
| 965 | 西城区 | 积水潭桥向西一车道灯 |
| 966 | 西城区 | 积水潭桥西二车道灯 |
| 967 | 西城区 | 德胜门桥西车道灯 |
| 968 | 西城区 | 西直门桥东第一车道灯 |
| 969 | 西城区 | 教子胡同南口 |
| 970 | 西城区 | 教子胡同南口东过街（北京卫生学校） |
| 971 | 西城区 | 盆儿胡同北口(法源寺) |
| 972 | 西城区 | 南横街东一路口（南横东街） |
| 973 | 西城区 | 黑窑厂街北口（南横东街东口） |
| 974 | 西城区 | 虎坊路南口西过街(南横东街行人2) |
| 975 | 西城区 | 油坊胡同与大方胡同(大方胡同) |
| 976 | 西城区 | 大方胡同与未英胡同(未英胡同) |
| 977 | 西城区 | 平安里西大街与翠花街（育幼胡同） |
| 978 | 西城区 | 地安门西大街与西什库大街（厂桥） |
| 979 | 西城区 | 前海股骨头医院（国防部北门） |
| 980 | 西城区 | 地安门西大街与前海西街(郭沫若故居) |
| 981 | 西城区 | 地安门西大街与百米斜街过街(北海后门（北海北门） |
| 982 | 西城区 | 地安门西大街与地安门内大街(地安门) |
| 983 | 西城区 | 鼓楼西大街与地安门外大街（鼓楼） |
| 984 | 西城区 | 鼓楼西大街与旧鼓楼外大街（旧鼓楼大街南口） |
| 985 | 西城区 | 景山前街与景山西街（景山西街） |
| 986 | 西城区 | 西直门内大街与西直门南小街(西内小街) |
| 987 | 西城区 | 新街口东街与罗儿胡同(积水潭医院南门) |
| 988 | 西城区 | 阜成门内大街与金融大街"金融街北口 （阜成门东第一路口）" |
| 989 | 西城区 | 西安门大街与黄城根北街(西安门) |
| 990 | 西城区 | 力学胡同与横二条（堂子胡同） |
| 991 | 西城区 | 太仆寺街与横二条（太仆寺） |
| 992 | 西城区 | 二龙路与太平桥大街（大镜子） |
| 993 | 西城区 | 辟才胡同与二龙路(档案馆（二龙路北口） |
| 994 | 西城区 | 辟才胡同与树荫胡同（教育部） |
| 995 | 西城区 | 广宁伯街与太平桥大街（辟才胡同） |
| 996 | 西城区 | 广宁伯街与金融大街（金融街） |
| 997 | 西城区 | 金城坊街与锦什坊路(东养马营) |
| 998 | 西城区 | 王府仓北街与王府仓胡同（英蓝国际金融） |
| 999 | 西城区 | 黑窑厂北口西一过街 |
| 1000 | 西城区 | 白纸坊派出所 |
| 1001 | 西城区 | 前青厂胡同与永光东街 |
| 1002 | 西城区 | 福长街与南纬路(南纬路（福长街南口） |
| 1003 | 西城区 | 东经路与南纬路(育才学校) |
| 1004 | 西城区 | 南纬路与先农坛西路 |
| 1005 | 西城区 | 白广路南口 |
| 1006 | 西城区 | 印钞厂(541厂) |
| 1007 | 西城区 | 枣林前街与菜园街（菜园街北口） |
| 1008 | 西城区 | 香炉营头条与香炉营东巷 |
| 1009 | 西城区 | 太平街北口 |
| 1010 | 西城区 | 西经路南口(北纬饭店) |
| 1011 | 西城区 | 东经路与北纬路（东经路加油站） |
| 1012 | 西城区 | 福长街与北纬路(福长街（天桥派出所） |
| 1013 | 西城区 | 虎坊路与北纬路(虎坊路) |
| 1014 | 西城区 | 西直门桥北车道灯 |
| 1015 | 西城区 | 学院胡同与广成街 |
| 1016 | 西城区 | 盆儿胡同南口 |
| 1017 | 西城区 | 广安门桥南一外环出口（23-10-27已拆除） |
| 1018 | 西城区 | 白纸坊桥南一外环出口 |
| 1019 | 西城区 | 右安门西滨河路与玉林西路（菜户营桥） |
| 1020 | 西城区 | 南菜园街与右安门西街（大观园） |
| 1021 | 西城区 | 白纸坊桥东1口（白纸坊桥） |
| 1022 | 西城区 | 白纸坊桥（白纸坊桥东） |
| 1023 | 西城区 | 枣林前街与广安门南街（枣林前街西口） |
| 1024 | 西城区 | 广安门桥南一口（"广安门桥南 （广安门南匝道）" |
| 1025 | 西城区 | 广安门桥（广安门东环岛） |
| 1026 | 西城区 | 天宁寺桥南车道灯 |
| 1027 | 西城区 | 天宁寺前街与广安门北滨河路入口 |
| 1028 | 西城区 | 北京第一实验小学（师大附中） |
| 1029 | 西城区 | 琉璃厂（前孙公园胡同东口） |
| 1030 | 西城区 | 虎坊桥 |
| 1031 | 西城区 | 菜市口 |
| 1032 | 西城区 | 宣武门地铁站（宣武门） |
| 1033 | 西城区 | 新文化街西一口（"新文化街 （闹市南口）" |
| 1034 | 西城区 | 长椿街北2口(618工厂) |
| 1035 | 西城区 | 长椿街南一过街(长椿街南) |
| 1036 | 西城区 | 槐柏树东口（槐柏树街） |
| 1037 | 西城区 | 下斜街西口（十四中） |
| 1038 | 西城区 | 宣武医院过街(宣武医院) |
| 1039 | 西城区 | 西绒线西口（西绒线） |
| 1040 | 西城区 | 前青厂路口（前青厂） |
| 1041 | 西城区 | 南横西街东口（南横街） |
| 1042 | 西城区 | 陶然亭地铁站（自新路） |
| 1043 | 西城区 | 聚宝源(输入胡同) |
| 1044 | 西城区 | 牛街南口 |
| 1045 | 西城区 | 樱桃二条东口（北京邮票厂） |
| 1046 | 西城区 | 樱桃三条东口(樱桃园大队) |
| 1047 | 西城区 | 樱桃园 |
| 1048 | 西城区 | 师范附属一小学西门（右安门北行人2） |
| 1049 | 西城区 | 红旗大学过街（右安门北行人1） |
| 1050 | 西城区 | 西便门桥上入口（已拆除） |
| 1051 | 西城区 | 复兴门桥车道灯 |
| 1052 | 西城区 | 复兴门桥北一内环入口 |
| 1053 | 西城区 | 月坛北桥 |
| 1054 | 西城区 | 阜成门桥车道灯 |
| 1055 | 西城区 | 阜成门桥向北一入口 |
| 1056 | 西城区 | 官园桥南出口 |
| 1057 | 西城区 | 官园桥向南一出口（外环） |
| 1058 | 西城区 | 复兴门桥北车道灯 |
| 1059 | 西城区 | 复兴门桥南车道灯 |
| 1060 | 西城区 | 西便门桥 |
| 1061 | 西城区 | 天宁寺跨河桥 |
| 1062 | 西城区 | 官园桥(车公庄) |
| 1063 | 西城区 | 官园桥向北1内环出口 |
| 1064 | 西城区 | 西直门桥车道灯 |
| 1065 | 西城区 | 西直门桥南一外环出口 |
| 1066 | 西城区 | 老墙根街中口(老墙根) |
| 1067 | 西城区 | 佟麟阁路与新文化街（新文化街中口） |
| 1068 | 西城区 | 西绒线胡同与油坊胡同(油坊胡同) |
| 1069 | 西城区 | 西绒线胡同东口（绒线胡同东口） |
| 1070 | 西城区 | 北新华街与西交民巷（西交民巷） |
| 1071 | 西城区 | 兵部洼胡同与后红井胡同(国家大剧院) |
| 1072 | 西城区 | 兵部洼胡同与西郊民巷(兵部洼) |
| 1073 | 西城区 | 兵部洼胡同与东绒线胡同(东绒线) |
| 1074 | 西城区 | 前门西南一口 |
| 1075 | 西城区 | 大栅栏西街东口（大栅栏） |
| 1076 | 西城区 | 官园桥东一路口（车公庄桥东） |
| 1077 | 西城区 | 平安里西大街与赵登禹路（赵登禹路） |
| 1078 | 西城区 | 平安里西大街与西四北大街（平安里） |
| 1079 | 西城区 | 地安门西大街与西黄城根北街（四中） |
| 1080 | 西城区 | 景山后街与地安门内大街（景山后街） |
| 1081 | 西城区 | 新街口北大街与西直门内大街(新街口) |
| 1082 | 西城区 | 赵登禹路与宝产胡同（宝产胡同） |
| 1083 | 西城区 | 赵登禹路与前帽胡同（前帽胡同） |
| 1084 | 西城区 | 赵登禹路与柳巷（柳巷） |
| 1085 | 西城区 | 新街口地铁站（崇元观） |
| 1086 | 西城区 | 新街口北大街与新街口四条 |
| 1087 | 西城区 | 新街口四条与东新开胡同（柳巷北口） |
| 1088 | 西城区 | 新街口七条与东教场胡同（东教场胡同） |
| 1089 | 西城区 | 西直门内大街与北草厂胡同（南草厂） |
| 1090 | 西城区 | 德胜门内大街与新街口东街（新街口东街东口） |
| 1091 | 西城区 | 德胜门内大街与西海南沿（后海南口） |
| 1092 | 西城区 | 德胜门内大街与四环胡同（四环胡同） |
| 1093 | 西城区 | 德胜门内大街与滨海胡同(德内北一口) |
| 1094 | 西城区 | 德胜门内大街与刘海胡同（刘海胡同） |
| 1095 | 西城区 | 德胜门内大街与三不老胡同（三不老胡同） |
| 1096 | 西城区 | 德胜门内大街与护国寺街(德内大街定阜街口) |
| 1097 | 西城区 | 德胜门内大街与延年胡同（延年胡同） |
| 1098 | 西城区 | 北京市四中东门（北大医院） |
| 1099 | 西城区 | 西什库大街与大红罗厂街（后库） |
| 1100 | 西城区 | 西什库小学西门（西什库小学） |
| 1101 | 西城区 | 大红罗厂路与西黄城根北街（大红罗厂） |
| 1102 | 西城区 | 西黄城根北街与西四东大街(马东口) |
| 1103 | 西城区 | 阜成门内大街与西四北大街(西四) |
| 1104 | 西城区 | 赵登禹路与西四北七条（西四北七条(赵登禹南自助) |
| 1105 | 西城区 | 西四北四条与赵登禹路（西城支队） |
| 1106 | 西城区 | 北京十三中分校西门（苏萝卜胡同（41中） |
| 1107 | 西城区 | 阜成门内大街与赵登禹路（白塔寺） |
| 1108 | 西城区 | 西四南大街与西安门大街(西四丁字街) |
| 1109 | 西城区 | 灵境胡同与罗家胡同（灵境中口） |
| 1110 | 西城区 | 武功卫胡同与横二条（武功卫胡同） |
| 1111 | 西城区 | 小石虎胡同与横二条(小石虎胡同) |
| 1112 | 西城区 | 西单北大街与灵境胡同(灵境西口) |
| 1113 | 西城区 | 西四南大街与丰盛胡同（丰盛东口） |
| 1114 | 西城区 | 华远街与民丰胡同（华远街） |
| 1115 | 西城区 | 太平桥大街与学院胡同南过街(按院胡同（学院胡同东口） |
| 1116 | 西城区 | 太平桥大街与西兴盛胡同（太平桥2（闹市北口） |
| 1117 | 西城区 | 闹市口北街与太平桥大街（太平桥1（闹市北口） |
| 1118 | 西城区 | 金融大街与成方街(百盛后门) |
| 1119 | 西城区 | 学院胡同与金融大街（金融大厦（金融街南口） |
| 1120 | 西城区 | 金融大街与金城坊西街（金城坊西街（金融街购物中心） |
| 1121 | 西城区 | 金融大街与金城坊街(金城坊街) |
| 1122 | 西城区 | 金城坊街与金城坊北街(图壁厂) |
| 1123 | 西城区 | 太平桥大街与什坊小街（丰汇园 （辟才西口北自助） |
| 1124 | 西城区 | 太平桥大街与丰盛胡同（丰盛西口） |
| 1125 | 西城区 | 全国政协东北门(政协礼堂北门) |
| 1126 | 西城区 | 全国政协东门(政协礼堂南门) |
| 1127 | 西城区 | 金融大街与王府仓胡同（王府仓街） |
| 1128 | 西城区 | 金融大街与华嘉胡同（香家园） |
| 1129 | 西城区 | 金融大街与武定侯街（武定侯街） |
| 1130 | 西城区 | 牛街清真超市 |
| 1131 | 西城区 | 牛街礼拜寺过街 |
| 1132 | 西城区 | 新农街与南纬路 |
| 1133 | 西城区 | 太平街与南纬路(陶然亭游泳场北口) |
| 1134 | 西城区 | 太平街与陶然亭路(太平街) |
| 1135 | 西城区 | 陶然桥北一过街（国信宾馆（陶然亭北一过街） |
| 1136 | 西城区 | 南菜园 |
| 1137 | 西城区 | 米市东胡同与果子巷交叉口 |
| 1138 | 西城区 | 果子巷与大吉巷交叉口 |
| 1139 | 西城区 | 长椿街北1 |
| 1140 | 西城区 | 大吉巷西口 |
| 1141 | 西城区 | 后兵马街与米市东胡同交叉口 |
| 1142 | 西城区 | 月坛南街与南礼士路（儿童医院） |
| 1143 | 西城区 | 月坛南街与三里河北街 |
| 1144 | 西城区 | 月坛南街与月坛西街 |
| 1145 | 西城区 | 冰窖口胡同与安康胡同 |
| 1146 | 西城区 | 冰窖口胡同与弓箭胡同 |
| 1147 | 西城区 | 月坛北街与三里河北街 |
| 1148 | 西城区 | 月坛北街与月坛西街 |
| 1149 | 西城区 | 百万庄大街与北礼士路 |
| 1150 | 西城区 | 北京途179迷你酒店向西50米出口 |
| 1151 | 西城区 | 白云桥东车道灯 |
| 1152 | 西城区 | 白石桥内环东侧200米出口 |
| 1153 | 西城区 | 白石桥东（西向东入口灯具已拆除） |
| 1154 | 西城区 | 白石桥东公交站向东50米（由西向东方向） |
| 1155 | 西城区 | 黄寺大街西口 |
| 1156 | 西城区 | 茶马街与茶马东路交叉口 |
| 1157 | 西城区 | 茶马北街与茶马东街 |
| 1158 | 西城区 | 手帕口西街与小马厂路 |
| 1159 | 西城区 | 红居北街与莲花河西侧路 |
| 1160 | 西城区 | 西直门外南路与展览馆（展览馆） |
| 1161 | 西城区 | 西直门外南路与展览馆(展览馆西) |
| 1162 | 西城区 | 西直门外南路与西直门外大街 |
| 1163 | 西城区 | 西直门桥 |
| 1164 | 西城区 | 公安大学 |
| 1165 | 西城区 | 月坛南街与三里河东路（月坛南街） |
| 1166 | 西城区 | 甘家口商场二 |
| 1167 | 西城区 | 增光路与三里河路（甘家口商场） |
| 1168 | 西城区 | 百万庄大街与展览馆路 |
| 1169 | 西城区 | 西直门外南路与北礼士路（人民医院） |
| 1170 | 西城区 | 月坛北街与三里河路(钓鱼台东门） |
| 1171 | 西城区 | 月坛北街与三里河东路 |
| 1172 | 西城区 | 真武庙四条与西便门外大街 |
| 1173 | 西城区 | 西便门东路与西便门外大街 |
| 1174 | 西城区 | 月坛南街与三里河路（钓鱼台宾馆） |
| 1175 | 西城区 | 月坛北街与南礼士路 |
| 1176 | 西城区 | 白云观街北里与木樨地桥（国宏宾馆） |
| 1177 | 西城区 | 木樨地桥 |
| 1178 | 西城区 | 安德路与旧鼓楼外大街 |
| 1179 | 西城区 | 教场口街与弘慈巷 |
| 1180 | 西城区 | 小马厂东口南过街 |
| 1181 | 西城区 | 六铺炕街与六铺炕二巷 |
| 1182 | 西城区 | 马甸桥向南第一个出口 |
| 1183 | 西城区 | 国家反垄断局 |
| 1184 | 西城区 | 双旗杆路与双旗杆东里南路 |
| 1185 | 西城区 | 德外西后街与酱房胡同 |
| 1186 | 西城区 | 马甸桥东侧向北出口 |
| 1187 | 西城区 | 茶马北街与马连道路 |
| 1188 | 西城区 | 马甸桥向南第一个入口 |
| 1189 | 西城区 | 马甸桥南车道灯 |
| 1190 | 西城区 | 马连道南街与马连道路 |
| 1191 | 西城区 | 旧鼓楼外大街与六铺炕街 |
| 1192 | 西城区 | 小马厂路与手帕口北街 |
| 1193 | 西城区 | 手帕口桥 |
| 1194 | 西城区 | 德外桥向北第一个入口 |
| 1195 | 西城区 | 广源小区3区6号楼东门 |
| 1196 | 西城区 | 德外桥南出口 |
| 1197 | 西城区 | 六铺炕街与六铺炕一巷 |
| 1198 | 西城区 | 白云桥 |
| 1199 | 西城区 | 安康胡同与敞风胡同（1.23大队要求黄闪） |
| 1200 | 西城区 | 红莲南路与广安门外南路 |
| 1201 | 西城区 | 德外西后街与敞风胡同 |
| 1202 | 西城区 | 红莲南路与广安门车站西街 |
| 1203 | 西城区 | 红莲南路与莲花河西侧路 |
| 1204 | 西城区 | 真武庙四条路与真武庙路 |
| 1205 | 西城区 | 广安门北滨河路与真武庙路 |
| 1206 | 西城区 | 白云观街与白云路 |
| 1207 | 西城区 | 马连道路与茶马街 |
| 1208 | 西城区 | 马连道路与丽源路 |
| 1209 | 西城区 | 白云观滨河路与白云路 |
| 1210 | 西城区 | 真武庙四条与白云路 |
| 1211 | 西城区 | 南礼士路头条与二七剧场 |
| 1212 | 西城区 | 开阳桥西一外环出口 |