- 一、工装、被服类布草

- 招标范围

1.1洗涤项目包括：（除手术室、导管室类布草外）医院的床单、被套、枕套、诊帘、其它科室敷料、医院各类工作服装（含白衣、白裤、绒衣绒裤、卫生棉大衣、羽绒服、毛巾大衣、工作服、工作裤等）、窗帘、浴巾、沙发套等医院日常工作所能够涉及到的洗涤物资。洗涤量约为6吨/天。

- 服务期限：2年

- 服务要求

3.1洗涤公司负责全院布草的收集，洗净后各类布草的送回，并负责提供医院内运送此类布草的工具（如推车等），运输车辆须按照事先约定时间，准时到达指定地点收取（送回）布草，不得延误。

3.2医院交付洗涤的布草凡正常使用情况下的（一般脏污），洗涤公司应严格按照《医院布草洗涤规范》DB11/XXX——2008中相关规定程序进行操作，质量达到医院要求及不低于洗涤业规定的标准，保证洗涤质量，如果发生洗涤有质量问题及因此发生的其它问题，由洗涤公司承担全部责任。

  - 医院交付门诊、病房洗涤的布草（重污等），洗涤质量达到医院导管室规定的标准。

具体标准（如洗涤次数、报残标准等）由双方协商。

3.4在洗涤过程中造成的正常损坏超过 1.3 ％，由洗涤公司负责赔偿，具体赔付金额应根据衣物折旧和损坏的程度，一般按原价的80%进行赔偿，同时洗涤公司应向我院支付本合同年度洗涤费用5%的违约金。凡自然损坏并达到医院报废标准的布草，经医院确认后，洗涤公司不在予以修补，分类打包返还医院。

3.5洗涤公司应保证医院当月破损被服修补完好率在99%以上，每降低一个百分点，医院将从当月服务费中扣除1%。

3.6洗涤公司负责特殊感染的布草进行单独洗涤，并须经过严格的消毒处理，因消毒的质量问题而造成使用人感染或区域性传染等后果，经有关部门鉴定后，须赔付医院的经济损失，并承担相关责任。另向医院支付本合同年度洗涤费用10%的违约金，

3.7所有洗涤布草保证做到双重消毒（蒸汽、药物）。

3.8洗涤公司应严格按照规定进行布草的消毒隔离洗涤工作，医院有权随时到洗涤公司现场进行考察，如不符合消毒隔离规定的，每次从服务费中扣除5000元。洗涤物品经医院或上级有关部门检测不达标的，每次从服务费中扣除5000元。若上述情况累计发生超过五次，则甲我院有权单方解除本合同，同时洗涤公司应向我院支付本合同总价款5%的违约金。

3.9洗涤公司返回的布草，质量检查须在出场前完成，尽可能杜绝不合格的产品送交医院。对未达到洗涤标准的布草应负责免费重洗，如出现大批量（当天应交付数目的10％以上）不合格的布草，影响到医院的正常使用，除免费重洗外，洗涤公司须按该批衣物洗涤费的50％作为赔偿金额，该项扣费在支付洗涤费时一并予以扣除。重洗的被服应在24小时内清洗符合本合同约定质量送回甲方接收地点，若仍不符合合同约定标准及甲方要求，则乙方应向甲方支付当月洗涤费用5%的违约金，对此甲方有权委托第三方洗涤，由此发生的费用全部由乙方承担，若送回时间迟延则应按照本合同相应条款支付甲方违约金。

3.10洗涤公司负责按时送回洗净后的布草，双方应做好交接手续，填写交接单并由双方负责人签字。洗涤公司送回和收取的布草数目应完全吻合，如送回医院的洁净布草数目与收取时双方记录的数目不符，洗涤公司应说明情况并做出合理解释，我院应及时记录，制作短缺布草清单后由双方当事人签字认可。如上述的布草短缺问题确属洗涤公司原因所致，且无法补救的，洗涤公司对医院予以一定的经济赔偿，赔偿金额一般按缺失布草原价的80％进行赔偿，同时乙方还应向甲方支付本合同年度洗涤费用5%的违约金。

交接记录应一式四份，一份洗涤公司存档，一份附在洗涤后的清洁布草的外包装上，一份交我院保存、科室留存一份。

记录可追溯1年

3.11采取上收下送配送服务模式，即周一至周六，每天物流车辆运输至少配送一次，上午6:00前到达院内洗衣房。(满足医院各部门的使用)

3.12院区现场布草上收下送取送被服时间：每日3次，

取：上午 06：00——07：00，上午09:00——10:00，

下午 14：00——15：00

送：上午7：00，上午：10:00 ，下午：15:00

4. 洗涤技术指标及要求

4.1 分检质量要求：

4.1.1将相同质地，适用相同洗涤方法处理的衣物归类，以确保衣物达到最佳的洗涤效果。

（医院洗衣房在院内进行一次分检，以上分检应为二次分检）

4.1.2按颜色分类

4.1.2按面料、材质分类

4.1.3按脏污程度分类

洗涤按色、质、污渍、单套、种类分开洗涤，特殊污渍单独浸泡处理。

4.2 洗涤质量要求

4.2.1 医生、行政、护士、辅助类布草：

4.2.1.1应洁白、干燥适宜，无可见污渍、无缺扣、无破绽；

4.2.1.2上衣类：领子应平挺，袖子后身应平整无死褶，前身贴边应整齐、口袋应平整；

4.2.1.3裤子类：腰部应平整无死褶，裤腿应平整，做缝不抽，裤脚平整不卷。

4.2.2工勤类布草：

4.2.2.1衣领、袖口、前胸、下摆应无污渍、油渍，衣服无死褶。

4.2.2.2病员服类：应无污渍、无窜色、无缺扣、无破绽，衣服无死褶；

4.2.2.3有色类洗涤：按色、按类，洗涤后不能有窜色、搭色和明显褪色,衣服无死褶、无可见污渍。

4.2.3被服类：

4.2.3.1床单、枕套：应洁白、平整、干燥适宜、无可见污渍；

4.2.3.2被罩：应平整、干燥适宜、无可见污渍、无窜色、搭色和明显褪色。

每月不少于2次对我院洗涤布草进行清洁率抽检，每次抽检不少于10件套

工装被服类洗涤布草的洁净率不能低于99%

4.3烘干、折叠质量要求：

4.3.1烘干时按质地、品种、类别、数量进行装机

4.3.2烘干后的布草，按不同种类进行折叠、打包

（不能有折角、卷边、翻袖存在，衣襟、后摆上下拉平，衣领拉平拉直，不能有翻袖存在，衣带按要求系好）

4.3.3对于破、残、缺扣的布草在折叠时必须挑出，并按照统一规格进行打包计数，包中要加入工作号码

4.3.4折叠质量合格率要求在99%以上（白衣要求挂送）

4.4缝补、拆做质量要求

4.4.1缝补必须细致认真，补丁对齐、对色、、补平、针孔均匀，线头剪掉；

4.4.2工服、病员类要求：扣子要求形状、颜色基本一致（如有原备份扣子必须使用）用双线钉四针以上保证牢固；有残破处，应用正方或长方形布料补在服装内，要求美观大方；

4.4.3被服类要求：补成不同的正或长方形缝针，颜色必须与原布草相同；机器扎边要摘掉原来的线头，走线不能少于三行。

5.洗涤公司储存运输质量规范

5.1清洁布草的储存区应清洁干燥，无霉菌滋生；

5.2清洁布草应干燥、通风的物架上保存，距离地面≥20㎝，距离墙面≥5㎝，距离屋顶≥50㎝；

5.3应使用密闭的车辆运输；

5.4污染布草不得与洁净布草混装，放置应有各自独立区域；

5.5布草应分包装运输，并有明显标识；

污染布草应装入专用布袋运输；洁净布草可使用包皮；

5.6运送过污染布草的车辆应及时进行清洁和消毒；

5.7工服配送采取垂挂式物流配送，洗涤熨烫后，将工服进行独立上架和包装，上挂至专用的工服挂送架配送到院内，所需推车、衣架等物资由洗涤公司提供。

备注：①每周各相关部门（总务处、洗涤公司）应加强手术敷料在洗涤、包装、运输、供应质量等方面的检查，月末将质检结果反馈总务处，综合评定，作为服务费用支付与合同续签的依据。

②未尽事宜请参照《市属医院工装被服洗涤质量规范》（试行）标准执行

6.工装布草上接下送流程(中标后由我院和洗涤公司根据实际情况制定)

附件一：布草综合洗涤参考标准表

附件二：医管局下发工装被服布草面料技术参数

附件一

布草综合洗涤参考标准表

| 项目 | 最低洗涤次数 | 耐皂洗色牢度 | 水温 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、医生、行政类 | ≥120 | ≥4 | ≤60° |  |
| 2、护士、辅助类 | ≥120 | ≥4 | ≤60° |  |
| 3、工勤类 | ≥96 | ≥4 | ≤60° |  |
| 4、病员类 | ≥80 | ≥4 | ≤80° | 普通病员服（不含传染性及特殊科室病员服） |
| 5、被服类 | ≥80 | ≥4 | ≤60° |  |
| 6、毛衣类 | ≤2次/年 | ≥4 | ≤30° | 控制温度洗涤 |
| 7、护士帽 |  |  |  |  |

备注：

1、传染性及特殊科室病员服可不按照“综合洗涤参考标准表”执行；

2、毛衣类建议干洗；如水洗水温应控制在20-30°，浸泡时间不应超过30分钟，机洗时间应小于5分钟。

附件二

洗涤面料技术参数

针对市属医院统一配发工装被服的布草特性，向部分洗涤中心（厂）提供该批次布草的技术参数，以便各洗涤中心（厂）及时调整洗涤工艺流程。

医生、行政类服装使用布草技术参数

| 序号 | 名称 | 涵盖品种 | 产品用途分类 | 使用布草 种类 | 使用布草规格 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 纱支（Ne） | 密度 （根/10cm）/（根/英寸） | 组织 | 成份含量 |
| 1 | 医生、医技和行政管理人员服装 | 医生白衣 医生内穿衣 医技药剂白衣 行政管理人员白衣 | 冬装 | 涤棉卡其 | 26x26 | 590x291/（150x74） | 2/2 | 涤65/棉35 |
|  |  |  | 夏装 | 涤棉斜纹 | 30Ne x150D | 512x291/（130x74） | 2/1 | 涤74/棉25/导电纱1 |
|  |  |  | 内穿衣 | CVC府绸 | 24x24 | 394x200/（100x51） | 1/1 | 棉50/涤50 |
| 备注 |  | 布草规格偏差：纱支偏差±2.5 Ne，密度偏差±3%，成品单重（公定回潮率）±4%（批量生产要求） |  |  |  |  |  |  |

护士、辅助类服装使用布草技术参数

| 序号 | 货物名称 | 涵盖品种 | 产品用途分类 | 使用布草 种类 | 使用布草规格 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 纱支（Ne） | 密度 （根/10cm）/（根/英寸） | 组织 | 成份含量 |
| 2 | 护士服装 辅助科室服装 | 男女护士服装 护士礼仪服装辅助窗口服装 | 冬装 | 涤棉卡其 | 26x26 | 590x291/（150x74） | 2/2 | 涤65/棉35 |
|  |  |  | 夏装 | 涤棉斜纹 | 30Ne x150D | 512x291/（130x74） | 2/1 | 涤74/棉25/导电纱1 |
| 备注 |  | 布草规格偏差：纱支偏差±2.5 Ne，密度偏差±3%，成品单重（公定回潮率）±4%（批量生产要求） |  |  |  |  |  |  |

工勤类服装

| 序号 | 投标货物技术规格、技术性能指标说明 |
| --- | --- |
| 1 | 技术规格： 工勤服装（夏装）面料:涤棉府绸25*23、104*61 |
| 2 | 技术规格： 工勤服装（冬装）面料:涤棉卡其45/2*23、138*71 |
| 3 | 技术规格 疗养院工装（冬装）面料：贡丝绵干部服装：毛50涤纶50，职员服装：毛30涤纶70 |
| 4 | 技术规格 疗养院工装（夏装）适用于夏装的雪纺、涤棉、T/R |

病员类服装

| 序号 | 货物名称 | 涵盖品种 | 产品用途分类 | 使用布草 种类 | 使用布草规格 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 纱支（Ne） | 密度 （根/10cm）/（根/英寸） | 组织 | 成份含量 |
| 1 | 病员服装 | 成人病员服 儿童病员服 （不含婴幼儿） | 患者服装 | CVC | 40/2x30 | 315x236/（80x60） | 1/1 | 棉70% 涤纶30% |
|  | 呵护长袍 | 成人病员长袍 | 患者遮挡风寒、 室内外兼用、均码号 | 使用材料不限 |  |  |  |  |
| 备注 |  | 布草规格偏差：成品单重（公定回潮率）±4%（批量生产要求） |  |  |  |  |  |  |

被服类

| 序号 | 投标货物的技术规格、技术性能指标说明 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 被罩、床单、枕套：纯棉平布、纱支（Ne）40x40、密度133x72、组织1/1、成份含量棉100%、纤维含量偏差执行FZ/T 01053、甲醛含量≤75、pH值4.0～8.5 |  |

备注：如院方更换工装、被服面料会另行通知洗涤公司

- 二、手术室、导管室、消毒供应中心类布草

1.招标范围

1.1洗涤项目包括：医院手术室、导管室、消毒供应中心各类布草（含各类敷料、工作服装及此区域涉及到的洗涤物品）及各类手术辅料（包）折叠工作。

2.服务年限：2年

3.服务要求

3.1洗涤公司负责医院手术室、导管室、消毒供应中心待洗布草的收集、洗净、打包后各类布草的送回，负责提供医院内运送此类布草的工具（如推车等），运输车辆须按照事先约定时间，准时到达指定地点收取（送）布草，不得延误。

3.2医院交付手术室、导管室洗涤的布草凡正常使用情况下的（一般脏污），洗涤公司应按正常洗涤程序和投料进行操作，质量达到医院要求及洗涤业规定的标准，保证洗涤质量，如果发生洗涤有质量问题及因此发生的其它问题，承担全部责任。

3.3医院交付手术室、导管室洗涤的布草（重污等），洗涤质量达到医院手术室、导管室规定的标准。

具体标准由院方确认如洗涤次数、报残标准等。

3.4在洗涤过程中造成的正常损坏超过1.3％，由洗涤公司负责赔偿，具体赔付金额应根据衣物折旧和损坏的程度，一般按原价的80%进行赔偿，同时洗涤公司应向我院支付本合同年度洗涤费用5%的违约金。凡自然损坏并达到医院报废标准的布草，经医院确认后，洗涤公司不在予以修补，分类打包返还医院。

3.5洗涤公司应保证医院当月破损被服修补完好率在99%以上，每降低一个百分点，医院将从当月服务费中扣除1%。

3.6洗涤公司负责特殊感染的布草进行单独洗涤，并须经过严格的消毒处理，因消毒的质量问题而造成使用人感染或区域性传染等后果，乙方应承担责任并赔付甲方的相关经济损失，并向甲方支付本合同年度洗涤费用10%的违约金。

3.7 所有洗涤布草保证做到双重消毒（蒸汽、药物）。

3.8洗涤公司应严格按照规定进行布草的消毒隔离洗涤工作，医院有权随时到洗涤公司现场进行考察，如不符合消毒隔离规定的，每次从服务费中扣除5000元。洗涤物品经医院或上级有关部门检测不达标的，每次从服务费中扣除5000元。若上述情况累计发生超过五次，则甲我院有权单方解除本合同，同时洗涤公司应向我院支付本合同总价款5%的违约金。

3.9洗涤公司返回的布草，质量检查须在出场前完成，尽可能杜绝不合格的产品送交医院。对未达到洗涤标准的布草应负责免费重洗，如出现大批量（当天应交付数目的5％以上）不合格的布草，影响到医院的正常使用，除免费重洗外，洗涤公司须按该批衣物洗涤费的50％作为赔偿金额，该项扣费在支付洗涤费时一并予以扣除。重洗的被服应在24小时内清洗符合本合同约定质量送回甲方接收地点，若仍不符合合同约定标准及甲方要求，则乙方应向甲方支付当月洗涤费用5%的违约金，对此甲方有权委托第三方洗涤，由此发生的费用全部由乙方承担，若送回时间迟延则应按照本合同相应条款支付甲方违约金。

3.10洗涤公司负责按时送回洗净后的布草，双方应做好交接手续，填写交接单并由双方负责人签字。洗涤公司送回和收取的布草数目应完全吻合，如送回医院的洁净布草数目与收取时双方记录的数目不符，洗涤公司应说明情况并做出合理解释，我院应及时记录，制作短缺布草清单后由双方当事人签字认可。如上述的布草短缺问题确属洗涤公司原因所致，且无法补救的，洗涤公司对医院予以一定的经济赔偿，赔偿金额一般按缺失布草原价的80％进行赔偿，同时乙方还应向甲方支付本合同年度洗涤费用5%的违约金。

交接记录应一式四份，一份洗涤公司存档，一份附在洗涤后的清洁布草的外包装上，一份交我院保存、科室留存一份。

记录可追溯1年

3.11采取上收下送配送服务模式，即周一至周日，每天物流车辆运输至少配送一次，上午6:00前到达院内洗衣房。(满足医院各部门的使用)

3.12手术室现场布草上收下送取送时间：每日 4次，

取：上午 06：00——07：00，上午09:00——10:00，

下午 14：00——15：00    19:00——20:00

送：上午7：00  上午：10:00   下午：15:00 晚上19:00

周末时间应在12:00前到达洗衣房

节假日：法定节假日三天以内每日送一次 上午 08：00——10：00（门诊楼楼不送）

法定节假日三天以外每日送两次 上午 08：00——10：00（门诊楼送一次）15:00-16:00

如需调整或特殊情况另行协商。

3.13导管室现场布草上收下送时间：每日 3次

取：上午7:00  下午：14:00    晚上：20:00

送：上午8:00  上午：10:00    下午：14:00

法定节假日提前与导管室沟通，确定运送时间

3.14消毒供应中心布草二次消毒时间

备注：导管室、手术室所有用于手术的灭菌敷料（含手术包）都运送到消毒供应中心，具体时间待定。

4.洗涤技术指标及要求

4.1 分检质量要求

4.1.1布草到达洗涤公司后分检要求:将相同质地，适用相同洗涤方法处理的衣物归类，以确保衣物达到最佳的洗涤效果；

（在院内进行一次分检，以上分检应为二次分检）

4.1.2按颜色分类；

4.1.2按面料、材质分类；

4.1.3按脏污程度分类；

洗涤按色、质、污渍、单套、种类分开洗涤，特殊污渍单独浸泡处理。

4.2洗涤质量要求

4.2.1 手术刷手衣干燥适宜，无可见污渍、无缺扣、无破绽，领子应平挺，袖子后身应平整无死褶，前身贴边应整齐、腰部应平整无死褶，裤腿应平整，做缝不抽，洗涤后不能有窜色、搭色和明显褪色。

4.2.2 手术敷料应洁白、平整、干燥适宜、无可见污渍、异物、毛发；无窜色、搭色和明显褪色，无破损（非自然耗损含敷料包皮）

4.2.3 各类布草一次清洁率不能低于99%。

每月不少于2次对我院洗涤布草进行清洁率抽检，每次抽检不少于10件套。

4.3烘干、折叠质量要求

4.3.1烘干时按质地、品种、类别、数量进行装机；

4.3.2烘干后的布草，按不同种类进行折叠、打包；

4.3.3不能有折角、卷边，手术衣衣领拉平拉直，衣襟、后摆上下拉平，不能有翻袖存在，衣带按要求系好；

4.3.4对于破、残、缺的布草在折叠时必须挑出，并按照统一规格进行打包计数，包中要加入工作号码；

4.3.5折叠打包正确率不低于99 %。（白衣要求挂送）

4.4 缝补、拆做质量要求

4.4.1 手术室报残敷料原则上不做缝补处理，但在不影响手术室敷料使用和节约成本的原则下，可适当修改敷料（大改小）；

4.4.2包布不能进行二次缝补；

4.4.3其他种类敷料缝补必须细致认真，补丁对齐、对色、补平、针孔均匀，线头剪掉。

5.洗涤公司储存运输质量规范

5.1清洁布草的储存区应清洁干燥，无霉菌滋生；

5.2清洁布草应干燥、通风的物架上保存，距离地面≥20㎝，距离墙面≥5㎝，距离屋顶≥50㎝；

5.3到达时间固定，应使用密闭的车辆运输，放置科室指定位置，并拆除外包装；

5.4污染布草不得与洁净布草混装，放置应有各自独立区域；

5.5布草应分包装运输，并有明显标识；

污染布草应装入专用布袋运输；洁净布草可使用包皮（洗涤公司提供专用布袋-防水、可清洗、可缩口）

5.6运送过污染布草的车辆应及时进行清洁和消毒。

6.手术室布草包装规范

6.1  敷料大包、搭桥包包装要求紧密、不松散，体积为：30×30×50cm；

6.2敷料包使用的3M胶带统一长度：粘贴位置规范统一，不应有断裂（24CM、12个标识）；

6.3手术衣包装要求：手术衣上放置2块毛巾，共3件手术衣6块毛巾

手术衣带齐全系好，符合要求，不能有缺失，袖口无破损；

单件手术衣包装每日5包；

6.4各规格口单应检查系带齐全，无剪切敷料现象；

6.5手术敷料包包装要符合规范要求；

6.6手术敷料包在运输时，应将手术衣与口单包分别包裹，便于清点；

6.7各种类打包好的敷料包，包外要正确粘贴包裹名称，粘贴位置正确。

7.导管室布草包装规范

7.1介入辅料大包、搭桥包包装要求紧密、不松散，体积为：55*40*15cm；

7.2敷料包使用的3M胶带统一长度：粘贴位置规范统一，不应有断裂(55cm、32个标识)；

7.3介入大包包装要求：治疗巾5块、手术衣2件、大孔巾1块、大包布2块、指示卡1个；

7.4擦手毛巾包：使用中号包皮，每包20块毛巾，每日回收脏毛巾及返回净品毛巾需要点清数量和双方签字确认。

8.手术室布、导管室草报残制度及标准

8.1手术室、导管室内有专人（护理员）负责每日接收清点洗涤中心的敷料；

8.2负责记录的项目包括：

安贞医院供应洗涤公司的新敷料：名称、规格、特殊敷料名称

手术敷料出入库登记；

8.3安贞医院供应洗涤中心物品：消毒指示卡、3M胶带、包外名称卡；

8.4每周二、五由报残责任人负责手术敷料分拣报残，填写报残表，并于每月末总结记录报残数量；

8.5每季度手术室护士长根据报残统计分析，提交申请添置新品，保证临床使用；

8.6 设定手术室敷料每种最低周转量  600  套（按照手术量1:3.5配比）

8.7 敷料报残标准：

8.7.1报残责任人应明确手术敷料报残的要求，认真填写报残单，签字确认；

8.7.2包布报残时应注意：

用于包装的手术包布有破洞、沙眼、且边缘毛边应予以报残；

8.7.3中单、治疗巾报残应符合：有过度撕裂，严重毛边现象；

8.7.4本开源节流原则，除包布外的敷料，如发现破损或轻微毛边可使用

8.8 洗涤公司必须填写医院提供格式统一的报残单据，经医院确认后方可报残。

备注：①每周各相关部门（总务处、手术室、导管室、消毒供应中心、洗涤公司）应加强手术敷料在洗涤、包装、运输、供应质量等方面的检查，月末将质检结果反馈总务处, 综合评定，作为服务费用支付与合同续签的依据。

②未尽事宜请参照《市属医院工装被服洗涤质量规范》（试行）标准执行

9.手术室布草的上接下送流程(根据实际情况可调整流程)

接：手术敷料接送流程（洗涤公司-消毒中心-手术室或导管室）

送：

手术后敷料规范处理

↓

包裹严密不外露，标识清楚

↓

运输至一层电梯间有序摆放

↓

7：00分    14：30分    20：00分

↓

转运至洗衣房清点记录

附件1：手术室布草面料技术参数

| 名称 | 规格（cm） | 名称 | 规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大单 | 230*240 | 刷手上衣 |  |
| 中单 | 230*105 | 刷手裤 |  |
| 治疗巾 | 85*55 | 手术衣 |  |
| 包巾 | 150*150 | 口单 | 230*70 |
| 包巾 | 12o*12o | 小儿口单 | 230*300 |
| 包巾 | 100*100 | 耳鼻喉口单 | 215*300 |
| 包巾 | 80*80 | 大血管口单 | 230*300 |
| 包巾 | 70*70 | 盘套 | 150*70 |
| 包布 | 160*230 | 污衣袋 |  |
| 搭桥包布 | 160*180 |  |  |

附件2消毒供应中心敷料包装需求：

表1  包装种类及数量（明细见后）根据实际需求数量可进行调整

| 种类 | 包装颜色 | 每日数量 |
| --- | --- | --- |
| 产包敷料 | 白 | 10包/日 |
| 人流包 | 白 | 15包/日 |
| 产科手术衣 | 白 | 1件/包，5包/日，余下返院 |
| 产科刷手衣 | 白 | 6套/包 |
| 婴儿床罩 | 白 | 10套/包 |
| 大浴巾 | 白 | 5块/包 |
| 眼科白内障包 | 蓝 | 3包/日，余下手术衣返院 |
| 眼科敷料包 | 蓝 | 3包/日 |
| 眼科刷手衣 | 蓝 | 6套/包 |
| 小毛巾 | 绿 | 20块/包 |
| 治疗巾 | 白 | 2块/包，50包/日 |

表2                  折叠种类及数量

| 种类 | 颜色 | 每日用量 |
| --- | --- | --- |
| 大包布 | 白 | 5块/打 |
| 小包布 | 白 | 5块/打 |
| 治疗巾 | 白 | 按要求折叠 |
| PICC中单 | 白 | 5块/打 |
| PICC孔巾 | 白 | 5块/打 |
| 粉治疗巾 | 粉色 | 按要求折叠 |
| 粉手术衣 | 粉色 | 按要求折叠 |
| 绿手术衣 | 绿色 | 按要求折叠 |
| 大包布 | 绿色 | 5块/打 |
| 小包布 | 绿色 | 5块/打 |
| 绿治疗巾 | 绿色 | 按要求折叠200块/日，余下返院 |
| 蓝包布 | 蓝色 | 5块/打 |

附件2.1包装明细

产包敷料

粉色治疗巾     8块

粉色腿套       2个

粉色产单       1块

粉色手术衣     1件

白色大包布     2块

1250卡         1个

人流包

粉色手术衣     1件

粉色腿套       2个

粉色洞巾       1个

粉色治疗巾     2个

白色小包布     1个

白色大包布     1个

粉色大包布     1个

妇产科刷手衣

大包布         1块

刷手衣         6套

妇产科手术衣

小包布         2块

手术衣         1件

1250卡         1个

婴儿床罩

大包布          1块

小儿床罩        10块

妇产科浴巾

大包皮          1块

浴巾            5块

白内障包

大包皮          2块

大孔巾          1个

眼科治疗巾      2块

手术衣          3个

小毛巾          3个

大单            1块

1250卡          1个

眼科备用敷料包

小包布           1块

大孔巾           1块

1250卡           1个

小包布           1块

治疗巾（两块叠一起）    2块

1250卡           1个

小包布            1块

手术衣            1件

1250卡            1个

眼科刷手衣

大包布         1块

刷手衣         6套

治疗巾

中包布          1块

治疗巾老式叠法       1块

治疗巾新式叠法       1块

小毛巾

包布                 1块

小方毛巾            20块

备注：医院根据手术需要可随时调整包装明细