- 货物需求一览表及技术规格

第一部分    货物需求一览表

1.项目编号： 0686-1941B4791217Z

2.项目名称： 视频会议系统建设项目

3.采购内容： 视频会议系统

| 序号 | 货物名称 | 数量（台/套） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 一体化视频会议设备 | 3 |
| 2 | 通信信号屏蔽器 | 3 |
| 3 | 专用电源 | 3 |
| 4 | 光电转换器（含跳线） | 6 |
| 5 | 专网光纤接入 | 3 |

注：

  - 技术规格及要求详见第二部分技术规格及要求。

  - 本项目采购未办理采购进口产品的专家论证手续，故本项目不允许采购进口产品。

  - 采购人现用的视频会议设备为华为系列，要求投标人选用的设备能够兼容使用。

第二部分 技术规格及要求

- 一体化视频会议设备技术规格要求：

| 名称 | 技术参数 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 一体化视频会议设备 | #总体要求 | 所投产品应为一体化结构设计，应集成编解码器，麦克风，摄像头、显示屏等组件，安装部署将不改变会议室整体装修环境。 显示屏应为双屏，不小于55英寸。 所投产品配置滚轮支架，可移动，方便部署。 |
|  |  | 产品应使用嵌入式实时操作系统架构，非PC系统，保证系统的稳定性、安全性。 |
|  |  | 支持ITU-T H.323和IETF SIP协议，具有良好的兼容性和开放性；支持IPv4和IPv6双协议栈。 |
|  | 呼叫带宽 | 支持并提供64Kbps-8Mbps接入速率。 |
|  | #视频指标 | 支持H.263、H.263+、H.264、H.264HP、H.264SVC等图像编码协议。 所投终端支持H.264 SVC协议，须提供第三方权威机构检测报告证明。 |
|  |  | 设备视频能力支持并配置1080P 50/60帧、1080P 25/30帧、1080i 50/60帧、720P 50/ 60帧、720P 25/30帧、4CIF、 CIF。 |
|  | 音频指标 | 支持G.711、G.722、G.722.1、G.722.1C、G.728、G.719、G.729A等音频协议，且满足不少于三种20KHZ以上的宽频音频协议，支持双声道立体声功能。 |
|  | 双流指标 | 支持H.239和BFCP双流协议。 |
|  |  | 应满足本单位使用要求，具备较高的清晰度，设备支持主流达到1080P60情况下，辅流支持1080P60，须提供第三方权威机构检测报告证明。 |
|  | 网络适应性 | 视频会议具备良好的网络适应性，25%的网络丢包下,图像流畅、清晰、无卡顿、无马赛克现象，确保会议正常进行，须提供第三方权威机构检测报告证明。 |
|  |  | 支持768Kbps会议带宽下，实现1080P60帧图像格式编解码；512Kbps会议带宽下，实现1080P30帧图像格式编解码；384Kbps会议带宽下，实现720P30帧图像格式编解码，须提供第三方权威机构检测报告证明。 |
|  |  | 支持IP网络升降速，可根据IP网络带宽的变化，自动调整会议中视音频带宽，保证图像语音质量良好。 |
|  | 安全指标 | 设备支持信令流和媒体流加密，支持在H.323协议下，H.235信令加密；支持在SIP下，TLS、SRTP加密；支持 AES媒体流加密算法，保证会议安全。 |
|  | 终端功能 | 支持终端主席会控功能：呼叫/挂断会场、添加/删除会场、观看/广播会场、静音/闭音、结束会议、录播控制、延长会议、多画面设置、声控切换、锁定演示、轮询、点名。 |
|  |  | 支持通过终端方便的自主召集和预约会议，会议名称、速率、多画面、录制等参数可编辑，无须通过会控平台操作和其他管理人员的协助。 |
|  |  | 系统具备较强的易用性，电脑桌面的内容可以通过网络发送到终端，并通过终端双流协议发送到远端会场，电脑和终端之间无需通过视频线缆连接，方便部署，易于使用，投标人须提供实现的详细方案。 |
|  | 系统配套摄像机、麦克风 | 产品标配摄像机支持1080P 50/60帧图像格式，支持不少于12倍光学变焦，支持不少于20个摄像机预置位；摄像机在不加广角镜的情况下，水平视角不低于72度；摄像机可水平、垂直方向转动。 |
|  |  | 产品标配数字阵列麦克风，支持360°全向拾音，拾音距离不小于6米. |
|  | 证书指标 | 须提供所投设备的整机CCC证书。 |

- 通信信号屏蔽器技术规格要求：

| 名称 | 技术参数 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 通信信号屏蔽器 | #屏蔽频段指标 | CDMA频段发射频率范围不少于869-894MHz GSM频段发射频率范围不少于925-960MHz DCS/PHS频段发射频率范围不少于1805-1920MHz TD-SCDMA频段发射频率范围不少于2005-2030MHz WCDMA/CDMA2000频段发射频率范围不少于2110-2150MHz U频段，V频段，WIFI频段发射频率范围不少于2400-2500 MHz LTE1(4G1)频段发射频率范围不少于2300-2390MHz LTE2(4G2)频段发射频率范围不少于2550-2660MHz |
|  | 屏蔽手机类型 | WIFI、所有手机和4G |
|  | #隔离范围指标 | 不少于0-20米 |
|  | #安全性能 | 通过国保测，并提供证书编号 |

- 专用电源技术规格要求：

| 名称 | 技术参数 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 专用电源 | 干扰方式 | 电磁电源线路相关干扰 |
|  | 电压指标 | 电源电压：220V 10%土50Hz |
|  | 电流指标 | 最大电流:10A |
|  | 接口要求 | 不少于4个电源接口 |

- 光电转换器技术规格要求：

| 名称 | 技术参数 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 光电转换器 | 支持标准 | IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x |
|  | 接口 | 1个1.25Gbps SC光纤接口 1个100Mbps/1000Mbps自适应RJ45口 |
|  | 传输波长 | TX：1310nm RX：1550nm |
|  | 接口要求 | 不少于4个电源接口 |
|  | 光参数 | 平均发射光功率：-9~-1dBm 接收灵敏度：-22dBm |
|  | 每端口数据传输速率 | 2Gbps全双工 |
|  | 包转发速率 | 3Mpps |
|  | MAC地址深度 | 2K |
|  | 内部缓存 | 1Mbit |

第三部分其他要求

综合布线

设备间子系统由设备间中的电缆、连接器和有关的支撑硬件组成。它的作用是把公共系统设备的各种不同设备互连起来。该子系统将中继线交叉连接处和布线交叉连接处与公共系统设备连接起来。该子系统还包括设备间和邻近单元如建筑物的入口区中的导线。

本项目中，设备间子系统主要工作，是按照调研确定的机柜摆放位置安装机柜，并对机柜内网络设备、安全设备、联通光电转换设备以及办公区信息点线缆的整理连接。

该子系统将一个建筑物的电缆延伸到另外一些建筑物中的通信设备和装置上，是结构化布线系统的一部分，支持提供楼群之间通信所需的硬件。它由大对数电缆、光缆和入楼处线缆上的过流、过压电气保护设备等相关硬件组成，常用介质是光缆。

- 实施要求

综合布线的实施，在保证施工进度的前提下，本着力求高质量、高品质、整洁、美观的原则，现场实施将达到以下要求。

- 线槽要求

均按规范重新铺线槽，做到美观，安全并尽可能减少对建筑环境的破坏。

- 水平子系统布线要求

- 水平子系统连接配线间和信息出口

- 水平布线距离应不超过90米

- 信息口到终端设备连接线和配线架之间连接线之和不超过10米

- 走线方式

综合布线系统的水平布线是放射型的，线路量大，因此线槽容量的计算很重要，按照标准的线槽设计方法，应根据水平线缆的直径来确定线槽的容量

即：线槽的横截面积 = 水平线路横截面积×3

线槽的材料为PVC槽，线槽可以根据情况选用不同的规格。为保证线缆的转弯半径，线槽需配以相应规格的分支配件，以提供线路路由的转弯自如。

- 施工要求：

- 做专网的物理隔离

- 必须采用光纤布线

- 顶部布线口：方便从机柜上边进线

- 玻璃前门：钢化玻璃，透明，方便查看设备运行状态

- 背部布线口：可拆卸，方便从背部布线

- 四只脚轮：脚轮可360°旋转，方便移动机柜，带锁死立柱。

- 机柜颜色为工业灰色。

- ODF架：

- 1、12芯可配1个12芯纤盘，采用高强度ABS工程塑料注塑成型，强度高、色泽饱满材质厚实 经久耐用 绿色环保；

- 抽拉式模块，应用灵活，性能稳定，安装更快捷；

- 螺丝孔凹糟；

- 标准19英寸，标准单元结构尺寸，适用于多种机架、机柜上的安装；

- 接口为SC单模接口；

- 螺丝安装后表面与配线架齐平无凸起，触感平整，避免摩擦；

- 加厚冷轧板制作，折边厚度可达3毫米;品质保证，表面涂装静电喷塑，结构轻巧，外形美观；

- 设计合理的挂耳部位，可根据机柜实际情况调节前后距离，避免由于尺寸不合适重新打孔；

- 内部结构清晰 ，一目了然，让安装更便利；