北京奇泰桥工程技术咨询有限公司(采购代理机构)受中国新兴建设开发有限责任公司(采购人)委托，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定，现对北京中医药大学良乡校区西院食堂（B9）项目电梯工程(项目名称)进行公开招标，欢迎合格的供应商前来投标。

一、项目名称：北京中医药大学良乡校区西院食堂（B9）项目电梯工程

二、项目编号：QTQ2018-1012

三、项目联系方式：

项目联系人：张女士

项目联系电话：010-83836797, 15010295458

采购人联系方式：

采购人名称：中国新兴建设开发有限责任公司

采购人地址：北京市海淀区太平路44号
采购人联系方式：刘工，15010366907

代理机构联系方式：

代理机构：北京奇泰桥工程技术咨询有限公司

代理机构联系人：010-83836797, 15010295458

代理机构地址：北京市丰台区七里庄4号院1号楼2007室

四、招标项目性质、用途、数量、简要技术要求或者招标项目的性质：

1、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

| 采购标的 | 数量（部） | 最高限价(万元人民币) | 供货周期 | 交付地点/实施地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 无机房客用电梯（DT1） | 1 | 25.8 | 供货周期 60 日历天（含计划安装工期 20 日历天） | 甲方指定地点 |
| 无机房客货用电梯(DT2) | 1 | 31 | 供货周期 60 日历天（含计划安装工期 20 日历天） | 甲方指定地点 |
| 无机房客梯（食梯）(DT3\DT4) | 2 | 43 | 供货周期 60 日历天（含计划安装工期20日历天） | 甲方指定地点 |

2、采购标的需实现的功能或者目标： 安装载客，消防，无障碍通行需要的电梯来满足食堂相关功能。

3、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：国家及地方有关电梯方面的法规、规程和技术标准。

国家和北京市有关规范、规程：

GB—7588—2003《电梯制造与安装安全规范》

GB/T—10058—2009《电梯技术条件》

GB/T—10059—2009《电梯试验方法》

GB—10060—2011《电梯安装验收规范》

GB500182-93《电气装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范》；

GB50310-2002《电梯安装工程施工质量验收规范》;

DB11 419-2007 《电梯安装维修作业安全规范》

《电梯技术条件》：GB/T10058-2009

《电梯制造与安装安全规范》：GB7588-2003

《机械设备安装工程电梯电气装置施工及验收规范》GB50182-1993

《电梯操作装置、信号和附件》（JG/T5009-1992）

《电梯用钢丝绳》GB8903-1988

《电梯曳引机》GB/T13435-1992

《交流电梯电动机通用技术条件》GB/T12974-1991

详见《电梯技术参数附表》 《电梯其他技术要求》

以及其它未提及的现行国家有关本项目的设计规范及规定。

标准、法规及招标文件中的相关要求有不同规定时，按照高标准和高要求执行。

4、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

| 采购标的 | 规格型号 | 单位 | 拟购数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 无机房客用电梯（DT1） | 载重：1000kg 梯速：1.0m/s 停层：4层4站 提升高度：14.4m 井道尺寸：宽2400mm*深2300mm 底坑深度：1400mm 顶层高度：4200mm 门洞尺寸：宽1300mm*高2200mm 为无障碍电梯、有消防功能 | 部 | 1 |  |
| 无机房客货用电梯(DT2) | 载重：1600kg 梯速：1.0m/s 停层：4层4站 提升高度：14.4m 井道尺寸：宽2700mm*深2800mm 底坑深度：1400mm 顶层高度：4200mm 门洞尺寸：宽1700mm*高2200mm | 部 | 1 |  |
| 无机房客梯（食梯）(DT3\DT4) | 载重：630kg 梯速：1.0m/s 停层：4层4站 提升高度：14.4m 井道尺寸：宽2100mm*深1900mm 底坑深度：1400mm 顶层高度：4200mm 门洞尺寸：宽1100mm*高2200mm | 部 | 2 |  |

5、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：电梯最终安装调试验收合格，由质检部门签发使用合格证并投入使用后，投标方应提供两年的质保期，质保期内投标人负责免费更换所有部件并提供定期维修保养和24小时应急服务。

6、采购标的的验收标准： 按照国家及行业相关标准。

7、采购标的的其他技术、服务等要求：无

二、供应商(或投标人)的资格要求：

1．投标人应是按照招标公告或投标邀请书要求获取资格预审文件的单位。

2．投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(6)法律、行政法规规定的其他条件。

3．投标人不得为“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn)中列入的失信被执行人和重大税收违法案件的当事人，不得为中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商(处罚决定规定的时间和地域范围内)，上述信用信息截止时点为投标截止时间。

4．投标人应符合的特定条件：

4.1应具备工商行政管理部门核发的有效营业执照；具有独立法人资格、自主经营、独立核算；其营业范围应涵盖本次招标设备要求的范围。

4.2应具备国家质量监督检验检疫总局颁发的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（安装、维修）C级（含以上）。

4.3没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态。

4.4在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题。

4.5法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司及其全资子公司、控股公司，不得同时参加本招标项目投标。

5．本项目■不接受/□接受联合体投标。

三、资格预审文件的发售时间及地点等：

1、凡有意参加投标者，请于2018年5月17日至2018年5月22日，每日上午9时至11时，下午14时至16时(北京时间，下同)，在北京市丰台区七里庄4号院1号楼2007室(详细地址)持以下资料购买资格预审文件。

（1）企业营业执照正副本；

（2）国家质量监督检验检疫总局颁发的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（安装、 维修）C 级（含以上）资质证书正副本；

（3）代理商投标时出具制造商授予本项目唯一合法代理商的授权书；

（4）经办人的授权委托书（含被授权人的身份证）；

（5）经办人近三个月的社保证明。

以上资料的原件及复印件加盖单位公章。

注：资料必须携带齐全，来之前可先电话联系审核资料，如资料携带不全将不能领取资格预审文件。

2、资格预审文件售价：500元人民币/包，售后不退。

四、审查标准、方法：本次资格预审采用有限数量制。采用有限数量制的，当通过详细审查的申请人多于7家时，通过资格预审的申请人限定为7家。递交资格预审文件不足7家将改为资格后审。

五、资格预审申请文件递交截止时间：2018年5月28日09时00分

六、资格预审申请文件递交地点：北京市丰台区七里庄4号院1号楼2007室

七、其它补充事宜：

(1)评标方法和标准：综合评分法。

(2)公告发布媒体：中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)

北京市政府采购网http://www.ccgp-beijing.gov.cn/index.html

(4)公告期限：5个工作日