IT基础平台升级改造项目

变更说明

- 一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：11010223210200010851-XM001

原公告的采购项目名称：IT基础平台升级改造项目

- 二、变更信息

- 第四章：项目技术需求及相关要求：

原内容：

## 2.PACS冗余存储

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 架构 | “双活”（Active-Active）双控制器工作设计，任何卷都可以从任何控制器的任何目标端口进行访问。 | 否 |
|  | ★ | 品牌要求 | 国产产品。非进口产品，技术成熟可靠。需与数据库存储同品牌统一软件管理。 | 否 |
|  | ★ | 控制器规格 | 配置CPU核总数≥32核。 存储控制器整机可支持物理内存总量≥1392GB，提供缓存中数据断电保护功能，且单控制器失效不影响正常控制器的缓存功能。 本次配置缓存≥1392GB。 | 否 |
|  |  | 操作系统环境 | 支持AIX、Solaris、HP-UX、Linux、Windows、等主流操作系统。 | 否 |
|  | ★ | 支持多协议 | 支持SAN及NAS环境，且不需要增加额外的硬件组件即可支持FC/ISCSI/NFS/SMB（CIFS)等协议。最大支持的FC端口≥16；最大支持的10GbiSCSI端口≥24； 本次配置8个16GbFC端口模块。 | 否 |
|  | ★ | 容量要求 | 双控制器最大支持盘数大于等于750块， 最大支持裸容量大于等于4PB，本次配置HDD容量不少于84TB(NL-SAS)+3.6TB(10KSAS)物理裸容量。支持7.68TB和15.36TB大容量的闪存盘；本次配置的单块HDD盘物理容量≤12TB。 | 否 |
|  |  | 可靠性要求 | 硬件全冗余，无单点故障,达到99.999%可用性； | 否 |
|  |  | 故障隔离和恢复 | 支持在线更换磁盘、电源等部件 | 否 |
|  | ★ | RAID方式 | 支持RAID5,6,10保护 | 否 |
|  | ★ | 承诺SSD寿命保用 | 承诺维保期内SSD故障免费更换新SSD | 否 |
|  | ★ | 闪存介质寿命实时监控 | 提供图形化界面实时监控，提供命令行实时查询 | 否 |
|  |  | 企业级SSD数据缓存 | 数据缓存层企业级SSD的DWPD≥3 | 否 |
|  |  | 支持图形化管理界面 | 支持并配置图形化管理界面 | 否 |
|  |  | 支持SNMP | 支持并配置SNMP | 否 |
|  |  | 支持RestAPI | 支持RestAPI，以便与云平台集成 | 否 |
|  | ★ | 在线扩容 | 可实现不停机且无需移动原有数据的在线扩容 | 否 |
|  | ★ | 支持在线数据重删和压缩 | 支持在线重删和压缩功能，提升闪存空间的利用率。并可支持强哈希SHA-2算法的高级去重功能。 | 否 |
|  | ★ | 支持动态RAID技术 | 支持动态RAID技术，可单盘扩充容量，无需专用热备盘，硬盘失效后剩余硬盘可同时参与数据重构。 | 否 |
|  | ★ | 快照功能 | 本次须配置基于Redirect-on-Write技术快照及克隆功能，且数据压缩卷需要支持快照、复制，每个LUN的快照数量≥256个；本次须配满系统所配容量的该功能许可。 如采用非Redirect-on-Write技术，则需额外多配置30%容量，即额外多配容量不少于25TB物理裸容量。 | 否 |
|  | ★ | 统一拷贝数据管理功能 | 免费提供利用存储端负载创建与数据库等应用一致性快照管理的图形化软件，应用管理员可直接进行快照日程定制化，并可在主机挂载用于数据分析，备份恢复和测试开发等用途。 | 是 |
|  |  | 自动精简配置功能 | 用户可以为应用程序提供比在存储阵列中分配给它的物理容量更多的容量；可简化并加速调配过程，提供“适时”的容量分配，并提高存储容量利用率。 | 否 |
|  | ★ | 连续性数据保护 | 配置本地持续数据保护功能CDP，本次需配满系统所配容量的该功能许可；支持远程持续数据保护功能。 | 是 |
|  | ★ | 针对VMware虚拟机的连续数据保护 | 可配置支持针对VMware虚拟机的连续数据保护功能，本次须配满系统所配容量的该功能许可；并支持针对VMware虚拟机远程持续数据保护功能。 | 是 |
|  | ★ | 存储容灾功能 | 支持存储间实现同步或异步容灾；提供基于数据块和文件级的远程复制功能，以实现基于存储设备的灾备数据复制及恢复；本次须配置同步/异步远程复制软件许可；文件级异步复制可实现最大1对4扇出和级联模式，文件级同步可进行自动故障切换功能。 | 否 |
|  | ★ | 文件系统高级功能 | 支持64位并可创建≥256TB的文件系统，可动态收缩和扩展，支持IP多租户逻辑分割，支持文件保护满足法规遵从SEC17a-4(f)规则要求。 | 否 |
|  | ★ | 数据无缝及无破坏迁移功能 | 配置数据存储无缝迁移功能，可将原有VNX存储数据无缝迁移至新购存储上，不破坏现有存储之上的数据。本次需配满系统所配容量的该功能许可。 | 否 |
|  | ★ | 高可用性的软件定义版本功能 | 提供免费及商用软件定义存储版本并具有云部署版本，可在虚拟化环境中导入，对底层透明提供统一存储功能，并具备HA高可用性。 | 是 |
|  | ★ | 云数据分层功能 | 提供在业界标准公有云和弹性云平台上进行数据分层和快照分层功能。 | 是 |
|  | ★ | 服务 | 投标人要求提供原厂针对本项目的授权及售后服务承诺函。提供五年原厂7×24小时免费现场技术支持与售后服务。 | 是 |

变更后：

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 架构 | “双活”（Active-Active）双控制器工作设计，任何卷都可以从任何控制器的任何目标端口进行访问。 | 否 |
|  | ★ | 品牌要求 | 国产产品，非进口产品，技术成熟可靠。需与数据库存储、超融合系统同品牌统一软件管理。 | 否 |
|  | ★ | 控制器规格 | 配置CPU核总数≥32核。 存储控制器整机可支持物理内存总量≥1392GB，提供缓存中数据断电保护功能，且单控制器失效不影响正常控制器的缓存功能。 本次配置缓存≥1392GB。 | 否 |
|  |  | 操作系统环境 | 支持AIX、Solaris、HP-UX、Linux、Windows、等主流操作系统。 | 否 |
|  | ★ | 支持多协议 | 支持SAN及NAS环境，即可支持FC/ISCSI/NFS/SMB（CIFS)等协议。最大支持的FC端口≥16；最大支持的10GbiSCSI端口≥24； 本次配置8个16GbFC端口模块。 | 否 |
|  | ★ | 容量要求 | 双控制器最大支持盘数大于等于750块， 最大支持裸容量大于等于4PB，本次配置HDD容量不少于84TB(NL-SAS)+3.6TB(10K SAS)物理裸容量。本次配置的单块HDD盘物理容量≤12TB。 | 否 |
|  | # | 控制器配置 | 本次配置≥2个控制器，控制器配置企业级CPU支持AVX-512向量指令集处理器。 | 是 |
|  |  | 可靠性要求 | 硬件全冗余，无单点故障,达到99.999%可用性； | 否 |
|  |  | 故障隔离和恢复 | 支持在线更换磁盘、电源等部件 | 否 |
|  |  | RAID方式 | 支持RAID5,6,10保护 | 否 |
|  | ★ | 承诺SSD寿命保用 | 维保期内SSD故障免费更换新SSD | 否 |
|  |  | 闪存介质寿命实时监控 | 提供图形化界面实时监控，提供命令行实时查询 | 否 |
|  | ★ | 企业级SSD数据缓存 | 数据缓存层企业级SSD的DWPD≥3 | 否 |
|  |  | 支持图形化管理界面 | 支持并配置图形化管理界面 | 否 |
|  |  | 支持SNMP | 支持并配置SNMP | 否 |
|  |  | 支持RestAPI | 支持RestAPI，以便与云平台集成 | 否 |
|  |  | 在线扩容 | 可实现不停机且无需移动原有数据的在线扩容 | 否 |
|  | # | 支持在线数据重删和压缩 | 支持在线重删和压缩功能，提升闪存空间的利用率。并可支持强哈希SHA-2算法的高级去重功能。 | 是 |
|  | # | 支持动态RAID技术 | 支持动态RAID技术，可单盘扩充容量，无需专用热备盘，硬盘失效后剩余硬盘可同时参与数据重构。 | 是 |
|  | ★ | 快照功能 | 本次须配置基于Redirect-on-Write技术快照及克隆功能，且数据压缩卷需要支持快照、复制，每个LUN的快照数量≥256个；本次须配满系统所配容量的该功能许可。 如采用非Redirect-on-Write技术，则需额外多配置30%容量，即额外多配容量不少于25TB物理裸容量。 | 否 |
|  | # | 统一拷贝数据管理功能 | 免费提供利用存储端负载创建与数据库等应用一致性快照管理的图形化软件，应用管理员可直接进行快照日程定制化，并可在主机挂载用于数据分析，备份恢复和测试开发等用途。 | 是 |
|  |  | 自动精简配置功能 | 用户可以为应用程序提供比在存储阵列中分配给它的物理容量更多的容量；可简化并加速调配过程，提供“适时”的容量分配，并提高存储容量利用率。 | 否 |
|  | ★ | 连续性数据保护 | 配置本地持续数据保护功能CDP，本次需配满系统所配容量的该功能许可；支持远程持续数据保护功能。 | 是 |
|  | ★ | 存储容灾功能 | 支持存储间实现同步或异步容灾；提供基于数据块和文件级的远程复制功能，以实现基于存储设备的灾备数据复制及恢复；本次须配置同步/异步远程复制软件许可；文件级异步复制可实现最大1对4扇出和级联模式，文件级同步可进行自动故障切换功能。 | 否 |
|  | ★ | 文件系统高级功能 | 支持64位并可创建≥256TB的文件系统，可动态收缩和扩展，支持IP多租户逻辑分割，支持文件保护满足法规遵从SEC17a-4(f)规则要求。 | 否 |
|  | ★ | 数据无缝及无破坏迁移功能 | 配置数据存储无缝迁移功能，可将原有VNX存储数据无缝迁移至新购存储上，不破坏现有存储之上的数据。本次需配满系统所配容量的该功能许可。 | 否 |
|  | # | 高可用性的软件定义版本功能 | 提供免费及商用软件定义存储版本并具有云部署版本，可在虚拟化环境中导入，对底层透明提供统一存储功能，并具备HA高可用性。 | 是 |
|  | # | 云数据分层功能 | 提供在业界标准公有云和弹性云平台上进行数据分层和快照分层功能。 | 是 |
|  | ★ | 服务 | 投标人要求提供原厂针对本项目的授权及售后服务承诺函。提供五年原厂7×24小时免费现场技术支持与售后服务。 | 是 |

原内容：

## 4.数据库存储

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ★ | 存储类型 | 符合工业标准的企业级高端NVMe全闪存存储，采用全冗余结构，无单点故障（控制器之间集群采用非FC和非IP协议或者接口互联），控制器后端接口与SSD闪盘要求均为NVMe接口。 | 是 |
|  | ★ | 品牌要求 | 国产产品。需与PACS冗余存储同品牌统一软件管理。 | 否 |
|  | ★ | 架构先进性 | 现有架构支持NVMeoverFabrics，支持StorageClassMemory(存储级别内存)作为持久存储介质使用而非仅缓存使用。 | 是 |
|  | ★ | 统一存储 | 存储架构支持SAN和NAS统一存储。 | 否 |
|  | # | 在线数据缩减技术 | 同时支持在线重复数据删除与在线压缩，配置专用的重删压缩处理单元，不占用控制器CPU资源，开启重删压缩时不影响性能。 | 是 |
|  | ★ | 控制器配置 | 采用多控制器架构，最大支持≥8个控制器，本次配置≥2个控制器，控制器配置企业级CPU支持AVX-51向量指令集处理器，且控制器采用Active-Active架构。 | 是 |
|  | ★ | 缓存 | 配置≥192GB缓存（非SSD模拟、闪存扩展卡，NAS等其他扩展方式），每控制器最大缓存≥1TB，最大缓存容量≥4TB。 | 是 |
|  |  | 前端接口配置 | 配置8个16Gb/sFibreChannel主机接口；并支持10Gb以太网、iSCSI及16GbFC端口扩展。 | 否 |
|  | ★ | 容量与类型 | 配置NVME闪存盘可存放20TB数据库数据。 | 否 |
|  | ★ | SCM数量 | 支持SCM驱动器数量≥96块，单盘容量支持750GB和1.5TB容量。 | 是 |
|  | # | 软件功能配置 | 配置存储管理与性能监控软件功能，配置全容量在线压缩功能软件，配置全容量快照/克隆功能软件，配置QoS功能软件。 | 是 |
|  |  | 可靠性 | 支持冗余配置的部件，如：缓存、内存、控制卡、闪盘、RAID控制器、电源、风扇等，没有单点故障。能够做到不停机维护、在线调整（包括软、硬件升级、扩容、设备更换等操作）。 | 否 |
|  |  | 支持在线升级 | 要求支持微码并发在线升级，且微码升级过程中无任何LUN接管切换过程；支持在线增加SSD或闪存模块实现容量扩展，扩容过程无需停机无需重新做RAID； 如存在不支持在线升级的情况，请做出明确说明。 | 否 |
|  |  | 兼容性要求 | 支持AIX、Linux主流操作系统。支持Brocade、Cisco等主流SAN交换机。 | 否 |
|  | ★ | 存储直接备份 | 支持实现数据从存储直接备份至虚拟带库或专用备份设备，而无需备份软件，无需经过主机端，无需备份服务器和介质服务器。 | 是 |
|  | ★ | 数据库副本管理 | 配置应用感知的数据副本管理软件，支持Oracle,SQLServer,Exchange等主流应用环境，实现副本自动化创建与挂接，刷新等操作，应用管理员可直接对应用使用的数据卷进行快照克隆日程定制化，并可在主机挂载用于数据分析，备份恢复和测试开发等用途,配置无限量数据副本快照许可和不低于20份自动化副本主机Mount挂载许可 | 是 |
|  | ★ | 支持开源监控平台 | 支持基于开源技术的存储监控系统，统一监控存储与交换机，实现投标设备在此系统中的配置信息、运行状态、告警信息的监控。提供原厂盖章的监控截图作为证明。 | 是 |
|  | # | 复制功能 | 支持基于控制器的数据复制功能。 | 是 |
|  |  | 存储三点容灾功能 | 支持三台存储间实现串行环或并行环两地三中心容灾功能；支持在两台存储双活的基础上实现异步数据复制，满足将来构建三站点容灾方案的需求。 | 否 |
|  | ★ | 云归档 | 支持存储控制器向公有云、私有云的直接数据归档功能。 | 是 |
|  | ★ | 服务 | 投标人要求提供原厂针对本项目的授权及售后服务承诺函。提供五年原厂7×24小时免费现场技术支持与售后服务。 | 是 |

变更后：

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ★ | 存储类型 | 符合工业标准的企业级高端NVMe全闪存存储，采用全冗余结构，无单点故障（控制器之间集群采用非FC和非IP协议或者接口互联），控制器后端接口与SSD闪盘要求均为NVMe接口。 | 是 |
|  | ★ | 品牌要求 | 国产产品，非进口产品，技术成熟可靠。需与PACS冗余存储、超融合系统同品牌统一软件管理。 | 否 |
|  | ★ | 架构先进性 | 现有架构支持NVMeoverFabrics，支持StorageClassMemory(存储级别内存)作为持久存储介质使用而非仅缓存使用。 | 是 |
|  | ★ | 统一存储 | 存储架构支持SAN和NAS统一存储。 | 否 |
|  | # | 在线数据缩减技术 | 同时支持在线重复数据删除与在线压缩，配置专用的重删压缩处理单元，不占用控制器CPU资源，开启重删压缩时不影响性能。 | 是 |
|  | # | 控制器配置 | 采用多控制器架构，最大支持≥8个控制器，本次配置≥2个控制器，控制器配置企业级CPU支持AVX-512向量指令集处理器，且控制器采用Active-Active架构。 | 是 |
|  | ★ | 缓存 | 配置≥192GB缓存（非SSD模拟、闪存扩展卡，NAS等其他扩展方式），每控制器最大缓存≥1TB，系统最大缓存容量≥8TB。 | 是 |
|  |  | 前端接口配置 | 配置8个16Gb/sFibreChannel主机接口；并支持10Gb以太网、iSCSI及16GbFC端口扩展。 | 否 |
|  | ★ | 容量与类型 | 配置NVME闪存盘可存放20TB数据库数据。 | 否 |
|  | # | SCM数量 | 支持SCM驱动器数量≥96块，单盘容量支持375GB、750GB容量等。 | 是 |
|  | # | 软件功能配置 | 配置存储管理与性能监控软件功能，配置全容量在线压缩功能软件，配置全容量快照/克隆功能软件，配置QoS功能软件。 | 是 |
|  |  | 可靠性 | 支持冗余配置的部件，如：缓存、内存、控制卡、闪盘、RAID控制器、电源、风扇等，没有单点故障。能够做到不停机维护、在线调整（包括软、硬件升级、扩容、设备更换等操作）。 | 否 |
|  |  | 支持在线升级 | 要求支持微码并发在线升级，且微码升级过程中无任何LUN接管切换过程；支持在线增加SSD或闪存模块实现容量扩展，扩容过程无需停机无需重新做RAID； 如存在不支持在线升级的情况，请做出明确说明。 | 否 |
|  |  | 兼容性要求 | 支持AIX、Linux主流操作系统。支持Brocade、Cisco等主流SAN交换机。 | 否 |
|  | ★ | 存储直接备份 | 支持实现数据从存储直接备份至虚拟带库或专用备份设备，而无需备份软件，无需经过主机端，无需备份服务器和介质服务器。 | 是 |
|  | # | 数据库副本管理 | 配置应用感知的数据副本管理软件，支持Oracle,SQLServer,Exchange等主流应用环境，实现副本自动化创建与挂接，刷新等操作，应用管理员可直接对应用使用的数据卷进行快照克隆日程定制化，并可在主机挂载用于数据分析，备份恢复和测试开发等用途,配置无限量数据副本快照许可和不低于20份自动化副本主机Mount挂载许可 | 是 |
|  | ★ | 支持开源监控平台 | 支持基于开源技术的存储监控系统，统一监控存储与交换机，实现投标设备在此系统中的配置信息、运行状态、告警信息的监控。提供原厂盖章的监控截图作为证明。 | 是 |
|  |  | 复制功能 | 配置在控制器上运行数据复制功能。 | 否 |
|  |  | 存储三点容灾功能 | 支持三台存储间实现串行环或并行环两地三中心容灾功能；支持在两台存储双活的基础上实现异步数据复制，满足将来构建三站点容灾方案的需求。 | 否 |
|  | ★ | 云归档 | 支持存储控制器向公有云、私有云的直接数据归档功能。 | 是 |
|  | ★ | 服务 | 投标人要求提供原厂针对本项目的授权及售后服务承诺函。提供五年原厂7×24小时免费现场技术支持与售后服务。 | 是 |

原内容：

## 6.超融合系统

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 硬件要求 |  |  |  |
|  | # | 硬件规格 | 标准机架式，节点内置虚拟化和分布式存储软件，自动部署集群，2个冗余电源； | 否 |
|  | ★ | 处理器配置 | 本项目配置≥4个节点，≥160个CPU物理核心； | 否 |
|  | ★ | 缓存配置 | 集群≥1TB内存；支持RDIMM、LRDIMM。 | 否 |
|  | ★ | 容量要求 | 集群配置≥如下容量：133.12TB，其中 ≥5.12TB SSD；≥128TB HDD，HDD硬盘单盘容量≤8TB。 | 否 |
|  | ★ | 网络配置 | 集群≥16个万兆以太网络端口（含32个SFP模块）； 软件定义网络配置软件分布式交换机功能，并支持IPV6组网； | 否 |
|  | # | 网络加速 | 支持一个x16的PCIe插槽，可以将x8通路连接到CPU1，另外的x8通路连接到CPU2，规避NUMA链路多跳，缩短网络延迟并提高带宽。 | 是 |
|  |  | 扩展插槽 | 单个节点支持≥3个PCI-E4.0扩展插槽，连接器类型为x16。 | 否 |
|  | # | 其他端口 | 配置≥3个外部USB端口、≥1个专用Micro-USB管理端口、≥2个VGA视频端口。 | 是 |
|  | ★ | 电源 | 配置≥2个不少于800W热插拔电源，支持冗余保护。 | 否 |
|  | # | 风扇 | 配置≥8个冷却风扇，支持冗余保护。 | 是 |
|  | 计算功能要求 |  |  |  |
|  | ★ | 基本要求 | 配置20个物理CPU许可。 | 否 |
|  |  | 基本要求 | 采用裸金属架构，无需绑定操作系统即可搭建虚拟化平台。Hypervisor结构精简，部署后所占用的存储空间在200M以下。 | 否 |
|  |  | 基本要求 | 支持在边缘部署单节点选项，并在核心数据中心进行统一的管理运维； | 否 |
|  |  | 基本要求 | 虚拟机之间可以做到隔离保护，其中每一个虚拟机发生故障都不会影响同一个物理机上的其它虚拟机运行，每个虚拟机上的用户权限只限于本虚拟机之内，以保障系统平台的安全性。 | 否 |
|  |  | 基本要求 | 虚拟机可以实现物理机的全部功能，如具有自己的资源（内存、CPU、网卡、存储），可以指定单独的IP地址、MAC地址等。 | 否 |
|  |  | 基本要求 | 能够提供性能监控功能，可以对资源中的CPU、网络、磁盘使用率等指标进行实时统计，并能反映目前物理机、虚拟机的资源瓶颈。 | 否 |
|  |  | 兼容性要求 | 支持现有市场上的主流x86服务器，具有双方认可的官方服务器硬件兼容性列表。 | 否 |
|  |  | 兼容性要求 | 兼容现有市场上主流的存储阵列产品，具有双方认可的官方存储 阵列兼容性列表，存储阵列类型包括SAN、NAS和iSCSI等。 | 否 |
|  |  | 兼容性要求 | 兼容现有市场上x86服务器上能够运行的主流操作系统，具有双方认可的官方客户操作系统兼容性列表，尤其包括以下操作系统： WindowsXP、WindowsVista、Windows2000、Windows2003、Windows2008、Windows8、RedhatLinux、Suselinux、Solaris、x86、FreeBSD、Ubuntu、Debian、MacOS等，虚拟机上的操作系统不进行任何修改即可运行。 | 否 |
|  |  | 功能性要求 | 提供HA功能，当集群中的主机硬件或虚拟化软件发生故障时，该主机上的虚拟机可以在集群之内的其它主机上自动重启。当虚拟机的客户操作系统出现故障时，可以自动重启该虚拟机客户操作 系统，保障业务连续性。 | 否 |
|  |  | 功能性要求 | 提供容错机制，可以保证运行虚拟机的主机发生故障时，虚拟机会自动触发透明故障切换，同时不会引起任何数据丢失或停机。支持≥2个虚拟CPU的工作负载容错功能。 | 否 |
|  |  | 功能性要求 | 支持虚拟机的在线迁移功能，无论有无共享存储，都可以在不中断用户使用和不丢失服务的情况下在设备之间实时迁移虚拟机，保障业务连续性。 | 否 |
|  |  | 功能性要求 | 可以实现基于LAN或WAN的、独立于磁盘阵列的虚拟机级别的复制，可以对虚拟机数据进行基于多个时间点的复制。 | 否 |
|  |  | 功能性要求 | 提供虚拟机的备份功能，能够利用重复数据删除技术对整个虚拟机或虚拟机单个磁盘快速进行无代理备份(全备份或增量备份)和恢复。同时提供备份接口，能够与第三方备份软件无缝兼容对虚拟机进行集中备份。还支持诸如MicrosoftExchange、SQLServer和SharePoint应用级的备份 | 否 |
|  |  | 功能性要求 | 虚拟机支持USB3.0设备，支持3D显示卡虚拟化功能。虚拟机支持3D图形加速功能，可以根据需要启用或停用。 | 否 |
|  |  | 功能性要求 | 虚拟化平台可以内建标准虚拟交换机，实现虚拟机之间或虚拟机与物理机之间的网络调度，支持同一物理机上虚拟机之间的网络隔离(支持VLAN)。 | 否 |
|  |  | 功能性要求 | 提供防病毒和防恶意软件解决方案，可以与第三方杀毒软件或安全软件融合，无需在虚拟机内安装代理即可保护虚拟机，实现虚拟化环境下的安全防范。 | 否 |
|  |  | 功能性要求 | 提供虚拟机的存储在线迁移功能，无需中断或停机即可将正在运行的虚拟机从一个存储位置实时迁移到另一个存储位置。支持跨不同存储类型以及不同厂商存储产品之间进行在线迁移。 | 否 |
|  |  | 功能性要求 | 提供具有存储识别功能的API，使第三方存储厂商可以将存储软件与虚拟化平台更好的整合，使虚拟化平台能够识别特定磁盘阵列的功能特性以及状态信息。 | 否 |
|  |  | 功能性要求 | 支持无需停机即可在正在运行的物理主机上热插拔PCIeSSD驱动器（添加/删除）的功能。 | 否 |
|  |  | 功能性要求 | 虚拟机可以被外部存储阵列识别，实现基于存储策略的管理(SPBM)，可允许跨存储层实现通用管理以及动态存储类服务自动化，可实现按虚拟机级别的数据服务(快照、克隆、远程复制、重复数据消除等) | 否 |
|  |  | 功能性要求 | 支持跨多个LUN的共享数据文件系统，可以聚合至少32个异构逻辑卷（LUN），支持在线实时添加LUN以实现集群卷容量动态增长，可支持至少64TB容量集群卷。虚拟机文件系统也支持主流存储厂商的存储自动分层功能。 | 否 |
|  |  | 功能性要求 | 提供集中式自动管理物理主机和虚拟机补丁程序的功能。 | 否 |
|  | 存储功能要求 |  |  |  |
|  | ★ | 基本要求 | 配置8个物理CPU许可。 | 否 |
|  |  | 管理界面 | 配置具备无缝式直观管理界面，初次配置全Web向导界面，简单易用快速完成全自动化部署； 支持Web界面方式进行管理，可在同一界面管理计算和存储资源，既可以完成虚拟机例如创建/快照/开关机/删除功能，虚拟化集群创建/虚拟交换机配置,分布式存储定义策略/管理磁盘组，并监控详细的性能与容量； | 否 |
|  |  | 存储冗余和存储策略管理 | 资源池根据具体配置可选择0-4副本、节点间纠删码保护； 支持存储策略的管理机制，根据业务应用的需求，并可以每一个虚拟机磁盘粒度定义存储策略，在线动态调整业务正在应用的存储资源； | 否 |
|  | ★ | 存储资源共享 | 存储资源共享支持纯计算资源虚拟化集群的部署选项，可利用其他超融合集群为其分享的存储资源、或者传统三层架构中的存储设备资源； | 否 |
|  | ★ | 双活功能 | 支持超融合集群双活功能，分布式存储集群服务节点可以跨数据中心部署，能在两个集群之间做到自动的故障切换，RPO为0； | 否 |
|  | ★ | 连续数据保护 | 支持虚拟机连续性数据保护功能，可以按照I/O级别进行数据恢复，管理界面集成到管理平台当中； 配置≥20个虚拟机连续数据保护授权，实现生产虚拟机与备份虚拟机的切换； | 否 |
|  |  | 备份立即验证 | 支持备份立即验证功能，可将备份的虚拟机文件立即在备份设备上启动验证备份正确性； | 否 |
|  | ★ | 多型号混合 | 在集群中可以混合使用多种型号的节点，确保未来集群扩展不受节点型号限制； | 否 |
|  |  | 健康诊断 | 一键式诊断集群系统健康状况，包括组件连通状况，硬件组件健康状况等；并可一键式生成集群系统日志包； 支持查看节点中每个容量磁盘、缓存磁盘、系统磁盘和网卡的健康状况及网卡的当前流量； 支持在管理界面查看SSD盘的读写忍耐力百分比； | 否 |
|  |  | 性能监控 | 支持以波形图方式查看集群一段时间内的性能状况（包括：集群存储IOPS的当前值和高峰值，存储的总容量/已用用量/空闲量/已置备用量，CPU的总Hz数和空闲Hz数以及当前利用率，内容的总量和空闲总量以及当前利用率）； | 否 |
|  |  | 集群支持 | 支持OracleRAC和WSFC集群技术； | 否 |
|  | # | VVD兼容性 | 通过VMwareValidatedDesign兼容性认证。 | 否 |
|  | 管理功能要求 |  |  |  |
|  | # | 安全面板 | 配置前置安全面板，含安全锁功能。支持配置液晶屏，进行IP显示和故障显示，方便排除故障。 | 是 |
|  | # | 部署功能 | BIOS支持设置Bootonce功能，支持首次进入PXE功能，可实现批量部署操作系统。 | 是 |
|  | # | 远程管理 | 配置独立的远程管理卡，具有单独的管理网口，不依赖主机操作系统进行远程操作，支持视频重定向、复位、重新启动、开机/关机、挂载虚拟介质、访问虚拟控制台，支持故障屏幕截图和录像。提供远程虚拟控制台，支持本地插件、JAVA、HTML5等方式。 | 是 |
|  | # | 命令行管理 | 通过自身统一管理平台支持命令行管理工具，可以使用命令行对设备进行批量监控、配置、维护。具有可实现批量部署SNMP监控的统一工具，支持ipmi/redfish/WSMAN。 | 是 |
|  | # | 远程监测诊断 | 带外/带内远程管理模块支持CPU监测、内存监测、RAID监测、网卡监测、硬盘监测、温度监测、功率监测、风扇监测等运行状态。提供原厂性能分析软件对设备CPU、内存、网络、硬盘进行性能检测并出具报告。软件无代理程序可以远程运行，并能够收集磁盘I/O、吞吐量、容量、内存使用率等指标，支持windows、linux系统；按需随时进行性能评估，须提供性能分析报告样本。 | 是 |
|  | # | 部件升级及安全监测 | 通过自身统一管理平台实现批量对固件管理和升级，对SSD硬盘耐久度准确监控可查询SSD硬盘剩余使用寿命。配置硅信任根的安全启动，配置以加密方式签名的固件，配置系统锁定，防止修改固件配置，支持USB口动态锁定和激活，支持多方式验证管理员登录，支持所有元件的供应链的安全验证机制。 | 是 |
|  |  | 远程控制台 | 远程管理模块提供远程虚拟控制台，支持本地插件、JAVA、HTML5等方式。 | 否 |
|  | # | 权限管理 | 通过自身统一管理平台具有通过命令行方式实现本地登录及smartcard等多种方式部署用户权限AD/LDAP/openLDAP/openDS/NovelleDir配置的功能。 | 是 |
|  | # | 自动运维 | 通过自身管理平台具备自助式故障报修SDKAPI接口，可与多种监控平台对接，可不通过电话邮件等方式自动报修。可实现批量查询、更新产品维保数据库。可以通过人工智能的云技术实现故障预判断和故障分析。 | 是 |
|  | # | 移动管理 | 支持手持移动端管理，通过蓝牙和Wifi进行监控和配置更改。更换设备配件后支持自动还原服务标签、相关许可证、BIOS配置、管理配置和LOM配置等。 | 是 |
|  |  | 管理功能 | 支持单点管理，可以从单个控制台对所有虚拟机的配置情况、负载情况进行集中监控，并根据实际需要实时进行资源调整，同时能通过插件监控物理主机的信息。 | 否 |
|  |  | 管理功能 | 控制台自身具备备份和还原机制，可以对数据进行备份和还原。 | 否 |
|  |  | 管理功能 | 控制台自身具备高可用机制，不依赖于任何外部共享存储或数据库，可以在5分钟内完成服务切换。 | 否 |
|  |  | 管理功能 | 每个控制台可管理至少2500台物理服务器、40000台已打开电源的虚拟机，45000台已注册的虚拟机；并可以通过链接至少15个控制台实例，跨15个实例管理15000台物理服务器，135000个已打开电源的虚拟机和150000个已注册的虚拟机。 | 否 |
|  |  | 管理功能 | 使用主机远程管理应用程序来远程交互式安装和脚本式安装虚拟化软件 | 否 |
|  |  | 管理功能 | 支持对包括虚拟机模板、ISO映像和脚本在内的内容进行存储库统一存储。用户可以从集中化位置存储和管理内容,以及通过发/订阅模型共享内容。 | 否 |
|  |  | 管理功能 | 提供统一的图形界面管理软件，可以在一个地点完成所有虚拟机的日常管理工作，包括控制管理、CPU内存管理、用户管理、存储管理、网络管理、日志收集、性能分析、故障诊断、权限管理、在线维护等工作。同时能够直接配置、管理存储阵列，具有对存储阵列的多路径管理功能。支持QoS能力，支持基于应用程序的服务级别自动管理功能。 | 否 |
|  |  | 管理功能 | 可以记录重大配置更改以及发起这些更改的管理员的记录，可以导出报告以进行事件跟踪。 | 否 |
|  |  | 管理功能 | 提供自动报警功能，能够提供物理设备或虚拟机的CPU、网络、磁盘使用率等指标的实时数据统计，并能反映目前各物理设备、虚拟机的资源瓶颈。 | 否 |
|  |  | 管理功能 | 虚拟化管理平台提供API、SDK等接口，可以与第三方管理软件结合或二次开发。 | 否 |
|  |  | 服务及其它要求 | 虚拟化的所有功能必须为同一家厂商提供，禁止借用第三方软件的整合，以保证功能的可靠性和安全性。 | 否 |
|  | ★ | 服务 | 投标人要求提供原厂针对本项目的授权及售后服务承诺函。提供五年原厂7×24小时免费现场技术支持与售后服务。 | 否 |

更正后：

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 硬件要求 |  |  |  |
|  | # | 硬件规格 | 标准机架式，节点内置虚拟化和分布式存储软件，自动部署集群，2个冗余电源； | 否 |
|  | ★ | 品牌要求 | 国产产品，非进口产品，技术成熟可靠。需与数据库存储、PACS冗余存储同品牌统一软件管理。 | 否 |
|  | ★ | 处理器配置 | 本项目配置≥4个节点，≥160个CPU物理核心； | 否 |
|  | ★ | 缓存配置 | 集群≥1TB内存；支持RDIMM、LRDIMM。 | 否 |
|  | ★ | 容量要求 | 集群配置≥如下容量：133.12TB，其中 ≥5.12TB SSD；≥128TB HDD，HDD硬盘单盘容量≤8TB。 | 否 |
|  | ★ | 网络配置 | 集群≥16个万兆以太网络端口（含16个SFP模块）； 软件定义网络配置软件分布式交换机功能，并支持IPV6组网； | 否 |
|  | # | 网络加速 | 支持一个x16的PCIe插槽，可以将x8通路连接到CPU1，另外的x8通路连接到CPU2，规避NUMA链路多跳，缩短网络延迟并提高带宽。 | 是 |
|  |  | 扩展插槽 | 单个节点支持≥3个PCI-E4.0扩展插槽，连接器类型为x16。 | 否 |
|  | # | 其他端口 | 配置≥3个外部USB端口、≥1个专用Micro-USB管理端口、≥2个VGA视频端口。 | 是 |
|  | ★ | 电源 | 配置≥2个不少于800W热插拔电源，支持冗余保护。 | 否 |
|  |  | 风扇 | 配置冷却风扇，支持冗余保护。 | 否 |
|  | 计算功能要求 |  |  |  |
|  | ★ | 基本要求 | 配置20个物理CPU许可。 | 否 |
|  |  | 基本要求 | 采用裸金属架构，无需绑定操作系统即可搭建虚拟化平台。Hypervisor结构精简，部署后所占用的存储空间在200M以下。 | 否 |
|  | ★ | 针对VMware虚拟机的连续数据保护 | 配置20个VMware虚拟机远程持续数据保护功能许可。 | 是 |
|  |  | 基本要求 | 支持在边缘部署单节点选项，并在核心数据中心进行统一的管理运维； | 否 |
|  |  | 基本要求 | 虚拟机之间可以做到隔离保护，其中每一个虚拟机发生故障都不会影响同一个物理机上的其它虚拟机运行，每个虚拟机上的用户权限只限于本虚拟机之内，以保障系统平台的安全性。 | 否 |
|  |  | 基本要求 | 虚拟机可以实现物理机的全部功能，如具有自己的资源（内存、CPU、网卡、存储），可以指定单独的IP地址、MAC地址等。 | 否 |
|  |  | 基本要求 | 能够提供性能监控功能，可以对资源中的CPU、网络、磁盘使用率等指标进行实时统计，并能反映目前物理机、虚拟机的资源瓶颈。 | 否 |
|  |  | 兼容性要求 | 支持现有市场上的主流x86服务器，具有双方认可的官方服务器硬件兼容性列表。 | 否 |
|  |  | 兼容性要求 | 兼容现有市场上主流的存储阵列产品，具有双方认可的官方存储 阵列兼容性列表，存储阵列类型包括SAN、NAS和iSCSI等。 | 否 |
|  |  | 兼容性要求 | 兼容现有市场上x86服务器上能够运行的主流操作系统，具有双方认可的官方客户操作系统兼容性列表，尤其包括以下操作系统： WindowsXP、WindowsVista、Windows2000、Windows2003、Windows2008、Windows8、RedhatLinux、Suselinux、Solaris、x86、FreeBSD、Ubuntu、Debian、MacOS等，虚拟机上的操作系统不进行任何修改即可运行。 | 否 |
|  |  | 功能性要求 | 提供HA功能，当集群中的主机硬件或虚拟化软件发生故障时，该主机上的虚拟机可以在集群之内的其它主机上自动重启。当虚拟机的客户操作系统出现故障时，可以自动重启该虚拟机客户操作 系统，保障业务连续性。 | 否 |
|  |  | 功能性要求 | 提供容错机制，可以保证运行虚拟机的主机发生故障时，虚拟机会自动触发透明故障切换，同时不会引起任何数据丢失或停机。支持≥2个虚拟CPU的工作负载容错功能。 | 否 |
|  |  | 功能性要求 | 支持虚拟机的在线迁移功能，无论有无共享存储，都可以在不中断用户使用和不丢失服务的情况下在设备之间实时迁移虚拟机，保障业务连续性。 | 否 |
|  |  | 功能性要求 | 可以实现基于LAN或WAN的、独立于磁盘阵列的虚拟机级别的复制，可以对虚拟机数据进行基于多个时间点的复制。 | 否 |
|  |  | 功能性要求 | 提供虚拟机的备份功能，能够利用重复数据删除技术对整个虚拟机或虚拟机单个磁盘快速进行无代理备份(全备份或增量备份)和恢复。同时提供备份接口，能够与第三方备份软件无缝兼容对虚拟机进行集中备份。还支持诸如MicrosoftExchange、SQLServer和SharePoint应用级的备份 | 否 |
|  |  | 功能性要求 | 虚拟机支持USB3.0设备，支持3D显示卡虚拟化功能。虚拟机支持3D图形加速功能，可以根据需要启用或停用。 | 否 |
|  |  | 功能性要求 | 虚拟化平台可以内建标准虚拟交换机，实现虚拟机之间或虚拟机与物理机之间的网络调度，支持同一物理机上虚拟机之间的网络隔离(支持VLAN)。 | 否 |
|  |  | 功能性要求 | 提供防病毒和防恶意软件解决方案，可以与第三方杀毒软件或安全软件融合，无需在虚拟机内安装代理即可保护虚拟机，实现虚拟化环境下的安全防范。 | 否 |
|  |  | 功能性要求 | 提供虚拟机的存储在线迁移功能，无需中断或停机即可将正在运行的虚拟机从一个存储位置实时迁移到另一个存储位置。支持跨不同存储类型以及不同厂商存储产品之间进行在线迁移。 | 否 |
|  |  | 功能性要求 | 提供具有存储识别功能的API，使第三方存储厂商可以将存储软件与虚拟化平台更好的整合，使虚拟化平台能够识别特定磁盘阵列的功能特性以及状态信息。 | 否 |
|  |  | 功能性要求 | 支持无需停机即可在正在运行的物理主机上热插拔PCIeSSD驱动器（添加/删除）的功能。 | 否 |
|  |  | 功能性要求 | 虚拟机可以被外部存储阵列识别，实现基于存储策略的管理(SPBM)，可允许跨存储层实现通用管理以及动态存储类服务自动化，可实现按虚拟机级别的数据服务(快照、克隆、远程复制、重复数据消除等) | 否 |
|  |  | 功能性要求 | 支持跨多个LUN的共享数据文件系统，可以聚合至少32个异构逻辑卷（LUN），支持在线实时添加LUN以实现集群卷容量动态增长，可支持至少64TB容量集群卷。虚拟机文件系统也支持主流存储厂商的存储自动分层功能。 | 否 |
|  |  | 功能性要求 | 提供集中式自动管理物理主机和虚拟机补丁程序的功能。 | 否 |
|  | 存储功能要求 |  |  |  |
|  | ★ | 基本要求 | 配置8个物理CPU许可。 | 否 |
|  |  | 管理界面 | 配置具备无缝式直观管理界面，初次配置全Web向导界面，简单易用快速完成全自动化部署； 支持Web界面方式进行管理，可在同一界面管理计算和存储资源，既可以完成虚拟机例如创建/快照/开关机/删除功能，虚拟化集群创建/虚拟交换机配置,分布式存储定义策略/管理磁盘组，并监控详细的性能与容量； | 否 |
|  |  | 存储冗余和存储策略管理 | 资源池根据具体配置可选择0-4副本、节点间纠删码保护； 支持存储策略的管理机制，根据业务应用的需求，并可以每一个虚拟机磁盘粒度定义存储策略，在线动态调整业务正在应用的存储资源； | 否 |
|  | ★ | 存储资源共享 | 存储资源共享支持纯计算资源虚拟化集群的部署选项，可利用其他超融合集群为其分享的存储资源、或者传统三层架构中的存储设备资源； | 否 |
|  | ★ | 双活功能 | 支持超融合集群双活功能，分布式存储集群服务节点可以跨数据中心部署，能在两个集群之间做到自动的故障切换，RPO为0； | 否 |
|  | ★ | 连续数据保护 | 支持虚拟机连续性数据保护功能，可以按照I/O级别进行数据恢复，管理界面集成到管理平台当中； 配置≥20个虚拟机连续数据保护授权，实现生产虚拟机与备份虚拟机的切换； | 否 |
|  |  | 备份立即验证 | 支持备份立即验证功能，可将备份的虚拟机文件立即在备份设备上启动验证备份正确性； | 否 |
|  | ★ | 多型号混合 | 在集群中可以混合使用多种型号的节点，确保未来集群扩展不受节点型号限制； | 否 |
|  |  | 健康诊断 | 一键式诊断集群系统健康状况，包括组件连通状况，硬件组件健康状况等；并可一键式生成集群系统日志包； 支持查看节点中每个容量磁盘、缓存磁盘、系统磁盘和网卡的健康状况及网卡的当前流量； 支持在管理界面查看SSD盘的读写忍耐力百分比； | 否 |
|  |  | 性能监控 | 支持以波形图方式查看集群一段时间内的性能状况（包括：集群存储IOPS的当前值和高峰值，存储的总容量/已用用量/空闲量/已置备用量，CPU的总Hz数和空闲Hz数以及当前利用率，内容的总量和空闲总量以及当前利用率）； | 否 |
|  |  | 集群支持 | 支持OracleRAC和WSFC集群技术； | 否 |
|  | 管理功能要求 |  |  |  |
|  | # | 安全面板 | 配置前置安全面板，含安全锁功能。支持配置液晶屏，进行IP显示和故障显示，方便排除故障。 | 是 |
|  | # | 部署功能 | BIOS支持设置Bootonce功能，支持首次进入PXE功能，可实现批量部署操作系统。 | 是 |
|  | # | 远程管理 | 配置独立的远程管理卡，具有单独的管理网口，不依赖主机操作系统进行远程操作，支持视频重定向、复位、重新启动、开机/关机、挂载虚拟介质、访问虚拟控制台，支持故障屏幕截图和录像。提供远程虚拟控制台，支持本地插件、JAVA、HTML5等方式。 | 是 |
|  | # | 命令行管理 | 通过自身统一管理平台支持命令行管理工具，可以使用命令行对设备进行批量监控、配置、维护。具有可实现批量部署SNMP监控的统一工具，支持ipmi/redfish/WSMAN。 | 是 |
|  | # | 远程监测诊断 | 带外/带内远程管理模块支持CPU监测、内存监测、RAID监测、网卡监测、硬盘监测、温度监测、功率监测、风扇监测等运行状态。提供原厂性能分析软件对设备CPU、内存、网络、硬盘进行性能检测并出具报告。软件无代理程序可以远程运行，并能够收集磁盘I/O、吞吐量、容量、内存使用率等指标，支持windows、linux系统；按需随时进行性能评估，须提供性能分析报告样本。 | 是 |
|  | # | 部件升级及安全监测 | 通过自身统一管理平台实现批量对固件管理和升级，对SSD硬盘耐久度准确监控可查询SSD硬盘剩余使用寿命。配置硅信任根的安全启动，配置以加密方式签名的固件，配置系统锁定，防止修改固件配置，支持USB口动态锁定和激活，支持多方式验证管理员登录，支持所有元件的供应链的安全验证机制。 | 是 |
|  |  | 远程控制台 | 远程管理模块提供远程虚拟控制台，支持本地插件、JAVA、HTML5等方式。 | 否 |
|  | # | 权限管理 | 通过自身统一管理平台具有通过命令行方式实现本地登录及smartcard等多种方式部署用户权限AD/LDAP/openLDAP/openDS/NovelleDir配置的功能。 | 是 |
|  | # | 自动运维 | 通过自身管理平台具备自助式故障报修SDKAPI接口，可与多种监控平台对接，可不通过电话邮件等方式自动报修。可实现批量查询、更新产品维保数据库。可以通过人工智能的云技术实现故障预判断和故障分析。 | 是 |
|  | # | 移动管理 | 支持手持移动端管理，通过蓝牙和Wifi进行监控和配置更改。更换设备配件后支持自动还原服务标签、相关许可证、BIOS配置、管理配置和LOM配置等。 | 是 |
|  |  | 管理功能 | 支持单点管理，可以从单个控制台对所有虚拟机的配置情况、负载情况进行集中监控，并根据实际需要实时进行资源调整，同时能通过插件监控物理主机的信息。 | 否 |
|  |  | 管理功能 | 控制台自身具备备份和还原机制，可以对数据进行备份和还原。 | 否 |
|  |  | 管理功能 | 控制台自身具备高可用机制，不依赖于任何外部共享存储或数据库，可以在5分钟内完成服务切换。 | 否 |
|  |  | 管理功能 | 每个控制台可管理至少2500台物理服务器、40000台已打开电源的虚拟机，45000台已注册的虚拟机；并可以通过链接至少15个控制台实例，跨15个实例管理15000台物理服务器，135000个已打开电源的虚拟机和150000个已注册的虚拟机。 | 否 |
|  |  | 管理功能 | 使用主机远程管理应用程序来远程交互式安装和脚本式安装虚拟化软件 | 否 |
|  |  | 管理功能 | 支持对包括虚拟机模板、ISO映像和脚本在内的内容进行存储库统一存储。用户可以从集中化位置存储和管理内容,以及通过发/订阅模型共享内容。 | 否 |
|  |  | 管理功能 | 提供统一的图形界面管理软件，可以在一个地点完成所有虚拟机的日常管理工作，包括控制管理、CPU内存管理、用户管理、存储管理、网络管理、日志收集、性能分析、故障诊断、权限管理、在线维护等工作。同时能够直接配置、管理存储阵列，具有对存储阵列的多路径管理功能。支持QoS能力，支持基于应用程序的服务级别自动管理功能。 | 否 |
|  |  | 管理功能 | 可以记录重大配置更改以及发起这些更改的管理员的记录，可以导出报告以进行事件跟踪。 | 否 |
|  |  | 管理功能 | 提供自动报警功能，能够提供物理设备或虚拟机的CPU、网络、磁盘使用率等指标的实时数据统计，并能反映目前各物理设备、虚拟机的资源瓶颈。 | 否 |
|  |  | 管理功能 | 虚拟化管理平台提供API、SDK等接口，可以与第三方管理软件结合或二次开发。 | 否 |
|  |  | 服务及其它要求 | 虚拟化的所有功能必须为同一家厂商提供，禁止借用第三方软件的整合，以保证功能的可靠性和安全性。 | 否 |
|  | ★ | 服务 | 投标人要求提供原厂针对本项目的授权及售后服务承诺函。提供五年原厂7×24小时免费现场技术支持与售后服务。 | 否 |

原内容：

## 7.万兆交换机

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ★ | 配置要求 | 配置28端口万兆交换机含万兆光模块 | 否 |
|  |  | 交换性能 | ≥960Gbps； | 否 |
|  |  | 包转发率 | ≥720Mpps； | 否 |
|  |  | 流量统计功能 | 支持 sFlow 协议； | 否 |
|  |  | 三层功能 | 支持 OSPF、BGP 等主流路由协议； | 否 |
|  |  | 策略路由 | 配置支持策略路由； | 否 |
|  |  | 巨帧支持 | 支持 MTU≥9416 字节； | 否 |
|  |  | 兼容性 | 支持 PVST+生成树协议； | 否 |
|  |  | 冗余技术 | 可在多台交换机中实现跨机箱链 路捆绑； | 否 |
|  |  | VXLAN | 支持 VXLAN 网关功能； | 否 |
|  | ★ | 服务 | 投标人要求提供原厂针对本项目的授权及售后服务承诺函。提供五年原厂7×24小时免费现场技术支持与售后服务。 | 是 |

变更后：

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ★ | 配置要求 | 配置28端口万兆交换机含万兆光模块 | 否 |
|  |  | 交换性能 | ≥960Gbps； | 否 |
|  |  | 包转发率 | ≥720Mpps； | 否 |
|  |  | 三层功能 | 支持 OSPF、BGP 等主流路由协议； | 否 |
|  |  | 策略路由 | 配置支持策略路由； | 否 |
|  |  | 巨帧支持 | 支持 MTU≥9416 字节； | 否 |
|  |  | 兼容性 | 支持 PVST+生成树协议； | 否 |
|  |  | 冗余技术 | 可在多台交换机中实现跨机箱链 路捆绑； | 否 |
|  |  | VXLAN | 支持 VXLAN 网关功能； | 否 |
|  | ★ | 服务 | 投标人要求提供五年原厂7×24小时免费现场技术支持与售后服务。 | 否 |

原内容：

## 8.数据保护一体机

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | ★ | CPU | 配置≥2个,主频≥2.1GHz核心数≥10，L3缓存≥13M。CPU需支持AVX-51向量指令集。 | 否 |

变更后：

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # | CPU | 配置≥2个,主频≥2.1GHz核心数≥10，L3缓存≥13M。CPU需支持AVX-512向量指令集。 | 否 |

新增加：

## 9.光纤网络

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ★ | 要求 | 实现医院三个院区裸光纤组成环形网络，三边网络实现自动路由，具有100M带宽的互联网出口，3条12芯光纤能够承载内网生产业务、灾备业务、互联网业务等数据传输。 | 否 |

原内容：

- 三、服务要求

原内容：第6项：重要性指标 “#”

变更后：第6项：重要性指标“★”。

原内容：

- 四、实施方案

| 序号 | 重要性 | 内容 | 实施标准 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

变更后：

| 序号 | 内容 | 重要性 | 实施标准 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

所有重要性指标“★”变更为“#”。

- 第五章：资格审查、评标办法和标准

原内容：四、评分标准

| 类别 | 评审因素 | 评分标准说明(同一指标不得重复打分，★代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝) | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 业绩分 | 投标人案例 | 投标人需提供同行业案例，每提供一个得1分，最高4分。 | 4 |
| 商务、技术及 服务部分) | 满足技术要求非关键技术指标情况 | ★代表最关键指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝；#代表重要指标，满足或优于该指标得3分，共计45分。 | 45 |
| 技术及服务部分 | 技术、安装 部署及售后 服务方案 | 综合考虑投标人技术团队配置情况、设备安装调试、综合布线、进度安排、中期检查、测试方案、项目验收等要素进行综合评分。方案内容清晰完整，结构明确，成熟可行，针对性强，完全符合项目需求得10分；方案内容较清晰完整，结构较明确，具备可行性，针对性较强，符合项目需求得5分；方案内容有一定阐述、待完善，具备一定可行性，针对性一般，基本满足需求得1分；其他不得分。 售后服务没减少一年扣0.5分，最多扣2分。 | 10 |

变更后：

| 类别 | 评审因素 | 评分标准说明(同一指标不得重复打分，★代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝) | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 业绩分 | 投标人案例 | 投标人需提供同行业案例，每提供一个得1分，最高3分。 | 3 |
| 商务、技术及 服务部分) | 满足技术要求非关键技术指标情况 | ★代表最关键指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝；#代表重要指标，满足或优于该指标得3分，共计45分，扣完为止。 | 45 |
|  | 满足服务要求指标情况 | ★代表最关键指标项，不满足该指标项将导致投标被拒绝；#代表重要指标，满足或优于该指标得3分，共2项，最高6分。 | 6 |
|  | 满足实施要求指标情况 | 代表重要指标，满足或优于该指标得2分，共3项，最高6分。 | 6 |
| 技术及服务部分 | 技术、安装 部署及售后 服务方案 | 综合考虑投标人技术团队配置情况、设备安装调试、综合布线、进度安排、中期检查、测试方案、项目验收等要素进行综合评分。方案内容清晰完整，结构明确，成熟可行，针对性强，完全符合项目需求得5分；方案内容较清晰完整，结构较明确，具备可行性，针对性较强，符合项目需求得3分；方案内容有一定阐述、待完善，具备一定可行性，针对性一般，基本满足需求得1分；其他不得分。 | 5 |

- 三、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

原延期公告：2023年 12月4日9点00分（北京时间）。

地点：北京市西城区宣武门外大街8号D座5层西城区公共资源交易平台第三开标室（以现场大屏幕为准）

现更正为：2023年 12月5日9点30分（北京时间）。

地点：北京市西城区宣武门外大街8号D座5层西城区公共资源交易平台第六开标室（以现场大屏幕为准）

- 四、采购人联系方式：侯老师：56895810

本项目其他内容不变。

- 五、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：北京中医药大学附属护国寺中医医院

地址：北京市西城区棉花胡同83号

联系方式：侯老师,56895810

2.采购代理机构信息

名 称：北京数字支点国际项目管理有限公司

地　址：北京市西城区月坛南街14号月新大厦12层

联系方式：刘俊、杜冬梅、孙凤娇，010-67613337