采购需求概况：

采购数量:1

采购目标:完成宋庄镇2024年乡村公路大修工程(邢各庄路)

采购要求:自合同签订之日起至本项目完成

规模：邢各庄路道路全长1032米，具体内容详见工程量清单及设计图纸

- 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宋庄镇2024年乡村公路大修工程（邢各庄路）                                第  1  页  共  6  页

| 序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 |  | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单 价 | 合价 | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 | 规费 |
|  |  | 路基工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 04010100100 1 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:根据现场确 定，综合考虑 2.挖土深度:5m以内 3.其他：满足设计图纸、 现行规范、验收等全部要 |  | m3 | 4155.4 |  |  |  |  |
| 2 | 04010300200 1 | 余方弃置 | 求1废弃料品种:一般土方 2.运距 : 自行考虑 |  | m3 | 4155.4 |  |  |  |  |
| 3 | 04100100400 1 | 铣刨路面 | 1.沥青混凝土路面铣刨 2.铣刨厚度5cm 3.其他：满足设计图纸、 现行规范、验收等全部要 |  | m2 | 10457.4 |  |  |  |  |
| 4 | 04100100300 1 | 拆除基层 | 求1拆除石灰粉煤灰稳定碎 石基层 2.厚度18cm 3.其他：满足设计图纸、 现行规范、验收等全部要 |  | m2 | 353.1 |  |  |  |  |
| 5 | 04100100300 2 | 铣刨基层 | 求1铣刨石灰粉煤灰稳定碎 石基层 2.厚度18cm 3.其他：满足设计图纸、 现行规范、验收等全部要 |  | m2 | 10457.4 |  |  |  |  |
| 6 | 04100100100 1 | 拆除路面 | 求1挖除旧路混凝土路 （新 旧路交接处切缝拆除时综 合考虑） 2.厚度20cm 3.其他：满足设计图纸、 现行规范、验收等全部要 |  | m2 | 278.02 |  |  |  |  |
| 7 | 04100100100 2 | 拆除路面 | 求1挖除旧路（碎石路） （新旧路交接处切缝拆除 时综合考虑） 2.挖除厚度：46cm 3.其他：满足设计图纸、 现行规范、验收等全部要 |  | m2 | 79.8 |  |  |  |  |
| 8 | 04100100100 3 | 拆除路面 | 求1挖除石灰粉煤灰稳定碎 石基层（新旧路交接处切 缝拆除时综合考虑） 2.挖除厚度：15cm 3.其他：满足设计图纸、 现行规范、验收等全部要 |  | m2 | 1895.02 |  |  |  |  |
| 9 | 04100100200 1 | 拆除人行道 | 求1拆除步道砖（含结合 层） 2.其他：满足设计图纸、 |  | m2 | 1806.05 |  |  |  |  |
| 10 | 04100100700 1 | 拆除砖石结 构 | 现1 结收等全部要 2.其他：满足设计图纸、 现行规范、验收等全部要 |  | m3 | 9.36 |  |  |  |  |
| 求 |  |  |  | 本页小计 |  |  |  |  |  |  |

- 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宋庄镇2024年乡村公路大修工程（邢各庄路）                                第  2  页  共  6  页

| 序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单 价 | 合价 | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 | 规费 |
| 11 | 04100100800 1 | 拆除混凝土 结构 | 1.拆除雨水口无筋砼 2.其他：满足设计图纸、 现行规范、验收等全部要 | m3 | 1.88 |  |  |  |  |
| 12 | 04100100800 2 | 拆除混凝土 结构 | 求1拆除有筋砼构筑物 2.其他：满足设计图纸、 现行规范、验收等全部要 | m3 | 7.4 |  |  |  |  |
| 13 | 08120100400 1 | 拆除路缘石 | 求1拆除砼路缘石 2.其他：满足设计图纸、 现行规范、验收等全部要 | m | 2048.03 |  |  |  |  |
| 14 | 04010300200 2 | 余方弃置 | 求1废弃料品种:旧路材料消 纳 | m3 | 975.66 |  |  |  |  |
| 15 | 04010300200 3 | 余方弃置 | 1. : 回 收 | m3 | 470.58 |  |  |  |  |
| 16 | 04010300200 4 | 余方弃置 | 1. 料自品行种考:二灰稳定 碎石基层材料二次利用 2.运距 : 自行考虑 | m3 | 1641.87 |  |  |  |  |
| 17 | 04010300200 5 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:拆除砖石、 砼废料消纳 2.运距及消纳 : 自行考虑 | m3 | 18.64 |  |  |  |  |
| 18 | 01020100100 1 | 路基换填 | 1.换填基层 2.利用拆除的基层旧料回 填 3.其他：满足设计图纸、 | m3 | 1641.87 |  |  |  |  |
| 19 | 01020100100 2 | 路基换填 | 现1 层验收等全部要 2.种类：石灰粉煤灰碎石 混合料 3.其他：满足设计图纸、 现行规范、验收等全部要 | m3 | 182.43 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 | 求 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 路面工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 04020200100 1 | 路床(槽）整 形 | 1.路床整形碾压 2.其他：满足设计图纸、 现行规范、验收等全部要 | m2 | 11123.8 7 |  |  |  |  |
| 21 | 04020200600 1 | 石灰、粉煤 灰、碎 （砾）石底 基层 | 求1石灰粉煤灰稳定碎石底 基层 2.厚度18cm 3.七天无侧限抗压强度不 小于0.8Mpa,压实度≥97% 4.其他：满足设计图纸、 现行规范、验收等全部要 | m2 | 11123.8 7 |  |  |  |  |
| 22 | 04020200600 2 | 石灰、粉煤 灰、碎 （砾）石基 层 | 求1石灰粉煤灰稳定碎石基 层 2.厚度18cm 3.七天无侧限抗压强度 1Mpa,压实度≥98% 4.其他：满足设计图纸、 | m2 | 11123.8 7 |  |  |  |  |
| 现行规范 验收等全部要 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宋庄镇2024年乡村公路大修工程（邢各庄路）                                第  3  页  共  6  页

| 序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单 价 | 合价 | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 | 规费 |
| 23 | 04020300600 1 | 沥青混凝土 | 1.中粒式沥青混凝土AC- 16C 2.厚度： 4cm 3.其他：满足设计图纸、 | m2 | 10815.3 |  |  |  |  |
| 24 | 04020300600 2 | 沥青混凝土 | 1. 沥 -要 20C 2. 厚度：6cm 3.其他：满足设计图纸、 | m2 | 10815.3 |  |  |  |  |
| 25 | 04020300300 1 | 粘层 | 现1 化要 2.其他：满足设计图纸、 现行规范、验收等全部要 | m2 | 10815.3 |  |  |  |  |
| 26 | 04020300300 2 | 透层 | 求1乳化沥青透层油PC- 2(1.0kg/m2) 2.其他：满足设计图纸、 现行规范、验收等全部要 | m2 | 10815.3 |  |  |  |  |
| 27 | 04020300400 1 | 封层 | 求1改性乳化沥青下封层 (1.0L/m2) 2.其他：满足设计图纸、 现行规范、验收等全部要 | m2 | 10815.3 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 | 求 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 附属工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 04020400400 1 | 安砌侧(平、 缘）石 | 1.乙1型C40砼立缘石 (12*30*49.5cm) 2.M7.5水泥砂浆卧底2cm 3.其他：满足设计图纸、 现行规范、验收等全部要 | m | 1015.9 |  |  |  |  |
| 29 | 04020400400 2 | 安砌侧(平、 缘）石 | 求1乙2型C40砼立缘石 (8/10*30*49.5cm) 2.M7.5水泥砂浆卧底2cm 3.其他：满足设计图纸、 现行规范、验收等全部要 | m | 893.22 |  |  |  |  |
| 30 | 04020400400 3 | 安砌侧(平、 缘）石 | 求1乙3型C40砼平缘石 （10*20*49.5cm) 2.M7.5水泥砂浆卧底2cm 3.其他：满足设计图纸、 现行规范、验收等全部要 | m | 988.3 |  |  |  |  |
| 31 | 04020400200 1 | 人行道块料 铺设 | 求1防滑混凝土步道砖 20x20x6cm 2.M7.5水泥砂浆卧底2cm 3.其他：满足设计图纸、 现行规范、验收等全部要 | m2 | 2205.1 |  |  |  |  |
| 32 | 04020200600 3 | 石灰、粉煤 灰、碎 （砾）石 | 求1石灰粉煤灰稳定碎石基 层 2.厚度：15cm 3.七天无侧限抗压强度不 小于1Mpa,压实度≥98% 4.其他：满足设计图纸、 | m2 | 2205.1 |  |  |  |  |
| 现行规范 验收等全部要 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宋庄镇2024年乡村公路大修工程（邢各庄路）                                第  4  页  共  6  页

| 序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 |  | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单 价 | 合价 | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 | 规费 |
| 33 | 04020400100 1 | 人行道整形 碾压 | 1.人行道路床整形碾压 2.其他：满足设计图纸、 现行规范、验收等全部要 |  | m2 | 2205.1 |  |  |  |  |
| 34 | 06010401100 1 | 培路肩 | 求1路肩培土 2.厚度5cm 3.其他：满足设计图纸、 现行规范、验收等全部要 |  | m2 | 128.14 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 | 求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 给排水工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 04100100600 1 | 拆除管道 | 1.拆除现状雨水支管 （D=300mm) 2.其他：满足设计图纸、 现行规范、验收等全部要 |  | m | 231.77 |  |  |  |  |
| 36 | 04020400600 1 | 检查井井周 加固 | 求1检查井井周加固 2.井周围旧路面刨除、新 路面浇筑、井内配件更换 及增补等所有加固项目， 具体详见图纸 3.其他：满足设计图纸、 |  | 座 | 28 |  |  |  |  |
| 37 | 04050100100 1 | 混凝土管 | 现1 0水全部要 2.II级钢筋混凝土管 3.其他：满足设计图纸、 现行规范、验收等全部要 |  | m | 231.77 |  |  |  |  |
| 38 | 04010300200 6 | 余方弃置 | 求1废弃料品种:一般土方 2.运距 : 自行考虑 |  | m3 | 73.1 |  |  |  |  |
| 39 | 04080300400 1 | 管道包封 | 1.c25预拌混凝土 2.浇筑，养护等 3.其他：满足设计图纸、 现行规范、验收等全部要 |  | m3 | 23.4 |  |  |  |  |
| 40 | 04030500100 1 | 垫层 | 求1管底铺设砂砾垫层 2.铺设方式：综合考虑 3.其他：满足设计图纸、 现行规范、验收等全部要 |  | m3 | 14.83 |  |  |  |  |
| 41 | 04050400900 1 | 雨水口 | 求1单箅式双篦雨水口 (16S518-9，H=1m) 2.其他：满足设计图纸、 现行规范、验收等全部要 |  | 座 | 48 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 | 求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 交通管理设 施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 04020500600 1 | 标线 | 1.热熔标线（实线） 2.颜色及尺寸详见图纸 3.其他：满足设计图纸、 现行规范、验收等全部要 |  | m2 | 455.2 |  |  |  |  |
| 求 |  |  |  | 本页小计 |  |  |  |  |  |  |

- 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宋庄镇2024年乡村公路大修工程（邢各庄路）                                第  5  页  共  6  页

| 序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单 价 | 合价 | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 | 规费 |
| 43 | 04020500600 2 | 标线 | 1.振动标线 2.颜色及尺寸详见图纸 3.其他：满足设计图纸、 现行规范、验收等全部要 | m2 | 16.2 |  |  |  |  |
| 44 | 04020500400 1 | 标志板 | 求1停车让行标志（ 正八角 形，外径800mm）玻璃钢牌 面 2.牌面颜色及其他要求详 见图纸 3.其他：满足设计图纸、 | 面 | 1 |  |  |  |  |
| 45 | 04020501800 1 | 路长公示牌 | 现1 路部( 璃钢牌面594*412*4.5mm, 玻璃钢立柱 2450*80*80*4.5mm，含基 础），具体详见图纸 2.其他：满足设计图纸、 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 46 | 04020501800 2 | 警示柱 | 现1 禁全( 角形，外径800mm，玻璃钢 80x80x4.5x3250），含基 础 2.玻璃钢牌面及立柱，具 体详见图纸 3.其他：满足设计图纸、 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 47 | 04020501800 3 | 警示柱 | 现1 标等（部要 =900mm, Φ 133x8x6000mm， Φ60x4.5x3000mm，含基 础）铝合金牌面，钢管立 柱及横梁（含基础），具 体详见图纸 2.其他：满足设计图纸、 | 套 | 4 |  |  |  |  |
| 48 | 04B001 | 拆除单柱警 告标志 | 现1 柱部要 2.其他：满足设计图纸、 现行规范、验收等全部要 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 49 | 04B002 | 拆除牌面 | 求1拆除标识牌面 2.其他：满足设计图纸、 现行规范、验收等全部要 | 面 | 2 |  |  |  |  |
| 50 | 04020501700 1 | 阻车桩 | 求1钢管阻车桩 （H=0.5m），具体详见图 纸 2.其他：满足设计图纸、 | 根 | 494 |  |  |  |  |
| 51 | 04020501700 2 | 道口标注 | 现1 注验(基收础等及全立部柱要， 立柱地上高0.8m,埋深 0.4m) 2.C25钢筋砼，立柱刷漆， 具体详见 图纸 3.其他：满足设计图纸、 | 根 | 8 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 | 现行规范 验收等全部要 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宋庄镇2024年乡村公路大修工程（邢各庄路）                                第  6  页  共  6  页

| 序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单 价 | 合价 | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 | 规费 |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 04110200200 1 | 混凝土满包 加固模板 | 1.模板搭设及拆除 2.模板种类及支撑方式综 合考虑 | m2 | 114.25 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |