- 采购需求

一、总说明

1.1  设计概况

1.1.1 项目名称：半壁店沟水环境改善项目。

1.1.2 项目地点及设计范围：河道总长2.5公里，位于南磨房乡东四环东侧，广渠路南侧，西起广华新城、途径百子湾地铁站、百子湾绿地公园，东至高碑店路。本次项目为半壁店沟明渠起点至广渠东路段，共700米。项目总投资约118.23万元。

1.1.3 本次设计的主要内容有：溢流坎布置设计、钢爬梯设计、DN300补水管道设计、起点装饰格栅设计、围网修复及设计、种植设计、其它补充工程等。

1.1.4 根据本工程所在地区的环境特点和对工程的初步分析，工程对局部气候、环境地质、珍稀动植物及重要公共设施等因子不产生影响或影响较小。主要影响是工程占地和工程施工对土地资源、地表水、周围生态环境的影响。工程建成后，对提高河道行洪能力，改沿河两岸生态环境，促进地区农业经济发展等都将长盛积极影响。

1.1.5 工程建设对环境的不利影响由甲方另行委托第三方对项目进行专项设计。

1.2  设计依据

双方签订的设计合同

业主提供的规划设计技术资料及其他相关资料

业主认可的方案设计以及业主确定的用地红线图

业主提供的相关设计原始资料:现状地形图、周边市政道路图、水利条件等

相关国家、地方及行业规定、规范、标准

国家规范、行业标准：

《城市绿地设计规范》GB50420-2007

《无障碍设计规范》GB50763-2012

《风景名胜区规划规范》GB50298-1999

《城市居住区规划设计标准》GB50180-2018

《砌体结构设计规范》GB50003-2011

《混凝土结构工程施工规范》 GB506666－2011

《民用建筑设计通则》 GB50352-2005

《公路沥青路面设计规范》JTGD50-2006

《防腐木材》 GB/T 22102-2008

《城市用地竖向规划规范》CJJ83-2016

《公园设计规范》GB51192-2016

《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021

《建筑环境通用规范》GB55016-2021

《工程结构通用规范》GB55001-2021

《钢结构通用规范》GB55006-2021

国标图集：

《钢筋混凝土结构预埋件》04G362

《工程做法》12BJ1-1

《环境景观室外工程细部构造》15J012-1

《环境景观滨水工程》10J012-4

《建筑设计防火规范》GB 50016-2014

《砌体结构通用规范》GB55007-2021

《木结构通用规范》GB55005-2021

《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55003-2021

《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002-2021

《沥青路面施工及验收规范》 GB50092-1996

《城市桥梁设计准则》 CJJ 11-2011

《城市道路工程设计规范》CJJ37-2012

《城市道路绿化规划与设计规范》CJJ75-97

《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ82-2012

《城市绿化和园林绿地用植物材料木本苗》CJ/T24-1999

《城市绿化和园林绿地用植物材料球根花卉种球》CJ/T135-2001

《城市工程管线综合规划规范》(GB50289-2016)

《木结构设计规范》GB50005-2017

《城市道路与开放空间低影响开发雨水设施》(15MR105)

《海绵城市建设技术指南-低影响开发雨水系统建设》；

《建筑场地园林景观设计深度及图样》06SJ805

《环境景观-室外工程细部构造》15J012-1

《环境景观-绿化种植设计》03J012-2

《环境景观-亭、廊、架之一》 04J012-3

《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》（22G101）

1.3  设计内容及深度

1.3.1 设计内容

总图设计：总平面图、竖向图、分区（或节点索引图）、总平面定位放线图。

分区（或节点）设计：局部索引平面图、局部竖向平面图、局部放线平面图、园建详图。

种植设计：乔木、灌木、地被种植图、苗木表。

其他专业：结构设计、给排水设计。

1.3.2 设计深度

按照国家现行标准规范中对施工图设计深度的要求进行编制。

1.4  设计技术说明

1.4.1 本项目设计高程系统、测量系统与业主提供的现状测绘图一致；

1.4.2 本项目设计坐标定位采用绝对坐标；

1.4.3 本项目设计中除标高、坐标以米（m)为单位外，其余尺寸标注如无特殊说明均以毫米（mm)为单位。

1.5  安全措施

本项目所有设计均满足国家及地方现行的有关各类规范、标准及规定，如：

1.5.1 硬地人工水体近岸如未设计栏杆，其2m范围内水深不大于0.7m; 无护栏的园桥、汀步附近2m范围内水深不大于0.5m；

1 5.2 城市绿地中涉及游人安全处必须设置相应警示标识；

1.5.3 设置水深警示牌,如水位变化请管理部门及时调整警示牌位置；

1.5.4 儿童活动场地安全垫的外轮廓尺寸须满足：游乐设施所有边缘至安全垫外轮廓大于1.2m以上；所有游乐设施的儿童活动进出口处（如滑梯出口等）至安全垫外轮廓均须大于1.8m以上；如果安装秋千，须满足当秋千荡起并与重力线成60°时的地面投影点至安全垫外轮廓大于1.8m以上；

1.5.5 地震烈度6度以上（含6度）的地区， 城市开放绿地必须结合绿地的布局设置专用防灾、救灾设施和避难场地；

1.5.6 城市绿地内儿童游戏、成人健身设备及场地，必须符合安全、卫生的要求，并应避免干扰周边环境。

1.6  无障碍设计

本项目所有设计需满足《无障碍设计规范》 GB50763-2012的规定。

1.6.1 无障碍游览主园路应结合绿地的主路设置，应能到达部分主要节点，并宜形成环路，纵坡宜应小于8%；无障碍游览主园路不宜设置台阶、梯道，必须设置时应同时设置轮椅坡道；

1.6.2 无障碍游览支园路应能连接主要节点、并和无障碍游览主园路相连，形成环路；小路可到达节点局部，不能形成环路时， 应便于折返，无障碍游览支园路和小路的纵坡应小于8%；坡度超过8%时，路面应作防滑处理，并不宜轮椅通行，园路坡度大于8%时，宜每隔10.00-20.00m在路旁设置休息平台；

1.6.3 在主要出入口、主要节点，无障碍游憩区内的游憩设施、服务设施、公共设施、管理设施应为无障碍设施；

1.6.4 主要出入口、无障碍通道、停车位、建筑出入口、公共厕所等无障碍设施的位置应设置无障碍标志，并应形成完整的无障碍标识系统；

1.6.5 停车场的总停车数在50辆以下时应设置不少于1个无障碍机动车停车位，100辆以下时应设置不少于2个无障碍机动车停车位，100辆以上时应设置不少于总停车数的2%无障碍机动车停车位。

1.7  注意事项

1.7.1 项目中如有本图册外其他特殊专业，均由具备相应资质的专业厂家进行二次深化设计、出图，设计成果需设计师确认；

1.7.2 河道是否采取防渗及采取何种防渗方式不在本专业考虑范围内，具体见水利专业设计图纸；

二、竖向设计说明

2.1 本项目竖向设计综合考虑了方案意图、空间塑造、植物组团塑造、水利安全、游人亲水体验、无障碍设计、人车船交通组织、自行车通道等多方面因素。

2.2 根据业主提供周边市政道路标高及水利资料，所有场地与外围市政路标高顺接；所有园路、平台与市政路交接处设置反坡，坡度与市政人行道一致，避免市政路地表雨水向园内倒灌；园路与桥下通道连接处，在通道口设置向外1.5%的排水纵坡，避免项目的地表雨水排入桥下通道内；

2.3 图中地形等高线与种植设计统一考虑，保证建成后种植与地形空间的整体效果；园路依地形而起伏变化，增加游园趣味。园路纵坡不大于8%，横坡统一设为1.5%，向水面方向排坡；

2.4 近岸至少2米范围内，水深不大于0.5米。

2.5 在改造地形填挖土方时，应避让基地内的古树名木，并留足保护范围（树冠投影外3-8m），应有良好的排水条件，且不得随意更改树木根颈处的地形标高。

2.6 绿地内山坡、谷地等地形必须保持稳定。当土坡超过土壤自然安息角呈不稳定时，必须采用挡土墙、护坡等技术措施，防止沙土流失或滑坡。

2.7 土山堆置高度应与堆置范围相适应，并应做承载力计算，防止土山位移，滑坡或大幅度沉降而破坏周边环境。

2.8 图中所注标高为铺装完成面及土方沉降完成后的标高。

2.9 曲线型自然地形施工应整体流畅顺滑，依据设计图纸意图制造疏密急缓变化，但避免急缓突变。地形坡度以1:5~1:20间为宜；

2.10 除特殊方案需求外，不要出现圆形或近圆形山体/山包，应为流线型山势；

2.11 地形山势流线应与道路路由呼应，各山势之间走向应整体呼应流畅；

三、园建工程设计说明

3.1 材料要求

3.1.1 结构材料

砌体材料：除图纸中特别注明外，砖砌体材料应符合《砌体结构设计规范》GB50003-2011第4.3.5条第1款规定。本设计所用的砖砌体均为MU15非粘土砖，M7.5砌筑砂浆；如果墙体厚度为1/4标准砖，则采用1:2.5水泥砂浆砌筑，用于基础及承重砌块不得使用轻骨料混凝土砌块;毛石砌体均为MU30毛石，M10砌筑砂浆；与土壤接触部分砌体外侧设置20厚防水砂浆(1:2.5水泥砂浆掺5%%%防水粉）特殊说明除外。

金属件材料：本设计所用的圆钢、方钢、钢管、型钢、钢板等均采用Q235B钢；金属构件须除锈及防锈处理（热镀锌处理）,面层为喷漆处理,所有龙骨和干挂件均采用304型号不锈钢，图纸中除特殊说明外所有不锈钢均采用304型号不锈钢。不锈钢材应符合国家标准中的有关规定；焊接及焊接材料也应符合国标中的有关技术规定，焊缝应满焊并保持焊缝均匀，无裂缝、过烧现象，外露处应挫平、磨光；焊缝高度6mm，钢与不锈钢之间的焊接采用不锈钢焊条；各金属构件表面应光滑平直、无毛刺，安装后不得有歪斜、扭曲、变形等缺陷；其它结构材料：应符合国家标准中的有关规定。

3.1.2 铺装及饰面材料

1） 除图纸中特别注明外，本设计所有铺装及饰面材料 （如花岗岩、木地板等等），应先提供样品，由业主及设计单位认可后方可正式认购；

2） 铺装面材选择符合产品标准要求的材料，必须完整，无破损、裂缝及缺角现象；应避免使用大面积釉面和光面的铺装材料；同一品种的天然石材必须由同一供货地统一批次供货；

3） 石材加工要求平直通角、棱角无损而完整，光面达到设计效果的标准要求,石材六面满涂无色石材防护剂（水性）一道，防止白华现象产生；

4） 花岗岩铺装面层需要做酸洗打蜡；

5） 图中所示锈钢板，均应按专业起锈工艺实施，具体如下：1.	耐候钢板按设计安装；

2.	角磨机（钢丝刷）将钢板锈蚀去除干净；

3.	喷两遍生锈剂（厂家提供），然后喷水五遍，加速生锈；

4.	两三天后起满锈，刷专用固化剂一道；

6） 所有氟碳漆构件的饰面，均需在专业工厂内加工完成，要求漆面平整、顺滑、均匀，由业主及设计单位确认小样后，方可生产、安装；

7） 图纸中所有标注刷木纹漆的钢、铝等金属材面漆均采用热转印仿木纹饰面，专业工厂制作；

8） 火山岩饰面板均选用中孔火山岩；

9） 户外瓷态竹木地板选用市场中高端品牌，性能指标要求（参准国标要求）：密度≥1.15克/立方厘米，含水率：6%-16%，甲醛释放量≤1.5㎎/L（GB18580），防腐性能不低于Ⅱ级（GB/T13942.1），防霉性：0-1级（GB/T18261）， 阻燃性：B1级（GB/T8624），抗白蚁性≥9级（GB/T18260）。

10） 陶瓷透水砖选用市场中高端品牌（绿色建材三星等级），性能指标要求：透水系数≥ 2.0*10^U-2^Ucm/s，抗折强度≥ 5Mpa，耐磨性磨坑长度≤35，防滑性BPN≥65。抗冻性（D50）冻融循环 50次，单块质量损失率≤5%，冻后顶面损失深度≤5mm,强度损失率≤20。透水砖须无楞直边。检测标准按照GB/T25993-2010《透水路面砖和透水路面板》。

3.2 通用做法

3.2.1 地面工程

1） 铺装面材的标注除特别注明外均含缝宽；若无特别说明，规则材料均为密缝贴法，规则石材缝宽不大于2mm,地面砖缝宽不大于5mm,木地板缝宽5mm；

2） 道路交叉口与铺地若出现两种不同的铺装材料，应注意衔接点的放线，尽量减少四向交叉；面层铺装以主路（面）优先、次路（面）服从为主，并注意标高和坡向，防止积水；

3） 若道路与铺地地基软弱，应进行地勘后由地勘单位提供地基处理方案，进行地基处理，尽量利用原有的地势地形，路面要平整、抗滑；

4） 所有道路与铺地的管线检查井，应采用与之相同面材的隐形井盖或特别设计的化妆井盖，并保证与铺装面层材料保持平行（垂直）关系；

5) 铺装图中，不同规格的石材、地面砖统一考虑模数，形成对缝关系；

6) 弧形道路与场地采用规整块材铺装时，应采用单元式布置，道牙沿弧线轨迹设置时应采用径向切割和施工；

7) 道路与平台采用不规则石材铺时，除特殊注明外，缝宽均为10～15mm,并勾凹平缝，不规则石材周边须用手工切割并使边缘自然，拼铺禁止出现平行边、直角边及内角，禁止出现四条以上边缝汇集到一个焦点；

8) 铺装与绿地交接处，铺装完成面高于种植土30～50mm；

9) 除图中注明外，木铺装接缝保持在同一条直线；木板面宽<100mm用单排钉，木板面宽≥100mm,用双排钉；螺栓帽不外露，暗装；

10) 木铺装下基层做疏水处理,预留排水沟或排水管。

3.2.2 墙体工程

1) 除图纸注明外，墙体饰面石材均为密缝，缝宽不大于2mm，墙体转角处石材衔接采用凹口接（见图1）或采用转角石；

2) 毛石类景（挡）墙等表面平整性较差时，接地高度处做法应采用（图2）做法；

3) 本项目所设计的砖砌体结构需设置防潮层。对于一般性的墙体，防潮层设置在墙体所在地面以上60mm处；对于花池，树池等挡墙，除了在地面以上60mm处设置水平的防潮层在位置地面外，还需在挡墙内侧（贴近种植土的一侧）设置垂直防潮层一道，防潮层做法：20厚1：2.5水泥砂浆内掺5%防水粉。

3.2.3 防水工程

1) 除图纸中特别注明外，本工程地面、及其他内容所涉及水池、沟渠均采用防水涂料进行防水；排水明（暗）沟采用内防水层方式（内掺5%防水剂的水泥砂浆）；若是贴饰面则按一道水泥砂浆，一道1:2防水砂浆处理后再贴饰面材；如果大样图中未有特别注明则应按上述做法施工；

2) 结构层为钢筋混凝土的较大面积水池和溪流应设变形缝，缝距20米，变形缝应从池底延伸至池沿整体断开，在变形缝处作相应的防水处理，以确保不漏水。并按规范要求设置后浇带；

3) 在所有管道穿过水池结构处，应预埋套管并做止水环；水池结构留缝处应设置止水带。

3.2.4 防护处理对室外各构件的油漆做法，除了图纸中特别注明外，一般按地上建筑做法说明处理：

1) 金属构件：铁刷除锈，磨去毛刺，湿布擦净，涂防锈漆二道，干透后再扫面漆二道。调和漆二道或银粉二道，面层色漆颜色详图纸注明,如无特别注明的均为灰黑色氟碳漆；铁件及所有紧固零件均作热镀锌处理；若无特别说明，所有钢件均为亚光面；重要承重构件需做无损探伤实验，防锈漆外需做薄型防火涂料喷涂；

2) 木材：所有木材均应做防腐处理；除图纸中特别注明外，用作面层的木材均作一底三度耐候清漆。若是杉木则采用熟桐油浸泡10天以上的方式进行防腐处理；所有木板均暗装，确保钉子（孔）不外露；木柱、梁等结构性构件，均为榫卯加胶安装；龙骨采用钢构件；图纸中特别注明，用作面层的木材均作一底三度耐候清漆;与地下室混凝土直接接触的墙体或木柱，应采用加压防腐处理的木材，如用未经防腐处理的木材，必须采用防潮层（例如聚乙烯薄膜等）将木构件与混凝土分开。防蚁：经过烘干、胶合等处理过的木材，本身不易受白蚁等虫害的侵袭；本工程结构基础为现浇混凝土基层，其上钢构件，因此隔绝了木结构与土壤的直接接触；采取监控和补救措施，对木结构密切监视，一旦发现虫害,分撒气味对其有吸引作用的慢性药物,让白蚁将药物搬进蚁窝,起到彻底歼灭的作用.

3.2.5 伸缩缝的设置

整体式道路与铺装面层应设置伸缝和缩缝，块材铺装的道路与铺装的混凝土基层、景墙、挡墙、钢筋混凝土水池应设置伸缩缝，伸缩缝设置以国家规范执行。

3.2.6 其它部分

1) 凡树木种植在硬质铺装上的，其下应设树穴，并注意排水；

2) 图纸中设计的较大乔木树池，为利于植物生长，树池规格应严格按照详图标注尺寸；若树池外围设凳椅，最低分枝点至凳（椅）底的高度须不小于2米，而且满足树坑浇水的要求；

3) 设计水池的进水口、溢水口、排水坑及泵坑应设置在池内较隐蔽的地方，要考虑电源、水源、场地排水位置与之的关系；

4) 除图纸中特别注明外，所有大样做法均参阅通用做法标准图施工；

5) 除图纸中特别注明外，均应按规范要求设置滴水线，防止出现泪痕等；

6) 所有市政雨污排水口的位置放置自然置石、适当种植水生植物做遮挡处理，以便有较好的观赏效果；

7) 防护护栏扶手上的活荷载取值应符合下列规定：竖向荷载按1.2kN/m计算，水平向外荷载按1.0kN/m计算，其中竖向荷载和水平荷载不同时计算。作用在栏杆立柱柱顶的水平推力应为1.0kN/m。防撞栏杆应符合现行行业标准《城市桥梁设计规范》CJJ11的有关规定。

3.3 防火要求:构筑物构件的燃烧性能和耐火极限（h）：钢柱耐火极限：≥2.5h，钢梁耐火极限：≥1.5h。

3.4 施工要求

3.4.1 常规要求：

1)  施工应严格按照图纸进行，施工前应首先熟悉本套图纸内容，遇有已疑问或错漏问题，应通知设计院（师），待问题解后方可用于施工；

2)  施工单位开始施工时，应先做样板段，经工程主管单位、设计单位、工程监理单位认可后方可大面积施工；

3)  施工中应注意各专业的工序的安排，避免漏项和返工；

4)  施工单位在施工时注意地下管线走向，遇地下异物时做到“一探、二试、三挖”，保证不挖地下管线和构筑物，同时遇有问题应及时向工程主管单位、设计单位及工程监理单位反映，以使施工符合现场实际；

5)  施工单位应做好施工记录和工程量签证，以便于竣工验收和编制竣工资料；

6)  曲线道路及场地应严格按照设计图纸定点放线，做到曲线自然、圆滑、流畅；

7)  电缆壕沟在满足规范的前提下尽量贴近道路边沿布置；沿道路边沿布置灯具的混凝土基座除图纸注明外均应隐蔽处理，基座顶部附土100--150mm,基座所有金属构件均应做好防腐处理；

8)  木板厚度大于50mm时，应在板背面开凿卸力槽一道，并进行防腐处理；

9)  工程中所用石材外露面均需用界面剂进行处理（景石除外）；

10) 遇有特殊造型设计，需预先放样供设计师（或艺术总监）确认后方可施工。

11) 材料加工前及结构施工时，应注意灯具位置，应在对应饰面板、构筑物等上部预留安装孔槽（根据灯具尺寸预留）；

3.4.2 土方工程

1)  土方施工前需挖除原有的硬质地面和建筑遗留在地下的基础，清除易造成沉降且影响种植的原有树木伐除后遗留下的树兜树根、将来影响绿化种植的地表生长的杂草及其草根。

2)  设计范围内所有现状水塘、废弃河道的淤泥清除。首先抽水、清淤泥。抽水的潜水泵型号和数量可根据围堰内的水量的多少来决定。在施工准备期间要充分的准备所需的水泵及相关的设备等。淤泥全部清除至原状土，将淤泥集中，挖泥深度根据现场实际确定，但必须保证将淤泥清走，露出原状土层。 进行各河塘抽水工作，由于水域范围内抽水工程量大，需要合理组织，避免出现河水倒流泡坏换填河塘的情况。清淤时，原则上不得超过地勘深度，如果清至地勘深度后存在不良土质，必须由现场监理、设计代表会同业主代表通过现场观察及试验作出判别，确属淤泥的再往下清。清淤必须彻底，清淤后对塘底进行晾晒。若该项目有水利专项设计，则清淤办法以水利专业图纸表述为准。

3)  地形堆筑及土方回填的基本工序：按照地形等高线回填土方分层压实至设计标高，然后造型推土机对地形进行调整，保证地形线条流畅，小型挖掘机调整与硬质接口处的地形至低于硬质完成面2厘米并与主体地形连接顺畅。

4)  土山芯内应为黏性土，应在填筑前检验填土的含水量。要求填土的含水率控制在最优含水率±2%范围内。当偏高时，可采用翻松晾晒，均匀掺入干土等措施；含水量偏低可预先洒水湿润，增加压实遍数或使用大功率压实机械等措施。

5)  填土边坡施工应自下而上分层进行，每一层填土施工完成后应进行相应技术指标的检测，质量检验合格后方可进行下一层填土施工；填筑时每层虚铺厚度不大于0.3m。堆土地形应保证山体稳定和周围设施的安全，种植土层以下的填充土压实系数为0.93。对于建构筑物及道路，要求整体压实系数不小于0.97。

6)  堆土后应对压实填土做直剪快剪试验，要求经统计的黏聚力标准值不小于30kPa、内摩擦角不小于6°。

7)  视堆土高度进行地基滑动稳定、承载力和变形验算。20米以上高度的土方堆山区域，须有专业地勘单位针对地基情况、山体设计形式，给出专业的山体稳定性处理办法，并作为招标、施工依据；

8)  请在施工中注意采取增加土山自行沉降周期等措施，以确保山体及山体上部建构筑物的安全性。

9)  表层种植土，按种植设计具体要求及相关规范进行。土方工程应采取合理利用原表层栽植土的措施。

10) 地形填充土不应含有对环境、人和动物安全有害的污染物或放射性物质。

11) 雨季堆土施工，应注意做好地表雨水临时导流措施，防止雨水对土体冲刷；

12) 其它未说明处，施工时应严格按照施工有关规范进行。

3.4.3 灯具

1)  灯具安装前，应先做样板试装，待业主及设计单位确认灯光效果后，再进行正式安装；

2)  材料加工前及结构施工时，应注意灯具位置，应在对应饰面板、构筑物等上部预留安装孔槽（根据灯具尺寸预留）；

四、重点注意事项

4.1 地形、道路等竖向、平面曲线必须顺滑流畅，避免出现突然变陡的情况。施工方应对整个设计范围内最终实施的地形、场地、路面及排水的最终效果负责。施工时合理安排工序，尽量做到土方平衡（如水系及基础开槽的土方可用于地形的底部），减少土方的购入和外运；

4.2 设计范围外部相邻区域道路、地面、建构筑物等位置、标高，请施工前确认其与设计能够较好顺接后，才能施工。如有问题，需联系设计单位商定解决方案后再施工；

4.3 设计按业主提供提供现状测绘图中的高压线位置进行避让，若现场有新发现的高压线，需及时通知设计单位，调整设计后方可施工；

4.4 若图纸中园建详图或建筑图与结构图冲突，请及时告知设计院，调整设计后方可施工；

4.5 施工前所有基础结构施工必须由施工单位和监理单位共同复核地勘报告。结构性基础开挖后，若发现地基情况与设计要求/地勘报告不符，需及时告知业主单位，由各方出具地基处理方案再按地基处理方案施工；若基础位于填方区，需按结构设计要求，挖至原土层，并换填至设计标高，换填方法见结构图；若无地勘报告，应在施工前，由专业地勘机构出具地勘报告，并由设计院出具地基处理措施后，方可施工；

4.6 本设计中所用材料，凡涉及到景观造型、色彩、质感等景观效果的，均应由施工单位给业主和设计院提供实物材料样板，经业主及设计院确认后按标准图纸施工样板段，待样板段经甲方及设计院通过后才可以正式施工；

4.7 设计中条石坐凳、外饰铝板钢板等，均应在施工中采取措施实现无缝拼接效果；

4.8 材料加工前及结构施工时，应注意灯具位置，应在对应饰面板、构筑物等上部预留安装孔槽（根据灯具尺寸预留）；

4.9 所有氟碳漆构件的饰面，均需在专业工厂内加工完成，要求漆面平整、顺滑、均匀，由业主及设计单位确认小样后，方可生产、安装；

4.10 图纸中所有标注刷木纹漆的钢、铝等金属材面漆均采用热转印仿木纹饰面，专业工厂制作；

4.11 水电设备箱柜应设置于密林中，远离道路场地，远离游人视线，避免影响效果；

4.12 自然景石必须由具有丰富经验的景石队伍现场摆放，建议请景石摆放大师现场指导，以保证效果。除图纸特殊说明外，自然景石类型以龟纹石、山皮石为主，主要规格为单块2-5t/单块5-8t两种，具体由景石专业队伍根据现场实际情况确定。景石参考图纸位置摆放，以现场实际效果佳为准，工程量以现场实际发生为准。景石摆放应注意大小搭配，聚散有致，宛若天然。摆放时应保持景石纹理方向基本一致。景石需部分埋入土中，有生根感。可参考下面的意向图（景石摆放意向图）。

4.13 在有铺装道路通过的地方,草坪土面要低于路面3cm～5cm,以免草坪地面雨水流到路面上。雨季施工应做好裸露土面防护及临时导流，避免冲刷/流泥等问题；

4.14 该项目在临近民房或其他建筑的区域，施工时应注意将设计内容与临近现状标高合理顺接，不得朝民房或其他建筑方向排水，且不能影响民房或建筑原有排水；

4.15 所有位于河道及行洪区域内的内容，均应由业主组织水利部门确认其对河道行洪无不利影响，且水利行洪对所有景观设计内容、游人等无不利影响后，方可施工；

五、特别重点注意事项

5.1 本设计中未尽事宜应通知设计师，待明确后方可进行施工。

5.2 图纸应遵循总图以详图为准，详图以大样图为准的原则。凡是图纸中未注明或有异议部分均按照国家规范、行业标准和国标图集执行。

5.3 本工程施工过程中危险性较大部分，施工企业需严格按照《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部令第37号）及建办质〔2018〕31号文件“住房城乡建设部办公厅关于实施《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》有关问题的通知”文件的要求实施。为保障工程周边环境安全和工程施工安全必要时由甲方指定第三方进行专项设计，专项施工方案应当由施工单位技术负责人审核签字、加盖单位公章，并由总监理工程师审查签字、加盖执业印章后方可实施。

5.4 危大工程的重点部位和重点环节包括但不限于本施工图中所注明的范围，施工过程中，建设单位、施工单位和监理单位应当根据工程实际确定危大工程范围。凡在施工过程中发现本施工图中未涉及的，应即时通知我单位，且在我单位提出处理意见之前，不得进行下一步施工。

技术要求

依据设计文件和工程建设标准要求，本竞争性磋商项目的材料、设备、施工必须达到现行中华人民共和国及北京市、相关行业的所有有关的工程建设标准、规范要求。承包人必须严格按照本合同规定适用的工程施工建设标准精心组织施工，按规定适用的试验检测规程进行试验和检测，按规定适用的质量检验评定标准进行工程质量的检验和评定。详见施工设计图的设计说明。

里程碑时间：（水利工程2023年7月20日前完工）

一、工程名称：

半壁店沟水环境改善项目

二、本工程主要内容：

设计图纸范围内所有施工内容：包括但不限于园林绿化工程、建筑装饰工程、给排水及水利工程等图纸设计范围内的、工程量清单显示的全部工程。

- 编制依据

- 《工程量清单项目计量规范(2013-北京)》；

- 《北京市建设工程预算消耗量标准(2021)》；

- 委托方提供的施工图纸、图纸答疑、word文档等；

- 北京市住房和城乡建设委员会《关于重新调整北京市建设工程计价依据增值税税率的通知》（京建发【2019】141号）文件；

- 北京市住房和城乡建设委员会关于明确安全文明施工费中常态化疫情防控措施费用标准的通知（京建发【2022】190号）文件；

- 北京市住房和城乡建设委员会关于印发配套2021年《预算消耗量标准》计价的安全文明施工费等费用标准的通知（京建发【2021】404号）；

- 国家及地方颁布的相关规范、政策文件、法律法规及标准图集。

四、工程量清单编制说明

- 本项目编制的安全文明施工标准为达标。

附件一：施工图纸（另册提供）

附件二：工程量清单（另册提供）