- 采购标的

1. 租赁自助动力扫雪设备50套，设备要求安装在大型生产作业车辆前端，能实现驾驶员可方便操控，并能达到主干道除雪作业良好效果。

- 商务要求

1.合同签订后10日内将设备送至北京市朝阳区平房东口北京市朝阳区环境卫生服务中心第四清洁车辆场内

2. 付款条件：租赁物送达甲方指定地点完成安装调试后，并且甲方收到正式发票后，甲方需向乙方一次支付

3. 售后服务

（1）甲方应按照设备的操作手册正确使用设备，不得擅自更改设备的性能参数或进行违规操作。

（2）租赁期间，设备的日常维护和保养由甲方负责，费用由甲方承担。甲方应定期对设备进行检查、清洁、润滑等工作，确保设备的正常运行。

（3）若设备在使用过程中出现故障，甲方应立即停止使用，并通知乙方。乙方应在接到通知后的合理时间内派人进行维修，维修费用的承担方式如下：

因设备自身质量问题导致的故障，维修费用由乙方承担。因甲方使用不当或人为损坏导致的故障，维修费用由甲方承担。因正常使用中易损及易耗件问题，更换及维修费用由甲方承担。

（4）在租赁期间，为甲方提供必要的技术支持和咨询服务。及时处理甲方反馈的设备问题，确保设备的正常使用。

- 技术要求

1. 基本要求

提供符合要求的环卫设备，并保证设备的合法性和安全性。

2. 租赁设备技术要求

| 序号 | 项目名称 | 产品规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 滚刷宽度 | ≥3500 mm（提供实物图片） |
| 2 | 刷片有效宽度 | ≥3300 mm（提供实物图片） |
| 3 | 滚刷直径 | ≥800 mm |
| 4 | 刷片类型 | 平片式 |
| 5 | ★刷毛材质 | 聚丙烯（提供检测报告） |
| 6 | 转速 | ≥400 转/分钟 |
| 7 | ★动力驱动 | 中置减速箱齿轮驱动，采用T型传动箱双侧传动，拒绝传动轴及链条传动（提供实物图片，工作原理） |
| 8 | 挡雪板材质 | 采用橡胶钢板组合式（提供实物图片） |
| 9 | 摆角形式 | 双液压油缸（提供实物图片，工作原理） |
| 10 | 液压控制偏转角度 | ≥左右 30 度 |
| 11 | 上下浮动角度 | ≥15 度 |
| 12 | 可调节刷苗与地面间隙定位 支撑机构数量 | ≥2 个（提供实物图片） |
| 13 | 定位支撑机构规格 | ≥400×150 mm |
| 14 | ★定位支撑机构调节方式 | 液压调节 |
| 15 | 定位支撑机构轮胎材质 | 实心或充气耐磨橡胶轮胎（提供实物图片） |
| 16 | 作业速度 | 10--60 公里/小时 |
| 17 | 控制阀组 | 动力单元控制 |
| 18 | ★传动方式 | 机械传动（提供实物图片，工作原理） |
| 19 | 发动机功率 | ≥50kw |
| 20 | ★操作模式 | 驾驶室内有线控制（提供实物图片） |
| 21 | 安装链接方便，取替汽车改装液压式滚刷的繁琐，无需对车辆二次改装更换车型方便，滚刷与汽车链接即可工作，机械传动零损耗。 |  |
| 22 | 滚刷支撑轮采用单边单轮，实心轮胎，随动转向，液压调节伸缩轴控制刷毛触地深度，减小刷片磨损，延长刷片使用时间。 |  |
| 23 | ★连接结构是最新式四连杆连接方式，令操作简便、快捷，增加效率，滚刷始终紧贴地面清扫，带有夜间作业标杆，有利于驾驶员夜间清雪作业。 |  |
| 24 | 除雪滚刷带有启动离合保护装置。 |  |
| 25 | 发动机带有冬季启动进气加热功能。 |  |
| 备注 | 此参数★号项目供应商必须完全响应，并在偏离表中如实逐项对应填写参数，如供应商中标后交货验收时，采购方发现参数有所偏离，将取消其投标中标资格，造成的损失采购人将依法追究其法律责任及赔偿。 |  |

3. 验收标准

采购人组织专人按照投标人响应的采购需求技术标准进行验收。