北京市政府采购项目

公开招标文件

项目名称：额度外-大成学校校舍功能调整一体化建设设

备购置项目（二次）

包名称：生物、物理实验室

项目编号/包号：11010624210200015074-XM001-4

采 购 人：北京市大成学校

采购代理机构：国信国采（北京）招标咨询有限责任公司

2024年9月

- 目  录

第一章   投标邀请	2

第二章   投标人须知	15

第三章   资格审查	39

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	42

第五章   采购需求	50

第六章   拟签订的合同文本	104

第七章   投标文件格式	111

- 第一章   投标邀请

## 一、项目基本情况

1.项目编号：11010624210200015074-XM001-4

招标文件编号：GXTC-D-24630520

2.项目名称：额度外-大成学校校舍功能调整一体化建设设备购置项目（二次）

3.项目预算金额：233.0065万元、项目最高限价（如有）：233.0065万元

本标段（04包）预算金额：62.7852万元、本标段（04包）项目最高限价（如有）：62.7852万元

4.采购需求：

| 序号 | 标的名称 | 采购数量 | 单位 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 初中生物实验室基本配置 |  |  |  |  |
|  | 教师全钢实验台 | 1 | 张 | 规格：≥2500mm×700mm×900mm，由3个储物柜，抽屉架组成。 |
|  | 学生全钢实验台 | 20 | 张 | 规格：≥1200mm*600mm*780mm |
|  | 全钢仪器柜 | 5 | 个 | 规格：1000mm*500mm*2000mm |
|  | 教师主控电源 | 1 | 套 | 一、电源模块： 1.规格：≥310mm×350mm； 二、电源箱模块： 1.规格：≥350mm×220mm×265mm； |
|  | 学生电源分机 | 20 | 套 | 电源外壳采用ABS塑料注塑成型，具有耐化学腐蚀、耐热、电绝缘性、耐候性等性能。隐藏式设计，用时可打开取电，不用时可按下隐藏于桌面。包含学生高、低压，具备过载保护功能； |
|  | 紧急冲眼器 | 1 | 套 | 洗眼喷头：采用阻燃PC材质模铸一体成型制作，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，能降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 |
|  | 辅助光源 | 40 | 个 | 整体功率不小于7w，光通量不小于350lm，色温6000k |
|  | 教师椅 | 1 | 把 | 规格：常规、中背、带扶手 |
|  | 学生凳 | 40 | 个 | 规格：常规 |
|  | 演示台水槽、水嘴 | 1 | 套 | 整体规格：不低于550×450×300mm |
|  | 给排水安装 | 1 | 项 | PPR材质水管，上水管和进水管为Ф25；UPVC材质排水管为Ф50 含开关阀门，外丝连接件、PVC胶水等 |
|  | 配电安装 | 1 | 项 | 1.地面耗材：每桌采用软铜质电线与主线对接取电；选用合适规格的线管包裹取电连接线。 2.地下耗材：电源主线采用4.0mm²BVR铜软线铺设；选用Ф20或Ф25PVC阻燃线管 |
|  | 电子天平 | 1 | 台 | 200 g，0.01 g |
|  | 托盘天平 | 2 | 台 | 本产品最大称量200g，分度值0.2 g,标尺称量0-5g。 |
|  | 大托盘 | 41 | 个 | 大号，尺寸：约456mm*260mm*72mm ； |
|  | 小托盘 | 41 | 个 | 小号，尺寸：约380mm*224mm*60mm ； |
|  | 打孔器 | 2 | 套 | 产品为手持式打孔器。要求用优质钢材制造。 |
|  | 仪器车 | 2 | 辆 | 规格： 约680 mm×460 mm×800 mm ，双层载物台全不锈钢。 |
|  | 方座支架 | 21 | 套 | 由矩形底座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹(2只)、平行夹等组成。 |
|  | 三脚架 | 21 | 个 | 由铁环和3只脚组成 |
|  | 试管架 | 21 | 个 | 产品由顶板、底板、插杆组成6孔、6插。 |
|  | 电子温湿度计 | 21 | 支 | 高清大屏幕，时间日期显示。 |
|  | 测微尺 | 22 | 套 | 规格:显微镜用载玻片型，三片一套。 |
|  | 教师用数码生物显微镜 | 1 | 台 | 光学系统：无限远色差校正光学系统 |
|  | 生物显微镜 | 22 | 台 | 整机结构件：结构件绝大部分都是金属制作,镜架上配有初微调同轴低旋钮，调整工作台面到物镜间的焦距.低重心底座。 |
|  | 放大镜 | 42 | 个 | 手持式；有效通光孔径30mm，5倍。 |
|  | 解剖器 | 21 | 套 | 不锈钢材料 |
|  | 搪瓷托盘 | 21 | 个 | 20*30cm |
|  | 骨剪 | 1 | 把 | 产品用不锈钢制造。总长度为130mm。 |
|  | 恒温水浴锅 | 1 | 台 | 不锈钢内胆，数字显示。 |
|  | 血压计 | 2 | 个 | 汞柱式 |
|  | 听诊器 | 2 | 个 | 规格:A型耳挂，标准胶管，金属三通，电镀听诊头。 |
|  | 计数器 | 20 | 个 | 计数范围:0～99999五位。 |
|  | 根纵剖模型 | 1 | 件 | 产品为根尖纵、横剖面模型，放于支架上，可水平移动。 |
|  | 叶构造模型 | 1 | 件 | 产品为双子叶植物叶构造模型。 |
|  | 兔骨骼标本 | 1 | 件 | 不小于190*100*32(±2mm) |
|  | 鱼骨骼标本 | 1 | 件 | 不小于190*100*32(±2mm) |
|  | 蛙骨骼标本 | 1 | 件 | 不小于140*96*32(±2mm) |
|  | 鸽骨骼标本 | 1 | 件 | 不小于180*140*60(±2mm) |
|  | 桃花模型 | 1 | 件 | 产品为放大的桃花模型，直径约35cm，示盛开形态。 |
|  | 眼球仪 | 1 | 件 | 晶状体曲率可变 |
|  | 心脏解剖模型 | 1 | 件 | 三倍自然大 |
|  | 喉解剖模型 | 1 | 件 | 符合初中生物学科教学需要 |
|  | 肺泡模型 | 1 | 件 | 符合初中生物学科教学需要 |
|  | 脑解剖模型 | 1 | 件 | 自然大 |
|  | 耳解剖模型 | 1 | 件 | 产品为放大六倍的成人耳模型，装置于底座上。 |
|  | 肾单位、肾小体模型 | 1 | 件 | 产品由放大的肾、肾单位及肾小球组成。用硬塑料制作，分别置于支架或硬质底座上。 |
|  | 人血涂片 | 21 | 片 | 标本在400x生物显微镜下观察血液中血胞的形态。 |
|  | 骨骼肌纵横切 | 21 | 片 | 标本在80X和200X学生显微镜下观察骨骼肌纵横切破片标志 |
|  | 平滑肌分离装片 | 21 | 片 | 标本在80x和200x学生显微镜下观察平滑肌细胞的形态。 |
|  | 心肌切片 | 21 | 片 | 标本在80x和200x学生显微镜下观察心肌的结构。 |
|  | 运动神经元装片 | 21 | 片 | 应能看清运动神经元的细胞体和突起、细胞核以及少量的神经纤维。 |
|  | 脊髓横切 | 21 | 片 | 标本在80x和200x学生显微镜下观察脊髓横断面的结构。 |
|  | 胃壁切片 | 21 | 片 | 标本在400x生物显微镜下观察胃壁的结构。 |
|  | 肾脏纵切 | 21 | 片 | 标本在50x和400x生物显微镜下观察肾脏纵断面的结构。 |
|  | 动静脉血管横切 | 21 | 片 | 标本在400×生物显微镜下观察动脉及静脉的结构。 |
|  | 运动神经末梢装片 | 21 | 片 | 标本在80×和200×学生显微镜下观察肌纤维和运动神经末梢的形态。 |
|  | 植物根尖纵切 | 21 | 片 | 标本在80x和200x学生显微镜下观察根尖的结构。 |
|  | 植物幼根横切 | 21 | 片 | 标本在80x和200x学生显微镜下观察植物幼根的檬断面结构。 |
|  | 顶芽纵切 | 21 | 片 | 标本在100x和400X生物显微镜下观察顶芽纵断面的结构。 |
|  | 南瓜茎纵切 | 21 | 片 | 基本在80x和200x学生显微镜下观察南瓜茎纵横断面的结构。 |
|  | 单子叶植物茎横切 | 21 | 片 | 标本在80x和200x学生显微镜下观察单子叶植物茎横断面的结构。 |
|  | 双子叶植物茎横切 | 21 | 片 | 标本在80×和200×学生显微镜下,观察双子叶植物茎横断面的结构。 |
|  | 木本双子叶植物茎横切 | 21 | 片 | 标本在80x和200x学生显微镜下观察木本植物茎横断面的结构。 |
|  | 蚕豆叶下表皮装片 | 21 | 片 | 标本在80x和200x学生显微镜下观察叶下表皮形态和气孔结构。 |
|  | 青霉装片 | 21 | 片 | 标本在200x学生显微镜下观察青霉的形态。 |
|  | 放线菌装片 | 21 | 片 | 标本在400x生物显微镜下观察“5406”号放线菌的形态。 |
|  | 衣藻装片 | 21 | 片 | 产品取材于绿藻门（Chlorophyta）衣藻属（Chlamydomonas）中个体较大者，示衣藻细胞的结构。 |
|  | 细菌三型涂片 | 21 | 片 | 在500x生物显微镜下观察细菌的三种基本形态。 |
|  | 酵母菌装片 | 21 | 片 | 标本在100x和400x生物显微镜下观察酵母菌的形态。 |
|  | 水螅纵切 | 21 | 片 | 标本在80x和200x学生显微镜下观察水媳纵断面的结构。 |
|  | 蚯蚓横切 | 21 | 片 | 标本在80x和200x学生显微镜下观察蚯蚓横断面的结构。 |
|  | 松叶横切切片 | 21 | 片 | 符合JY 234的有关规定 |
|  | 胞间连丝切片 | 21 | 片 | 标本在400×生物显微镜下观察植物细胞的胞间连丝形态。 |
|  | 水绵接合生殖装片 | 21 | 片 | 标本在80×和200×学生显微镜下观察水绵的结构和接合生繁过程。 |
|  | 藓精子器切片 | 21 | 片 | 符合JY 0339的规定 |
|  | 藓颈卵器切片 | 21 | 片 | 符合JY 0339的规定 |
|  | 藓原丝体装片 | 21 | 片 | 符合JY 0339的规定 |
|  | 蕨叶切片 | 21 | 片 | 符合JY 0340的规定 |
|  | 蕨原叶体装片 | 21 | 片 | 符合JY 0340的规定 |
|  | 蕨原叶体幼孢子体装片 | 21 | 片 | 符合JY 0340的规定 |
|  | 花粉萌发装片 | 21 | 片 | 符合JY 0341的规定 |
|  | 百合子房切片 | 21 | 片 | 在50×和100×生物显微镜下，观察百合子房的形态。 |
|  | 百合花药切片 | 21 | 片 | 示成熟花粉 |
|  | 迎春叶横切 | 21 | 片 | 标本在80×和200×学生显微镜下，观察迎春叶横断面。 |
|  | 单层扁平上皮 | 21 | 片 | 标本在80x和200x学生显微镜下观察单层扁平上皮的结构。 |
|  | 复层扁平上皮 | 21 | 片 | 标本在400x生物显微镜下观察复层扁平上皮的结构。 |
|  | 人皮过毛囊切片 | 21 | 片 | 标本在80x和200x学生显微镜下观察皮肤过毛囊的结构。 |
|  | 人皮过汗腺切片 | 21 | 片 | 标本在80x和200x学生显微镜下观察皮肤过汗腺的结构。 |
|  | 纤维结缔组织切片(腱纵切) | 21 | 片 | 角质标本在400x生物显微镜下观察膛纵断面的结构。 |
|  | 疏松结缔组织装片 | 21 | 片 | 标本在80x和200x学生显微镜下观察疏松结缔组织的结构。 |
|  | 字母“e”装片 | 21 | 片 | 标本在80×学生显微镜下能观察整体字母“e”。 |
|  | 干燥管 | 2 | 个 | U型,Ø15mm×150mm |
|  | 试管刷 | 42 | 把 | 与试管配套 |
|  | 工作服 | 27 | 件 | 防酸碱 |
|  | 乳胶手套 | 10 | 付 | 橡胶制品，长袖口带五指套。袖长不短于30cm。 |
|  | 酒精灯 | 42 | 个 | 150mL,单头玻璃制， |
|  | 三角瓶 | 21 | 个 | 锥形瓶 50ml玻璃材质 |
|  | 三角瓶 | 21 | 个 | 锥形瓶 100ml玻璃材质 |
|  | 三角瓶 | 21 | 个 | 锥形瓶 250ml玻璃材质 |
|  | 三角瓶 | 10 | 个 | 锥形瓶 150ml玻璃材质 |
|  | 量筒 | 21 | 个 | 10ml 玻璃材质 |
|  | 量筒 | 21 | 个 | 50ml玻璃材质 |
|  | 量筒 | 21 | 个 | 100ml玻璃材质 |
|  | 量筒 | 5 | 个 | 500ml玻璃材质 |
|  | 烧杯 | 21 | 个 | 500ml玻璃材质 |
|  | 烧杯 | 21 | 个 | 250ml玻璃材质 |
|  | 烧杯 | 42 | 个 | 100ml玻璃材质 |
|  | 烧杯 | 21 | 个 | 50ml玻璃材质 |
|  | 细口瓶 | 21 | 个 | 250ml玻璃材质 |
|  | 细口瓶 | 21 | 个 | 500ml玻璃材质 |
|  | 圆底试管 | 60 | 个 | 20x200MM |
|  | 圆底试管 | 80 | 个 | 16x160MM |
|  | 陶土网 | 43 | 片 | 金属网尺寸≥125 mm×125 mm，0.8 mm 钢丝制成。 |
|  | 载玻片 | 10 | 盒 | 光面玻璃片 76*25 ，50片/盒 |
|  | 盖玻片 | 50 | 盒 | 18*18mm 100片/盒 |
|  | 双面刀片 | 100 | 片 | 不锈钢双面刀片 |
|  | 医用手套(中) | 10 | 盒 | 中号50双/盒，每双独立包装 |
|  | 广口瓶 | 30 | 个 | 125 mL 透明钠钙玻璃制 |
|  | 广口瓶 | 20 | 个 | 500 mL 透明钠钙玻璃制 |
|  | 漏斗 | 30 | 个 | 玻璃 60mm |
|  | Y型管 | 30 | 个 | 透明玻璃制造，全长100±5mm，支长50±5mm |
|  | L型管 | 30 | 个 | 玻璃 |
|  | 胶塞 | 1 | kg | 规格：000、00、0、1～10号共13个型号。 |
|  | 乳胶管 | 10 | m | 配L型管用 |
|  | 止水夹 | 28 | 个 | 弹簧 在实验中使用 |
|  | 试管夹 | 30 | 个 | 木制或者竹制，长度≥200 mm，宽度约 20mm， 厚度约 20 mm。 |
| 初中物理实验室基本配置 |  |  |  |  |
|  | 教师全钢实验台 | 1 | 张 | 规格：≥2500mm×700mm×900mm，由3个储物柜，抽屉架组成。 |
|  | 学生全钢实验台 | 20 | 张 | 规格：≥1200mm*600mm*780mm |
|  | 全钢仪器柜 | 5 | 个 | 规格：≥1000mm*500mm*2000mm |
|  | 教师主控电源 | 1 | 套 | 一、电源模块： 1.规格：≥310mm×350mm 电源箱模块： 1.规格：≥350mm×220mm×265mm |
|  | 学生电源分机 | 20 | 套 | 电源外壳采用ABS塑料注塑成型，具有耐化学腐蚀、耐热、电绝缘性、耐候性等性能。隐藏式设计，用时可打开取电，不用时可按下隐藏于桌面。包含学生高、低压，具备过载保护功能； |
|  | 教师椅 | 1 | 把 | 规格：常规、中背、带扶手 |
|  | 学生凳 | 40 | 个 | 规格：常规 |
|  | 配电安装 | 1 | 项 | 地面耗材：每桌采用软铜质电线与主线对接取电；选用合适规格的线管包裹取电连接线。 |
|  | 托盘天平 | 20 | 支 | 本产品最大称量200g，分度值0.2 g,标尺称量0-5g。 |
|  | 机械停表 | 20 | 个 | 机械计时仪器，金属外壳，不锈钢发条。 |
|  | 演示电表 | 2 | 个 | 直流电压、电流，检流 |
|  | 直流电流表 | 21 | 只 | 0.6 A、3 A 双量程，2.5 级 |
|  | 直流电压表 | 21 | 只 | 2.5 级，3V，15V，指针式 |
|  | 灵敏电流计 | 13 | 只 | 座式三接线柱，内磁系，测量范围：-300µA～0～300µA。 |
|  | 多用电表 | 1 | 只 | 指针式，不低于2.5级 |
|  | 数字多用电表 | 1 | 盒 | 最大显示19999，可测量交直流电压电流、电阻、温度、电容、频率直流电压:200mV/2V/20V/200V/1000V±(0.05%+3)。 |
|  | 教学示波器 | 1 | 盒 | 数字教学示波器，7寸真彩屏 |
|  | 两用气筒 | 1 | 把 | 本产品为脚踏式 |
|  | 湿度计 | 1 | 只 | 指针式，产品材料：304不锈钢 |
|  | 空盒气压计 | 1 | 台 | 测量范围:800～1060hpa 使用温度范围:-10～+40℃ |
|  | 水准器 | 1 | 个 | 产品由水准泡及其主体组成。 |
|  | 透明盛液筒 | 21 | 个 | 透明塑料制，高300MM，直径100MM |
|  | 仪器车 | 2 | 个 | 规格：约 680 mm×460 mm×800 mm ，双层载物台全不锈钢。 |
|  | 放大镜 | 21 | 台 | 手持式；有效通光孔径30mm，5倍。 |
|  | 听诊器 | 1 | 台 | 单用听诊器 规格:A型耳挂，标准胶管。 |
|  | 注射器 | 13 | 只 | 材质：玻璃，规格：100mL |
|  | 透明水槽(圆形或方形) | 4 | 只 | 塑料制作，水槽里口长250mm 宽180 mm 高100 mm 壁厚≥2 mm，上下梯度≤3 mm，四周园角≤R5mm。 |
|  | 方座支架 | 21 | 只 | 由矩形底座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹(2只)、平行夹等组成。 |
|  | 多功能实验支架 | 2 | 只 | 组合支架由支座、支块、滑道、等组成 |
|  | 升降台 | 2 | 个 | 201不锈钢新款上下台面为不锈钢材质 |
|  | 三脚架 | 13 | 套 | 由铁环和3只脚组成。 |
|  | 大托盘 | 30 | 台 | 大号，尺寸：约456mm*260mm*72mm |
|  | 小托盘 | 30 | 台 | 小号，尺寸：约380mm*224mm*60mm |
|  | 初中教学电源 | 2 | 台 | 直流稳压输出 |
|  | 初中学生电源 | 21 | 台 | 直流稳压输出 |
|  | 充磁器 | 1 | 台 | 由底座.充磁线圈.电路装置.操作开关等构成。 |
|  | 条形盒测力计 | 21 | 套 | 由方形弹簧盒(带刻板)、弹簧、提环、挂钩、指针等组成零点可调 |
|  | 条形盒测力计 | 21 | 个 | 量程 0 N〜2.5 N，分度值 0.05 N |
|  | 条形盒测力计 | 21 | 个 | 量程 0 N〜5 N，分度值 0.1 N |
|  | 条形盒测力计 | 21 | 套 | 量程 0 N〜10 N，分度值 0.2 N |
|  | 金属钩码 | 21 | 套 | 为10g×1只，20g×2只，50g×2只，200g×2只，定位装入塑料盒内。 |
|  | 圆柱体组 | 21 | 套 | 以三种材料圆柱体组成，分别为铜、铁、铝制成，三只圆柱体几何尺寸完全相同，直径20mm,高32mm |
|  | 液体内部压强实验器 | 21 | 组 | 由承压盒、支杆、胶管和胶膜等组成。 |
|  | 马德堡半球 | 2 | 套 | 产品由两个附有拉手的铸铁半球组成。 |
|  | 演示滑轮组 | 3 | 个 | 单2，三并2，三串2，可卡2 |
|  | 滑轮组 | 13 | 台 | 单4，二并2，二串2，可卡2 |
|  | 滚摆 | 2 | 套 | 滚摆由摆体（摆轮和摆轴）、悬线、支柱、横梁和底座组成。 |
|  | 手摇离心转台 | 1 | 台 | 产品由机座、主动轮（附摇柄）和从动轮等组成。 |
|  | 连通器 | 3 | 个 | 本产品由玻璃连通器和底座两部分组成。 |
|  | 液体对器壁压强演示器 | 2 | 个 | 产品由透明圆管、橡胶膜及橡皮筋组成。 |
|  | 演示测力计 | 2 | 个 | 平板式；量程 0 N〜2 N，分度值 0.1 N |
|  | 压力和压强演示器 | 2 | 套 | 本仪器由透明杯、海绵块、压强块、砝码托盘、承压杆、标尺等组成 |
|  | 潜水艇浮沉演示器 | 2 | 套 | 产品由透明球体、配重块、吸排气筒等组成 |
|  | 物体浮沉条件演示器 | 2 | 个 | 产品由盛液筒、浮体及附件组成 |
|  | 气体浮力演示器 | 1 | 对 | 抽气式，产品应由透明容器、圆柱形浮体、平衡块、杠杆和气阀和连接软管组成 |
|  | 流体压强与流速关系演示器 | 2 | 个 | 由面板、透明管（筒）、水泵、输水管线、强磁钉、排气杆、浮标（柱、环）等组成。 |
|  | 音叉 | 2 | 个 | 单支音叉，附有共鸣箱和音叉槌。 |
|  | 音叉 | 2 | 套 | 单支音叉，附有共鸣箱和音叉槌。 |
|  | 发音齿轮 | 2 | 台 | 产品由三片齿板、转动轴等组成。 |
|  | 空气压缩引火仪 | 13 | 套 | 产品由气缸、底座、端盖、活塞等组成 |
|  | 玻棒 | 21 | 套 | 含丝绸，教师演示用，带旋转支架 |
|  | 胶棒 | 21 | 台 | 附尼龙绸，教师演示用 |
|  | 箔片验电器 | 4 | 个 | 本产品由外壳、圆球或圆盘、导电杆、箔片及中位卡组成。 |
|  | 指针验电器 | 2 | 个 | 由外壳、圆球、法拉第圆筒、导电杆、绝缘 子、指针、指针架、接地线柱等构成。 |
|  | 验电器连接杆 | 1 | 个 | 绝缘手柄用黑色聚苯乙烯塑料制成，其直径不小10mm，长度不小于150mm。 |
|  | 感应起电机 | 1 | 套 | 在温度为20℃、相对湿度为65%的环境中，摇柄转速120转／分，火花放电距离55mm在温度为5～30℃范围，相对湿度小于80%的条件下，仪器正常工作，火花放电距离30mm。 |
|  | 小灯座 | 21 | 套 | 小灯座由底板、接线柱，灯座组成。 |
|  | 单刀开关 | 21 | 套 | 开关的最高工作电压36V，额定工作电流6A。 |
|  | 滑动变阻器 | 21 | 个 | 20Ω，2A；电阻20Ω；额定电流2 A。 |
|  | 滑动变阻器 | 21 | 个 | 50Ω，1.5A；电阻50Ω；额定电流1.5 A。 |
|  | 滑动变阻器 | 21 | 个 | 5Ω；电阻5Ω；额定电流3 A。 |
|  | 电阻定律演示器 | 1 | 套 | 电学仪器，供中学演示金属导体电阻定律用。 |
|  | 电池盒 | 21 | 套 | 整体式,尺寸155*72*26mm。 |
|  | 磁感线演示器 | 2 | 个 | 条形、蹄形。 |
|  | 直导线磁场演示器 | 2 | 块 | 演示直导线电流磁场 |
|  | 环形电流磁场演示器 | 1 | 块 | 演示环形电流磁场 |
|  | 通电螺线管磁场演示器 | 2 | 辆 | 演示通电螺线管磁场 |
|  | 翼形磁针 | 4 | 套 | 每组包含翼形磁针2支，磁针体尺寸140×8mm；支座底径66mm，总高112mm。 |
|  | 蹄形电磁铁 | 2 | 个 | 符合JY0013的有关规定 |
|  | 电铃 | 1 | 台 | 产品由电磁铁、衔铁、铁铃、衬板和底座组成 |
|  | 演示电磁继电器 | 2 | 台 | 主要由电磁系统和触点系统两部分组成。 |
|  | 手摇交直流发电机 | 2 | 个 | 输出端电压:在转子转速为1600转/分时，空载电压8V，串入4.8V，0.3A小灯泡，负载电压5V。 |
|  | 立体磁感线演示器 | 1 | 对 | 永磁，电磁场。由条形磁铁、蹄形磁铁、透明磁感应板和固定支架组成 |
|  | 磁感线演示板 | 2 | 件 | 磁感线演示板由透明穴板、小铁针、方架及永磁体组成。 |
|  | 光具盘 | 2 | 个 | 磁吸附式，产品可做几何光学的多种演示实验。 |
|  | 凹面镜 | 2 | 个 | 由凹面镜、镜框、支架、镜座等组成。 |
|  | 凸面镜 | 2 | 套 | 由凸面镜、镜框、支架、镜座等组成。 |
|  | 白光的色散与合成演示器 | 2 | 台 | 由三棱镜2个（一对）、光源、光屏及底座等组成。 |
|  | 光的三原色合成实验器 | 13 | 台 | 仪器使用光源为红、绿、蓝发光二极管。 |
|  | 平面镜成像实验器 | 21 | 组 | 仪器由平面镜、漫反射镜、支架、蜡烛台座（物像台）、三角尺等组成。 |
|  | 护目镜 | 5 | 只 | 由高级光学树脂（聚碳酸酯）一次注塑制成，表面强化镀膜，无屈光度。 |
|  | 乳胶手套 | 25 | 台 | 耐酸（碱） |
|  | 简易急救箱 | 1 | 对 | 符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定 |
|  | 吹风机 | 1 | 对 | 1.冷风档位一档 2.热风档位一档 3.产品尺寸：长120mm；宽252mm；高78mm |
|  | 一字螺丝刀 | 1 | 对 | Φ6 mm，长 150 mm；Φ3 mm，长 75 mm |
|  | 十字螺丝刀 | 1 | 对 | Φ6 mm，长 150 mm；Φ3 mm，长 75 mm |
|  | 剥线钳 | 1 | 副 | 材质：冷轧钢 规格7寸 剥线范围 |
|  | 钢丝钳 | 1 | 个 | 6寸 总长：158mm，铬镍钳。 |
|  | 尖嘴钳 | 1 | 个 | 6英寸 166mm |
|  | 平口钳 | 1 | 个 | 最大张开度80mm，台钻上用 |
|  | 民用剪刀 | 2 | 套 | 3 号，总长度：17.5cm 刃长6.0cm |
|  | 打孔器 | 1 | 个 | 手持式打孔器要求用优质钢材制造 |
|  | 打孔夹板 | 1 | 个 | 由上夹板、下夹板、螺钉及紧固蝴蝶螺母等组成。 |
|  | 镊子 | 2 | 台 | 不锈钢制，平头，长 125 mm，钢板厚 1.2 mm，前部应有防滑脱锯齿 |
|  | 红液温度计 | 25 | 套 | 0 ℃～100 ℃，分度值 1 ℃，示值误差＜1.5 ℃ |
|  | 电加热器 | 2 | 台 | 额定电压 AC 220V±5％ 50Hz+5, 额定功率1000W。 |
|  | 电子天平 | 2 | 只 | 200 g，0.01 g |
|  | 钢直尺 | 13 | 个 | 1000 mm，双边刻度分别为厘米及毫米 |
|  | 电子秒表 | 2 | 个 | 专用型，全时段分辨力 0.01 s |
|  | 斜面小车 | 15 | 套 | 包括斜面、小车、摩擦块、支撑杆、砝码桶和摩擦材料等。 |
|  | 重锤 | 2 | 个 | 工业用，线坠，圆锥体 |
|  | 方形线圈 | 21 | 台 | 细线，匝数多 |
|  | 电珠(小灯泡) | 100 | 副 | 2.5V;3.8V 0.3A各50个 |
|  | 导线 | 100 | 个 | 鳄鱼夹导线， 加粗导线线径1.5平方，采用是大号纯铜夹子，夹子材质是黄铜，线长20cm， |
|  | 测电笔 | 2 | 套 | 氖泡式，规格:140mm |
|  | 安全用电示教板 | 1 | 个 | 产品为480*360mm 12V供电 |

5.合同履行期限：_设备交货期自合同起订之日起 15 日历日_

6.本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。

7.本项目不接受进口产品。

## 二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□本项目专门面向  □中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行： / 。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）： / 。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.2其他特定资格要求： / 。

## 三、获取招标文件

1.时间：2024年9月13日至2024年9月20日，每天上午09至12，下午13至17（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：北京市政府采购电子交易平台

3.方式：供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电子版招标文件。

4.售价：0元。

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2024年10月15日09点30分（北京时间）。

地点：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦11层第四会议室。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：促进中小企业发展政策、监狱企业扶持政策、促进残疾人就业政府采购政策、鼓励节能、环保政策等。政府采购政策具体落实情况详见招标文件。

2.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理CA数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实CA数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

CA数字证书服务热线 010-58511086

电子营业执照服务热线 400-699-7000

技术支持服务热线    010-86483801

2.1办理CA数字证书或电子营业执照

供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”—“操作指南”—“市场主体CA办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。

2.2注册

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。

2.3驱动、客户端下载

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。

2.4 获取电子招标文件

供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。

供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子投标文件。

2.5编制电子投标文件

供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.7电子开标

供应商在开标地点使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台进行电子开标。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：北京市大成学校

地    址：北京市丰台区青塔小区C区

联系方式：010-68671815

2.采购代理机构信息

名    称：国信国采（北京）招标咨询有限责任公司

地    址：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦

联系方式：周帅、张雪莲； 17601628319、18610905266

3.项目联系方式

项目联系人：周帅

电      话： 17601628319

- 第二章   投标人须知

## 投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： □服务 ■货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 2.4 | 核心产品 | □关于核心产品本项目__包不适用。 □本项目__包为单一产品采购项目。 ■本项目4包为非单一产品采购项目，核心产品为：教师全钢实验台、学生全钢实验台、学生凳、演示台水槽、水嘴。 。 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间：__年_月_日_点_分 考察地点：____________。 |
|  | 开标前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间：__年_月_日_点_分 召开地点：____________。 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交： ■不需要 □需要，具体要求如下： （1）样品制作的标准和要求：_________； （2）是否需要随样品提交相关检测报告： □不需要 □需要 （3）样品递交要求：_________； （4）未中标人样品退还：_________； （5）中标人样品保管、封存及退还：_________； （6）其他要求（如有）：_________。 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 序号; 标的名称; 中小企业划分标准所属行业. 初中生物实验室基本配置. ■教师全钢实验台; 工业. ■学生全钢实验台; 工业. 全钢仪器柜; 工业. 教师主控电源; 工业. 学生电源分机; 工业. 紧急冲眼器; 工业. 辅助光源; 工业. 教师椅; 工业. ■学生凳; 工业. ■演示台水槽、水嘴; 工业. 给排水安装; 工业. 配电安装; 工业. 电子天平; 工业. 托盘天平; 工业. 大托盘; 工业. 小托盘; 工业. 打孔器; 工业. 仪器车; 工业. 方座支架; 工业. 三脚架; 工业. 试管架; 工业. 电子温湿度计; 工业. 测微尺; 工业. 教师用数码生物显微镜; 工业. 生物显微镜; 工业. 放大镜; 工业. 解剖器; 工业. 搪瓷托盘; 工业. 骨剪; 工业. 恒温水浴锅; 工业. 血压计; 工业. 听诊器; 工业. 计数器; 工业. 根纵剖模型; 工业. 叶构造模型; 工业. 兔骨骼标本; 工业. 鱼骨骼标本; 工业. 蛙骨骼标本; 工业. 鸽骨骼标本; 工业. 桃花模型; 工业. 眼球仪; 工业. 心脏解剖模型; 工业. 喉解剖模型; 工业. 肺泡模型; 工业. 脑解剖模型; 工业. 耳解剖模型; 工业. 肾单位、肾小体模型; 工业. 人血涂片; 工业. 骨骼肌纵横切; 工业. 平滑肌分离装片; 工业. 心肌切片; 工业. 运动神经元装片; 工业. 脊髓横切; 工业. 胃壁切片; 工业. 肾脏纵切; 工业. 动静脉血管横切; 工业. 运动神经末梢装片; 工业. 植物根尖纵切; 工业. 植物幼根横切; 工业. 顶芽纵切; 工业. 南瓜茎纵切; 工业. 单子叶植物茎横切; 工业. 双子叶植物茎横切; 工业. 木本双子叶植物茎横切; 工业. 蚕豆叶下表皮装片; 工业. 青霉装片; 工业. 放线菌装片; 工业. 衣藻装片; 工业. 细菌三型涂片; 工业. 酵母菌装片; 工业. 水螅纵切; 工业. 蚯蚓横切; 工业. 松叶横切切片; 工业. 胞间连丝切片; 工业. 水绵接合生殖装片; 工业. 藓精子器切片; 工业. 藓颈卵器切片; 工业. 藓原丝体装片; 工业. 蕨叶切片; 工业. 蕨原叶体装片; 工业. 蕨原叶体幼孢子体装片; 工业. 花粉萌发装片; 工业. 百合子房切片; 工业. 百合花药切片; 工业. 迎春叶横切; 工业. 单层扁平上皮; 工业. 复层扁平上皮; 工业. 人皮过毛囊切片; 工业. 人皮过汗腺切片; 工业. 纤维结缔组织切片(腱纵切); 工业. 疏松结缔组织装片; 工业. 字母“e”装片; 工业. 干燥管; 工业. 试管刷; 工业. 工作服; 工业. 乳胶手套; 工业. 酒精灯; 工业. 三角瓶; 工业. 三角瓶; 工业. 三角瓶; 工业. 三角瓶; 工业. 量筒; 工业. 量筒; 工业. 量筒; 工业. 量筒; 工业. 烧杯; 工业. 烧杯; 工业. 烧杯; 工业. 烧杯; 工业. 细口瓶; 工业. 细口瓶; 工业. 圆底试管; 工业. 圆底试管; 工业. 陶土网; 工业. 载玻片; 工业. 盖玻片; 工业. 双面刀片; 工业. 医用手套(中); 工业. 广口瓶; 工业. 广口瓶; 工业. 漏斗; 工业. Y型管; 工业. L型管; 工业. 胶塞; 工业. 乳胶管; 工业. 止水夹; 工业. 试管夹; 工业. 初中物理实验室基本配置. 教师全钢实验台; 工业. 学生全钢实验台; 工业. 全钢仪器柜; 工业. 教师主控电源; 工业. 学生电源分机; 工业. 教师椅; 工业. 学生凳; 工业. 配电安装; 工业. 托盘天平; 工业. 机械停表; 工业. 演示电表; 工业. 直流电流表; 工业. 直流电压表; 工业. 灵敏电流计; 工业. 多用电表; 工业. 数字多用电表; 工业. 教学示波器; 工业. 两用气筒; 工业. 湿度计; 工业. 空盒气压计; 工业. 水准器; 工业. 透明盛液筒; 工业. 仪器车; 工业. 放大镜; 工业. 听诊器; 工业. 注射器; 工业. 透明水槽(圆形或方形); 工业. 方座支架; 工业. 多功能实验支架; 工业. 升降台; 工业. 三脚架; 工业. 大托盘; 工业. 小托盘; 工业. 初中教学电源; 工业. 初中学生电源; 工业. 充磁器; 工业. 条形盒测力计; 工业. 条形盒测力计; 工业. 条形盒测力计; 工业. 条形盒测力计; 工业. 金属钩码; 工业. 圆柱体组; 工业. 液体内部压强实验器; 工业. 马德堡半球; 工业. 演示滑轮组; 工业. 滑轮组; 工业. 滚摆; 工业. 手摇离心转台; 工业. 连通器; 工业. 液体对器壁压强演示器; 工业. 演示测力计; 工业. 压力和压强演示器; 工业. 潜水艇浮沉演示器; 工业. 物体浮沉条件演示器; 工业. 气体浮力演示器; 工业. 流体压强与流速关系演示器; 工业. 音叉; 工业. 音叉; 工业. 发音齿轮; 工业. 空气压缩引火仪; 工业. 玻棒; 工业. 胶棒; 工业. 箔片验电器; 工业. 指针验电器; 工业. 验电器连接杆; 工业. 感应起电机; 工业. 小灯座; 工业. 单刀开关; 工业. 滑动变阻器; 工业. 滑动变阻器; 工业. 滑动变阻器; 工业. 电阻定律演示器; 工业. 电池盒; 工业. 磁感线演示器; 工业. 直导线磁场演示器; 工业. 环形电流磁场演示器; 工业. 通电螺线管磁场演示器; 工业. 翼形磁针; 工业. 蹄形电磁铁; 工业. 电铃; 工业. 演示电磁继电器; 工业. 手摇交直流发电机; 工业. 立体磁感线演示器; 工业. 磁感线演示板; 工业. 光具盘; 工业. 凹面镜; 工业. 凸面镜; 工业. 白光的色散与合成演示器; 工业. 光的三原色合成实验器; 工业. 平面镜成像实验器; 工业. 护目镜; 工业. 乳胶手套; 工业. 简易急救箱; 工业. 吹风机; 工业. 一字螺丝刀; 工业. 十字螺丝刀; 工业. 剥线钳; 工业. 钢丝钳; 工业. 尖嘴钳; 工业. 平口钳; 工业. 民用剪刀; 工业. 打孔器; 工业. 打孔夹板; 工业. 镊子; 工业. 红液温度计; 工业. 电加热器; 工业. 电子天平; 工业. 钢直尺; 工业. 电子秒表; 工业. 斜面小车; 工业. 重锤; 工业. 方形线圈; 工业. 电珠(小灯泡); 工业. 导线; 工业. 测电笔; 工业. 安全用电示教板; 工业. |
| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形：_____。 |
| 12.1 | 投标保证金 | 投标保证金金额： 04包：1.25万元 ； 投标保证金收受人信息： 供应商可以自主选择以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳或提交投标保证金。 采用电汇方式提交投标保证金时，请按以下内容办理： 投标保证金的金额： 接收保证金开户行、账号： 账户名称：国信国采（北京）招标咨询有限责任公司 开户银行：平安银行北京神华支行 账 号：30206095001068。 |
| 12.7.2 |  | 投标保证金可以不予退还的其他情形： □无 ■有，具体情形： （1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的； （2）投标人在投标文件中提供虚假材料的； （3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人不与采购人签订合同的； （4）投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的； （5）招标文件规定应由中标人缴纳招标服务费而中标人未缴纳的，扣除相同金额以用于缴纳服务费； （6）招标文件规定的其他情形； （7）存在其他违法违规行为的。 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算_90_日历天。 |
| 22.1 | 确定中标人 | 中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人： ■否 □是 中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人： ■得分且投标报价均相同的，以技术得分高者为中标人 □随机抽取 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容：_____； （2）允许分包的金额或者比例：_____； （3）其他要求：_____。 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问送达形式：直接送达 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系电话：17601628319； 通讯地址：北京市丰台区丰葆路158号院内主楼国信招标。 |
| 27 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■中标人 收费标准：招标服务费按“计价格[2002]1980号”、“发改价格[2011]534号”文件规定的货物类标准收取； 缴纳时间：中标通知书发出后5个工作日内。 |

投标人须知

## 一   说  明

- 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 采购本国货物、工程和服务

    - 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

    - 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第四章《采购需求》。

    - 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 网络安全专用产品

    - 所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，应当在国家互联网信息办公室会同工业和信息化部、公安部、国家认证认可监督管理委员会统一公布和更新的符合要求的网络关键设备和网络安全专用产品清单中。

  - 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）

    - 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准（具体标准见第五章《采购需求》），否则投标无效；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

  - 采购需求标准

    - 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第五章《采购需求》。

    - 绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号），本项目如涉及绿色数据中心，则具体要求见第五章《采购需求》。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

## 二   招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

## 三   投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆分投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币报价。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；

    - 按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外），否则其投标无效。

- 投标保证金

  - 投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求交纳投标保证金。

  - 交纳投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

  - 投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构。由于到账时间晚于投标截止时间的，或者票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的，其投标无效。

  - 投标保证金有效期同投标有效期。

  - 投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。

  - 采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经投标人同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：

    - 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退还已收取的投标保证金；

    - 中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人；

    - 未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人；

    - 终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后5个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

  - 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：

    - 投标有效期内投标人撤销投标文件的；

    - 《投标人须知资料表》中规定的其他情形。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的签署、盖章

  - 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

  - 招标文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

## 四   投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 本项目使用北京市政府采购电子交易平台。投标人根据招标文件及电子交易平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的投标文件，投标保证金除外。

- 投标截止时间

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至电子交易平台。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标截止时间前，投标人可以通过电子交易平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。

## 五   开标、资格审查及评标

- 开标

  - 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

  - 本项目开标使用北京市政府采购电子交易平台。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

  - 开标过程将使用电子交易平台宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人确认。投标人未在规定时间内提出疑义或确认一览表的，视同认可开标结果。

  - 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人提出的询问或者回避申请将及时处理。

  - 投标人不足3家的，不予开标。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

## 六   确定中标

- 确定中标人

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定中标人。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在北京市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

  - 废标后，采购人将废标理由书面通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

    - 投标人委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交投标人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

- 第三章   资格审查

- 一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

- 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 营业执照等证明文件 | 投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”； 投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”； 投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件； 投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”； 投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 1-2 | 投标人资格声明书 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-3 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。 |
| 1-4 | 法律、行政法规规定的其他条件 | 法律、行政法规规定的其他条件 | / |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业政策 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1-1 | 中小企业证明文件 | 当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，此时建议在《资格证明文件》中提供。 1、投标人单独投标的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足招标文件关于预留份额的要求。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 2-1-2 | 拟分包情况说明及分包意向协议 | 如本项目（包）要求通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且投标人因落实政府采购政策拟进行分包的，必须提供；否则无须提供。 对于预留份额专门面向中小企业采购的项目（包），组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 2-2 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 |  |
| 3-1 | 本项目对于联合体的要求 | 1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2的证明文件。联合体各成员单位均应满足本表3-2及3-3项规定。 3、本表序号3-4项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。 7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。 | 提供《联合协议》原件的电子件 格式见《投标文件格式》 |
| 3-2 | 政府购买服务承接主体的要求 | 如本项目属于政府购买服务，投标人不属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 3-3 | 其他特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 4 | 投标保证金 | 按照招标文件的规定提交投标保证金。 |  |

- 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

- 一、评标方法

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 授权委托书 | 按招标文件要求提供授权委托书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆分投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供且签署、盖章的； |
| 7 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 8 | 拟分包情况说明（如有） | 如本项目（包）非因“落实政府采购政策”亦允许分包，且供应商拟进行分包时，必须提供；否则无须提供； |
| 9 | 分包其他要求（如有） | 分包履行的内容、金额或者比例未超出《投标人须知资料表》中的规定； 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |
| 10 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 11 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 12 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品不含进口产品； |
| 13 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求；（如该产品已经获得公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证，且在有效期内，亦视为符合要求） 3）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； 4）项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品，且属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准。 |
| 14 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 15 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 16 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 17 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（若投标人为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆分投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：______________

■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予 10 %的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予 4 %的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

□随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）  / 。

    - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）__/___。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

□随机抽取

■其他方式，具体要求：评审得分相同，报价最低的投标人获得中标人推荐资格；评审得分且报价相同的随机抽取

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐3名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

- 二、评标标准

04包：

| 序号 | 类别 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格部分 | 价格评审 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30 | 30 |
| 2 | 商务部分 | 投标人或产品生产商相关能力证书 | 1．投标人或产品生产商具备有效的ISO9001质量管理体系认证得标准分值，否则不得分。 | 2 |
|  |  |  | 2．投标人或产品生产商具备有效的ISO14001环境管理体系认证得标准分值，否则不得分。 | 2 |
|  |  |  | 3．投标人或产品生产商具备有效的ISO45001职业健康安全管理体系认证得标准分值，否则不得分。 | 2 |
|  |  | 业绩 | 投标人或制造商自2021年1月1日（以合同签订时间为准）至投标截止时间止，承担过类似项目的业绩，每提供一个得2分，最多得8分。 注:需提供业绩合同关键页，包含首页、金额、内容、签字盖章页、日期页等复印件并加盖投标人公章，未按要求提供或未提供不得分。 | 8 |
| 3 | 技术部分 | 需求响应 | 根据投标人对招标文件《第五章采购需求》中“三、技术要求2. 货物技术要求 设备一览表”的响应情况进行评审。 (1)重要技术指标(标有#的参数):本评审条款基础分为 24分，投标人的产品重要技术指标全部满足指标要求，得 24分，每有一项不满足扣1.6分，扣完为止。 (2)一般技术指标（标有△的参数）:本评分条款基础分为12分，投标人的产品一般技术指标全部满足指标要求,得12分，每有一项不满足扣 0.2分，扣完为止。 本项最高得 36 分。 注: 响应技术参数时，招标文件中要求提供证明材料的，投标人需按招标文件中要求提供证明材料，未提供证明材料或提供的证明材料无法支撑的，评标委员会有权不予认可。 | 36 |
|  |  | 项目实施方案 | 提供的项目实施方案内容详细、先进科学、全面具体，针对性强、可操作性高得8分； 项目实施方案内容较详细、较科学、较全面、针对性较强、可操作性较高得4分； 项目实施方案内容一般、针对性不强、可操作性不高得1分。 无相关描述或者不符合要求的得0分。 | 8 |
|  |  | 售后服务 | 根据投标人针对本项目提供的售后服务体系(包括但不限于售后服务内容及响应时间、质保期内的技术支持服务方案、质保期满后的售后服务方案等)进行评审(5分) 1.方案完整、详细，科学有效，具有可行性且完全满足项目实际需求，得5分； 2.方案较完整，较可行，大部分可满足项目实际需求，得3分； 3.方案对需求的响应有欠缺，需进一步完善，得1分； 4.未描述或不能满足项目实际需求得0分: | 5 |
|  |  | 培训方案 | 根据投标人针对本项目提供的培训方案(包括但不限于培训计划、培训内容、培训方式等)进行评审(5分) 1.方案完整、详细，科学有效，具有可行性且完全满足项目实际需求，得5分； 2.方案较完整，较可行，大部分可满足项目实际需求，得3分； 3.方案对需求的响应有欠缺，需进一步完善，得1分； 4.未描述或不能满足项目实际需求得0分。 | 5 |
|  |  | 产品质保 | 投标人所有产品免费保修期3年：在满足招标文件要求的基础上每增加1年得1分，最多得2分。 | 2 |

- 第五章   采购需求

一、采购标的

1.采购标的一览表

| 包号 | 标的名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 04 | 初中生物实验室基本配置 |  |  |
|  | 一、实验室基础家具 |  |  |
|  | ■教师全钢实验台 | 1 | 张 |
|  | ■学生全钢实验台 | 20 | 张 |
|  | 全钢仪器柜 | 5 | 个 |
|  | 教师主控电源 | 1 | 套 |
|  | 学生电源分机 | 20 | 套 |
|  | 紧急冲眼器 | 1 | 套 |
|  | 辅助光源 | 40 | 个 |
|  | 教师椅 | 1 | 把 |
|  | ■学生凳 | 40 | 个 |
|  | ■演示台水槽、水嘴 | 1 | 套 |
|  | 给排水安装 | 1 | 项 |
|  | 配电安装 | 1 | 项 |
|  | 二、学生教考实验及仪器配置 |  |  |
|  | 电子天平 | 1 | 台 |
|  | 托盘天平 | 2 | 台 |
|  | 大托盘 | 41 | 个 |
|  | 小托盘 | 41 | 个 |
|  | 打孔器 | 2 | 套 |
|  | 仪器车 | 2 | 辆 |
|  | 方座支架 | 21 | 套 |
|  | 三脚架 | 21 | 个 |
|  | 试管架 | 21 | 个 |
|  | 电子温湿度计 | 21 | 支 |
|  | 测微尺 | 22 | 套 |
|  | 教师用数码生物显微镜 | 1 | 台 |
|  | 生物显微镜 | 22 | 台 |
|  | 放大镜 | 42 | 个 |
|  | 解剖器 | 21 | 套 |
|  | 搪瓷托盘 | 21 | 个 |
|  | 骨剪 | 1 | 把 |
|  | 恒温水浴锅 | 1 | 台 |
|  | 血压计 | 2 | 个 |
|  | 听诊器 | 2 | 个 |
|  | 计数器 | 20 | 个 |
|  | 根纵剖模型 | 1 | 件 |
|  | 叶构造模型 | 1 | 件 |
|  | 兔骨骼标本 | 1 | 件 |
|  | 鱼骨骼标本 | 1 | 件 |
|  | 蛙骨骼标本 | 1 | 件 |
|  | 鸽骨骼标本 | 1 | 件 |
|  | 桃花模型 | 1 | 件 |
|  | 眼球仪 | 1 | 件 |
|  | 心脏解剖模型 | 1 | 件 |
|  | 喉解剖模型 | 1 | 件 |
|  | 肺泡模型 | 1 | 件 |
|  | 脑解剖模型 | 1 | 件 |
|  | 耳解剖模型 | 1 | 件 |
|  | 肾单位、肾小体模型 | 1 | 件 |
|  | 人血涂片 | 21 | 片 |
|  | 骨骼肌纵横切 | 21 | 片 |
|  | 平滑肌分离装片 | 21 | 片 |
|  | 心肌切片 | 21 | 片 |
|  | 运动神经元装片 | 21 | 片 |
|  | 脊髓横切 | 21 | 片 |
|  | 胃壁切片 | 21 | 片 |
|  | 肾脏纵切 | 21 | 片 |
|  | 动静脉血管横切 | 21 | 片 |
|  | 运动神经末梢装片 | 21 | 片 |
|  | 植物根尖纵切 | 21 | 片 |
|  | 植物幼根横切 | 21 | 片 |
|  | 顶芽纵切 | 21 | 片 |
|  | 南瓜茎纵切 | 21 | 片 |
|  | 单子叶植物茎横切 | 21 | 片 |
|  | 双子叶植物茎横切 | 21 | 片 |
|  | 木本双子叶植物茎横切 | 21 | 片 |
|  | 蚕豆叶下表皮装片 | 21 | 片 |
|  | 青霉装片 | 21 | 片 |
|  | 放线菌装片 | 21 | 片 |
|  | 衣藻装片 | 21 | 片 |
|  | 细菌三型涂片 | 21 | 片 |
|  | 酵母菌装片 | 21 | 片 |
|  | 水螅纵切 | 21 | 片 |
|  | 蚯蚓横切 | 21 | 片 |
|  | 松叶横切切片 | 21 | 片 |
|  | 胞间连丝切片 | 21 | 片 |
|  | 水绵接合生殖装片 | 21 | 片 |
|  | 藓精子器切片 | 21 | 片 |
|  | 藓颈卵器切片 | 21 | 片 |
|  | 藓原丝体装片 | 21 | 片 |
|  | 蕨叶切片 | 21 | 片 |
|  | 蕨原叶体装片 | 21 | 片 |
|  | 蕨原叶体幼孢子体装片 | 21 | 片 |
|  | 花粉萌发装片 | 21 | 片 |
|  | 百合子房切片 | 21 | 片 |
|  | 百合花药切片 | 21 | 片 |
|  | 迎春叶横切 | 21 | 片 |
|  | 单层扁平上皮 | 21 | 片 |
|  | 复层扁平上皮 | 21 | 片 |
|  | 人皮过毛囊切片 | 21 | 片 |
|  | 人皮过汗腺切片 | 21 | 片 |
|  | 纤维结缔组织切片(腱纵切) | 21 | 片 |
|  | 疏松结缔组织装片 | 21 | 片 |
|  | 字母“e”装片 | 21 | 片 |
|  | 干燥管 | 2 | 个 |
|  | 试管刷 | 42 | 把 |
|  | 工作服 | 27 | 件 |
|  | 乳胶手套 | 10 | 付 |
|  | 酒精灯 | 42 | 个 |
|  | 三角瓶 | 21 | 个 |
|  | 三角瓶 | 21 | 个 |
|  | 三角瓶 | 21 | 个 |
|  | 三角瓶 | 10 | 个 |
|  | 量筒 | 21 | 个 |
|  | 量筒 | 21 | 个 |
|  | 量筒 | 21 | 个 |
|  | 量筒 | 5 | 个 |
|  | 烧杯 | 21 | 个 |
|  | 烧杯 | 21 | 个 |
|  | 烧杯 | 42 | 个 |
|  | 烧杯 | 21 | 个 |
|  | 细口瓶 | 21 | 个 |
|  | 细口瓶 | 21 | 个 |
|  | 圆底试管 | 60 | 个 |
|  | 圆底试管 | 80 | 个 |
|  | 陶土网 | 43 | 片 |
|  | 载玻片 | 10 | 盒 |
|  | 盖玻片 | 50 | 盒 |
|  | 双面刀片 | 100 | 片 |
|  | 医用手套(中) | 10 | 盒 |
|  | 广口瓶 | 30 | 个 |
|  | 广口瓶 | 20 | 个 |
|  | 漏斗 | 30 | 个 |
|  | Y型管 | 30 | 个 |
|  | L型管 | 30 | 个 |
|  | 胶塞 | 1 | kg |
|  | 乳胶管 | 10 | m |
|  | 止水夹 | 28 | 个 |
|  | 试管夹 | 30 | 个 |
|  | 初中物理实验室基本配置 |  |  |
|  | 一、实验室基础家具 |  |  |
|  | ■教师全钢实验台 | 1 | 张 |
|  | ■学生全钢实验台 | 20 | 张 |
|  | 全钢仪器柜 | 5 | 个 |
|  | 教师主控电源 | 1 | 套 |
|  | 学生电源分机 | 20 | 套 |
|  | 教师椅 | 1 | 把 |
|  | ■学生凳 | 40 | 个 |
|  | 配电安装 | 1 | 项 |
|  | 二、学生教考实验及仪器配置 |  |  |
|  | 托盘天平 | 20 | 支 |
|  | 机械停表 | 20 | 个 |
|  | 演示电表 | 2 | 个 |
|  | 直流电流表 | 21 | 只 |
|  | 直流电压表 | 21 | 只 |
|  | 灵敏电流计 | 13 | 只 |
|  | 多用电表 | 1 | 只 |
|  | 数字多用电表 | 1 | 盒 |
|  | 教学示波器 | 1 | 盒 |
|  | 两用气筒 | 1 | 把 |
|  | 湿度计 | 1 | 只 |
|  | 空盒气压计 | 1 | 台 |
|  | 水准器 | 1 | 个 |
|  | 透明盛液筒 | 21 | 个 |
|  | 仪器车 | 2 | 个 |
|  | 放大镜 | 21 | 台 |
|  | 听诊器 | 1 | 台 |
|  | 注射器 | 13 | 只 |
|  | 透明水槽(圆形或方形) | 4 | 只 |
|  | 方座支架 | 21 | 只 |
|  | 多功能实验支架 | 2 | 只 |
|  | 升降台 | 2 | 个 |
|  | 三脚架 | 13 | 套 |
|  | 大托盘 | 30 | 台 |
|  | 小托盘 | 30 | 台 |
|  | 初中教学电源 | 2 | 台 |
|  | 初中学生电源 | 21 | 台 |
|  | 充磁器 | 1 | 台 |
|  | 条形盒测力计 | 21 | 套 |
|  | 条形盒测力计 | 21 | 个 |
|  | 条形盒测力计 | 21 | 个 |
|  | 条形盒测力计 | 21 | 套 |
|  | 金属钩码 | 21 | 套 |
|  | 圆柱体组 | 21 | 套 |
|  | 液体内部压强实验器 | 21 | 组 |
|  | 马德堡半球 | 2 | 套 |
|  | 演示滑轮组 | 3 | 个 |
|  | 滑轮组 | 13 | 台 |
|  | 滚摆 | 2 | 套 |
|  | 手摇离心转台 | 1 | 台 |
|  | 连通器 | 3 | 个 |
|  | 液体对器壁压强演示器 | 2 | 个 |
|  | 演示测力计 | 2 | 个 |
|  | 压力和压强演示器 | 2 | 套 |
|  | 潜水艇浮沉演示器 | 2 | 套 |
|  | 物体浮沉条件演示器 | 2 | 个 |
|  | 气体浮力演示器 | 1 | 对 |
|  | 流体压强与流速关系演示器 | 2 | 个 |
|  | 音叉 | 2 | 个 |
|  | 音叉 | 2 | 套 |
|  | 发音齿轮 | 2 | 台 |
|  | 空气压缩引火仪 | 13 | 套 |
|  | 玻棒 | 21 | 套 |
|  | 胶棒 | 21 | 台 |
|  | 箔片验电器 | 4 | 个 |
|  | 指针验电器 | 2 | 个 |
|  | 验电器连接杆 | 1 | 个 |
|  | 感应起电机 | 1 | 套 |
|  | 小灯座 | 21 | 套 |
|  | 单刀开关 | 21 | 套 |
|  | 滑动变阻器 | 21 | 个 |
|  | 滑动变阻器 | 21 | 个 |
|  | 滑动变阻器 | 21 | 个 |
|  | 电阻定律演示器 | 1 | 套 |
|  | 电池盒 | 21 | 套 |
|  | 磁感线演示器 | 2 | 个 |
|  | 直导线磁场演示器 | 2 | 块 |
|  | 环形电流磁场演示器 | 1 | 块 |
|  | 通电螺线管磁场演示器 | 2 | 辆 |
|  | 翼形磁针 | 4 | 套 |
|  | 蹄形电磁铁 | 2 | 个 |
|  | 电铃 | 1 | 台 |
|  | 演示电磁继电器 | 2 | 台 |
|  | 手摇交直流发电机 | 2 | 个 |
|  | 立体磁感线演示器 | 1 | 对 |
|  | 磁感线演示板 | 2 | 件 |
|  | 光具盘 | 2 | 个 |
|  | 凹面镜 | 2 | 个 |
|  | 凸面镜 | 2 | 套 |
|  | 白光的色散与合成演示器 | 2 | 台 |
|  | 光的三原色合成实验器 | 13 | 台 |
|  | 平面镜成像实验器 | 21 | 组 |
|  | 护目镜 | 5 | 只 |
|  | 乳胶手套 | 25 | 台 |
|  | 简易急救箱 | 1 | 对 |
|  | 吹风机 | 1 | 对 |
|  | 一字螺丝刀 | 1 | 对 |
|  | 十字螺丝刀 | 1 | 对 |
|  | 剥线钳 | 1 | 副 |
|  | 钢丝钳 | 1 | 个 |
|  | 尖嘴钳 | 1 | 个 |
|  | 平口钳 | 1 | 个 |
|  | 民用剪刀 | 2 | 套 |
|  | 打孔器 | 1 | 个 |
|  | 打孔夹板 | 1 | 个 |
|  | 镊子 | 2 | 台 |
|  | 红液温度计 | 25 | 套 |
|  | 电加热器 | 2 | 台 |
|  | 电子天平 | 2 | 只 |
|  | 钢直尺 | 13 | 个 |
|  | 电子秒表 | 2 | 个 |
|  | 斜面小车 | 15 | 套 |
|  | 重锤 | 2 | 个 |
|  | 方形线圈 | 21 | 台 |
|  | 电珠(小灯泡) | 100 | 副 |
|  | 导线 | 100 | 个 |
|  | 测电笔 | 2 | 套 |
|  | 安全用电示教板 | 1 | 个 |

注：①不接受进口产品。

②采购标的一览表中标有“■”的产品，即为本项目的核心产品。(核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格)。

2.项目概述

伴随着高中课程改革和新高考改革的推进，我校以积极的行动响应丰台区“倍增追赶计划”，为丰台区学生提供优质的教育，为本区以及本市提供拔尖创新人才培养的学校样本。发挥辐射作用带动全区教育的共同发展。

“十四五”时期是我校贯彻落实全国和市区教育政策，构建“五育并举，立德树人”高质量教育体系，加快推进高中特色教育，支撑丰台区教育高品质发展，更好推进学校教育教学创新发展的关键时期。依据党的二十大报告提出“坚持高中阶段多样化发展”的要求。2023年3月，教育部、国家发改委、财政部印发《关于实施新时代基础教育扩优提质行动计划的意见》明确提出“推动普通高中多样化发展。建设一批具有科技、人文、外语、体育、艺术等方面特色的普通高中，积极发展综合高中。支持一批基础较好的地区和学校率先开展特色办学试点，在保证开齐开好必修课程的基础上，适应学生特长优势和发展需要，提供分层分类、丰富多样的课程，形成体现学校办学特色的课程系列，发挥示范引领作用。”，进一步明确了我校教育教学发展的定位和高质量育人的目标定位。

此项目的建设是为在校学生和教职员工提供良好的学习、工作环境和优质的教育教学资源。

二、商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

设备交货期自合同起订之日起 15 日历日、实施地点为甲方指定。

2.付款条件（进度和方式）

本项目采用一次性付清方式付款，项目交货、安装调试、验收后一次性付清100%货款。

3.包装和运输

须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包

装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123 号）、国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范执行。

4.售后服务（质保期）

自验收合格之日起三年，质保期内，对故障必须在半小时内电话响应，24小时内服务到位。在响应文件中应明示售后服务中心地址、电话、负责人和服务组织机构，设置24小时服务固定热线电话。在使用过程中，所有提供的设备如有质量问题，应在接到使用单位通知后8小时到现场解决，特殊情况须2小时到现场解决，如无法修复，立即免费进行调换。

（1）技术支持

中标商须向项目采购人承诺提供的质量保证期、售后服务等。

（2）技术培训

包括：制定详细的人员培训方案、选派培训授课人员、培训内容、培训材

料、培训时间等。

（3)电话技术支持：对甲方提出的技术问题，乙方提供 7*24 小时技术咨 询服务，技术支持人员在接到咨询电话后，30 分钟内通过电话向甲方提供问题解答和技术指导。

(4)远程技术支持：在甲方条件允许下，可直接通过互联网对系统进行维护或解决系统发生的故障。

(5)邮件、 QQ 等网络技术支持：每周一至周五（法定节假休息日除外），8:30 至 17:30,3 小时内对甲方提出的问题进行确认答复。

(5)上门技术服务：系统出现紧急情况（特殊情况），工作日 2 小时内、节假日 4 小时内，提供上门服务。

(6)系统终验合格后进入系统质量保证期，自双方代表在系统终验合格单上签字之日起计算，质保期为 3 年，另中标人需提供 3 年的运维保障服务。

(8)系统质量保证期内，系统运行过程中如果出现技术故障，投标人应保证在最快的时间内解决问题，恢复正常运行。

(9)在投标文件中，中标商必须明确售后服务方案和故障响应时间。

三、技术要求

1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

为行动响应丰台区“倍增追赶计划”精神，依据教育部、国家发改委、财政部印发《关于实施新时代基础教育扩优提质行动计划的意见》明确提出“推动普通高中多样化发展意见，扩增优质教育资源，优化城镇小区配套建设。从而达到为丰台区学生提供优质的教育，为本区以及本市提供拔尖创新人才培养的学校样本，发挥辐射作用带动全区教育的共同发展；为在校学生和教职员工提供良好的学习、工作环境和优质的教育教学资源。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

执行最新的国家及北京市相关标准。

- 货物技术要求

设备一览表

| 初中生物实验室 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 一、实验室基础家具 |  |  |  |  |
| 1 | 教师全钢实验台 | #1.规格：≥2500mm×700mm×900mm，由3个储物柜，抽屉架组成。 #2.基材：台面采用实芯理化板，厚度≥12.7mm；其余部分采用≥1.0mm厚的一级冷轧钢板，所有的金属表面经酸除油、除锈、陶化后喷塑处理。 #3.功能设置：台面下一侧设有单开板门、门内设有两块活动搁板，中间设有两个抽屉，另一侧设有一个抽屉、一扇板门，门内设有一块活动搁板；抽屉大小规格约≥314mm×352mm×126mm；柜体与柜门、均采用双层钢板双包成型，内附蜂窝状瓦楞纸防噪填充；柜门内侧装有起缓冲作用防撞贴；门面板上设有内嵌式ABS工程塑料扣手；活动搁板调整上、下高度孔距≥65mm，承重≥20kg：抽屉内设有分格架；柜角及边缘抹圆处理；下脚设有≥50mm高的钢制PP注塑调节地脚，减震防滑。 4.五金件：三节静音滑轨、阻尼铰链、锁具、扣手。 | 1 | 张 |
| 2 | 学生全钢实验台 | #1.规格：≥1200mm*600mm*780mm ★2.台面：选用厚度≥12.7mm实芯理化板，边缘加厚到≥25.4mm。具有耐酸碱、耐腐蚀、耐有机溶剂、抗菌、抗污染、防水、防火的性能。经过机械打磨、倒角、精细工艺处理，呈现光滑，便于维护及具有承重性能。 #3功能设置：台面下一侧设有单开板门、门内设有两块活动搁板，中间设有两个抽屉，另一侧设有一个抽屉、一扇板门，门内设有一块活动搁板；柜门内侧装有起缓冲作用防撞贴；门面板上设有内嵌式ABS工程塑料扣手；活动搁板调整上、下高度孔距≥65mm，承重≥20kg：抽屉内设有分格架；柜角及边缘抹圆处理；下脚为约￠38mm,高度300mm的金属（内心）可调节下脚。 4.五金件：三节静音滑轨、阻尼铰链、锁具、扣手。 5.工艺要求：所有的金属边缘三折弯处理。 | 20 | 张 |
| 3 | 全钢仪器柜 | #1.规格：≥1000mm*500mm*2000mm #2.基材：采用1.0mm厚一级冷轧钢板，所有的金属表面经除油、除锈、陶化后喷塑处理。 #2、功能设置：上不钢框玻璃对开门，门内设三块活动搁板，下为对开板门，门内设有一块活动搁板；搁板下设有加强筋；门设一字形扣手，冲压 折弯而成，门设有锁具；下脚设有可调节下脚。 3.五金件：冰箱合页、锁具。 | 5 | 个 |
| 4 | 教师主控电源 | 一、电源模块： 1.规格：≥310mm×350mm； 2.教师电源配备总漏保护和分组保护，可分组控制学生的高低压电源，确保学生实验安全方便，具体电源参数如下： 3.教师交流：通过按键开关操作0-30V交流电压，调节方式采用累计步进式，电压分辨率为1V，具备过载自动保护装置。 4.教师直流：通过旋钮开关操作0-30V直流电压，调节方式为旋转调节式，电压分辨率为0.1V，具备过载自动保护装置。 5.学生交流：教师电源支持控制学生交流电压，控制范围为0-30V，分辨率为1V。 6.学生直流：教师电源支持控制学生直流电压，控制范围为0-30V，分辨率为1V。 7.学生高压：教师电源支持分组控制学生的高压220V电源，此电源与学生低压区分隔离，当高压关闭时学生低压仍可使用。 8.直流高压：输出240V或300V的高压，输出电流为100mA,具备过载保护功能。 9.教师自用不少于两路220V多功能插座输出。 10.低压大电流：教师电源支持短时间（＜10S）40A低压大电流输出，具有过载保护功能。 11.电表指示：教师电源具备220V高压电压指示表、低压直流电压指示表、直流电流指示表、交流叠加电压指示表。 二、电源箱模块： 1.规格：≥350mm×220mm×265mm； 2.材质：外壳采用≥1.2mm厚一级冷轧钢板，所有的金属表面经除油、除锈、陶化后喷塑处理。 3.内置额定容量不小于2100VA变压器，12V散热风扇，采用电子硬件对输出电压、电流等子单元控制，能够通过接插件与教师电源抽屉连接，完成教师电源与学生电源间的信号传输。 | 1 | 套 |
| 5 | 学生电源分机 | 1.电源外壳采用ABS塑料注塑成型，具有耐化学腐蚀、耐热、电绝缘性、耐候性等性能。隐藏式设计，用时可打开取电，不用时可按下隐藏于桌面。包含学生高、低压，具备过载保护功能； 2.学生低压：学生交流、学生直流受控于教师电源，控制范围0-30V，分辨率1V； 3.学生高压：配备≥1路220V电压输出，额定电流≥5A，电压输出有指示灯指示。此高压与学生低压区分隔离，当高压关闭时学生低压仍可使用。 | 20 | 套 |
| 6 | 紧急冲眼器 | 1.台面安装方式，平时放置于台面，紧急使用时可随意抽起，使用方便。 2.洗眼喷头：采用阻燃PC材质模铸一体成型制作，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，能降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 3.控水阀采用黄铜制作，经镀镍处理，具有美观性，阀门可自动关闭，密封可靠。 4.供水软管：采用≥1400mm长不锈钢软管。 | 1 | 套 |
| 7 | 辅助光源 | 台灯采用内置LED灯带，整体功率不小于7w，光通量不小于350lm，色温6000k，光线柔和无频闪；照明角度可调节，调节的支撑脚内置不锈钢阻尼转轴，调节次数5000次内阻尼力度没有明显衰减。 | 40 | 个 |
| 8 | 教师椅 | 1.规格：常规、中背、带扶手 2.背框采用ABS工程塑料，上覆尼龙网布饰面（内嵌式）； 3.座软包：外覆环保麻绒面料覆面，面料下为高回弹PU泡棉，密度≥35Kg/m3，回弹性≥40%，衬板采用E0级≥12厚的一级硬杂木多层胶合板； 4.一体成型PU扶手； 5.前置式同步倾仰机构，气压棒具备升降、倾仰、锁定功能，行程≥80，最低座面高≤420； 6.优质金属五星脚； 7.尼龙纤维合成脚轮。 | 1 | 把 |
| 9 | 学生凳 | 规格：常规 1、基材：凳面采用ABS注塑成型；金属凳架，钢管壁厚≥1.5mm，所有的金属表面经除油、除锈、陶化后喷塑处理。 2、功能设置：设有桌面下底盘，钢板厚度≥2.0mm，四腿落地，四腿有加强支撑力造型，下脚设有尼龙垫脚。 | 40 | 个 |
| 10 | 演示台水槽、水嘴 | 1.整体规格：不低于550×450×300mm 2.材质：整体采用ABS或PP（聚丙烯）材质，水槽壁厚5mm。 3.化验水槽规格：约≥390mm（L）×340mm（W）×255mm（H），由PP塑料一体化注塑成型。槽面设有溢水口，三联水嘴及台式洗眼器放置孔位。下水口滤网设计、水槽内侧倾斜面设计、四周边缘化设计。 4.水槽箱体由ABS塑料注塑成型，前后门设计，方便检修清理。 5.配备出水装置：一高二低出水口，不锈钢材质管体，陶瓷阀芯，人体工学设计高密度PP开关旋钮。 6.独立水槽台产品满足以下性能要求，符合国家标准。 1）外观性能要求：塑料件无裂纹、变形，无缩孔、气泡、杂质、伤痕，外表用塑料件表面光洁、无划痕、污渍、色差； 2）安全性能要求：①人体接触或收藏物品的部位无毛刺、刃口、棱角；②固定部位结合牢固，无松动、少件、透钉、漏钉； 3）塑料件冲击强度≥3.5*10³J/m²; | 1 | 套 |
| 11 | 给排水安装 | PPR材质水管，上水管和进水管为Ф25；UPVC材质排水管为Ф50 含开关阀门，外丝连接件、PVC胶水等 | 1 | 项 |
| 12 | 配电安装 | 1.地面耗材：每桌采用软铜质电线与主线对接取电；选用合适规格的线管包裹取电连接线。 2.地下耗材：电源主线采用4.0mm²BVR铜软线铺设；选用Ф20或Ф25PVC阻燃线管 | 1 | 项 |
| 二、学生教考实验及仪器配置 |  |  |  |  |
| 1 | 电子天平 | 200 g，0.01 g | 1 | 台 |
| 2 | 托盘天平 | 1.本产品最大称量200g，分度值0.2 g,标尺称量0-5g。 2.秤量允许误差为±0.5d(分度值)。 3.砝码组合的总质量（包括标尺计量值）不小于天平的最大秤量。 4.冲压件及铸件表面光洁平整，无毛刺、锋棱、裂纹和显见砂眼。 5.电镀件的镀层色泽均匀，无露底和显见的麻点、水迹、擦伤等缺陷。 6.油漆件表面平整光滑，色泽均匀，无露底、起泡、挂漆、擦伤等缺陷。 7.符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 2 | 台 |
| 3 | 大托盘 | 1.大号，尺寸：约456mm*260mm*72mm ； 2.材质：塑料制品，不易变形，不易破裂； 3.颜色：绿色 | 41 | 个 |
| 4 | 小托盘 | 1.小号，尺寸：约380mm*224mm*60mm ； 2.材质：塑料制品，不易变形，不易破裂； 3.颜色：绿色 | 41 | 个 |
| 5 | 打孔器 | 1．产品为手持式打孔器。要求用优质钢材制造。 2．空心结构，一端带柄，一端有刃，刃口带尖状锯齿、锋利。每组4支，其外径分别为12mm、10mm、8mm、6mm。并配一支带柄金属通扦。 3．空管与手柄焊接牢固，使用中不脱柄。 4．符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定 | 2 | 套 |
| 6 | 仪器车 | 1.规格： 约680 mm×460 mm×800 mm ，双层载物台全不锈钢。 2.额定载重量：2×50kg ，运行平稳，不变形、摇晃、松动。。 3.载物台材料厚度1 mm 不锈钢板。 4.载物台围挡高度：上为50 mm ，下为30mm 。 5.围挡口装有橡胶护边。 6.下载物台安装方向可变换 7.上下载物台铺放厚度2.5mm的带棱墨绿色橡胶板。 8.车架材料采用直径φ19 mm ，壁厚1 mm的不锈钢管 9.车架扶手外倾，外倾角度15°。 10.两层载物台下均应装有用φ13 mm壁厚1 mm的不锈钢管的加强杆。 11.万向脚轮直径φ63 mm，滚动灵活，360°转向良好。 12.符合JY 0001—2003的有关规定。 | 2 | 辆 |
| 7 | 方座支架 | 1.由矩形底座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹(2只)、平行夹等组成 2.方座支架的底座尺寸为210×135mm，立杆直径为φ12mm，一端有M10×18mm螺纹，底座和立杆表面作防锈处理 3.底座放置平稳，无明显晃动现象，支承夹持可靠 4.立杆与方座组装后垂直 5.符合JY167-84《方座支架》的要求 6.符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定 | 21 | 套 |
| 8 | 三脚架 | 规格: 1.由铁环和3只脚组成。 2.铁环内径：74mm、外径：90mm。 3.三只脚与铁环焊接紧固，脚距相等，立放台上时圆环与台面平行，所支承的容器不会有滑动。脚高：150mm。 4.三脚架须经镀锌防锈处理，镀层均匀、牢固。 | 21 | 个 |
| 9 | 试管架 | 规格:木质 1.产品由顶板、底板、插杆组成6孔、6插。 2.顶板、底板均由经过脱脂、干燥处理，几何变形小，不易断裂的优质塑料制成。3.顶板尺寸约250×34×9mm，6孔分布均匀，孔径约22mm，平面度1.2mm。 4.底板为尺寸约250×65×10，底板6孔与顶板6孔同心，孔深2mm，平面度1.2mm。 5.插杆为长80mm，直径6mm，与底板孔对应成排。 | 21 | 个 |
| 10 | 电子温湿度计 | 高清大屏幕，时间日期显示，温度测量范围：﹣10℃～50℃，湿度测量范围：10%～95%，可挂可立,，电池供电。 | 21 | 支 |
| 11 | 测微尺 | 1.规格:显微镜用载玻片型，三片一套。 2.一字测微尺：0.01mm； 3.网格测微尺：网格板0.2mm、25X25格；4.线、圆测微尺：∮1.5mm、∮0.6mm、∮0.15mm、∮0.07mm，中间十字座标0.01mm。 | 22 | 套 |
| 12 | 教师用数码生物显微镜 | △1.光学系统：无限远色差校正光学系统； 2.目镜：大视场、高眼点平场目镜WF10X/20mm 3.物镜：ASC Plan平场独立消色差物镜，P/b无铅玻璃材质。 △4.4X成像清晰圆直径≥16.8mm；10X成像清晰圆直径≥16.6mm，景深范围内像面的偏摆≤0.01mm；40X（弹簧），成像清晰圆直径≥16.6mm；100X（弹簧/油），成像清晰圆直径≥15.7mm，所有物镜均保证齐焦。显微镜物镜放大率准确度≤1.25%。 5.齐焦：物镜 10→4 倍≤0.025mm，10→40 倍≤0.010mm，40→100 倍≤0.01mm。 6.目镜筒：铰链式目镜筒。 7.双目系统左右两像面光谱色一致，明暗差≤8.5%；双目系统左右系统像面方差≤35；双目系统左右视场中心偏差:上下≤0.02mm、左右内侧≤0.03mm。 8.内倾斜、内定位四孔转换器； 9.载物台：“U型”双层载物台； △10.载物台硬膜涂层表面，防腐、耐磨； 移动行程≥75X50mm；X、Y向低位同轴调节手轮；X、Y轴同轴调节，载物台受 5N水平方向作用力最大位移≤0.010mm；不重复性≤0.003mm。 △11.、调焦机构：粗微调同轴，并有调焦限位装置，微调机构空回≤0.005mm，微调刻值 0.002mm；聚光镜：阿贝式聚光镜N.A.1.25(带可变光栏)； 12.加长握手位，搬运显微镜时整只手可握住加长把手提起显微镜； 13.光源：LED光源，不发热，长寿命，亮度可调； 14.机身具有RJ45 接口，支持无线及有线双输出 15.聚光镜：采用三片式结构的N.A.1.25 阿贝聚光镜。 △16.数码部分：静态 1600 万像素，动态分辨率 1080P。支持iOS、Android、Windows三种操作系统智能终端混合组网，同步操作；学生终端的平板或智能手机不受种类、操作系统、品牌的限制。也可在没有智能终端的情况下可将学生端图像传输到教师端。 17.软件：所有学生端无线交互式连接，实时显示在教师端，带显微无线互动处理配套软件，可进行图像采集、图像分析、图像处理等。 18.数据传输:Wifi和有线网络传输同步进行 19.一键截屏：可一键实时记录课堂重要内容。 20.听课效果：具有听课效果实时反馈系统。 21.实验记录：学生端软件支持宏观及微观两种观察方式，每一个实验步骤，每一个显微图像均可传送到教师端，实时记录整个上课过程。 22.师生互动：师生之间可单独进行图文交流，不影响其他学生。 23.平板电脑：尺寸：9.7 寸， 分辨率：1920X1080 CPU：8 核 运行内存：2G 机身内存：8G | 1 | 台 |
| 13 | 生物显微镜 | 1.整机结构件：结构件绝大部分都是金属制作,镜架上配有初微调同轴低旋钮，调整工作台面到物镜间的焦距.低重心底座。 △2.物镜：P/b无铅玻璃材质，4X/0.10，10X/0.25；40X/0.65（弹簧），所有物镜均保证齐焦 3.转换器：内倾式四孔定转换器 4.载物台：机械移动载物台防腐耐磨涂层。 △5.粗微调: 同轴调焦轴粗微调同轴，调节载物台，有限位打滑装置，并有内置防滑动离合器，可延长因机械损耗的整机使用寿命。 △6.目镜：带有指针定位的WF 10×/18mm △7.镜筒：铰链式数码头组，30°倾斜，视度可调。 8.视场光栏：制作精密的金属可变视场光栏。 9.照明：0.5WLED照明系统。可以充电,充电后不接电源可连续使用50小时.灯泡使用寿命在10000小时以上.不产生温度,灯光色泽为无色,且不会产生热度。 10.聚光镜：N.A.1.25阿贝聚光镜。 | 22 | 台 |
| 14 | 放大镜 | 手持式；有效通光孔径30mm，5倍。 | 42 | 个 |
| 15 | 解剖器 | 不锈钢材料，7 件（大、小剪刀，大、小镊子，解 剖刀，解剖针，弯头镊） | 21 | 套 |
| 16 | 搪瓷托盘 | 20*30cm | 21 | 个 |
| 17 | 骨剪 | 1.产品用不锈钢制造。总长度为130mm。2．剪刀尖部两叶头交叉吻合、平整，刃口在经剪切细骨后无缺损。 3．剪刀的弹片用优质钢簧制成，弹性适宜。弹片镀铬。 4．铆接良好，松紧适度。 5．符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定 | 1 | 把 |
| 18 | 恒温水浴锅 | 1.水浴控温范围：室温+5 ℃～99.9 ℃，水温控制±0.5 ℃，不锈钢内胆，数字显示 | 1 | 台 |
| 19 | 血压计 | 汞柱式 | 2 | 个 |
| 20 | 听诊器 | 单用听诊器 规格:A型耳挂，标准胶管，金属三通，电镀听诊头。供检查人体心肺器官声响变化用。 | 2 | 个 |
| 21 | 计数器 | 1.计数范围:0～99999五位 2.按压一次计数按钮，计数递增1，逢10自动进位 3.顺时针旋转调零柄，计数器号码复归“00000”状态 4.外观符合JY0001—2003的有关规定 | 20 | 个 |
| 22 | 根纵剖模型 | 1．产品为根尖纵、横剖面模型，放于支架上，可水平移动。 2．根尖中部做不同方向的纵剖面，突出维管柱，示根冠、分生区（生长点）、伸长区、成熟区（根毛区）和原形成层等。 3．成熟区做不同层次的横剖，示表皮、皮层和维管柱。 4．模型以单子叶植物玉米的根尖为主要参考材料。 5．各种类型的细胞特点明显、正确。各区颜色的过度自然。 6．根冠高10cm，分生区高11cm，伸长区高20cm。 7．根毛与表皮的粘接自然、牢固。 △8．符合JY191—85《根纵剖模型技术条件》的规定。 9．符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 1 | 件 |
| 23 | 叶构造模型 | 1．产品为双子叶植物叶构造模型。 △2．符合JY194—85《叶构造模型技术条件》的规定。 3．符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 1 | 件 |
| 24 | 兔骨骼标本 | 不小于190*100*32(±2mm) | 1 | 件 |
| 25 | 鱼骨骼标本 | 不小于190*100*32(±2mm) | 1 | 件 |
| 26 | 蛙骨骼标本 | 不小于140*96*32(±2mm) | 1 | 件 |
| 27 | 鸽骨骼标本 | 不小于180*140*60(±2mm) | 1 | 件 |
| 28 | 桃花模型 | 1.产品为放大的桃花模型，直径约35cm，示盛开形态。 2.花瓣、子房可拆装，子房纵剖示胚珠。3.桃花的结构示：花柄、花托、花萼（萼片5个）、花冠（花瓣5个）、雄蕊（25—30个）和雌蕊。 4.各部的形态结构和颜色应准确自然，富有真实感。 5.各部的接插件应安装牢固，松紧适度，便于拆装。 △6.本产品应符合JY195《桃花模型技术条件》的规定。 | 1 | 件 |
| 29 | 眼球仪 | 晶状体曲率可变 | 1 | 件 |
| 30 | 心脏解剖模型 | 三倍自然大 | 1 | 件 |
| 31 | 喉解剖模型 | 符合初中生物学科教学需要 | 1 | 件 |
| 32 | 肺泡模型 | 符合初中生物学科教学需要 | 1 | 件 |
| 33 | 脑解剖模型 | 自然大 | 1 | 件 |
| 34 | 耳解剖模型 | 6倍自然大 1.产品为放大六倍的成人耳模型，装置于底座上。 2.整体为外耳及相连的颞骨岩部，切除外耳道的前部，显示外耳道的形态结构，水平切开颞骨岩部，保留鼓宜盖，显示中耳、内耳的结构。 3.外耳示耳廓、外耳道；中耳示鼓膜（可拆下）、鼓室、3块听小骨（连在一起可拆下）、咽鼓管及乳突窦；内耳（可整体拆下）示骨半规管、前庭、耳蜗和前庭蜗神经等结构。 4.示颈内动、静脉。 5.各部分的形态位置，比例和颜色等均正确自然。 6.模型采用硬塑或混合树脂制作，不会采用软塑料。 7.说明书附结构示意图。 8.技术要求技术要求符合JY165-1984的相关规定。 | 1 | 件 |
| 35 | 肾单位、肾小体模型 | 1． 产品由放大的肾、肾单位及肾小球组成。用硬塑料制作，分别置于支架或硬质底座上。 △2．符合JY0319—91《肾、肾单位、肾小体放大模型技术条件》的规定 3．符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 1 | 件 |
| 36 | 人血涂片 | 1.标本在400x生物显微镜下观察血液中血胞的形态。 2.能看清红血细胞和白血细胞，有时可见血小板。 3.符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件（试行）》的规定。 △4.产品符合JY95－82《人血涂片》的要求。 5.符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 21 | 片 |
| 37 | 骨骼肌纵横切 | 1． 标本在80X和200X学生显微镜下观察骨骼肌纵横切破片标志 2． 在纵断面上能起看清肌外膜和成束的股双维,股纤维上有显暗相间的横纹,即明带和暗带。在肌膜下可见圆形或长形的胞核。 3． 在横断面上能起看清肌外膜、肌束膜、肌纤维及其胞核和小血管等。 4． 标本取材于哺乳动物的隔肌 5． 纵横切片的厚度均在8μm以丸每张玻片放纵、横切各一片。 6． 明暗带及胞核等着色清晰,对比协调。 7． 纵切材料的肌纤维伸直,成纵断面的肌纤维不不于90%,肌膜无裂隙; 横切材料肌纤维囊不收缩、无裂隙;纵横切材料的肌模,肌外膜均完整无皱褶。 8． 符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件（试行）》的规定。 △9． 产品符合JY96－82《骨骼肌纵横切片》的要求。 10． 符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 21 | 片 |
| 38 | 平滑肌分离装片 | 1． 标本在80x和200x学生显微镜下观察平滑肌细胞的形态。 2． 能看请大部分被分离成单个的长棱形平滑肌细胞，在细胞中部有被染成深色杆状或椭圆状的细胞核。 3． 符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件（试行）》的规定。 △4． 产品符合JY97－82《平滑肌分离装片》的要求。 5． 符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 21 | 片 |
| 39 | 心肌切片 | 1． 标本在80x和200x学生显微镜下观察心肌的结构。 2． 符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件（试行）》的规定。 △3． 产品符合JY98－82《心肌切片》的要求。 4． 符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定 | 21 | 片 |
| 40 | 运动神经元装片 | 应能看清运动神经元的细胞体和突起、细胞核以及少量的神经纤维。 | 21 | 片 |
| 41 | 脊髓横切 | 技术要求： 1． 标本在80x和200x学生显微镜下观察脊髓横断面的结构。 2． 在完整的脊髓横断面上能看清被膜、灰质和白质。 3． 在灰质中能看清中央管、神经胶质细胞的胞核、交错的神经纤维断面、前角处的运动神经原等。 4． 能看清前正中裂、后正中沟和前、后根的痕迹以及白质中神经纤维的轴索和髓鞘的横断结构。 5． 标本取材于哺乳动物的脊髓，取材部位为颈膨大或腰膨大处。 6． 切片厚度在8μm以内，被膜完整。 7． 脊髓外形正常，灰、白质中不得有空腔等病变现象。 8． 运动神经原和灰质问可有轻微裂隙。 9． 符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件（试行）》的规定。 △10． 产品符合JY100－82《脊髓横切》的要求。 11． 符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定 | 21 | 片 |
| 42 | 胃壁切片 | 1． 标本在400x生物显微镜下观察胃壁的结构。 2． 符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件（试行）》的规定。 △3． 产品符合JY102－82《胃壁切片》的要求。 4． 符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定 | 21 | 片 |
| 43 | 肾脏纵切 | 1． 标本在50x和400x生物显微镜下观察肾脏纵断面的结构。 2． 符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件（试行）》的规定。 △3． 产品符合JY103－82《肾脏纵切》的要求。 4． 符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定 | 21 | 片 |
| 44 | 动静脉血管横切 | 1． 标本在400×生物显微镜下观察动脉及静脉的结构。 2． 动脉能看清内膜的内皮和内弹性膜、中膜的肌纤维、外膜的外弹性膜。 3． 静脉能看清内膜的内皮和富于纤维的外膜，中膜不明显。 4． 在动静脉外围的结缔组织中，有时可见小血管、神经、淋巴管和淋巴结等断面结构。 5． 标本取材于哺乳动物的腹主动脉和下腔静脉。取材时不应过多的保留血管外围的其它组织。 6． 标本轮廓完整，不切穿分枝处，厚度在9μm以内。 7． 标本用苏木精、曙红双重染色。 8． 内皮90%完整，无皱褶、刀痕和破裂等现象。 9． 动静脉外围所附带的其它组织，不影响对主要结构的观察。 10． 符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件（试行）》的规定。 △11． 产品符合JY237－87《动静脉血管横切》的要求。 12． 符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定 | 21 | 片 |
| 45 | 运动神经末梢装片 | 1． 标本在80×和200×学生显微镜下观察肌纤维和运动神经末梢的形态。 2． 符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件（试行）》的规定。 △3． 产品符合JY101－82《运动神经末梢装片》的要求。 4． 符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定 | 21 | 片 |
| 46 | 植物根尖纵切 | 1.标本在80x和200x学生显微镜下观察根尖的结构。 2.能看清根冠、分生区、伸长区、根毛区和原形成层等。 3.根毛与表皮细胞无间隔。 △4.产品符合JY68－82《植物根尖纵切》的要求。 5.符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定 | 21 | 片 |
| 47 | 植物幼根横切 | 1． 标本在80x和200x学生显微镜下观察植物幼根的檬断面结构。 △2． 产品符合JY69－82《植物幼根横切》的要求。 3． 符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定 | 21 | 片 |
| 48 | 顶芽纵切 | 1． 标本在100x和400X生物显微镜下观察顶芽纵断面的结构。 2． 能看清生长锥、叶原基、幼叶、腋芽原基和芽轴等。 3． 生长锥最外层为排列整齐的原套细胞。 4． 原套内为排列不整齐细胞体较大的原体细胞。 5． 标本取材为黑藻顶芽。 6． 做芽的中部纵切,切片厚度在8μm 以内,每张玻片垂直放材料一片。 7． 使幼叶完全包在生长锥上，原套细胞形态正常。 8． 生长锥及幼叶处细胞无“质壁分离”现象。 △9． 产品符合JY70-82《顶芽纵切》的要求。 10． 符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定 | 21 | 片 |
| 49 | 南瓜茎纵切 | 1． 基本在80x和200x学生显微镜下观察南瓜茎纵横断面的结构。 △2． 产品符合JY 71-82《南瓜茎横切、南瓜茎纵切》的要求。 3． 符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定 | 21 | 片 |
| 50 | 单子叶植物茎横切 | 1． 标本在80x和200x学生显微镜下观察单子叶植物茎横断面的结构。 2． 能看清表皮、散生维管束、薄壁组织。3． 表皮为一层排列整齐的细胞，表皮下有一圈机械组织。 4． 标本取材于人工培养的玉米茎，取节间部位。 5． 切片厚度在25μm以内。 6． 切面与纵轴垂直，表皮、机械组织、薄壁组织、维管束等处细胞倾斜茎的1／4。 7． 标本用蕃红、固绿染色，木质导管、机械组织呈红色，其他组织绿色。 △8． 产品符合JY72－82《单子叶植物茎横切》的要求。 9． 符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定 | 21 | 片 |
| 51 | 双子叶植物茎横切 | 1． 标本在80×和200×学生显微镜下,观察双子叶植物茎横断面的结构。 2． 符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件（试行）》的规定。 △3． 产品符合JY233－87《双子叶植物茎横切》的要求。 4． 符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定 | 21 | 片 |
| 52 | 木本双子叶植物茎横切 | 1.标本在80x和200x学生显微镜下观察木本植物茎横断面的结构。 2.能看清表皮（有脱落现象，有时可见皮孔）、木栓层、厚角组织、皮层、韧皮部、形成层、本质部、髓部、髓射线等。 3.在木质部能看清年轮。 4.符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件（试行）》的规定。 △5.符合JY73－82《木本双子叶植物茎横切》的要求。 6.符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定 | 21 | 片 |
| 53 | 蚕豆叶下表皮装片 | 1． 标本在80x和200x学生显微镜下观察叶下表皮形态和气孔结构。 2． 能看清不规则形的下表皮细胞，及其胞核和分散在下表皮细胞间的气孔。 3． 能看清正常开放的气孔形态和新月形的保卫细胞、胞核和叶绿体。 4． 标本取材于新鲜的、气孔开放的蚕豆叶。 5． 标本为平铺装片，每片材料2x2mm，四周剪切整齐。 6． 材料整洁，不附带叶肉等其他组织，保卫细胞不收缩。 7． 闭合气孔不得超过2／3。 8． 胞质着色均匀，胞核明显，细胞界限清晰。 9． 符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件（试行）》的规定。 △10． 产品符合JY75－82《蚕豆叶下表皮装片》的要求。 11． 符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定 | 21 | 片 |
| 54 | 青霉装片 | 1． 标本在200x学生显微镜下观察青霉的形态。 2． 在400X镜下能看清帚状枝的梗基和小梗及小梗上呈链状的分生孢子。 3． 符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件（试行）》的规定。 △4． 产品符合JY76－82《青霉装片》的要求。 5． 符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 21 | 片 |
| 55 | 放线菌装片 | 1． 标本在400x生物显微镜下观察“5406”号放线菌的形态。 2． 能看清气生菌丝和它上面形成的孢子丝，孢子丝单叉分枝，幼时呈直线状或波曲状，成熟时呈4圈松敞螺旋，也可多到六圈。 3． 在油镜下能看清孢子丝顶端的成熟孢子，孢子呈长椭园形或柱形，表面光滑。 4． 能看清营养菌丝。 5． 标本取材于人工培养的“5406”菌种，取材时无孢子散落。 6． 标本作装片、切片均可，以能达到显示“5406”号放线菌的形态特征为准。 7． 材料不密集，每张玻片上能看到若干“5406”气生菌丝的典型形态。 8． 染色适中，菌丝、孢子丝、孢子显示清晰，无染色液的沉淀物。 9． 符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件（试行）》的规定。 10． 产品符合的要求。 11． 符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 21 | 片 |
| 56 | 衣藻装片 | 1． 产品取材于绿藻门（Chlorophyta）衣藻属（Chlamydomonas）中个体较大者，示衣藻细胞的结构。 2． 产品使用的载玻片和盖玻片，执行GB 6272-6273的规定。 3． 符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件（试行）》的规定。 △4． 产品符合JY0337－93《衣藻装片》的要求。 5． 符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 21 | 片 |
| 57 | 细菌三型涂片 | 1． 在500x生物显微镜下观察细菌的三种基本形态。 2． 符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件（试行）》的规定。 △3． 产品符合JY78－82《细菌三型涂片》的要求。 4． 符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 21 | 片 |
| 58 | 酵母菌装片 | 1． 标本在100x和400x生物显微镜下观察酵母菌的形态。 2． 酵母菌为单细胞卵圆形。 3． 在不同的染色情况下，能看清细胞壁、细胞质、细胞核和液泡等。 4． 在菌体上可看清出芽生殖，分别具一、二或多个芽。 5． 标本取材于人工培养的体大的酵母菌。 6． 材料纯净，无杂菌、污物，不密集成团。 7． 符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件（试行）》的规定。 △8． 产品符合JY79－82《酵母菌装片》的要求。 9． 符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 21 | 片 |
| 59 | 水螅纵切 | 1． 标本在80x和200x学生显微镜下观察水媳纵断面的结构。 2． 符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件（试行）》的规定。 △3． 产品符合JY81－82《水螅纵切》的要求。 4． 符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定 | 21 | 片 |
| 60 | 蚯蚓横切 | 1． 标本在80x和200x学生显微镜下观察蚯蚓横断面的结构。 2． 能看清表皮、肌层（环肌、纵肌）、体腔、背血管、腹血管、腹神经索、神经下血管、肠、盲道、不完整的肾管、肠及背血管周围的黄色细胞等。 3． 符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件（试行）》的规定。 △4． 产品符合JY82－82《蚯蚓横切》的要求。 5． 符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定 | 21 | 片 |
| 61 | 松叶横切切片 | 符合JY 234的有关规定 | 21 | 片 |
| 62 | 胞间连丝切片 | 1． 标本在400×生物显微镜下观察植物细胞的胞间连丝形态。 2． 能看清胚乳的多边形厚壁贮藏细胞，认出细胞壁、胞间层和细胞腔。 3． 能看清许多细小的胞间连丝将两个相邻细胞的原生质体连在一起。 4． 标本取材于秋、冬季节的柿或黑枣的种子。 5． 切片厚度20μm。材料面积1.5mm2，细胞不倾斜。 6． 标本用能显示胞间连丝的方法染色。胞间连丝着色明显，细胞界限清楚，胞质色淡。 7． 有50%以上细胞能显示胞间连丝。 8． 材料四周剪切整齐，无染液的沉淀物。 9． 符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件（试行）》的规定。 △10． 产品符合JY235－87《胞间连丝切片》的要求。 11． 符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 21 | 片 |
| 63 | 水绵接合生殖装片 | 标本在80×和200×学生显微镜下观察水绵的结构和接合生繁过程。能看清圆柱形的营养细胞，位于中央的胞核，呈星芒状的原生质，平直的细胞横壁，作螺旋盘绕的叶绿体呈带状，以及纵列于叶绿体上的蛋白核等。符合JY67—82《生物玻片标本通用技术条件（试行）》的规定。 | 21 | 片 |
| 64 | 藓精子器切片 | 符合JY 0339的规定 | 21 | 片 |
| 65 | 藓颈卵器切片 | 符合JY 0339的规定 | 21 | 片 |
| 66 | 藓原丝体装片 | 符合JY 0339的规定 | 21 | 片 |
| 67 | 蕨叶切片 | 符合JY 0340的规定 | 21 | 片 |
| 68 | 蕨原叶体装片 | 符合JY 0340的规定 | 21 | 片 |
| 69 | 蕨原叶体幼孢子体装片 | 符合JY 0340的规定 | 21 | 片 |
| 70 | 花粉萌发装片 | 符合JY 0341的规定 | 21 | 片 |
| 71 | 百合子房切片 | 在50×和100×生物显微镜下，观察百合子房的形态。 符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件（试行）》的规定。 | 21 | 片 |
| 72 | 百合花药切片 | 示成熟花粉 | 21 | 片 |
| 73 | 迎春叶横切 | 1． 标本在80×和200×学生显微镜下，观察迎春叶横断面。 2． 能看清上下表皮，气孔的断面、栅状组织、海绵组织、叶脉等。 3． 符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件（试行）》的规定。 4． 符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定 | 21 | 片 |
| 74 | 单层扁平上皮 | 1． 标本在80x和200x学生显微镜下观察单层扁平上皮的结构。 2． 能看清由一些边缘不规则而呈锯齿状的扁平细胞组成的单层上皮，胞核在细胞中央，呈扁圆形。 3． 标本得材于动物的肠系膜等。 4． 平铺袋片，材料面积2X2mm，四周剪切整齐。 5． 标本为硝酸银法处理，要求细胞界限清晰，胞核隐约可见，并允许有两层细胞。 6． 标本上无硝酸银的沉淀物。细胞界限也不应有断续现象。 7． 符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件（试行）》的规定。 △8． 产品符合JY89－82《单层扁平上皮装片》的要求。 9． 符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定 | 21 | 片 |
| 75 | 复层扁平上皮 | 1． 标本在400x生物显微镜下观察复层扁平上皮的结构。 2． 能看清复层扁平上皮细胞耷近表层呈扁平形，胞核较扁，有脱落现象，表层以下的细胞逐渐增厚，呈不规则的多边形，胞核圆形，紧贴基膜的深部细胞有呈方形成矩形的。 3． 符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件（试行）》的规定。 4． 标本取材于幼小哺乳动物的食道或上腮。 5． 作横切或纵切，切片厚度在8μm以内。 6． 胞核、胞质着色对比应明显，上皮细胞界限度清晰，表层细胞不脱落较多。 7． 符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件（试行）》的规定。 △8． 产品符合JY90－82《复层扁平上皮装片》的要求。 9． 符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 21 | 片 |
| 76 | 人皮过毛囊切片 | 1． 标本在80x和200x学生显微镜下观察皮肤过毛囊的结构。 2． 能看清表皮、真皮和皮下组织。 3． 符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件（试行）》的规定。 △4． 产品符合JY91－82《人皮过毛囊切片》的要求。 5． 符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定 | 21 | 片 |
| 77 | 人皮过汗腺切片 | 1． 标本在80x和200x学生显微镜下观察皮肤过汗腺的结构。 2． 能看清表皮、真皮和皮下组织。 3． 符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件（试行）》的规定。 △4． 产品符合JY92－82《人皮过汗腺切片》的要求。 5． 符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定 | 21 | 片 |
| 78 | 纤维结缔组织切片(腱纵切) | 1． 角质标本在400x生物显微镜下观察膛纵断面的结构。 2． 符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件（试行）》的规定。 △3． 产品符合JY93－82《纤维结缔组织装片(腱纵切)》的要求。 4． 符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定 | 21 | 片 |
| 79 | 疏松结缔组织装片 | 1． 标本在80x和200x学生显微镜下观察疏松结缔组织的结构。 2． 符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件（试行）》的规定。 △3． 产品符合JY94－82《疏松结缔组织装片》的要求。 4． 符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定 | 21 | 片 |
| 80 | 字母“e”装片 | 1． 标本在80×学生显微镜下能观察整体字母“e”。 2． 使学生了解掌握显微镜成像与标本实体反方向的性能。 3． 标本字母“e”字迹清晰，无污物。 4． 字母不脱落，放置不歪斜。 5． 符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件（试行）》的规定。 6． 符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 21 | 片 |
| 81 | 干燥管 | U型,Ø15mm×150mm | 2 | 个 |
| 82 | 试管刷 | 与试管配套 | 42 | 把 |
| 83 | 工作服 | 防酸碱 | 27 | 件 |
| 84 | 乳胶手套 | 1.橡胶制品，长袖口带五指套。袖长不短于30cm。 2.应耐强酸、强碱及氧化剂、还原剂等化学药品试剂的腐蚀，并结实耐用。 3.冬季不得发硬，夏季不得粘连。 4.各部位应完整严密，无开裂和小孔。 5.符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 10 | 付 |
| 85 | 酒精灯 | 150mL,单头玻璃制，座式，玻璃壶体接缝紧密，开闭灵活。 | 42 | 个 |
| 86 | 三角瓶 | 锥形瓶 50ml玻璃材质 | 21 | 个 |
| 87 | 三角瓶 | 锥形瓶 100ml玻璃材质 | 21 | 个 |
| 88 | 三角瓶 | 锥形瓶 250ml玻璃材质 | 21 | 个 |
| 89 | 三角瓶 | 锥形瓶 150ml玻璃材质 | 10 | 个 |
| 90 | 量筒 | 10ml 玻璃材质 | 21 | 个 |
| 91 | 量筒 | 50ml玻璃材质 | 21 | 个 |
| 92 | 量筒 | 100ml玻璃材质 | 21 | 个 |
| 93 | 量筒 | 500ml玻璃材质 | 5 | 个 |
| 94 | 烧杯 | 500ml玻璃材质 | 21 | 个 |
| 95 | 烧杯 | 250ml玻璃材质 | 21 | 个 |
| 96 | 烧杯 | 100ml玻璃材质 | 42 | 个 |
| 97 | 烧杯 | 50ml玻璃材质 | 21 | 个 |
| 98 | 细口瓶 | 250ml玻璃材质 | 21 | 个 |
| 99 | 细口瓶 | 500ml玻璃材质 | 21 | 个 |
| 100 | 圆底试管 | 20x200MM | 60 | 个 |
| 101 | 圆底试管 | 16x160MM | 80 | 个 |
| 102 | 陶土网 | 金属网尺寸≥125 mm×125 mm，0.8 mm 钢丝制成，石棉材料不易脱落，石棉网边缘钢丝应作简单处理 | 43 | 片 |
| 103 | 载玻片 | 光面玻璃片 76*25 ，50片/盒 | 10 | 盒 |
| 104 | 盖玻片 | 18*18mm 100片/盒 | 50 | 盒 |
| 105 | 双面刀片 | 不锈钢双面刀片 | 100 | 片 |
| 106 | 医用手套(中) | 中号50双/盒，每双独立包装 | 10 | 盒 |
| 107 | 广口瓶 | 125 mL 透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 30 | 个 |
| 108 | 广口瓶 | 500 mL 透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 20 | 个 |
| 109 | 漏斗 | 玻璃 60mm | 30 | 个 |
| 110 | Y型管 | 透明玻璃制造，全长100±5mm，支长50±5mm | 30 | 个 |
| 111 | L型管 | 玻璃 | 30 | 个 |
| 112 | 胶塞 | 规格：000、00、0、1～10号共13个型号。 | 1 | kg |
| 113 | 乳胶管 | 配L型管用 | 10 | m |
| 114 | 止水夹 | 弹簧 在实验中使用，与玻璃导管、试管、玻璃试剂瓶、乳胶管组合搭配使用。 | 28 | 个 |
| 115 | 试管夹 | 木制或者竹制，长度≥200 mm，宽度约 20mm， 厚度约 20 mm。试管夹闭口缝≤1 mm，开口距离≥25 mm。毡块粘接牢固，试管夹弹簧作防锈处理。试管夹持部位圆弧内径≤15 mm | 30 | 个 |
| 2.2（面积：78㎡ 满足使用学生人数：40人）初中物理实验室基本配置： |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 一、实验室基础家具 |  |  |  |  |
| 1 | 教师全钢实验台 | #1.规格：≥2500mm×700mm×900mm，由3个储物柜，抽屉架组成。 #2.基材：台面采用实芯理化板，厚度≥12.7mm；其余部分采用≥1.0mm厚的一级冷轧钢板，所有的金属表面经酸除油、除锈、陶化后喷塑处理。 #3.功能设置：台面下一侧设有单开板门、门内设有两块活动搁板，中间设有两个抽屉，另一侧设有一个抽屉、一扇板门，门内设有一块活动搁板；抽屉大小规格约≥314mm×352mm×126mm；柜体与柜门、均采用双层钢板双包成型，内附蜂窝状瓦楞纸防噪填充；柜门内侧装有起缓冲作用防撞贴；门面板上设有内嵌式ABS工程塑料扣手；活动搁板调整上、下高度孔距≥65mm，承重≥20kg：抽屉内设有分格架；柜角及边缘抹圆处理；下脚设有≥50mm高的钢制PP注塑调节地脚，减震防滑。 4.五金件：三节静音滑轨、阻尼铰链、锁具、扣手。 | 1 | 张 |
| 2 | 学生全钢实验台 | #1、规格：≥1200mm*600mm*780mm，基材：台面采用实芯理化板，厚度≥12.7mm，台面活动≥25.4mm；框架采用40mm*60mm*1.5mm矩形方管,其余部分采用≥1.0mm厚的一级冷轧钢板，所有的金属表面经酸除油、除锈、陶化后喷塑处理. ★2、台面：选用厚度≥12.7mm实芯理化板，边缘加厚到≥25.4mm。具有耐酸碱、耐腐蚀、耐有机溶剂、抗菌、抗污染、防水、防火的性能。经过机械打磨、倒角、精细工艺处理，呈现光滑，便于维护及具有承重性能。 3、五金件：三节静音滑轨、阻尼铰链、锁具、扣手。 4、工艺要求：所有的金属边缘三折弯处理。 | 20 | 张 |
| 3 | 全钢仪器柜 | #1.规格：≥1000mm*500mm*2000mm #2.基材：采用1.0mm厚一级冷轧钢板，所有的金属表面经除油、除锈、陶化后喷塑处理。 #2、功能设置：上不钢框玻璃对开门，门内设三块活动搁板，下为对开板门，门内设有一块活动搁板；搁板下设有加强筋；门设一字形扣手，冲压 折弯而成，门设有锁具；下脚设有可调节下脚。 3.五金件：冰箱合页、锁具。 | 5 | 个 |
| 4 | 教师主控电源 | 一、电源模块： 1.规格：≥310mm×350mm； 2.教师电源配备总漏保护和分组保护，可分组控制学生的高低压电源，确保学生实验安全方便，具体电源参数如下： 3.教师交流：通过按键开关操作0-30V交流电压，调节方式采用累计步进式，电压分辨率为1V，具备过载自动保护装置。 4.教师直流：通过旋钮开关操作0-30V直流电压，调节方式为旋转调节式，电压分辨率为0.1V，具备过载自动保护装置。 5.学生交流：教师电源支持控制学生交流电压，控制范围为0-30V，分辨率为1V。 6.学生直流：教师电源支持控制学生直流电压，控制范围为0-30V，分辨率为1V。 7.学生高压：教师电源支持分组控制学生的高压220V电源，此电源与学生低压区分隔离，当高压关闭时学生低压仍可使用。 8.直流高压：输出240V或300V的高压，输出电流为100mA,具备过载保护功能。 9.教师自用不少于两路220V多功能插座输出。 10.低压大电流：教师电源支持短时间（＜10S）40A低压大电流输出，具有过载保护功能。 11.电表指示：教师电源具备220V高压电压指示表、低压直流电压指示表、直流电流指示表、交流叠加电压指示表。 二、电源箱模块： 1.规格：≥350mm×220mm×265mm； 2.材质：外壳采用≥1.2mm厚一级冷轧钢板，所有的金属表面经除油、除锈、陶化后喷塑处理。 3.内置额定容量不小于2100VA变压器，12V散热风扇，采用电子硬件对输出电压、电流等子单元控制，能够通过接插件与教师电源抽屉连接，完成教师电源与学生电源间的信号传输。 | 1 | 套 |
| 5 | 学生电源分机 | 1、电源外壳采用ABS塑料注塑成型，具有耐化学腐蚀、耐热、电绝缘性、耐候性等性能。隐藏式设计，用时可打开取电，不用时可按下隐藏于桌面。包含学生高、低压，具备过载保护功能； 2、学生低压：学生交流、学生直流受控于教师电源，控制范围0-30V，分辨率1V； 3、学生高压：配备≥1路220V电压输出，额定电流≥5A，电压输出有指示灯指示。此高压与学生低压区分隔离，当高压关闭时学生低压仍可使用。 | 20 | 套 |
| 6 | 教师椅 | 规格：常规、中背、带扶手 背框采用ABS工程塑料，上覆尼龙网布饰面（内嵌式）；座软包：外覆环保麻绒面料覆面，面料下为高回弹PU泡棉，密度≥35Kg/m3，回弹性≥40%，衬板采用E0级≥12厚的一级硬杂木多层胶合板；一体成型PU扶手；前置式同步倾仰机构，气压棒具备升降、倾仰、锁定功能，行程≥80，最低座面高≤420；优质金属五星脚；尼龙纤维合成脚轮。 | 1 | 把 |
| 7 | 学生凳 | 规格：常规 1、基材：凳面采用ABS注塑成型；金属凳架，钢管壁厚≥1.5mm，所有的金属表面经除油、除锈、陶化后喷塑处理。 2、功能设置：设有桌面下底盘，钢板厚度≥2.0mm，四腿落地，四腿有加强支撑力造型，下脚设有尼龙垫脚。 | 40 | 个 |
| 8 | 配电安装 | 1.地面耗材：每桌采用软铜质电线与主线对接取电；选用合适规格的线管包裹取电连接线。 2.地下耗材：电源主线采用4.0mm²BVR铜软线铺设；选用Ф20或Ф25PVC阻燃线管 | 1 | 项 |
| 二、学生教考实验及仪器配置 |  |  |  |  |
| 1 | 托盘天平 | 1.本产品最大称量200g，分度值0.2 g,标尺称量0-5g。 2.秤量允许误差为±0.5d(分度值)。 3.砝码组合的总质量（包括标尺计量值）不小于天平的最大秤量。 4.冲压件及铸件表面光洁平整，无毛刺、锋棱、裂纹和显见砂眼。 5.电镀件的镀层色泽均匀，无露底和显见的麻点、水迹、擦伤等缺陷。 6.油漆件表面平整光滑，色泽均匀，无露底、起泡、挂漆、擦伤等缺陷。 7.符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 20 | 支 |
| 2 | 机械停表 | 机械计时仪器，金属外壳，不锈钢发条。秒针每圈30秒，分针每圈15分钟，最小刻度值0.1秒。 | 20 | 个 |
| 3 | 演示电表 | 直流电压、电流，检流；2.5 级，尺寸约28*27*24，重量870g，测试为范围-100ua~+100ua,仪表工作时周围温度为0~40℃，相对湿度不超过85%，防外磁场为IV级，阻尼时间6s。 | 2 | 个 |
| 4 | 直流电流表 | 0.6 A、3 A 双量程，2.5 级，基本误差、升 降变差、平衡误差不超过量程上限的 2.5％ | 21 | 只 |
| 5 | 直流电压表 | 2.5 级，3V，15V，指针式 | 21 | 只 |
| 6 | 灵敏电流计 | 座式三接线柱，内磁系，测量范围：-300µA～0～300µA。误差：≤5μA。G0档表头内阻80～125Ω；G1档表头2.内阻4kΩ～3.0kΩ。具零点调节器标度尺刻度均匀，弧长不小于75mm,工作位置与水平面成45°角；输出端子全部采用不脱落式铜材接线柱，Φ4mm铜芯香蕉插、可穿及接线三种功能。及0.4mm厚铝材刻度镜面标牌!每只表都贴有防划保护膜。重量约：184g | 13 | 只 |
| 7 | 多用电表 | 指针式，不低于2.5级 | 1 | 只 |
| 8 | 数字多用电表 | 1.最大显示19999，可测量交直流电压电流、电阻、温度、电容、频率直流电压:200mV/2V/20V/200V/1000V±(0.05%+3)交流电压:2V/20V/200V/1000V±(0.5%+10)直流电流:2mA/200mA/20A±(0.5%+5)交流电流:20mA/200mA/20A±(0.8%+10)电阻:200/2k/20k/2M/200MW±(0.3%+1)频率:20KHz±(1.5%+5)电容:2nF/20nF/2F/20F±(3%+40) 2.摄氏温度-40℃∽1000℃±(1%+30)3.二极管测试、三极管测试通、断蜂鸣 | 1 | 盒 |
| 9 | 教学示波器 | 1.数字教学示波器，7寸真彩屏，带宽：10MHz，采样频率：100MHz，通道数：1CH+Ext trig，垂直偏转灵敏度：10mV/DIV~5V/DIV。2路相位及频率可调信号源。扫描时基：50nS/DIV~5S/DIV。接口：RS-232、USB、传感器供电接口。 2.垂直系统 2.1频率响应:直流DC~5MHZ，不大于3dB；交流10HZ~5MHZ，不大于3dB。 2.2偏转因素:不大于20mVP-P/格 2.3输入阻容:1MΩ//40pF 2.4衰减倍率:1、10、100、1000 四挡±10% 2.5输入耐压:400V(DC+ACp-p) 3.扫描系统 3.1扫描频率:10Hz—100kHz分四档、10Hz—100Hz、100Hz—10kHz、10kHz—100kHz 3.2同步:内正同步，内负同步，显示大于2格能同步。 4.水平系统 4.1频率响应:DC~500kHz不大于3dB 4.2水大于100mVP-P/格 4.3输入阻容 1MΩ//40pF 5.校准信号 5.1波形:方波1∶1 5.2频率:1000 HZ~10% 5.3幅度:100mVP-P±5% 6.示波管有效显示面积:8格*10格 1格=8mm，余辉:中。 7.消耗功率:约30VA | 1 | 盒 |
| 10 | 两用气筒 | 1.本产品为脚踏式 2.极限抽气压力：约6.7×10³Pa(50mmHg) 3.最低打气压力：约2.9×105Pa(3kgf/cm2) △4.产品符合JY223-87《两用气筒》的要求。 5.符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定 | 1 | 把 |
| 11 | 湿度计 | 指针式，产品材料：304不锈钢，产品尺寸：130*130*20mm，产品重量：0.18kg，温度范围：-30℃-60℃，温度范围：1%-100%RH， | 1 | 只 |
| 12 | 空盒气压计 | 1.测量范围:800～1060hpa 2.使用温度范围:-10～+40℃ 3.经过温度、示度和补充正后的测量误差不大于2.0hpa 4.示度盘*小分值:1hpa 5.附温表*小分值:1℃ | 1 | 台 |
| 13 | 水准器 | 产品由水准泡及其主体组成。主体为木质，工作面长不小于150mm。水准泡为普通式管状水准泡。产品外形尺寸为：150×40×25mm。水准器分度值的误差小于10％ △符合国标GB1146-74《水准泡》的规定；产品符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 1 | 个 |
| 14 | 透明盛液筒 | 透明塑料制，高300MM，直径100MM | 21 | 个 |
| 15 | 仪器车 | 1.规格：约680 mm×460 mm×800 mm ，双层载物台全不锈钢。 2.额定载重量：2×50kg ，运行平稳，不变形、摇晃、松动。。 3.载物台材料厚度1 mm 不锈钢板。 4.载物台围挡高度：上为50 mm ，下为30mm 。 5.围挡口装有橡胶护边。 6.下载物台安装方向可变换 7.上下载物台铺放厚度2.5mm的带棱墨绿色橡胶板。 8.车架材料采用直径φ19 mm ，壁厚1 mm的不锈钢管 9.车架扶手外倾，外倾角度15°。 10.两层载物台下均应装有用φ13 mm壁厚1 mm的不锈钢管的加强杆。 11.万向脚轮直径φ63 mm，滚动灵活，360°转向良好。 12.符合JY 0001—2003的有关规定。 | 2 | 个 |
| 16 | 放大镜 | 手持式；有效通光孔径30mm，5倍。 | 21 | 台 |
| 17 | 听诊器 | 单用听诊器 规格:A型耳挂，标准胶管，金属三通，电镀听诊头。供检查人体心肺器官声响变化用。 | 1 | 台 |
| 18 | 注射器 | 材质：玻璃，规格：100mL | 13 | 只 |
| 19 | 透明水槽(圆形或方形) | 1. 塑料制作，水槽里口长250mm 宽180 mm 高100 mm 壁厚≥2 mm，上下梯度≤3 mm，四周园角≤R5mm； 2.附集气架，上面可排列两个125ml的集气瓶，集气架与槽底的距离为25-30mm； 3.水槽透明度好，强度高； 4．槽壁不得不明显的不平，各边上口的不直度≤2mm； 5．集气架在水槽上要安装方便、牢靠； 6．水槽应不因温度和盛水时重力的影响而发生形变（水温40℃）； 7．水槽及集气架应能在高度1米自由下落于水泥地面时不碎不裂。 | 4 | 只 |
| 20 | 方座支架 | 1.由矩形底座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹(2只)、平行夹等组成 2.方座支架的底座尺寸为210×135mm，立杆直径为φ12mm，一端有M10×18mm螺纹，底座和立杆表面作防锈处理 3.底座放置平稳，无明显晃动现象，支承夹持可靠 4.立杆与方座组装后垂直 △5.符合JY167-84《方座支架》的要求 6.符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定 | 21 | 只 |
| 21 | 多功能实验支架 | 1.组合支架由支座、支块、滑道、等组成零部件的数量见下表：序号名称数量序号名称数量序号名称数量1支座25轴棒49平台12支块26万向夹110吊环43滑道27烧瓶夹111绝缘杯24滑块58铁环112定滑轮1 2.结构及外观的一般要求分别符合JY0001第4.5.6.7章的有关要求 3.支架的组合方式有竖直型、水平型两类；竖直型又可组成框架式和垂直式两类，水平型又可组成单轨式和双轨式两类4.零部件的组合可靠，紧固螺丝旋动灵活省力，紧固性良好；穿插孔无毛刺、无变形，轴棒穿插方便；轨道平直、无变形、无 | 2 | 只 |
| 22 | 升降台 | 201不锈钢新款上下台面为不锈钢材质，100 mm×100 mm，台面升降范围 50 mm～150 mm；金属台架，所有的金属表面经除油、除锈、陶化后喷塑处理。 | 2 | 个 |
| 23 | 三脚架 | 规格: 1、由铁环和3只脚组成。 2、铁环内径：74mm、外径：90mm。 3、三只脚与铁环焊接紧固，脚距相等，立放台上时圆环与台面平行，所支承的容器不会有滑动。脚高：150mm。 4、三脚架须经镀锌防锈处理，镀层均匀、牢固。 | 13 | 套 |
| 24 | 大托盘 | 1.大号，尺寸：约456mm*260mm*72mm 2.材质：塑料制品，不易变形，不易破裂 3.颜色：绿色 | 30 | 台 |
| 25 | 小托盘 | 1.小号，尺寸：约380mm*224mm*60mm 2.材质：塑料制品，不易变形，不易破裂 3.颜色：绿色 | 30 | 台 |
| 26 | 初中教学电源 | 1.直流稳压输出 标称电压：1.5V、3V、4.5、6V、9V、12V六档。 输出电流：额定2A。 电压偏调：±（2%U标+0.1V） 电压稳定性：各档不大于2%U标+0.1V 负载稳定性：各档不大于2% U标+0.1V 纹波电压：各档不大于0.1%U标。 过载保护：（1.05~1.5）×2A自动保护。 2.交流输出 标称电压：2V~12V，每2V一档，共六档可调。 输出电流额定：额定5A 空载电压：各档不大于1.05×U标+0.3V。 满载电压：各档不小于0.95U标-0.3V。 保 护：(1.05~1.5)×5A自动保护 3.直流大电流短时输出： 输出电流大于10A，8S±2S自动关断。 输出短时电流为40A±10A。 4.工作条件： 环境温度：0~+40°C 相对湿度：≤90%（40°C） 电源电压：198V至242V，50Hz±2.5 Hz | 2 | 台 |
| 27 | 初中学生电源 | 1.直流稳压输出 标称电压：1.5V、3V、4.5V、6V、7.5V、9V分档连续可调； 输出额定电流：1.5A； 显示方式：数字电压表显示，精度1%±0.1V; 电压偏调：±(2%U标+0.1V)； 电压稳定性：各档输出不大于2% U标+0.1V； 负载稳定性：各档输出不大于2% U标+0.1V； 纹波电压：各档满载时不大于0.1% U标。 2.过载保护： 输出电流在额定电流的1.05~1.5倍间能自动关断输出，过载指示灯（红色）亮，工作指示（绿色）灯灭。电源能启动不大于额定电流的白炽灯。 3.工作条件： 环境温度：0~+40°C； 相对湿度：≤90%（40°C）； 使用电源：AC220V/50Hz； 工作时间：连续工作8小时。 4.包装尺寸：27.5cm*21cm*12.5cm 重量：2.3Kg | 21 | 台 |
| 28 | 充磁器 | 1.由底座.充磁线圈.电路装置.操作开关等构成。 2.使用电源：交流220V，充磁电流2A。 3.充磁磁场：80KA/m。 4.充磁效果：磁钢端面处磁感应强度40mT。 5.消磁效果：磁钢端面处剩磁4mT。 6.电学安全性能指标应符合国家强制性标准。 7.符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 1 | 台 |
| 29 | 条形盒测力计 | 1.由方形弹簧盒(带刻板)、弹簧、提环、挂钩、指针等组成零点可调 2.条形盒测力规格:1N 3.分度值为量程的1／50，零点平均示差1／4分度，任一点的平均示差1／2分度，任一点的重复称量的最大示差1／4分度 △4.符合JY0127-91《教学测力计》的要求 5.符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定 | 21 | 套 |
| 30 | 条形盒测力计 | 量程 0 N〜2.5 N，分度值 0.05 N；示值误差 ≤1/4 分度，升降示差≤1/2 分度，重复性偏 差≤1/4 分度 | 21 | 个 |
| 31 | 条形盒测力计 | 量程 0 N〜5 N，分度值 0.1 N；示值误差 ≤1/4 分度，升降示差≤1/2 分度，重复性偏 差≤1/4 分度 | 21 | 个 |
| 32 | 条形盒测力计 | 量程 0 N〜10 N，分度值 0.2 N；示值误差 ≤1/4 分度，升降示差≤1/2 分度，重复性偏 差≤1/4 分度 | 21 | 套 |
| 33 | 金属钩码 | 1.为10g×1只，20g×2只，50g×2只，200g×2只，定位装入塑料盒内 2.上下钩开口方向垂直 3.材料用钢材制成，外表镀铬，镀层不得有脱落，不均等现象 4.上、下钩的连线通过钩码主体的轴线挂钩必须牢固， △5.符合JY105-82《钩码》的要求 6.符合JY0001－2004《教学仪器一般质量要求》的有关规定 | 21 | 套 |
| 34 | 圆柱体组 | 以三种材料圆柱体组成，分别为铜、铁、铝制成，三只圆柱体几何尺寸完全相同，直径20mm,高32mm | 21 | 套 |
| 35 | 液体内部压强实验器 | 1.由承压盒、支杆、胶管和胶膜等组成 2.承压盒的内径φ36mm，转轴孔径φ4mm，孔的轴线通过盒口中心并与盒口在同一平面内，允许偏差为0.5mm 3.胶管内径6mm，壁厚1mm，长度600mm 4.支杆由φ4低碳钢制成，一端弯角为90±1°，表面镀铬 △5.符合JY107-82《液体内部压强演示器》的要求 6.符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定 | 21 | 组 |
| 36 | 马德堡半球 | 规格: 1、产品由两个附有拉手的铸铁半球组成。2、产品为铸铁件符合： 2.1铸铁件其中一个半球上装有旋塞和抽气管咀。 2.2半球（圆盘）外径φ105mm，内径φ75mm。 2.3金属件外表面喷漆、平整、光滑、无毛刺。两半球（圆盘）的合口处和旋塞进行成组研磨，并配套编号。半球（圆盘）的合口处光洁度▽5，不会有砂眼、气孔和毛刺。金属球体内表面涂防锈漆。 2.4旋塞和抽气管咀由黄铜制成。旋塞锥度1：7，外径φ8mm，旋塞一端装有与通气孔方向一致带箭头的旋片，旋塞松紧适宜、转动灵活。 2.5当半球（圆盘）的内外压强差为500mmHg，经30分钟后。 | 2 | 套 |
| 37 | 演示滑轮组 | 单2，三并2，三串2，可卡2 | 3 | 个 |
| 38 | 滑轮组 | 单4，二并2，二串2，可卡2 | 13 | 台 |
| 39 | 滚摆 | 1.滚摆由摆体（摆轮和摆轴）、悬线、支柱、横梁和底座组成。 2.摆轮直径Φ125mm。摆轴直径Φ8mm，长160mm，轴上两个穿线孔距离140mm，穿线孔径Φ1.5mm。支柱高400mm，横梁长240mm。 3.摆体（摆轮和摆轴）重0.65Kg。 4.摆轴对摆轮的垂直度公差为0.25mm。 5.摆轴应粗细均匀。轴上二穿线孔对于摆轮的对称公差为0.5mm。 6.摆体重心偏移轴线公差为0.45mm。 7.摆轴镀铬。底座应稳固、表面涂漆，支柱表面应作防锈处理。 △8.产品应符合JY110-82《滚摆》的要求。 9.符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定 | 2 | 套 |
| 40 | 手摇离心转台 | 1.产品由机座、主动轮（附摇柄）和从动轮等组成。 2.外形尺寸：约550×240×150mm。 3.机座材料为铸铁，配有橡胶脚，平放、立放均平稳可靠。 4.主动轮直径为Φ240mm，从动轮直径为Φ40mm。 5.主动轮和从动轮转动应灵活、平稳，转动时皮带不得脱落。 6.各部件均应作防锈处理。 △7.产品应符合JY220-87《手摇离心转台》的要求。 8.符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 1 | 台 |
| 41 | 连通器 | 规格: 1、本产品由玻璃连通器和底座两部分组成。 2、外形尺寸210×120×210mm。 3、玻璃件选用钠钙玻璃。 4、玻璃件壁厚1.0mm。 5、玻璃件细管外径为12mm，粗管外径为30mm。 6、玻璃件经过退火处理。 7、底座平稳，表面光滑无痕。 | 3 | 个 |
| 42 | 液体对器壁压强演示器 | 产品由透明圆管、橡胶膜及橡皮筋组成。透明圆管为φ29.5mm×210mm的空芯玻璃管，圆管壁厚不小于2.5mm。圆管侧壁上的不同深处有两个喷嘴，喷嘴外径18mm，两喷嘴中心距68mm，喷嘴突出高度约34mm。橡胶膜配备不少于三块，尺寸不小于φ60mm。玻璃管经充分消除内应力，壁厚均匀。 | 2 | 个 |
| 43 | 演示测力计 | 平板式；量程 0 N〜2 N，分度值 0.1 N；示 值误差≤1/4 分度，升降示差≤1/2 分度，重 复性偏差≤1/4 分度 | 2 | 个 |
| 44 | 压力和压强演示器 | 本仪器由透明杯、海绵块、压强块、砝码托盘、承压杆、标尺等组成，仪器外形尺寸：φ79mm×160mm，海绵块厚度不小于38mm,压强块为3块60mm、40mm、20mm不同直径组成可更换，砝码托盘直径40mm,承压杆为金属材料，直径10mm有效长度不小于80mm,标尺量程0-6cm | 2 | 套 |
| 45 | 潜水艇浮沉演示器 | 1.产品由透明球体、配重块、吸排气筒等组成。 2.透明球体直径≥60mm, 体积≥170 mm，球体质量≥130g。 3.吸排气筒容量：50ml。 4.透明塑胶管长度≥50cm. 5.各处配合无漏气现象。 6.教学演示效果明显。 7.符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定 | 2 | 套 |
| 46 | 物体浮沉条件演示器 | 1、产品由盛液筒、浮体及附件组成。 2、盛液筒为透明塑料圆筒，筒的内径不小于95mm，深度不小于285mm；浮体包括潜水艇模型、浮筒、配重体等。 3、潜水艇模型造型逼真，浮筒采用透明塑料制作，尺寸为φ40mm×100mm，浮筒盖采用橡胶制作，密封性能良好，浮筒下端附金属挂钩，筒壁印制刻度标尺。 4、配重体由砝码托及4只20克砝码组成；附件包括皮管夹、密度计、吸耳球等。 5、浮体在液体中可处于飘浮、悬浮或下沉状态。 | 2 | 个 |
| 47 | 气体浮力演示器 | 抽气式，产品应由透明容器、圆柱形浮体、平衡块、杠杆和气阀和连接软管组成，仪器外形尺寸不小于190mm*145mm*310mm,透明容器的体积为不小于4L，圆柱形浮体浮体宜采用轻质材料制作，体积应不小于1000cm³，浮体在容器里压强达到-0.07MPa，浮体长度、直径变化不大于3%，且不可有开裂、破损及变形现象，平衡块、杠杆采用金属材料制成，平衡块中心螺纹孔贯穿，杠杆与平衡块应采用螺纹连接，表面应作防锈处理，可以通过调节平衡块位置达到平衡，气阀为台阶口，外径为8mm的，仪器平衡状态时在抽到真空时杠杆挂浮体端应向下倾斜25°±2°，打开气阀后杠杆恢复平衡状态。 | 1 | 对 |
| 48 | 流体压强与流速关系演示器 | 1.由面板、透明管（筒）、水泵、输水管线、强磁钉、排气杆、浮标（柱、环）等组成。 2.面板：面板横向等高线12条，线距20mm±1mm，每40mm标有厘米数字，行程刻度两条， 无普0—8cm，铁杠长不小于200mm，直径4±0.3mm。 3.透明管（筒）：共9支，竖向7支，横向2支。数据如下：竖向：左起1筒，高不小于140mm，外径不小于65mm，壁厚不小于2mm；2管，高不小于120mm，直径φ10×φ7mm。横向，粗管φ20×φ16mm，细管φ10×φ7mm，和均不小于90mm。 4. 水泵为RS-2001型过滤器。 5. 输水管线2根，均长1000mm±10mm。 6. 强磁钉，强磁材料φ13×3磁芯塑封。 7. 排气杆，φ2mm，长不小于250mm。 8.浮标环、浮柱、悬浮柱均为彩色，其直径略不于相应管（筒）内径。其中悬浮柱，内嵌导磁材料。 | 2 | 个 |
| 49 | 音叉 | 1．单支音叉，附有共鸣箱和音叉槌。 2．音叉频率为256Hz。 3．音叉用钢材制成，叉股宽8.5mm，两支股内间距9mm，圆柄φ8mm，音叉全长200mm。 4．两叉股表面平整，叉股内侧平面与底部圆弧光滑相切，表面镀铬。 5．叉股厚5.5mm，两叉股的厚度0.05mm。 6．音叉表面粗糙度，外侧面和两平面Ra最大允许值1.25μm，内侧面Ra最大允许值2.5μm。 7．共鸣箱用松木制造，木材经脱脂干燥处理，箱体无节疤和裂痕，箱内腔体积为300×80×40mm。符合JY227标准。 | 2 | 个 |
| 50 | 音叉 | 1．单支音叉，附有共鸣箱和音叉槌。 2．音叉频率为512Hz。 3．音叉用钢材制成，叉股宽8.5mm，两支股内间距9mm，圆柄φ8mm，音叉全长200mm。 4．两叉股表面平整，叉股内侧平面与底部圆弧光滑相切，表面镀铬。 5．叉股厚5.5mm，两叉股的厚度0.05mm。 6．音叉表面粗糙度，外侧面和两平面Ra最大允许值1.25μm，内侧面Ra最大允许值2.5μm。 7．共鸣箱用松木制造，木材经脱脂干燥处理，箱体无节疤和裂痕，箱内腔体积为300×80×40mm。符合JY227标准。 | 2 | 套 |
| 51 | 发音齿轮 | 1.产品由三片齿板、转动轴等组成。 2.齿轮用钢材制成，外形尺寸约φ78×134mm。 3.三片齿板的顶圆直径约为φ78mm，齿数分别为80、60、40齿，齿的分布均匀，齿片应平整，无毛刺。 4.三片齿板相距23mm，顺序装在转动轴上，装配应牢固端正，不得有松动现象。 5.三片齿板表面镀铬，其余表面镀锌。 △6.产品应符合JY224-87《发音齿轮》的要求。 7.符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 2 | 台 |
| 52 | 空气压缩引火仪 | 1．产品由气缸、底座、端盖、活塞等组成 2．气缸由有机玻璃制成，缸长130mm，外径φ25mm，内径φ10mm缸体透明度好，表面无划痕 3．底座直径φ65mm，底座与缸体连接牢固，放置平稳活塞与气缸气密性良好 4．手柄直径φ40mm，表面光滑、无毛刺；活塞杆直径φ8mm，表面镀铬，手柄与活塞杆连接牢固并具有足够的机械强度 5．产品在正常的冲击力作用下，实验效果明显 6．连续压缩引火100次，密封圈的使用效果不变 △7．产品符合JY137-82《空气压缩引火仪》的要求 8．符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定 | 13 | 套 |
| 53 | 玻棒 | 含丝绸，教师演示用，带旋转支架 | 21 | 套 |
| 54 | 胶棒 | 附尼龙绸，教师演示用 | 21 | 台 |
| 55 | 箔片验电器 | 1.本产品由外壳、圆球或圆盘、导电杆、箔片及中位卡组成。 2.外壳应牢固、平整、底座平稳，透光部分应光洁透明，无气泡及划痕。 3.园球或园盘、导电杆及中位片用金属制成，镀铬抛光后，表面光洁无毛刺。安装后应紧固无松动及歪斜现象。 4. 导电杆与外壳间应有绝缘套管，安装后应无明显缝隙，取下方便，不致损坏箔片。 5.金属箔片厚度不大于0.02mm，长度不小于25mm，带电时应能顺利张开，两边张角应对称，不飞翻弯曲，电荷消失后应能完全回零。 6.在圆球或圆盘上加8KV的直流高压时，泊片的两边张开与中位片的角度应不小于45°。移去高压后，箔片张开角度保持30°以上的时间应不小于1分钟。 | 4 | 个 |
| 56 | 指针验电器 | 由外壳、圆球、法拉第圆筒、导电杆、绝缘 子、指针、指针架、接地线柱等构成。外壳 应由不能带静电的材料制成，外壳上观察面 应采用透明材料（透光率≥90%）；指针用非 磁性材料，长度≥100 mm。性能要求：相对 湿度≤65%环境，圆球加 9 kV 直流高压，指 针张开角度在 45°～50°；移去高压后，指 针保持 30°以上的时间≥20 min | 2 | 个 |
| 57 | 验电器连接杆 | 1.绝缘手柄用黑色聚苯乙烯塑料制成，其直径不小10mm，长度不小于150mm。 2.导电杆由金属制成，直径不小于3mm，长度不小于250mm。可插入绝缘手柄顶端“T”形绝缘连接器孔中，能在孔中全程自如拉动，无松动及脱落现象，表面镀铬抛光。绝缘手柄的绝缘性能良好。 | 1 | 个 |
| 58 | 感应起电机 | 1.在温度为20℃、相对湿度为65%的环境中，摇柄转速120转／分，火花放电距离55mm在温度为5～30℃范围，相对湿度小于80%的条件下，仪器正常工作，火花放电距离30mm 2.起电盘采用直径275mm，厚3mm的有机玻璃板制成 3.起电机两电梳之间采用无横梁、悬臂式结构 4.底座采用绝缘性能优良的塑料或其它同等性能的材料制成 5.起电盘径向跳动，两盘跳动量1.5mm 6.两盘盘面不平度使起电盘在转动中两盘内侧任一点间距离2.5mm，最大不超过5.5mm 7．起电盘中心轴横向窜动量1mm手摇转柄轴横向窜动量2mm 8.起动盘转动平稳灵活，在手摇转柄转速120转／分的条件下，仪器无颤动现象 9.电刷在起电盘上与铝箔接触良好 10.电梳由针状金属杆或柬状裸铜丝制成 11.起电盘上铝箔粘接整齐牢固 12.莱顿瓶极板涂敷高度120mm，涂敷层牢固不得有划伤或局部脱落 △13.符合JY115－82《感起电机》的要求 14.符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定 | 1 | 套 |
| 59 | 小灯座 | 1.36V，2.5A； 2.小灯座由底板、接线柱，灯座组成。 3.小灯座为螺旋式灯座与E10／13、E10／14、1c9／14计小电珠配用。 4.小灯座最高工作电压为36V，最大工作电流为2.5A。 5.底座用黑色塑料制成，表面平整光洁。外形尺寸约75X35X10mm，底座上有两个直径为4.5mm的安装孔，孔的中心距离为40±0.5mm。应有足够的强度。 | 21 | 套 |
| 60 | 单刀开关 | 1.36V，6A； 2.开关的最高工作电压36V，额定工作电流6A。 3.开关闸刀与接线柱及垫片均为铜质，闸刀的宽度不小于7mm，闸刀厚度不小于0.7mm。接线柱直径为φ4mm，有效行程不小于4mm。 4.开关通额定电流，导电部分允许温升不大于35℃，操作手柄允许温升不大于25℃。 | 21 | 套 |
| 61 | 滑动变阻器 | 20Ω，2A；电阻20Ω；额定电流2 A。电阻值误差应小于5％。用标准线径的老康铜丝，优质合金铝支架，四棱滑杆,滑鞍,接触片均为铜质,固定杆两端带有盖形螺母，瓷管尺寸Φ30*185mm，滑动变阻器规格不小于230mm×55mm×85mm，质量不小于0.4Kg。 | 21 | 个 |
| 62 | 滑动变阻器 | 50Ω，1.5A；电阻50Ω；额定电流1.5 A。电阻值误差应小于5％。用标准线径的老康铜丝，优质合金铝支架，四棱滑杆,滑鞍,接触片均为铜质，固定杆两端带有盖形螺母，瓷管尺寸Φ30*185mm，滑动变阻器规格不小于230mm×55mm×85mm，质量不小于0.4Kg。 | 21 | 个 |
| 63 | 滑动变阻器 | 5Ω；电阻5Ω；额定电流3 A。电阻值误差应小于5％。用标准线径的老康铜丝，优质合金铝支架，方形滑杆,铜质滑鞍,磷铜接触片，瓷管尺寸Φ17*125mm，滑动变阻器规格不小于165mm×38mm×65mm。 | 21 | 个 |
| 64 | 电阻定律演示器 | 1、电学仪器，供中学演示金属导体电阻定律用。 2、底板规格：喷塑钢板1050mm×160mm×20mm，三种金属导线,一共4根,分别为：康铜（Φ0.5mm）1根1m，碳钢丝（Φ0.5mm）1根1m，镍铬丝（Φ0.5mm）2根1m，铜连接片（2个），8个6mm大接线柱组成,底板后面带支撑架,可调节角度。 | 1 | 套 |
| 65 | 电池盒 | 整体式,尺寸155*72*26mm,采用5个接线柱连接,底座为不小于2mm厚的ABS材料制成.连接片均为磷铜. | 21 | 套 |
| 66 | 磁感线演示器 | 条形、蹄形。 | 2 | 个 |
| 67 | 直导线磁场演示器 | 演示直导线电流磁场 | 2 | 块 |
| 68 | 环形电流磁场演示器 | 演示环形电流磁场 | 1 | 块 |
| 69 | 通电螺线管磁场演示器 | 演示通电螺线管磁场 | 2 | 辆 |
| 70 | 翼形磁针 | 1.每组包含翼形磁针2支，磁针体尺寸140×8mm；支座底径66mm，总高112mm。 2.磁针体的中间铆接铜轴承套，内嵌玻璃轴承。 3.磁针出厂一年内，磁针体的平均剩磁不小于9mT。 4.磁针体表面喷漆，漆层均匀无脱落。指北极（N）为红色，指南极（S）为白色或蓝色。 5.支座用非铁磁性材料制成。底座平整、稳定，顶部装镀铬钢针。 6.磁针在外力作用下，磁针体应转动灵活，无明显偏斜或阻滞现象。去掉作用力后，磁针体应能自行回归指向，回归指向偏差不大于5º。 7.磁针在无外强磁场或铁磁性物体影响下，磁针应无明显倾斜。 △8.产品应符合JY0012－90《磁针》的要求。 9.符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 4 | 套 |
| 71 | 蹄形电磁铁 | 演示说明蹄形电磁铁的结构和原理，符合JY0013的有关规定 | 2 | 个 |
| 72 | 电铃 | 产品由电磁铁、衔铁、铁铃、衬板和底座组成，产品外形尺寸约100×70×125mm，仪器工作电压：DC3～6V。电磁铁线圈的直流电阻为10～20Ω；铁铃采用φ55mm国产自行车铃盖；衬板、底座采用工程塑料制作。产品音响效果：在15米范围内铃声清晰。 | 1 | 台 |
| 73 | 演示电磁继电器 | 1.主要由电磁系统和触点系统两部分组成。电磁系统包括：电磁线圈、铁芯、轭铁、衔铁，触点系统包括：常开、常闭触点各一对。立式。 2.吸合电流不大于48mA。 3.释放电流不小于10mA。 4.额定工作电压：DC9V,电流：60±10mA。 5.触点接触电阻：常闭触点小于1欧；常开触点小于0.5欧。 6.触点开距不小于2mm。触点开、闭后，应无抖动现象。 7.在额定工作电压上，应耐受500次无误动作。 8.电磁线圈要平绕，最外层有明显的绕向标志。 9.轭铁的装配应不易脱落。 10.铁芯、轭铁、衔铁、触点片表面镀铬或镀镍。 11.触点的铜质表面镀银或镀镍。 12.各导线端要焊铜质接线片，再与接线柱连接，接线片表面镀锡或锡合金。 △13.产品应符合JY50－87《演示电磁继电器》的要求。 14.符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 2 | 台 |
| 74 | 手摇交直流发电机 | 1.输出端电压:在转子转速为1600转/分时，空载电压8V，串入4.8V，0.3A小灯泡，负载电压5V。 2.两个电刷放在整流子两端时，输出为交流电，放在整流子中间时，输出为直流电。 3.转子线圈用Ф0.47～0.49mm高强度漆包线，平绕440匝，误差±5%，转子外表刷绝缘清漆。 4.磁铁两极有明确的表示色，红色为N极，蓝色为S极。 5.电枢转轴，由元钢制成，电枢支架上两轴孔的不同轴度0.1mm，转手与极靴的距离1.5mm，无碰撞和磨擦。 | 2 | 个 |
| 75 | 立体磁感线演示器 | 永磁，电磁场。由条形磁铁、蹄形磁铁、透明磁感应板和固定支架组成 | 1 | 对 |
| 76 | 磁感线演示板 | 磁感线演示板由透明穴板、小铁针、方架及永磁体组成。透明穴板采用“372”材料制作，表面光洁无划痕。透明穴板共三块，三块透明穴板拼装后尺寸为250×240×5mm；小铁针封装在均匀分布的透明穴板上的圆穴中，能在圆穴中自由活动，小铁针长约8mm。每块透明穴板中的小铁针数量不少于140根；方架供投影时放置透明穴板用，方架采用ABS工程塑料制作，外形尺寸为252×248×40mm；产品所配永磁体为条形磁铁，磁铁外形尺寸为80×18.5×18.5mm，磁感应强度不小于60GS，磁铁表面有极性标注，红色为N极，蓝色为S极。 | 2 | 件 |
| 77 | 光具盘 | 磁吸附式，产品可做几何光学的多种演示实验。光具盘主要由三部分构成：光盘、光学元件及平行光源。矩形光盘外形尺寸为：730×240mm；圆形光盘由厚度为1mm的铝板制作，直径不小于φ244mm，圆盘上有纵横两直径把圆周分为四个象限，每个象限划分为90°。圆盘圆周印制刻度，分度值为1°，每10°标注刻度数字，圆盘背面带磁，。光学元件包括：梯形玻璃砖1件、等腰直角棱镜1件、半圆柱透镜1件、凸面镜1件、凹面镜1件、平面镜1件、漫反射镜1件、大双凸柱透镜1件（焦距160mm）、小双凸柱透镜1件（焦距80mm）、双凹柱透镜1件（焦距-80mm）等。 | 2 | 个 |
| 78 | 凹面镜 | 1.由凹面镜、镜框、支架、镜座等组成。 2.凹面镜的直径为100±2mm。 3.凹面镜的焦距为65±10mm。 4.凹面镜的基片采用普通玻璃制成，在距基片中心三分之二半径范围内，不得有目测到的气泡、结石和条纹。 5.反射膜镀层应均匀，在距中心三分之二半径范围内不得有色斑、擦痕、印迹等疵病，并应有牢固的保护层。 6．凹面镜对平行于主光轴的光束在焦平面上的光斑直径应不大于6mm。 7.镜框、支架、镜座均为金属结构，整机应有足够的稳度。 8.镜面可按需要在任意方向止动，升降范围不小于30mm。 △9.符合JY138-82《凹凸面镜》的规定。 10.符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 2 | 个 |
| 79 | 凸面镜 | 1.由凸面镜、镜框、支架、镜座等组成。 2.凸面镜的直径为100±2mm。 3.凸面镜的焦距为65±10mm。 4.凸面镜的基片采用普通玻璃制成，在距基片中心三分之二半径范围内，不得有目测到的气泡、结石和条纹。 5.反射膜镀层应均匀，在距中心三分之二半径范围内不得有色斑、擦痕、印迹等疵病，并应有牢固的保护层。 6．凹面镜对平行于主光轴的光束在焦平面上的光斑直径应不大于6mm。 7.镜框、支架、镜座均为金属结构，整机应有足够的稳度。 8.镜面可按需要在任意方向止动，升降范围不小于30mm。 △9.符合JY138-82《凹凸面镜》的规定。 10.符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 2 | 套 |
| 80 | 白光的色散与合成演示器 | 1.由三棱镜2个（一对）、光源、光屏及底座等组成。 2.由三棱镜2个（一对）、光源、光屏及底座等组成。 3.两块棱镜配对，其折射率之差不大于0.003，中部色散之差不大于0.0004。 4.三棱镜的顶角为60±0.5°，有效边长不小于25mm，高度不小于25mm，非工作面磨砂。应有保护性倒角。 5.棱镜固定可靠，装卸方便。 △6.符合的要求JY0310-91《白光的色散与合成演示器技术备件》的规定。 7.JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 2 | 台 |
| 81 | 光的三原色合成实验器 | 1.仪器使用光源为红、绿、蓝发光二极管。 2.工作电压：DC6V；工作电流：0.3A。 3.调节红、绿、蓝三色的光强，三色光斑互相重叠部分的色彩随之改变，当红、绿、蓝三色的光强比例合适时，三色光斑互相重叠部分呈白色，红、蓝色光斑重叠部分为品红色，红、绿色光斑重叠部分为黄色，蓝、绿色光斑重叠部分为青色，实验效果明显，且操作方便。 4.符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 13 | 台 |
| 82 | 平面镜成像实验器 | 1.仪器由平面镜、漫反射镜、支架、蜡烛台座（物像台）、三角尺等组成。 2.平面镜尺寸不小于110mm×80mm，四周经打磨处理，或镶边框。 3.60°直角三角尺有效刻度不小于100mm。 4.物像台高度不小于40mm。 5.蓝色塑料盒包装 | 21 | 组 |
| 83 | 护目镜 | 由高级光学树脂（聚碳酸酯）一次注塑制成，表面强化镀膜，无屈光度。侧面完全遮挡。耐腐蚀、不变形，阻燃自熄功能，强度好，耐冲击，不易破碎，具有防爆功能。 镜片无波纹、无结瘤、疵点、无划伤等缺陷。 防强光，上部衰减10倍～20倍，下部透射比≥75％ 其它性能指标符合国家及眼镜行业有关标准的规定。产品必须经国家眼镜检测中心检测合格。 附擦镜布一块。符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 5 | 只 |
| 84 | 乳胶手套 | 耐酸（碱） | 25 | 台 |
| 85 | 简易急救箱 | 1.急救箱内配备以下药品及器材:绿药膏1瓶；烧伤药膏1瓶；苏打粉100g；硼酸100g；创可贴10条；灭菌结晶磺胺50g；紫药水50ml；红药水50ml；碘酒50ml；3％双氧水100ml；胶布1卷；绷带1卷；药棉1包；手术剪1把；镊子1把；一次性注射器1支 2.符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定 | 1 | 对 |
| 86 | 吹风机 | 1.冷风档位一档 2.热风档位一档 3.产品尺寸：长120mm；宽252mm；高78mm 4.电源线长：1.5m 5.产品净重：0.5kg 6.额定功率：1800W | 1 | 对 |
| 87 | 一字螺丝刀 | Φ6 mm，长 150 mm；Φ3 mm，长 75 mm；工作部带磁性，硬度不低于 HRC48；旋杆采用铬钒钢，长度不小于 100 mm，应经镀铬防锈处理；手柄采用高强度 PP+高强性 TPR 注塑成型 | 1 | 对 |
| 88 | 十字螺丝刀 | Φ6 mm，长 150 mm；Φ3 mm，长 75 mm；工作部带磁性，硬度不低于 HRC48；旋杆采用铬钒钢，长度不小于 100 mm，应经镀铬防锈处理；手柄采用高强度 PP+高强性 TPR 注塑成型 | 1 | 对 |
| 89 | 剥线钳 | 材质：冷轧钢 规格7寸 剥线范围：0.6-2.6平方或10-22AWG 功能：剥线、断线 重量：0.15kg | 1 | 副 |
| 90 | 钢丝钳 | 6寸 总长：158mm，铬镍钳。 | 1 | 个 |
| 91 | 尖嘴钳 | 6英寸 166mm | 1 | 个 |
| 92 | 平口钳 | 最大张开度80mm，台钻上用 | 1 | 个 |
| 93 | 民用剪刀 | 3 号，总长度：17.5cm 刃长6.0cm | 2 | 套 |
| 94 | 打孔器 | 1.手持式打孔器要求用优质钢材制造 2.空心结构，一端带柄，一端有刃，刃口平整、锋利每组4支，其外径分别为12mm、10mm、8mm、6mm并配一支带柄金属通扦 3.空管与手柄焊接牢固，使用中不得脱柄 4.符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定 | 1 | 个 |
| 95 | 打孔夹板 | 1． 由上夹板、下夹板、螺钉及紧固蝴蝶螺母等组成。 2． 长不小于170mm，宽不小于40mm。 3． 上、下夹板应由透明塑料板制成，表面光洁，透明度好。 4． 上夹板应备有直径为6mm、8mm、10mm、12mm直穿孔4个。 5． 紧固螺钉与下夹板坚固为一体，不得松动；紧固螺钉长度不小于80mm。上夹板上下高度可调，由蝴蝶螺母定位。 6． 上夹板、下夹板厚度不小于11mm，具有足够强度，正常情况下使用不得断裂。 7． 符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 1 | 个 |
| 96 | 镊子 | 不锈钢制，平头，长 125 mm，钢板厚 1.2 mm，前部应有防滑脱锯齿 | 2 | 台 |
| 97 | 红液温度计 | 0 ℃～100 ℃，分度值 1 ℃，示值误差＜1.5 ℃ | 25 | 套 |
| 98 | 电加热器 | 1.额定电压 AC 220V±5％ 50Hz+5, 额定功率1000W。 2.密封式，有恒温控制，炉面温度自动控制在330℃～400℃。 3.规格：220mm×220mm，不锈钢制。加热面板直径155mm。高16mm。黑色圆形 △4.其他要求符合GB 5488—85《日用电炉》的相关规定。 5.标志、说明书、包装、运输、贮存符合JY0001-2003的有关规定。 | 2 | 台 |
| 99 | 电子天平 | 200 g，0.01 g | 2 | 只 |
| 100 | 钢直尺 | 1000 mm，双边刻度分别为厘米及毫米 | 13 | 个 |
| 101 | 电子秒表 | 专用型，全时段分辨力 0.01 s；有防震、防水功能，电池更换周期不小于 1.5 年 | 2 | 个 |
| 102 | 斜面小车 | 包括斜面、小车、摩擦块、支撑杆、砝码桶和摩擦材料等，与教学支架配套使用；斜面板≥915 mm×100 mm×20 mm，一端应有滑轮缓冲或捕获小车的装置；斜面板工作面平面度误差应小于 2 mm；附摩擦材料丁晴橡胶、砂纸、棉布等，有摩擦材料的固定夹 | 15 | 套 |
| 103 | 重锤 | 工业用，线坠，圆锥体 | 2 | 个 |
| 104 | 方形线圈 | 细线，匝数多 | 21 | 台 |
| 105 | 电珠(小灯泡) | 2.5V;3.8V 0.3A各50个 | 100 | 副 |
| 106 | 导线 | 鳄鱼夹导线， 加粗导线线径1.5平方，采用是大号纯铜夹子，夹子材质是黄铜，线长20cm， | 100 | 个 |
| 107 | 测电笔 | 氖泡式，规格:140mm | 2 | 套 |
| 108 | 安全用电示教板 | 产品为480*360mm 12V供电，能演试一下模式：一手接触火线，经脚和大地安全（脚下绝缘），二手分别接触火线和零线触电（脚站在地面或绝缘），一手接触漏电（连接火线）的设备（例如电动机），经脚和大地触电，跨步电压触电 | 1 | 个 |

注：重要性分为“★”、“#”和“△”。★代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝，#代表重要指标，△项为一般指标。

2.1其他要求

（1）实施计划

投标人需根据自己的具体情况制定具体实施方案，建立完善的维护体系。

（2）组织管理

根据系统的特点和要求，制定详细的人员配置方案。

（3）投标人须独立承担为满足本项目建设目标和建设内容及技术规格要求所 需增加相关应用支撑系统、技术支持与服务等产生的全部费用，投标人需依据招标文件在投标前进行全面测算和充分预留，招标人不再追加任何费用；

（4）在项目全生命周期及约定的运维期限内，投标人能够完全按照学校要求，免费完成数据安全保护、本项目业务数据与其它系统对接和业务应用整合等工作；

（5）投标人在系统平台、人员、技术等方面具有充足实力，确保投标人能够按照投标文件的服务整合协调方案推进项目建设实施。能够在规定的时间内完成验收工作，不以任何理由（不可抗力除外） 作为未通过验收或延期验收的依据。

3. 验收标准

招标人根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，按国家相关行业标准进行验收，费用由中标人承担，如中标人所供货物未达到招标文件要求，招标人有权取消或解除合同，由此带来的损失由中标人承担。

项目验收分为到货验收、试运行和竣工验收三个阶段。

（1）到货验收：产品到货后，中标人、招标人、监理单位等共同进行开箱

检查， 对于出现的产品损坏、数量不全、产品不符等问题时，招标人有权要求中标人退货、更换货物、补充货物。按合同文件的技术指标对产品的性能、配置进行选择性测试检查。

（2）系统试运行：项目通过初步验收后进入系统试运行环节，招标人确定  系统试运行范围、设定系统试运行目标，制定各方协调机制和系统试运行计划， 组织相关的业务人员开展系统试运行，系统试运行时间不少于 2 个月。试运行期间设备运行正常，符合约定指标无任何异常的，可进入竣工验收阶段。试运行期内设备出现异常的，中标人应积极及时处理，所产生的一切费用由中标人承担，否则招标人有权从履约保函中扣除。中标人应制定系统维护方案、培训计划和培训教材等，完成合同约定的试运行各项工作。

（3）竣工验收：由招标人、中标人、监理单位及专家组等共同完成项目竣工验收。

- 第六章   拟签订的合同文本

编号：

北京市大成学校

购置                商务合同

甲方：

乙方：

年    月   日

根据《中华人民共和国民法典》之规定，本合同当事人在平等、自愿的基础上，经协商一致，签署本合同。

甲方：                        乙方:

（盖章）                      （盖章）

法定代表人或授权代表：                法定代表人或授权代表：

（签字或签章）                       （签字或签章）

日期：      年     月      日                日期：      年     月     日

甲方：

地址：

联系人：

联系方式：

乙方：

地址：

联系人：

联系方式：

统一社会信用代码：

开户行：

银行账号：

一、总则

1.甲乙双方根据有关法律法规之规定，在自愿平等、协商一致的基础上，就乙方为甲方提供          事宜，订立本合同。

2．本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

（2）“合同总价”系指根据合同约定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。

（3）“货物”系指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切货物以及其它有关技术资料和材料。

（4）“服务”系指根据合同约定乙方承担与供货有关的服务，如货物配送、安装、调试、培训、质保、维护和合同中规定乙方应承担的其它义务。

3.本合同组成：

（1）本合同全部条款。

（2）货物清单（附件1）。

（3）合同保密协议（如有）。

（4）在合同履行过程中的变更协议（如有）。

（5）采购文件（如有），包括：招标文件、投标文件，谈判文件、响应文件，磋商文件、响应文件，单一来源采购文件、响应文件等政府采购文件，以及直接采购、询价、遴选等文件。

二、合同标的

乙方需向甲方提供      等货物，具体货物名称、型号、数量等详见附件1。

三、价格与支付

1.合同总价（货物与服务）

本合同金额共计：

人民币小写：           元，人民币大写：             。

2.支付

（1）付款进度和条件：按下列第  II 方式支付。

I.一次性支付：乙方交付货物，甲方验收合格后    个工作日内支付合同总价。

II．分期支付：

①合同签订生效后  15  个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的 50 %预付款，即人民币小写：           元，人民币大写：             。

②乙方交付货物，甲方验收合格后  15 个工作日内，甲方向乙方支付合同总价 50 %，即人民币小写：        元，人民币大写：            。

（2）结算付款方式：转账。

（3）甲方付款前，乙方需向甲方提供符合甲方要求的正规发票。

（4）本合同约定的付款时间及付款金额等内容以甲方获得经费审批为准，经费未及时审批及拨款的，甲方可根据经费批复视情况调整付款时间及比例，且不视为甲方违约。如发生上述情况，乙方承诺仍按本合同约定履行乙方义务。

3.税金

本合同的合同总价为含税价。

四、包装、交付与验收

1.包装

乙方所交付的全部货物均应按包装和运输的标准保护措施进行包装，这类包装应满足按照该类货物特定性质所需的远距离运输、防潮、防震、防锈等要求，以确保货物安全地运抵交货地点。

2.交付

（1）交付地点：              。

（2）交付时间：合同签订后     个日历日内交货并完成安装调试。

（3）运费及保险费用：运输所发生的所有费用由乙方承担。

（4）运输途中货物损毁、灭失的风险：由乙方承担。

（5）乙方应随货物配套交付质量证书及产品使用说明书等相关材料。

3.验收

（1）交付时，乙方应向甲方提供两份到货验收清单，甲方应按照到货验收清单对所供货物的质量、规格和数量等进行检验，并签字确认，双方各执一份。

（2）甲方在验收时发现货物存在数量短缺的，乙方应当及时补货；甲方对货物的规格、外观等有异议，或对货物的性能进行测试后，发现货物存在质量、技术性能等方面的问题，可要求乙方免费换货或直接要求退货。

（3）交货验收后，甲方在任何时间发现货物存在假冒伪劣、以次充好或者质量不符合国家标准、合同要求等情况的，均有权要求乙方更换货物或退货，并有权要求乙方赔偿所有的经济损失。

五、乙方责任

1.乙方应按照合同所列货物名称、品牌、规格、型号和数量等具体内容向甲方供货。乙方负责为甲方免费上门安装、调试至正常使用。遇有特殊情况，以甲乙双方商定的供货时间为准。

2.乙方在接到甲方停止供货的通知后未停止供货的，造成的损失由乙方承担。

3.乙方向甲方供货过程中发生的相关费用，包括运输费、装卸费、安装费、调试费、验收费及与货物有关的费用均由乙方负担。

4.乙方同意并保证尊重任何他方的知识产权及其它合法权益，承诺其所提供的产品或服务均不侵犯第三方知识产权及其它合法权益，否则所引起的全部责任均应当由乙方承担。

5.如甲方需要，乙方应无偿提供拆旧服务。

6.乙方应满足甲方提出的与本合同相关的其他合理化要求。

六、质量保证及售后服务

1.乙方应保证提供的货物是全新、未经使用过的，并完全符合合同约定的质量、规格和性能的要求，同时确保提供的货物在其使用寿命期内应具有国家相关技术标准规定的性能。在货物使用寿命期之内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

2.质量保证期：    年，自甲方验收合格之日开始计算。

3.质保期内，乙方在接到甲方报修电话或通知后   小时内进行响应，   个日历日内应免费维修或更换有缺陷的货物，如不能及时完成维修或更换的，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

4.质保期内，乙方应提供货物配套软件的免费升级、改版和更新服务。

5.乙方负责为甲方免费提供必要的培训服务及现场技术支持。

七、违约与解除

1.乙方未能按合同约定交货并完成配套服务，甲方有权要求乙方承担违约金，每逾期1个日历日的违约金按合同总价的0.5%计收，逾期违约金的最高限额为合同总价的10%。

2.乙方交付的货物质量不合格的，应当在收到甲方要求更换的通知后及时更换，经更换后仍不能满足甲方需求的，甲方有权要求乙方承担合同总价10%的违约金。

3.乙方未能履行合同其他约定的，甲方有权要求乙方承担合同总价10%的违约金。

4.甲方有权对乙方上述的违约行为进行累加计算，但是累加计算后的违约金总额最高为合同总价的30%。

5.上述违约金不能补偿实际损失的，甲方有权向乙方继续追偿。乙方应当向甲方赔偿的损失范围包括但不限于甲方的直接经济损失、预期可得利益以及为实现债权而支出的律师费、保全费、诉讼费、保全保险费、公证费、鉴定费、调查费、差旅费等费用。

6.甲方有权从尚未支付的合同价款中自行扣除上述违约金及损失赔偿金；甲方尚未支付的合同价款不足以支付上述违约金及损失赔偿金的，甲方有权向乙方继续主张权利。

7.乙方未能履行合同约定，甲方有权向乙方发出通知解除合同。

八、争议的解决

合同履行或与合同有关的一切争端，应通过双方友好协商解决；如经友好协商不能解决，甲、乙双方均有权向甲方所在地法院提起诉讼。

九、不可抗力

1.本条所述的“不可抗力”系指那些双方在订立合同时无法控制、不可预见的事件。这些事件包括：战争、水灾、地震以及双方同意的事件。当不可抗力事件发生时，执行合同的期限将相应延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

2.乙方应在不可抗力发生后，以最快的方式在最短的时间内通知甲方，并在不可抗力发生后15个日历日内，将有关证明文件直接送达甲方。

3.如果不可抗力影响延续90日以上的，甲乙双方应通过友好协商，在合理时间内达成进一步履行本合同的协议。

十、其它

1.转让与分包。本合同乙方不得转让或分包。

2.破产终止合同。如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方，终止合同而不给乙方补偿，该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

3.合同修改。任何对合同条件的变更或修改均须双方签订书面的修改书。

4.通知。本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

5.法律适用。本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

6.其它约定条款：                                   。

十一、附则

1.本合同自双方法定代表人或授权代表签字（或签章）并加盖单位公章（或合同专用章）之日起生效。

2.本合同未尽事宜，经双方协商一致，可签订变更或补充协议，变更或补充协议与本合同具有同等法律效力。

3.本合同一式   份，甲方   份，乙方   份，具同等法律效力。

附件1：

货物清单

| 序号 | 名称 | 品牌和型号 | 主要技术要求 | 数量 |  | 单价 （元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位 | 数量 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价：人民币大写： 人民币小写： 元 |  |  |  |  |  |  |  |

- 第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

- 一、资格证明文件格式

投标文件（资格证明文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（资格证明文件）

项目名称:

项目编号/包号：

投标人名称：

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

- 1-1 营业执照等证明文件

### 1-2 投标人资格声明书

投标人资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

- 我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；

- 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

- 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

- 2-1 中小企业证明文件

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；供应商如具有上述证明文件，建议在商务技术文件中提供。

（2）如本项目（包）专门面向中小企业采购，投标文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，且建议在资格证明文件部分提供。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《拟分包情况说明》及《分包意向协议》，且建议在资格证明文件部分提供。

（4）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求供应商以联合体形式参加采购活动，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《联合协议》；上述文件建议在资格证明文件部分提供。

（5）中小企业声明函填写注意事项

1）《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（6）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300号）》及本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业执行。

#### 2-1-1 中小企业声明函及残疾人福利性单位声明函格式

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行选择）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

#### 2-1-2 拟分包情况说明及分包意向协议

拟分包情况说明

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_______的_________项目（填写采购项目名称）中___包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

| 序号 | 分包承担 主体名称 | 分包承担 主体类型 （选择） | 资质等级 | 拟分包 合同内容 | 拟分包 合同金额 （人民币元） | 占 合同金额的 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |  |  |  |
| 2 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

注：

如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则投标无效。

分包意向协议（实质性格式）

甲方（投标人）：________

乙方（拟分包单位）：________

甲方承诺，一旦在_________（采购项目名称）（项目编号/包号为：_______）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：

1.分包内容：_____。

2.分包金额：_____，该金额占该采购包合同金额的比例为___%。

乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。

本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：_________                 乙方（盖章）：_________

日期：_____年______月______日

注：

本协议仅在投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时必须提供，否则投标无效；且投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件的电子件，否则投标无效。

- 2-2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

- 本项目的特定资格要求（如有）

- 3-1 联合协议（如有）

联合协议

______ 、 _____ 及 _____就“________（项目名称）”____包招标项目的投标事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：

- 由_________牵头，_________、__________参加，组成联合体共同进行招标项目的投标工作。

- 联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

- 联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按招标文件要求出具《授权委托书》。

- 牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。

- ______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- ______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- ______负责_____（如有），具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

- 本项目联合协议合同总额为________元，联合体各成员按照如下比例分摊（按联合体成员分别列明）：

（1）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；

（2）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；

（…）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元。

- 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

- 其他约定（如有）：_______。

本协议自各方盖章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未中标，本协议自动终止。

联合体牵头人名称：______					 联合体成员名称：______

盖章：______                           盖章：______

联合体成员名称：______

盖章：______

日期：_____年______月______日

注：

1. 如本项目（包）接受供应商以联合体形式参加采购活动，且供应商以联合体形式参与时，须提供《联合协议》，否则投标无效。

2. 联合体各方成员需在本协议上共同盖章。

- 3-2 其他特定资格要求

- 投标保证金凭证/交款单据电子件

- 二、商务技术文件格式

投标文件（商务技术文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（商务技术文件）

项目名称:

项目编号/包号：

投标人名称：

- 投标书（实质性格式）

投标书

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起_____个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

- 授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本人_______（姓名）系________________（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改________________（项目名称）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：________________

委托代理人（签字或签章）：________________

日期：_____年______月______日

附：法定代表人及委托代理人身份证明文件电子件：

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

4.供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有效的身份证、护照等身份证明文件电子件。提供身份证的，应同时提供身份证双面电子件。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：（采购人或采购代理机构）

兹证明，

姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）身份证、护照等身份证明文件电子件：

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：_______

日期：_____年______月______日

- 开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号：_____________________     项目名称：____________

| 包号 | 投标人名称 | 投标报价 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/包号：________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 制造商 | 产地/国别 | 制造商 统一信用代码 | 制造商 规模 | 品牌 | 规格、型号 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：制造商规模请填写“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，中小企业的定义见第二章《投标人须知》。

- 合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________

| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择，未选择投标无效）： □无偏离（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明，否则投标无效；对合同条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。） |  |  |  |  |  |

注：“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白的，投标无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 中小企业证明文件

说明：

1）中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，以证明中小企业身份。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011﹞300号）》及本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业执行。

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行选择）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- 拟分包情况说明

拟分包情况说明

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_______的_________项目（填写采购项目名称）中___包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

| 序号 | 分包承担 主体名称 | 分包承担 主体类型 （选择） | 资质等级 | 拟分包 合同内容 | 拟分包 合同金额 （人民币元） | 占合同金额 的比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |  |  |  |
| 2 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

注：

1. 如本项目（包）允许分包，且投标人拟进行分包时，必须提供；如未提供，或提供了但未填写分包承担主体名称、拟分包合同内容、拟分包合同金额，投标无效。

2.如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则投标无效。

3. 投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时请仔细阅读资格证明文件格式2-1中说明，并建议按要求在资格证明文件中提供相关全部文件；投标人非“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时，建议在本册提供。

投标人名称（盖章）：______

日期：_____年______月______日

- 招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料