一、设备名称：高清腹腔镜

二、数    量： 1套

三、技术参数及要求

1、主机

1.1 数字化高清主机与所有内镜手术兼容，并可连接高清电子输尿管镜、高清电子膀胱镜、高清电子胆道镜等软性电子内镜

1.2 能够兼容高清电子腹腔镜，三晶片光学试管、纤维宫腔镜等

1.3 信号输出方式：HD/SD SDI和DVI输出，具备16:9模式和4:3模式高清图像处理模块，带有画中画功能

*1.4 具有特殊光观察功能，可增强粘膜表层血管和其他组织的显像性能

1.5  配备了高清晰度1080P成像能力，为软性及硬性内窥镜提供了最佳的画质。更加全面地观察

1.6  具备两种结构增强模式，A型模式适用于观察对比度明显的较大黏膜结构，而B型模式适用于观察毛细血管等细微的结构。

1.7  以数字-数字形式将静态图像方便地记录在便携式存储器中。

1.8  便于管理内镜的内镜ID功能。

1.9  自动增益功能：当镜头距离观察目标过远时，亮度会不足，图像会被电子放大

1.10 图像大小选择：改变内镜图像的大小

1.11 具有轮廓强调和构造强调功能

1.12 具有自动白平衡功能

1.13 测光方式：峰值测光、自动测光

2、冷光源

2. 1 氙气灯≥300W

2.2 色温≥5600K

2.3 可进行特殊光观察或普通观察

2.4 灯泡寿命≥500小时, 具有灯泡寿命预警提示功能。

2.5 具有17级自动曝光功能

2.6 具有高、低亮度切换功能

2.7 待机功能：使用前面板上的开关或摄像头的遥控开关可将照明设置为待机模

3、液晶医用监视器

3.1.与全数字HDTV兼容，提供稳定、无闪烁的超高清晰图像。

3.2.≥26英寸（1920x1080）大液晶显示屏清晰再现原始图像。

3.3.逐行扫描降低图像失真和闪烁。

3.4.放闪涂层降低反光现象。

3.5.强调功能呈现出更鲜明的图像。

4、气腹机

4.1 具有自动减压和自动报警功能

*4.2 ≥45升/分的强大流速和高流量

4.3 流速设置有三种模式（高、中、底）

4.4 气腹管可以高温高压灭菌

*4.5 具有小腔体模式与常规腔体模式，一键切换，便于更加安全的为小儿腹腔的腔体注气

*4.6 可与能量主机连接实现自动排烟

5、腹腔镜

5.1 视野范围：≥30度广角；

5.2 先端部：≥10mm

5.3 灭菌方式：高温高压

5.4 长度：工作长度≥300mm

*5.5 具有特殊光观察模式

5.6 摄像头导光束一体化设计，先端CCD成像

6、 腔镜专用台车

6.1多层设计，可放置送水及送气泵等

6.2提供监视器吊臂，方便调整监视器观看角度

6.3静音脚轮，对角定位

保修3年