- 第五章   采购需求

- 采购标的

1、采购标的

项目名称：大葆台西汉墓遗址保护及博物馆改建工程智能化系统建设项目

| 序号 | 名称（项） | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 网络与安全设备 |  |  |  |
| 1 | 路由器 | - 包转发率≥360Mpps，交换容量≥670Gbps； - 冗余主控，且主控、转发物理分离； - 业务槽位≥6个； - #支持虚拟化特性，将物理上两台设备虚拟化成一台逻辑设备；（投标人应提供国家认可检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）； - #支持Web cache技术，是将用户通过HTTP协议访问过的指定地址服务器的Web页面内容，缓存在本地，在缓存文件的老化时间内用户访问相同内容时，直接从本地响应的一种缓存功能，从而减少设备到服务器的访问流量、降低传输成本、缓解目的端服务器压力，同时提高了用户访问网站的速度及响应时间，增强了用户体验；（投标人应提供国家认可检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）； - 支持SNMP V1/V2c/V3、SYSLOG、RMON； - 单台配置冗余主控，冗余电源，千兆电口≥6个，千兆光口≥4个。 | 台 | 2 |
| 2 | 防火墙 | - 采用多核架构，具备可插拔冗余电源模块； - 吞吐量≥9G，新建连接数≥8万，并发连接数≥400万； - #扩展槽位≥2个；（投标人应提供产品官网截图并加盖厂家公章）； - 支持安全区域划分，访问控制列表，配置对象及策略，动态包过滤，黑名单，MAC 和 IP 绑定功能，基于MAC的访问控制列表，802.1q VLAN 透传等功能； - 支持NAT44、NAT46、NAT64、NAT66； - 支持基于每个SSL VPN用户的会话连接数、连接时间和流量阀值进行细颗粒度的管控； - 支持对检测到的攻击行为的前后报文进行自动化抓包功能，方便用户对攻击行为进行取证； - 对黑客攻击、蠕虫/病毒、木马、恶意代码、间谍软件/广告软件等攻击的防御，实现缓冲区溢出、SQL注入、IDS/IPS逃逸等攻击的防御，实现攻击特征库的分类。IPS发现攻击后抓取报文，并支持通过WEB下载对应抓包文件，供客户进行分析； - 单台配置冗余电源，千兆电口≥6个，千兆光口≥4个，万兆光口≥2个，IPS/AV特征库升级服务≥3年。 | 台 | 2 |
| 3 | 上网行为管理 | - 多核架构设计，不允许采用X86架构，功能采用模块化结构设计； - 吞吐量≥5G，新建连接数≥5万，并发连接数≥100万，用户规模≥2000人； - 支持配置基于用户和应用均为任意的7元组的IPv6策略，支持全IPV6能力，产品能力包含上网行为审计、上网行为控制、流量控制、认证、日志、报表等； - #支持大屏展示网络状态、包括在线用户、审计日志类别及数量、流量分析、违规用户信息（策略违规、共享违规、限额违规）等，支持显示系统信息、实时流量、系统资源、接口状态、用户TOP流量、应用TOP流量统计、系统日志信息、审计日志信息等；（投标人应提供产品功能截图并加盖厂家公章）； - #支持地图效果展示攻击源地域，统计TOP10攻击源地址并支持列表展示详细信息；（投标人应提供产品功能截图并加盖厂家公章）； - #支持分析冗余策略、隐藏策略、冲突策略、可合并策略、空策略、过期策略；（投标人应提供产品功能截图并加盖厂家公章）； - 支持主流P2P、IM、在线视频、网络游戏、网络炒股等应用识别； - 支持自定义关键字对象，提供基于关键的邮件、http等相关内容的关键字过滤功能； - 支持http、邮件、即时通讯、基础协议、娱乐股票、网络应用六个大类维度的用户应用审计； - 支持高性能的限制通道，限制通道支持基于接口、地址、用户、用户组、应用、服务、时间维护的条件匹配，支持每IP和每用户限速配置； - 单台配置冗余电源，千兆电口≥6个，千兆光口≥4个，特征库升级服务≥3年。 | 台 | 2 |
| 4 | 万兆光模块 | 光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm，10km，LC)； | 个 | 52 |
| 5 | 日志审计 | - 机架式硬件架构，内存≥32G，硬盘≥4T，支持冗余电源； - 事件入库性能≥4000EPS； - 支持显示采集器数、日志源数、日志数、告警事件数、关联规则统计，并且支持下钻查看详细信息； - 可实时展示关联事件数量趋势、平台自身性能实时监控图； - 支持按照设备类型列表查看日志范式化分析结果，支持查看日志详情； - 支持按照设备类型、统计周期、日志类型等进行分析展示； - 支持根据筛选条件，如日志类型、时间段等导出范式化日志； - 支持预定义事件概览和自定义事件概览； - 支持自定义报表中日志统计维度、统计方式； - 支持告警策略新增/删除/修改/启用/停用管理； - 单台配置冗余电源，千兆电口≥4个，日志源授权≥1000。 | 台 | 1 |
| 6 | 漏洞扫描 | - 机架式硬件架构，内存≥8G，硬盘≥2T； - 最大并发扫描IP总数≥50； - #系统应支持检测的系统漏洞数不少于20万，覆盖CVE、CNVD、CNNVD、CNCVE多种漏洞标准；（投标人应提供产品功能截图并加盖厂家公章）； - 产品支持对系统漏洞扫描、web漏洞、配置合规进行检查和综合分析，可输出同时包含漏洞扫描和配置核查结果的报表； - #具备资产发现功能，支持通过扫描任务发现未知资产；（投标人应提供产品功能截图并加盖厂家公章）； - 可提供专用的安全检测模块对常见的Web应用进行深度内容分析，精确识别SQL注入漏洞和跨站脚本漏洞； - 漏洞知识库和漏洞检测规则支持手动升级和自动升级，支持本地升级和在线升级； - 支持通过仪表盘直观展示资产风险值、主机风险等级分布、资产风险趋势、资产风险分布趋势等内容，并可查看详情； - 单台配置千兆电口≥4个，可扫描的IP地址数量≥256，含3年漏洞库升级许可； | 台 | 1 |
| 7 | 堡垒机 | - 最大字符并发≥700个，最大图像并发≥200个； - 机架式硬件架构，支持冗余电源，内存≥8G，硬盘≥4T； - 支持AD账号的自动化同步，可将未纳管的AD账号自动添加到系统中并自动赋予指定角色，无需管理员干预； - #支持用户标签视图管理，可根据自定义的筛选条件快速统计出符合条件的账户信息；（投标人应提供产品功能截图并加盖厂家公章）； - 支持SSH、Telnet、RDP、SFTP、XDMCP、VNC等多种协议，支持通过应用发布方式实现对BS、CS应用的纳管； - 支持用户帐号和目标设备的部门分权，不同的用户和设备可以归属于不同的部门； - #支持动态权限管控，管理员可基于用户属性、设备属性、系统账号属性来创建弹性动态权限规则，只要满足相关属性的用户、设备、账号即会被自动赋予对应访问权限；（投标人应提供产品功能截图并加盖厂家公章）； - 支持自动化报表，可依据报表模板自动生成日报、周报、月报等自动化报表； - 单台配置冗余电源，千兆电口≥4个，资产管理授权≥300，双因素口令卡≥5个，双因素USBkey≥5个。 | 台 | 1 |
| 8 | 防火墙 | - 采用多核架构，具备可插拔冗余电源模块； - 吞吐量≥4G，新建连接数≥4万，并发连接数≥200万； - 扩展槽位≥2个； - 支持安全区域划分，访问控制列表，配置对象及策略，动态包过滤，黑名单，MAC 和 IP 绑定功能，基于MAC的访问控制列表，802.1q VLAN 透传等功能； - 支持NAT44、NAT46、NAT64、NAT66； - 支持基于每个SSL VPN用户的会话连接数、连接时间和流量阀值进行细颗粒度的管控； - 支持对检测到的攻击行为的前后报文进行自动化抓包功能，方便用户对攻击行为进行取证； - 对黑客攻击、蠕虫/病毒、木马、恶意代码、间谍软件/广告软件等攻击的防御，实现缓冲区溢出、SQL注入、IDS/IPS逃逸等攻击的防御，实现攻击特征库的分类。IPS发现攻击后抓取报文，并支持通过WEB下载对应抓包文件，供客户进行分析； - 单台配置冗余电源，千兆电口≥6个，千兆光口≥4个，万兆光口≥2个。 | 台 | 1 |
| 9 | 核心交换机 | - 交换容量≥70Tbps，转发性能≥57000Mpps； - 业务插槽数≥6，主控引擎槽位≥2个； - 支持主控板、风扇、电源冗余，主控板主备切换无丢包； - 支持VxLAN ，能够实现基于IPv4/IPv6的VxLAN二三层互通； - 支持硬件BFD，支持BFD 3ms最小探测间； - 支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSH功能； - 支持RIPng、OSPFv3、BGP4+、IS-ISv6协议； - #内置及图形化界面，实现对网络的统一运维及管理；（投标人应提供产品功能截图并加盖厂家公章）； - 单台配置冗余主控，冗余电源，千兆电口≥48个，千兆光口≥24个，万兆光口≥16个，配置堆叠授权及线缆。 | 台 | 2 |
| 10 | 网闸 | - 网络吞吐量≥700Mbps，系统整体时延<10ms； - 实现视频网络与信息通信网的网络隔离，切断所有基于网络协议的连接； - 内网：千兆电口≥6个，千兆光口≥2个； - 外网：千兆电口≥6个，千兆光口≥2个； - 支持日志详细查询、备份和回滚机制； - 单台配置视频协议传输功能授权。 | 台 | 1 |
| 11 | 千兆光模块 | 光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm，10km，LC)； | 个 | 200 |
| 12 | AC控制器 | - 吞吐量≥10G，最大可同时管理≥140个常规AP； - 为了满足设备的稳定性，支持双电源冗余供电； - 支持AC内漫游，满足跨AC间漫游，满足跨VLAN的三层漫游； - 可实现对室内和室外无线AP的集中管控； - 支持用户在线检测； - 支持基于用户角色的接入控制； - 支持智能带宽限速；支持静态信道、功率设置； - 支持非法AP检测； - 支持防无线泛洪攻击； - 单台配置冗余电源，千兆电口≥4个，万兆光口≥2个，无线AP管理授权≥80。 | 台 | 1 |
| 13 | 室内AP | - 采用整机双频4流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式； - 整机协商速率≥2.975Gbps，其中5G射频速率≥2.4G，2.4G射频速率≥0.575G； - 100/1000M/2.5G光口≥1个，10M/100M/1000M电口≥1个； - 在网络拥塞情况下，通过对终端发送的报文进行识别，在多业务并行处理时，可以对关键业务（如视频会议、时延敏感类游戏等）优先处理从而实现应用加速，提升使用体验； - 支持WLAN上行链路检测功能，实时监测上行链路的可行性，当上行链路不可达时，将射频关闭，避免终端连接到不可用的网络。 | 台 | 50 |
| 14 | 室外全向AP | - 采用整机双频4流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式； - 整机协商速率≥2.4Gbps； - 100/1000M光口≥1个，10M/100M/1000M电口≥1个； - 支持并实配全向天线； - 防护性能≥IP68； - 工作温度满足-40ºC～65ºC。 | 台 | 10 |
| 15 | 汇聚交换机 | - 交换容量≥2.4Tbps，转发性能≥600Mpps； - 支持虚拟化技术，支持两台设备堆叠部署； - 支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+； - 支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN，支持基于MAC的VLAN； - 内置及图形化界面，实现对网络的统一运维及管理； - 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2； - 单台配置千兆光口≥48个，万兆光口≥4个，扩展槽位≥1个，配置堆叠授权及线缆。 | 台 | 6 |
| 16 | 办公接入交换机 | - 交换容量≥330Gbps，转发性能≥120Mpps； - 支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF； - 支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3； - 支持4K VLAN，支持1：1、N：1 VLAN mapping，支持端口VLAN，支持Voice VLAN，支持VLAN内端口隔离； - 支持802.1x、portal认证功能，支持组播功能； - 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2； - 内置及图形化界面，实现对网络的统一运维及管理； - 单台配置千兆电口≥24个，千兆光口≥4个。 | 台 | 10 |
| 17 | 接入24口交换机（POE） | - 交换容量≥330Gbps，转发性能≥120Mpps； - 支持POE+供电，且整机POE功率≥240W； - 支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF； - 支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3； - 支持4K VLAN，支持1：1、N：1 VLAN mapping，支持端口VLAN，支持Voice VLAN，支持VLAN内端口隔离； - 支持802.1x、portal认证功能，支持组播功能； - 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2； - 内置及图形化界面，实现对网络的统一运维及管理； - 单台配置千兆电口≥24个，千兆光口≥4个。 | 台 | 11 |
| 18 | 办公IP电话接入交换机（POE） | - 交换容量≥330Gbps，转发性能≥120Mpps； - 支持POE+供电，且整机POE功率≥240W； - 支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF； - 支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3； - 支持4K VLAN，支持1：1、N：1 VLAN mapping，支持端口VLAN，支持Voice VLAN，支持VLAN内端口隔离； - 支持802.1x、portal认证功能，支持组播功能； - 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2； - 内置及图形化界面，实现对网络的统一运维及管理； - 单台配置千兆电口≥24个，千兆光口≥4个。 | 台 | 4 |
| 19 | 接入48口交换机（POE） | - 交换容量≥430Gbps，转发性能≥150Mpps； - 支持POE+供电，且整机POE功率≥370W； - 支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF； - 支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3； - 支持4K VLAN，支持1：1、N：1 VLAN mapping，支持端口VLAN，支持Voice VLAN，支持VLAN内端口隔离； - 支持802.1x、portal认证功能，支持组播功能； - 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2； - 内置及图形化界面，实现对网络的统一运维及管理； - 单台配置千兆电口≥48个，千兆光口≥4个。 | 台 | 5 |
| 20 | 工业交换机（8口POE） | - 工业级； - 千兆电口≥8个，千兆光口≥2个； - 单台配置千兆单模15KM光模块≥2个。 | 台 | 10 |
| 21 | 服务器接入交换机 | - 交换容量≥430Gbps，转发性能≥150Mpps； - 支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF； - 支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3； - 支持4K VLAN，支持1：1、N：1 VLAN mapping，支持端口VLAN，支持Voice VLAN，支持VLAN内端口隔离； - 支持802.1x、portal认证功能，支持组播功能； - 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2； - 内置及图形化界面，实现对网络的统一运维及管理； - 单台配置千兆电口≥48个，千兆光口≥4个。 | 台 | 1 |
| 22 | 设备网接入交换机 | - 交换容量≥330Gbps，转发性能≥100Mpps； - 支持POE+供电，且整机POE功率≥120W； - 支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF； - 支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3； - 支持4K VLAN，支持1：1、N：1 VLAN mapping，支持端口VLAN，支持Voice VLAN，支持VLAN内端口隔离； - 支持802.1x、portal认证功能，支持组播功能； - 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2； - 内置及图形化界面，实现对网络的统一运维及管理； - 单台配置千兆电口≥8个，千兆光口≥2个。 | 台 | 7 |
| 23 | 消防联网网关 | 消防联网网关，实现消防系统与智慧建筑管理平台的消防数据对接； | 台 | 1 |
| 24 | 无线路由器 | WIFI无线路由器适用频段2.4GHz；5GHz；2.4GHz+5GHz； | 台 | 2 |
| 25 | 24口接入层交换机 | - 交换容量≥330Gbps，转发性能≥120Mpps； - 支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF； - 支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3； - 支持4K VLAN，支持1：1、N：1 VLAN mapping，支持端口VLAN，支持Voice VLAN，支持VLAN内端口隔离； - 支持802.1x、portal认证功能，支持组播功能； - 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2； - 内置及图形化界面，实现对网络的统一运维及管理； - 单台配置千兆电口≥24个，千兆光口≥4个。 | 台 | 1 |
| 二 | 存储设备 |  |  |  |
| 26 | 存储服务器 | - 操作系统：嵌入式LINUX系统； - 主处理器：64位高性能多核处理器； - 控制器：单控制器； - 高速缓存：标配≥8GB，可扩展至128GB； - 网络接口：≥1个千兆管理电口，≥4个千兆数据电口； - 视频直存（私有协议）：最大支持≥400路（800Mbps）前端接入、存储、转发，32路（64Mbps）网络回放； - 硬盘接口：≥48个，SATA，单盘最大支持≥16TB，支持热插拔，支持CMR；1、1个HDMI，4个USB，1个eSATA，1个RS232； - #支持具有报警指示灯提示、SNMP Trap、声音提示、Email报警等报警方式，可对IP冲突、网口降速、电源故障、风扇故障、无硬盘、存储错误、存储空间满、RAID异常、录像丢帧、Mac冲突、登陆锁定、网络安全异常、SSD健康异常、无热备盘等情况进行报警；（投标人应提供国家认可检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章） - 支持扩展 MiniSAS HD 接口，支持通过电口 SAS 线或光口 SAS 线进行互联，能够通过 SAS 线进行上行和下行的数据通信； - #支持N+M集群模式，可实现单台或多台设备故障时，故障设备业务自动迁移到其它健康设备上，保障业务不中断；（投标人应提供国家认可检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章） - 采用国产操作系统，性能高、稳定、可控，安全性高。 | 台 | 4 |
| 27 | 6T硬盘 | - 单硬盘容量：不小于6TB； - 硬盘接口：SATA； | 台 | 139 |
| 28 | 智能分析服务器 | - 主处理器：工业级嵌入式微控制器； - 操作系统：国产操作系统； - 接入路数：≥128路； - 硬盘接口：≥8个，SATA 3.0，单盘最大≥16TB； - 网络带宽：≥400Mbps接入、320Mbps存储、320Mbps转发； - 分辨率：32MP；24MP；16MP；12MP；8MP；6MP；5MP；4MP；3MP；1080p；720p； - 解码能力：不低于1路32MP，1路24MP，2路16MP，5路12MP（20fps），6路12MP（15fps），5路8MP（30fps），10路8MP（15fps），6路6MP（30fps），8路5MP（30fps），9路5MP（25fps），10路4MP（30fps），15路4MP（20fps），16路3MP（25fps），10路1080p（60fps），20路1080p（30fps），30路720p（30fps）； - 电源接口：单电源； - 网络接口：≥4个RJ-45，10/100/1000Mbps自适应以太网口（千兆电口）； - 视频输出：≥1路VGA输出，4路HDMI输出，其中VGA1和HDMI 1同源输出，支持≥1个4K显示输出； - 人数统计：配套前端摄像机，支持绊线人数统计；区域人数统计，排队人数统计； - 供电方式：100–240VAC，50±2%Hz； - 万物检测：后智能：支持≥16路1080p或400万分辨率视频流万物检测；支持≥8路1080p或400万分辨率视频流行为分析；最大支持≥24路视频流实时人脸比对； - 支持算法轮训，单个轮巡任务最大支持≥32路，轮巡间隔可配置30-3600秒； - 功耗：≤38W（不含硬盘，空载）≤105W（满接硬盘）； - #支持将报警目标经纬度实时采集并上传；（投标人应提供国家认可检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章） - 支持联动复核去误报功能，当云台摄像机接收雷达检测位置信息后，可联动跟踪至相应位置进行视频复核，当复核确认为人、非机动车或机动车时，可进行抓拍并上报告警事件。 | 台 | 1 |
| 29 | 网络硬盘录像机 | - 名称:网络硬盘录像机 - 主处理器：工业级嵌入式微控制器； - 接入路数：不小于32路； - 硬盘接口：不小于8个SATA，单盘最大16T； - 支持接入云运维平台，可将设备运行状态和异常故障信息实时上报，在云运维平台上实时查看； - 支持在WEB客户端可一键开启≥32路通道的视频预览画面； - 支持录像回放时鼠标滚轮图像缩放，回放暂停时鼠标滚轮图像缩放； - 分辨率：16MP；12MP；8MP；6MP；5MP；4MP；3MP；1080p；720p；960p；D1；CIF； - 网络带宽：256Mbps接入、256Mbps存储、256Mbps转发； - 解码能力：≥1路16MP@30fps； 2路12MP@30fps； 3路8MP@30fps；4路5MP@30fps； 6路4MP@30fps；12路1080p@30fps； - 视频压缩标准：Smart H.265；H.265；Smart H.264；H.264； - 报警接口：≥16进4出； - 音频接口：≥1进1出； | 台 | 2 |
| 30 | 硬盘 | - 单硬盘容量：不小于4TB； - 硬盘接口：SATA； | 台 | 3 |
| 三 | 应用软件 |  |  |  |
| 31 | 智能中控程序 | - 定制化控制界面，可以实现系统声光电的联动控制，定制底层程序，实现多屏控制联动同步功能。支持用户自定义编程设置任何控制协议； - 支持工程导入和导出； - 支持添加和管理外设功能组件。 - 支持多套相互独立的用户控制界面，支持多用户、跨平台、分布控制，适用于多用户集群控制场景。 | 套 | 2 |
| 32 | 建筑设备系统管理平台 | - 建筑节能运营管理平台软件。 - 基于CAD图纸建模，可视化显示建筑设备设施布局，支持不小于5000点监控数据点（开关量或模拟量）； - 设备监控、能耗计量、节能分析、能源调度平台软件。 - 计量、楼控、照明数据集成管理。 - 设备台账管理，能源报表管理； - 支持历史数据及实时数据曲线，报警管理，报表管理，动态组态画面。 - 不小于2TB固态硬盘，数据备份不小于5年； - 软件功能及菜单定制； | 套 | 1 |
| 33 | 第三方系统对接接口 | - 定制软件接口模块； - 支持PXC/RWG；Modbus IP/ RTU；Bacnet IP 或 MS/TP和其他标准协议； | 套 | 4 |
| 34 | 网管软件 | - 支持≥250家厂商的≥2500多个设备系列，超1万款设备的管理，同时系统还提供自定义功能，支持用户自行扩展对第三方设备的基础识别管理； - 支持设备面板的显示、定时刷新、面板缩放功能，通过面板管理，网络管理人员可以直观地看到设备、板卡、端口、指示灯、电源、风扇的工作状态；并提供基于设备面板的设备、单板、端口配置功能，及基于端口的实时性能监控、端口管理、VLAN管理功能； - 支持新设备注册，告警注册，新性能指标注册、新Syslog解析注册、Mib编译，第三方设备配置管理-CLI下发，配置管理-配置备份、软件升级（使用TCL/ Expect /Perl模板自定制），第三方设备管理系统集成； - 支持对绑定的IP/MAC进行监控，如果该MAC地址对应的设备更换了IP地址，或者其它设备冒用了本IP地址，则系统会立即发送相关告警，通知管理员发生了IP使用违规现象，从而管理员能够及时采取措施应对。IP/MAC绑定，能有效防止网络IP地址使用冲突或盗用的现象； - 自动发现网络中的所有网络设备，并在拓扑中显示出来，支持拓扑图自定义修改，包括设备、链路等； - 支持网络管理与用户管理联动，如通过点击拓扑楼层接入交换机图标，可查看该设备所有接入用户帐户信息，查询在线用户列表、强制用户下线、下发消息、总在线用户数统计、不安全用户数统计等； - 支持有线无线一体化管理，可统一管理AC、AP、无线终端、PoE交换机等设备，支持在拓扑上支持展示设备告警、状态，可以十分逼真的展示全网的网络结构； - 提供向导化的配置管理工具，帮助管理员轻松完成下面配置：Radio策略、服务策略、信噪比参数； - 单套配置网络设备管理授权≥100，无线设备管理授权≥100，提供配套服务器。 | 套 | 1 |
| 35 | 智慧建筑综合管理平台 | - 通过可视化构建集成平台，功能模块包含基础管理、可视化、智能化集成和设备运维管理。 - 智慧建筑综合管理平台可以使不同子系统功能充分得到发挥，同时可以实现信息共享，实现综合管理，使原本独立的各子系统根据管理特性形成联动预案，提升项目智能化管理水平。 - #为保证项目安全、稳定性、自主可控。（投标人应提供智慧建筑综合管理平台软件著作权登记证书复印件并加盖公章）。 | 套 | 1 |
| 36 | 建筑设备监控系统接口模块 | 通过建筑设备监控系统管理接口模块实现对建筑设备监控系统数据的对接。 | 套 | 1 |
| 37 | 综合安防系统接口模块 | 通过综合安防系统接口模块实现对安防系统数据的对接。 | 套 | 1 |
| 38 | 火灾自动报警系统管理模块 | 通过火灾自动报警系统管理接口模块实现对火灾自动报警系统数据的对接。 | 套 | 1 |
| 39 | 停车场系统接口模块 | 通过停车场系统接口模块实现对停车场系统数据的对接。 | 套 | 1 |
| 40 | 一卡通系统接口模块 | 通过一卡通系统接口模块实现对一卡通系统数据的对接。 | 套 | 1 |
| 41 | 触摸查询软件 | - 后台管理系统需采用B/S架构，无客户端，方便登录管理并具有较强的扩展性。 - 客户端需支持Windows、Android等多种设备类型。 - 支持通过IP地址和MAC地址等手动添加终端设备，也可以通过与发布系统数据打通，与信息发布终端设备共用设备分组，共同管理。 - 支持创建角色，针对不同用户赋予不同的操作权限。可添加用户名、密码并与角色绑定，从而将操作权限赋予账户。 - 素材管理功能：材目录，支持创建素材目录，可根据用户需求对查询素材进行分组管理。素材上传，支持批量素材上传，支持选择文件夹或拖拽素材文件到上传框，素材上传进度需以列表进度条的样式动态显示，以便及时了解素材上传状况。素材预览，上传的的素材需要以略缩图列表展示，可对略缩图的图标进行详细查看，可查看的素材形式包括视频、图片、音频、文档等。 - 主题管理功能：支持自定义主题，可创建、修改、删除主题。主题模块可选择复用、禁用、启用。每个主题模块中需支持添加多个页面，各主题与页面之间可以通过设置进行无限制的跳转。主题预览，可对已创建好的 主题进行可交互式的预览，非静态图片形式，达到所见的的预览模式。 - 地图导引功能：根据项目方提供的CAD图纸，制作出场内楼层2D地图，点击相应楼层号可进行地图楼层切换，地图可放大缩小，旋转。用户可在地图中直观的查看楼内的分布位置，并支持对场内各单位进行名称搜索、快速定位功能。支持顾客迅速找到距离当前位置最近的洗手间、服务台、消防疏散口等配套服务设施的位置。 | 套 | 1 |
| 42 | 多媒体综合业务显示系统 | - 服务器端管理软件，采用B/S架构，支持主流操作系统，实现终端远程监控（终端工作状态，播放信息，下载监控）； - 终端远程管理（远程升级、重启、关机、调节音量）； - 实用的权限与群组管理，完善的审核机制，联网集中并分权限管理；可视化信息编辑与发布，按任务分屏功能； - 后台具有系统管理、模板管理、任务管理、用户管理、权限管理、监控管理等功能。 | 套 | 1 |
| 43 | 数据系统接口软件 | 系统对接，与展陈系统、博物馆业务系统、信息发布系统、大屏软件系统等进行数据对接，实现馆内数据统一发布与管理。 | 套 | 1 |
| 44 | 门禁管理软件 | - 支持信创平台：支持国产CPU、国产服务器、国产操作系统、国产数据库； - 门禁系统设计采用基于TCP/IP以太网的数字系统结构，采用三层架构（即读卡器+门禁控制器+后台管理软件），支持CPU卡、二维码、人脸等识别介质，对进出受限区域的人员提供统一认证服务和授权信息服务。 - 门禁系统应采用认证卡内流水号方式，不能采用认证卡片固有号的方式； - 系统可将数据库权限列表自动下载更新至门禁控制器内； - 多种验证方式：IC卡、人脸、指纹、二维码、密码、NFC等。 - 系统应具备手机APP/微信端远程开门功能； - 系统应能按门、按时间、按人员设置有效开门区域、有效开门时段的权限； - 应能自动验证人员的进出权限，记录出入人员的基本信息和时间信息，包括开门的日期、时间、卡号、姓名等持卡人出入信息； - 对非法使用卡或强行打开门锁等非正常情况，系统应能自动发出报警信号，并自动记录非常状况的时间、门号、状态等详细信息，确保门锁安全和事后查证； | 套 | 1 |
| 45 | 第三方软件集成 | 提供API接口，可与第三方系统对接； | 套 | 1 |
| 46 | 身份认证管理软件V2.0 | - 满足信创要求，支持国产化数据库、操作系统、服务器； - 一卡通系统采用一套软件、一个数据库，具备门禁、考勤、电梯控制、访客、消费等管理，且所有子系统均为同一品牌，采用“一卡一密”等技术，保证系统安全； | 套 | 1 |
| 47 | 停车场平台管理软件 | 支持支付宝、微信等收费，寻车软件、访客预约接口。 | 套 | 1 |
| 48 | 网络化分控寻呼软件 | 1.基于Windows系统计算机平台的数字客户端软件； 2.支持查看终端的工作状态信息，包括离线、空闲、主机寻呼、告警、终端寻呼、电话接入、背景音乐（铃声、点播）共7 种状态； 3.支持对网络终端进行分区播放，寻呼，告警等功能； 4.支持下载主机的定时点和定时方案到本地，预览所有定时点信息，也可以上传本地定时方案到主机； 5.支持上传本地节目到主机，用于向终端的节目播放本地节目，也可以下载主机上的节目到本地 6.具备识别语音命令的功能，音量控制命令（如：音量增大、音量减小）寻呼控制命令（如：开始寻呼、停止寻呼）等； 7.支持输入关键字查找分区，匹配成功后会自动跳到第一个匹配的分区，并边框标记亮红色； 8.具有节目歌曲查找功能，当主机上下载的歌曲太多时，输入歌曲包含的部份文字可快速查找； 9.支持数据库日志选择日期时间查询，可以打印； 10.支持采集PC计算机的本地音频进行播放以及采集话筒音频进行寻呼操作； | 套 | 1 |
| 49 | 访客管理软件 | - 信息登记：登记访客的姓名、身份证号码、电话、事由、被访人等。 - 访客权限管理：支持人工审批访客权限，根据访客需要到达的区域进行授权，包括门禁权限、电梯楼层权限等； - 凭证发放：向访客人员发发放凭证包括卡片、二维码、人脸认证等。 - 登记数据检索：对以往的登记数据进行快速检索； - 登记数据统计：对以往登记数据进行快速统计； - 签离：手工、系统自动签离登记。 | 套 | 1 |
| 四 | 音频、视频系统设备 |  |  |  |
| 50 | 主扩音箱 | 1.驱动单元不低于4x3"铁氧体； 2.阻抗：8Ω； 3.额定功率不低于100W（400W，PEAK）； 4.最大SPL（1W/1m）不低于123dB； 5.频率响应不低于150Hz~14kHz； | 台 | 4 |
| 51 | 吸顶音箱 | 1.单元组成不低于6"*1+1"*1” 2.定压定阻可选 3.额定功率≥3.75W/7.5W/15W/30W/8Ω 4.频率响应不低于90Hz-20KHz ； | 台 | 12 |
| 52 | 主扩音箱功放 | 1.输出功率不低于8Ω：400W x 2； 2.输出功率不低于4Ω：600W x 2； 3.频率响应不低于20Hz-20KHz （0/-+5 dB）； 4.总谐波失真THD+N (额定功率，8Ω/1KHz) ：＜0.01%； 5.信噪比：≥ 101dB； 6.转换速率：20V/us； 7.阻尼系数：≥ 600； | 台 | 2 |
| 53 | 吸顶音箱功放 | 1.输出功率不低于8Ω：200W x 2； 2.输出功率不低于4Ω：300W x 2； 3.频率响应不低于20Hz-20KHz （0/-+5 dB）； 4.总谐波失真THD+N (额定功率，8Ω/1KHz) ：＜0.01%； 5.信噪比：≥ 101dB； 6.转换速率：20V/us； 7.阻尼系数：≥ 600； | 台 | 4 |
| 54 | 一拖四无线鹅颈会议系统 | 1.频率范围不劣于：UHF 600-937MHz； 2.不劣于四通道无线鹅颈； 3.信操比：＞100dB； 4.综合失真： ≤0.02%； 5.频率稳定度不劣于：±0.03% ； 6.音频响应不劣于：±40Hz-16KHz ； 7.动态范围：＞100dB ； | 台 | 3 |
| 55 | 无线手持话筒 | 1.频率范围不劣于：UHF640MHz - 690MHz； 2.通道数目不劣于：2×100； 3.动态范围不劣于：90dB； 4.综合信噪比：>90dB； 5.综合失真：< 0.5%； 6.使用距离不小于25米； | 台 | 2 |
| 56 | 抑制器 | 1.采样率不劣于：32kHz 2.频率响应不劣于：120Hz-15kHz 3.瞬态响应失真度：<0.1%（1kHz） 4.信噪比：>90db 5.系统信号延时：<11ms 6.前面板支持输出增益调节、输出声音过载显示、一键反馈启用、一键粉红噪声测试功能。 7.支持全自动检测啸叫点； | 台 | 3 |
| 57 | 数字音频处理器 | 1.需提供自定义的用户操作界面； 2.需内置USB声卡，支持录播和远程会议； 3.处理器芯片采用ADI 架构，不低于40bit DSP浮点运算引擎； 4.模拟输入输出通道数量不少于16*16； 5.输入输出量化不低于48KHz/24bit； 6.输入通道应该具备：不低于8段PEQ ，且提供不低于五种滤波器类型选择；增益共享自动混音(AMC)、 自动增益(AGC)；每个通道应不低于8个点的自适应反馈抑制（AFC）； 7.输出通道应该具备： 不低于8段PEQ,分频器、延时器、限幅器。不低于20 x17 矩阵；不低于16组预设；不低于4组GPIO； 8.支持输入输出通道LINK和分组功能； 9.频率响应范围不低于20～20kHz (±0.5dB)； 10.THD+N：<-92dB @17dBu； 11.输入动态范围：110dB； 12.输出动态范围：110dB； | 台 | 2 |
| 58 | LCD液晶拼接▲ | 1.不少于3*3液晶拼接组合； 2.每台不小于55寸； 3.拼缝不大于0.88mm； 4.每台亮度不小于500cd/㎡； 5.每台分辨率不小于1920×1080； | 台 | 9 |
| 59 | 结构、包边 | 液晶屏支架； | 台 | 9 |
| 60 | 处理器 | 可以与整个系统的显示结合； 1、不少于1路HDMI输入，不少于10路HDMI输出； 2、输出分辨率不小于1920*1080； 3、支持将所有拼接屏画面实现整体画面拼接； | 台 | 1 |
| 61 | 65寸液晶电视 | - 屏幕尺寸不小于65寸； - 分辨率不小于4K； - HDMI2.0接口数不小于2个；USB2.0接口数不小于2个； - 含壁挂安装支架； - ★提供节能产品认证证书复印件加盖公章 | 台 | 2 |
| 62 | 55寸液晶电视 | 1、屏幕尺寸不小于55寸； 2、分辨率不小于4K； 3、HDMI2.0接口数不小于2个；USB2.0接口数不小于2个； 4、含壁挂安装支架； ★提供节能产品认证证书复印件加盖公章 | 台 | 2 |
| 62 | 高清混合矩阵 | 1.高清混合插卡矩阵（输入≥16，输出≥16），采用标准机箱； 2.全插卡式设计，模块化设计，视频和音频高度集成，一卡不少于四路信号，支持不同信号格式组合方式，支持双备份冗余电源，根据用户需求任意选配、任意组合；易于维护，方便升级； 3.支持各种信号的快速无缝切换，切换过程无黑屏，蓝屏，碎屏； 4.输入输出接口可支持DVI、VGA、CVBS、HDMI、HDMI-4K、YPBPR、SDI、HDBase-T、H.264/265、光纤及3.5mm音频耳机孔等接口，无需任何转接头或者转接线材；本次配置均为HDMI接口板卡； 5.支持拼接输出，可以屏为单位进行快速拼接和分屏，同时支持边缘屏蔽技术，可以有效的解决由于拼接单元物理拼缝引起的图像视觉错位问题； 6.支持全格式输出四画面分割功能，最大支持单屏四画面分割监视功能； 7、支持外部声音的加嵌与解析，输出音频分离解嵌独立输出，音视频同步切换，输入输出支持3.5mm音频接口； 8.支持在输入通道上叠加字符功能，可设置字符位置、大小、缩放、颜色、透明度等参数。 9.输出板卡可任意调解20种不同分辨率，分辨率支持640*480@60Hz---4096*2160@60Hz（VESA标准），480i---2160p@60Hz（HDTV标准）；支持特殊帧频转换输出，如24Hz，30Hz，50hz，59.94hz等特殊帧频输出； 10.支持接入≥1块控制板卡，具有≥2路RS-232-IN，≥2路TCP/IP端口，一路RS-232-OUT双网口，双串口热备份功能； 11.多种控制方式，支持B/S，C/S构架控制，之前前面板水晶按键，RS232，RJ45，红外，WEB网页，安卓，IOS，麒麟，windows等控制方式； 12.广电专业带灯按键设计，可对混合矩阵进行切换、设置等功能； 13.支持设备使用权限管理：管理员可自定义用户帐号和级别，三种用户权限、高级用户、管理员用户，普通用户； | 台 | 1 |
| 64 | 无线投屏器 | 1.支持≥1080P输出，自带WIFI热点，支持5GHz，支持反控，支持定时重启。 2.支持USB无线传屏，支持Windows、MAC和Linux电脑，仅通过USB口，同时完成传输和供电，无线传屏至接收端。 3.支持一键传屏，无需安装软件。支持对USB传屏器所插电脑的触摸反控。 4.最大支持30米无线传屏。 5.笔记本插入后无需运行内置特定程序，即可支持，且支持Miracast、AirPlay； | 台 | 2 |
| 65 | 地面多媒体接口箱 | ≥1个音频、≥1个HDMI、≥1个数据网、≥1个市电电源； | 台 | 11 |
| 66 | 双总线控制主机 | 1.#外观接口：主机前面板含LCD 液晶屏，支持中控预案控制，预案可编程自定义；具有8路IR红外控制口、10路继电器控制口、8路IO控制口、11路独立可编程串口、7路千兆网络接口，具备交换机功能。（投标人应提供国家认可检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）； 2.处理能力：采用 64 位嵌入式操作系统，CPU主频2.0GHz，内存2GB，Flash 闪存16G，可扩展存储128GB。 3.可扩展性：完全可编程，具备开放式接口，具有 3 个扩展插槽，支持扩展 COM 串口，IR 红外接口，RELAY 弱继电器，I/Q控制接口等扩展卡。 4.#安全性：增强网络吞吐量和安全性，支持 TLS，SSL，SSH 和 SFTP 网络安全协议，通过完整的用户组管理或 Active Directory 集成实现安全访问，符合 FIPS 140-2 标准的加密。（投标人应提供国家认可检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章） | 台 | 2 |
| 67 | 红外发射棒 | 红外发射控制电缆； | 台 | 8 |
| 68 | 强电继电器 | 1.#前面板具备电源状态指示灯，不小于8 路通道开关状态指示灯和不小于 8 路开关控制按键，支持NET 和 RS-232 接口和主机通信；（投标人应提供国家认可检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）； 2. 不小于8路独立节点控制接口，每路都有常开，常闭两种接口支持做双联开关。 | 台 | 2 |
| 69 | 电源时序器 | 1.#整机具有不少于8+2路大功率电源输出，单路功率不小于2000W，总功率不小于6000W；8个13A插座输出，2个直通10A插座输出；最大输入电流不低于30A（投标人应提供国家认可检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）； 2.彩屏，支持显示电压，日期，时间，通道状态； 3.机器后面板具有RS232/RS485/LAN/WIFI/RELAYS控制端口，通过控制端口可被电脑软件、中控等设备进行控制； 4.支持不少于255台设备级联控制，级联状态可自动检则及设置；支持设备编码ID检测和设置； 5.具有电源管理功能：具有高级浪涌保护（SMP）、极高电压关断技术（EVS）线性过滤滤波技术（LIFT），总谐波失真(THD) ：≤0.1% ，具备欠压、超压检测及报警功能； 6.可外接常见第三方开关面板、开关按钮，根据设备设置，顺序启动和顺序关闭供电； 7.内置时钟芯片，支持定时开关机功能，可根据日期时间设定，无需人工操作。 | 台 | 2 |
| 70 | 视频会议主机 | 1.支持标准的ITU-T H.323、IETF SIP协议。 2.拥有≥4路视频输入口，≥3路视频输出口，拥有≥5路音频输入口、≥4路音频输出口。 3.拥有≥1*HT-TX接口，实现一线远距离连接摄像头。 4.支持ITU-T H.239、BFCP支持4K超清辅流体验。 5.支持终端加入会议或终端主动发起会议； 6.支持无线WiFi接入、无线数据共享等功能。 | 台 | 1 |
| 71 | 高清摄像机 | 1.不小于1/2.8英寸HDCOMS高品质图像传感器，最大分辨率可达1920x1080，输出帧率高达60帧/秒； 2.不小于20倍光学变焦，不小于10倍数字变焦； 3.不小于200万有效像素、不少于255个预制位、水平转动：-170°～+170°，俯仰转动：-30°～+90°； 4.支持HDMI,3G-SDI接口，USB2.0、有线LAN接口传输 支持POE功能； 5.支持H.265/H.264视频压缩，网络时间间隔帧率最高达60帧。支持RTSP、RTMP、ONVIF、GB/T28181； 6.双声道3.5mm线性音频输入接口,支持AAC、MP3、PCM音频压缩； 7.视频格式支持：1080P60/50/30/25/59.94/29.97，720P60/50/30/25/59.94/29.97； 8.无物理开关按键，通过遥控器开关机，上电即用。通过遥控器开/关/待机。支持低功耗休眠/唤醒，休眠时功耗低于400mW； 9.支持水平亮度分解力不小于1000电视线。 | 台 | 1 |
| 72 | 机柜 | 不劣于600宽*800深*1600高；含PDU，前单开玻璃门后双开网孔门； | 台 | 2 |
| 73 | 86寸液晶电视 | 不小于86寸移动电视，含移动支架； ★提供节能产品认证证书复印件加盖公章 | 台 | 1 |
| 74 | 200寸投影机（幕布） | 1.不小于200寸电动拉线软白幕； 2.标配485接口； 3.增益≥1.1； 4.视角≥160°； 5.厚度≥0.32毫米。 | 台 | 1 |
| 75 | 高清混合矩阵 | 1.高清混合插卡矩阵（输入≥8路，输出≥8路，采用标准机箱（2U），支持“0”秒切换,切换过程无黑场、无蓝屏，信号显示不中断； 2.全插卡式设计，模块化设计，视频和音频高度集成，一卡不少于四路信号，支持不同信号格式组合方式，支持双备份冗余电源，根据用户需求任意选配、任意组合；易于维护，方便升级； 3.支持各种信号的快速无缝切换，切换过程无黑屏，蓝屏，碎屏； 4.输入输出接口支持DVI、VGA、CVBS、HDMI、HDMI-4K、YPBPR、SDI、HDBase-T、H.264/265、光纤及3.5mm音频耳机孔等接口，无需任何转接头或者转接线材；本次配置均为HDMI接口板卡； 5.支持拼接输出，可以屏为单位进行快速拼接和分屏，同时支持边缘屏蔽技术，可以有效的解决由于拼接单元物理拼缝引起的图像视觉错位问题； 6.支持全格式输出四画面分割功能，每张输出板卡最大支持单屏四画面分割显示功能； 7.支持外部声音的加嵌与解析，输出音频分离解嵌独立输出，音视频同步切换，输入输出支持3.5mm音频接口； 8.支持在输入通道上叠加字符功能，可设置字符位置、大小、缩放、颜色、透明度等参数。 9.输出板卡可任意调解20种不同分辨率，分辨率支持640*480@60Hz---4096*2160@60Hz（VESA标准），480i---2160p@60Hz（HDTV标准）；支持特殊帧频转换输出，如24Hz，30Hz，50hz，59.94hz等特殊帧频输出； 10.支持接入≥1块控制板卡，具有≥2路RS-232-IN,≥2路TCP/IP端口，一路RS-232-OUT双网口，双串口热备份功能； 11.多种控制方式，支持B/S，C/S构架控制，前面板水晶按键，高清全彩显示屏，RS232，RJ45，红外，WEB网页，安卓，IOS，麒麟，windows等控制方式； 12.广电专业带灯按键设计，可对混合矩阵进行切换、设置等功能； 13.支持设备使用权限管理：管理员可自定义用户帐号和级别，三种用户权限、高级用户、管理员用户，普通用户； | 台 | 1 |
| 76 | 显示设备终端（10寸） | - 含播放终端，会议室门口显示设备终端： - CPU不劣于：4 核CPU 1.5GHZ 主频， - 内存不小于：1GB DDR3； - 外存储不小于：8GB EMMC 5.1； - 系统不劣于：Android 4.4/6.0； - 尺寸不小于：10英寸； - 屏显比例不劣于：16：9 - 分辨率不劣于：1366*768； - 亮度不劣于：350cd/m²； ★提供节能产品认证证书复印件加盖公章 | 台 | 1 |
| 77 | 显示设备终端（32寸） | - 含播放终端，电梯厅显示设备终端： - CPU不劣于：4 核CPU 1.5GHZ 主频， - GPU不劣于：4 核 Mali450； - 内存不小于：1GB DDR3； - 外存储不小于：8GB EMMC 5.1； - 系统不劣于：Android 4.4/6.0； - 尺寸不劣于：32英寸； - 屏显比例不劣于：16：9； - 分辨率不劣于：1366*768； - 亮度不劣于：350cd/m²； ★提供节能产品认证证书复印件加盖公章 | 台 | 9 |
| 五 | 安全防范系统设备 |  |  |  |
| 78 | 半球 | - 传感器类型：≥1/2.8英寸CMOS； - 像素：≥200万； - 最大分辨率：≥1920 × 1080； - 最低照度：≥0.01Lux（彩色模式）；≥0.001Lux（黑白模式）； - 镜头类型：定焦；镜头焦距：≥3.6mm； - 视频压缩标准：H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG； - 支持宽动态； - #支持智能编码，同一静止场景相同主观图像质量下，样机在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约95%；（投标人应提供国家认可检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章） - 开启智能编码功能处于监看或录像状态，监视画面无明显缺损，物体移动时画面边缘无明显锯齿、拉毛现象，24小时录像码流存储不超过 3GB； - 报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；安全异常； - 接入标准：ONVIF；GB/T28181；CGI； - 供电方式：DC12V/POE； - 防护等级：IP67；IK10； | 台 | 135 |
| 79 | 球机（含支架等） | - 传感器类型：≥1/2.8英寸CMOS； - 像素：≥200万； - 最大分辨率：≥1920×1080； - 最低照度：彩色：≥0.005lux/F1.6黑白：≥0.0005lux/F1.60Lux（红外灯开启）；最大补光距离：≥150m（红外）； - 补光类型：红外； - 镜头焦距：≥5mm~115mm； - 光学变倍：≥23倍； - 周界防范：支持绊线入侵，支持区域入侵，支持穿越围栏，支持徘徊检测，支持物品遗留，支持物品搬移，支持快速移动，支持停车检测，支持人员聚集，支持人车分类报警； - 人脸检测：支持人脸检测；支持人脸轨迹框；支持抓拍；支持人脸增强； - 支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍，质量优先二种抓拍策略； - #开启红外补光灯后，可识别距离相机300米人体轮廓；（投标人应提供国家认可检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）； - 支持偏移自动校正功能：相机静止时，当受到自然或人力等外部影响导致样机水平和垂直角度方向发生偏移时，样机可自动进行校正，校正后水平和垂直角度与原角度偏差不大于0.05°； - 防抖功能：电子防抖； - 透雾功能：电子透雾； - 供电方式：AC24V/2.2A±10%； - 接口类型：不少于1个RJ45接口； | 台 | 3 |
| 80 | 客流统计摄像机 | - 传感器类型：≥1/2.8英寸CMOS； - 像素：≥200万； - 最大分辨率：≥1920×1080； - 最低照度：≥0.002lux（彩色模式）；≥0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； - 最大补光距离：≥50m（红外视频监控距离）≥20m（暖光视频监控距离）≥2m（暖光人脸检测距离）； - 补光灯：≥2颗（红外灯）；1颗（暖光灯）； - 镜头类型：定焦； - 镜头焦距：≥2.8mm； - 镜头光圈：≥F1.6； - 视场角：水平：≥106°；垂直：≥56°；对角：≥127°； - 通用行为分析：物品遗留；物品搬移； - 周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测； - 人脸检测：支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，支持人脸曝光； - 支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，平静，高兴，悲伤，厌恶，惊讶，困惑，害怕），口罩，胡子，支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照，自定义；支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略； - 人数统计：支持对进入、离开以及经过的人员进行数量统计，并可显示及输出日、月、年统计报表；支持区域内人员进行数量统计，支持不少于4条规则配置，对限定的区域内人数和滞留时间进行统计并联动报警；支持排队管理，支持不少于4条规则配置，对限定的排队人数和排队时间进行统计并联动报警； - 支持自动防闪烁功能,开启该功能后，可以消除闪烁条纹； - #支持一键诊断网络工况、运行工况；支持网络抓包、运行日志导出；（投标人应提供国家认可检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）； - 智能编码：H.264；支持H.265：支持； - 宽动态：≥120dB； - 预览最大用户数：≥20个（总带宽：≥64M）； - 最大Micro SD卡：≥256GB； - RS-485接口：≥1个（波特率范围：1200bps～115200bps）； - 音频输入：≥1路（RCA头）； - 音频输出：≥1路（RCA头）； - 报警输入：≥2路（湿节点，支持直流3～5V电位，5mA电流）； - 报警输出：≥2路（湿节点，支持直流最大12V电位，0.3A电流）； | 台 | 4 |
| 81 | 人脸识别摄像机（含支架等） | - ≥400万 星光级≥ 1/1.8"CMOS智能抓拍半球型网络摄像机； - 周界防范：支持绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测； - 人脸检测：支持人脸检测；支持人脸去重；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸抓图增强，支持人脸曝光；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，平静，高兴，悲伤，厌恶，惊讶，困惑，害怕），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设:人脸，单寸照，自定义；支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设； - 人脸识别：支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸抓图增强，人脸曝光；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，平静，高兴，悲伤，厌恶，惊讶，困惑，害怕），口罩，胡子 ；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照，自定义；支持优选抓拍、识别优先2种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设；支持添加10个人脸库；支持单个以及批量人员注册；支持人脸识别相似度设置； - 人数统计：支持绊线人数统计，支持区域内人数统计，并可显示及输出日、月、年统计报表；支持排队管理功能，并可显示及输出日、月统计报表；支持4个绊线人数统计，4个区域内人数统计，4个排队管理功能； - 视频结构化：支持机动车、非机动车、人脸、人体检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图； - #支持清影功能：当人脸、人体、车身、车牌目标在画面中横向运动时，因速度过快或环境亮度动态范围过大，导致画面出现拖影与重影现象时，开启清影功能，可消除人脸、人体、车身、车牌目标横向拖影与重影现象，并自动调节画面亮度、锐度；（投标人应提供国家认可检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）； - 视频压缩标准：H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG； - 支持平值码流功能：开启均值码流后，对比开启固定码流(码率设置为3840Kb/s)，录制0.5h、dav格式的录像，录像画面在清晰、图像无噪点、无拖影、无明显马赛克、无呼吸效应、无锯齿现象的情况下、录像占用存储容量降低≥50%； - 宽动态：120dB； - 防抖功能：电子防抖； - 透雾功能：支持； - 支持内置MIC、内置扬声器； - 音频接口：≥2进1出； - 报警接口：≥3进2出； - 电源返送：支持DC12V电源返送，最大电流165mA，峰值电流700mA； - 防护等级：IP67；IK10 | 台 | 5 |
| 82 | 室外球机（含支架等） | - 传感器类型：≥1/2.8英寸CMOS； - 像素：≥200万； - 最大分辨率：≥1920×1080； - 最低照度：彩色：≥0.005lux/F1.6黑白：≥0.0005lux/F1.60Lux（红外灯开启）；最大补光距离：≥150m（红外）； - 补光类型：红外； - 镜头焦距：≥5mm~115mm； - 光学变倍：≥23倍； - 周界防范：支持绊线入侵，支持区域入侵，支持穿越围栏，支持徘徊检测，支持物品遗留，支持物品搬移，支持快速移动，支持停车检测，支持人员聚集，支持人车分类报警； - 人脸检测：支持人脸检测；支持人脸轨迹框；支持抓拍；支持人脸增强； - 支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍，质量优先二种抓拍策略； - 开启红外补光灯后，可识别距离相机300米人体轮廓； - 支持偏移自动校正功能：相机静止时，当受到自然或人力等外部影响导致样机水平和垂直角度方向发生偏移时，样机可自动进行校正，校正后水平和垂直角度与原角度偏差不大于0.05°； - 防抖功能：电子防抖； - 透雾功能：电子透雾； - 供电方式：AC24V/2.2A±10%； - 接口类型：不少于1个RJ45接口； | 台 | 2 |
| 83 | 室内枪机（含支架等） | - 传感器类型：≥1/2.8英寸CMOS； - 像素：≥200万； - 最大分辨率：≥1920×1080； - 最低照度：≥0.002Lux（彩色模式）；≥0.0002Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）； - 最大补光距离：≥50m（红外）； - 镜头类型：定焦； - 镜头焦距：≥3.6mm； - 通用行为分析：绊线入侵；区域入侵； - 支持人脸侦测功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测，当检测到人脸后，可联动抓拍人脸图片、录像及给出报警提示。 - 支持在IE浏览器下具有人脸增强设置选项； - 视频压缩标准：H.265；H.264；H.264B；MJPEG； - 智能编码：H.264：支持H.265：支持； - 宽动态：≥120dB； - 报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；电压检测；智能动检（人）；安全异常； - 接入标准：ONVIF（Profile S/Profile T）；CGI；GB/T28181（双国标）； - 供电方式：DC12V/POE； - 防护等级：IP67； | 台 | 17 |
| 84 | 枪机（广角）（含支架等） | - 传感器类型：≥1/2.8英寸CMOS； - 像素：≥200万； - 最大分辨率：≥1920×1080； - 最低照度：≥0.002Lux（彩色模式）；≥0.0002Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）； - 最大补光距离：≥50m（红外）； - 镜头类型：定焦； - 镜头焦距：≥3.6mm； - 通用行为分析：绊线入侵；区域入侵； - 支持人脸侦测功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测，当检测到人脸后，可联动抓拍人脸图片、录像及给出报警提示。 - 支持在IE浏览器下具有人脸增强设置选项； - 视频压缩标准：H.265；H.264；H.264B；MJPEG； - 智能编码：H.264：支持H.265：支持； - 宽动态：≥120dB； - 报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；电压检测；智能动检（人）；安全异常； - 接入标准：ONVIF（Profile S/Profile T）；CGI；GB/T28181（双国标）； - 供电方式：DC12V/POE； - 防护等级：IP67； | 台 | 1 |
| 85 | 电梯摄像机 | - 传感器类型：≥1/2.8英寸CMOS； - 像素：≥200万； - 最大分辨率：≥1920×1080； - 最低照度：≥0.01Lux（彩色模式）；≥0.001Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）； - 最大补光距离：≥10m（红外）； - 镜头类型：定焦； - 镜头焦距：≥2.8mm； - 视频压缩标准：H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG； - 智能编码：H.264：支持；H.265：支持；宽动态：支持； - 支持内置≥1个MIC和1个扬声器； - 支持检测到电瓶车进入电梯时，电梯门无法关闭，并进行声光警告； - 报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；场景变更；音频异常侦测；电压检测；外部报警；安全异常； - 支持内置语音播放,播放次数可设置为1~10次;可将白光设置为常亮和闪烁2种模式,闪烁频率、闪烁时长、闪烁周期可设； - 接入标准：ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T)；CGI;GB/T28181（双国标）； - 报警输入：≥1路（湿节点,支持直流3V~5V电位,5mA电流）； - 报警输出：≥1路（干节点，支持直流最大30V电位，1A电流/交流最大50V电位，0.5A电流）； - 供电方式：DC12V； | 台 | 4 |
| 86 | 室外安防箱 | 室外监控设备箱尺寸不小于550*450*180mm，包括柜体、导轨、空开、浪涌保护器、防雷模块、接地铜排等。 | 台 | 10 |
| 87 | 室外枪机（含支架等） | - 传感器类型：≥400万 1/1.8" 智能全彩筒型网络摄像机； - 最大分辨率：≥2560×1440； - 最大补光距离：≥40m（暖光）； - 补光灯：≥4颗（暖光灯）； - 镜头光圈：≥F1.0； - 支持绊线入侵；区域入侵； - 宽动态：120dB； - 报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；音频异常侦测；电压检测；智能动检（人）；安全异常； - #支持uboot的FLASH存储空间防篡改功能，若非法修改FLASH中的内容，可提示异常报错，样机uboot无法正常启动；（投标人应提供国家认可检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）； - 支持内置≥1个MIC； - 供电方式：DC12V/PoE； - 防护等级：≥IP67； | 台 | 20 |
| 88 | 拼接屏（含支架） | - LCD液晶显示单元55英寸； - 分辨率：1920x1080； - 视角：≥178°(水平)/ 178°(垂直)； - 响应时间：≥8ms； - 对比度：1000：1； - 亮度：≥500cd/㎡； - 物理拼缝：≤1.8mm； | 台 | 9 |
| 89 | 解码器 | - 主处理器：高性能嵌入式处理器，视频输出路数:12路HDMI； - 视频输入：≥1路DP输入口，≥1路HDMI输入口； - 支持MPEG2/MPEG4/H.264/H.265/SVAC/MJPEG 标准网络视频流解码； - 整机解码支持≥6路32MP@25fps（仅H.265支持）/21路12MP@25fps/30路8MP@25fps/42路6MP@25fps/54路5MP@25fps/54路4MP@30fps/84路3MP@25fps/108路1080p@30fps/300路D1@30fps（每4个输出口为一组，各组均分整机性能，组内共享解码能力） ； - 画面分割：单屏支持1/4/6/8/9/16/25/36固定分割；支持M×N自定义分割，M×N≤36； - 拼接能力：支持最大12个屏的任意拼接显示； - 开窗漫游：支持任意开窗、漫游，最大支持36路开窗； - 预案轮巡：支持预案保存，预案轮巡，定时预案，支持设置轮巡间隔时间； - 小间距LED：支持自定义分辨率输出，支持小间距LED对接； - 底图底色：支持电视墙默认底色设置，支持高清底图显示； - 网络接口：≥2个千兆光口，≥2个千兆电口；USB接口：≥4个，≥2个USB3.0接口，≥2个USB2.0接口； - 支持前面板快捷键进行预案切换，轮巡，采集信号快速上墙； - #为了满足安全保密需要，支持设置指定电脑允许的接管范围和窗口，除此之外的电脑内容不予以显示；（投标人应提供国家认可检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）； | 台 | 1 |
| 90 | 综合安防管理平台 | - 软硬一体化部署，插电可用，7*24小时稳定运行； - 平台业务架构支持通过业务服务集群部署扩展业务处理能力，通过设备接入服务分布式部署扩展设备接入能力，采用一体机堆叠方式自动累加快速实现； - 平台支持多终端（C/S客户端、移动APP、WEB）运行使用； - 智能应用集成，支持雷达监控移动物体、热成像预览实时测温、高空抛物实时视频预览目标轨迹检测、离岗检测等各类智能报警应用；部署运维监管，基础业务模块自动部署安装，个性化业务模块根据实际场景自定义选择安装； - 操作系统：不低于 CentOS7.7 ； - 处理器：不低于Intel Xeon E3-1225 V5 CPU； - 支持最大TDP功耗不低于75W； - 芯片组：不低于Intel C236 chipset ； - 内存：不低于DDR4内存条-8GB-VLP-ECC-UDIMM*4 ； - 存储：不低于硬盘-ST1000NM0055-2T-128M缓存-3.5英寸-SATA3.0 * 2，规格：2*2T；前置4盘位，可支持不低于4个3.5英寸SATA硬盘； - 配置SAS HBA卡时，可支持SAS硬盘； - 内置主板支持不低于2个M.2 SATA接口。 | 套 | 1 |
| 六 | 出入口控制及巡更系统 |  |  |  |
| 91 | 单门磁力锁 | - 最大拉力：单门应≥280kg； - 输入电压：DC12V、DC24V (可选)； - 适用范围：木门、铁门； - 电锁应通过不少于200万次无故障开启寿命测试； - 在额定电压下，电控锁连续7S不应损坏。 | 台 | 189 |
| 92 | 磁力锁L型支架套装 | - 材质：铝合金，表面喷砂氧化处理； - 适用于KJL280磁力锁（单，双门）； | 台 | 189 |
| 93 | 读卡器 | - 识别方式：刷卡，密码； - 读写卡时间小于1秒； - 工作频率：13.56MHZ。带呼吸灯显示效果。 - 通讯方式：WG26、WG34； - 电源：12VDC，功耗小于2瓦。 | 台 | 152 |
| 94 | 出门按钮 | - 应具有自复位功能； - 高强度耐疲劳弹簧，经久耐用； - NO/NC输出； - 尺寸：86×86mm，适合于86底盒安装； - 外壳材料：PC+ABS防火阻燃材料，面板精光面处理； - 开关形式：常开、常闭； - 工作环境：温度-10～+55℃，相对湿度0～95%； | 台 | 46 |
| 95 | 普通四门门禁控制器 | - 应符合防火规范，具有消防联动输入硬件接口端子； - 符合GB/T 37078-2018《出入口控制系统技术要求》中标准安全等级2级的相关要求； - 应支持IC卡识读、人脸识读、二维码识读、NFC识读、二代身份证识读、RFID卡识读等； - 输入：1/2/4组标准门状态输入，1/2/4组出门请示按钮输入，1/2/4组标准防撬状态输入，可扩展1/2/8路继电器输入；输出： 1/2/4组门锁继电器输出（有源或无源），常开/常闭/常闭自动；1/2/4组门报警电器输出（有源或无源），常开/常闭/常闭自动；1/2/8组扩展输出； - 双路开关电源：输出不小于15V7A/12V1A，其中15V7A可为四把双门磁力锁供电，12V1A为主板供电； - 通讯方式：应支持TCP/IP标准以太网通讯； | 台 | 47 |
| 96 | 发卡器 | - 操作系统：Android ； - 处理器：不低于八核，4*A53 2.3GHZ 4*A53 1.8GHZ； - 屏幕：≥IPS 10.1英寸，支持10点触控，全贴合电容式触摸屏。 - 前置摄像头：≥200万像素，固定焦距。 - 摄像摄像头：≥500万像素，自动焦距。 - 通讯方式：无线WIFI。 - 电池类型：锂离子聚合物电池（不可拆，不支持快充）。 - 工作频率：13.56MHz，ISO14443A标准、ISO14443B标准。 | 台 | 1 |
| 97 | 卡片（CPU卡 ） | - 非接触CPU卡，通信协议：ISO 14443-A，MCU指令兼容8051，支持106Kbps 数据传输速率，Triple-DES协处理器，程序存储器不小于32K×8bit ROM，数据存储器不小于8K×8bit EEPROM，256×8bit Iram； - 384×8bit×RAM，低压检测复位，高低频检测复位，EEPROM满足不小于10万次擦写指标，EEPROM满足10年数据保存指标； | 台 | 145 |
| 98 | 巡更点信息按钮 | - 工程塑料密封存储芯片的信息钮，内置不可修改的全球唯一的ID码，依据计划地名位置名称安装固定在墙体表面； - 材质：工程塑料； - 刷卡响应时间：≤0.3s； | 台 | 20 |
| 99 | 巡更采集器 | - 精致外形，采用RFID感应读卡技术，读取成功时，有声光提示，数据存储满时有提示功能； - 金属外壳，防水、防振和防低温设计； - LED强光手电功能，满足夜间使用需求； - 读卡频率：125k； - 读卡距离：3-5cm，读卡响应时间：≤0.3s； - 采用USB通讯方式，直接与电脑数据交换，速率高，稳定可靠；安全可靠，掉电后数据保存100年不丢失； - 超低功耗，低电流量，电池寿命1年以上（常读卡每天300次)，可充电； - 防护等级：IP55； | 台 | 5 |
| 七 | 公共广播系统 |  |  |  |
| 100 | 网络广播中心 | 1.采用高档工业级主板设计，17.3寸液晶触摸显示屏，3个USB接口，提供触摸和鼠标键盘两种方式操控内置工业级双硬盘，启动速度更快 2.采用模块化设计，支持插卡式扩展多种功能模块，系统定制灵活 3.内置CD机光驱，自创的CD播放器控制界面 4.#支持插卡式网络音频采集功能，支持≥4路音频输入接口，≥4路SC短路信号输入接口，功能卡既可插在主机后面板工作，也可分布式放置通过网络与主机连接工作； 5.支持插卡式消防联动报警功能，支持≥32路消防通道触发报警，支持≥32路通道的线路故障检测功能，支持RS485通信协议，可与第三方系统通讯实现联动告警触发； 6.具有电源控制功能，内置不少于4通道220V输出电源，可手动分别控制，也可以通过定时点分别控制；同时主机配备电源主/备扩展模块，分别各具有不少于4通道12V电源输出接口与不少于4通道SC短路信号输出接口； 7.#主机操作界面包含Ping操作命令窗口，输入要Ping的IP地址即可，方便检测主机和终端之间的网络情况；支持远程控制网络电源控制器一键电源开关，数字显示设备的工作电压数值和设置每路电源开启和关闭的切换间隔时间；（投标人应提供设备功能截图证明文件并加盖厂家公章）； 8.支持对10路功率分区终端进行功率控制分区设置，可一键全开或全关10路分区； 9.内置定阻输出功放，提供3.5耳机输出接口，线路输出接口，绿色凤凰端子接口，可接定阻无源音箱； 10.具有一键触发全区告警和手动分区告警功能，告警时可通过本机EMC话筒进行寻呼，告警撤销后能恢复到告警前状态，面板提供醒目的“一键报警”红色按钮； 11.具有监听功能,既可以监听终端播放的节目，还可以监听终端周围的现场环境声音； 12.具有点播功能； 13.具有定时广播功能，每个分区在每个定时点播放的节目源，音量大小和播放模式可调，可编辑多套定时方案，可预览、启用或禁用今日定时任务； 14.具有强大的广播矩阵功能，每个分区可播放不同的节目源，支持任意修改终端设备名称，任意分组组合，终端离线重新上线后可以自动播放离线前的节目； 15.具有寻呼功能，可以对任意分区终端进行寻呼，每个终端音量单独可调，也可以全区统一寻呼； | 台 | 1 |
| 101 | 控制器 | 1.支持设定校时时间间隔； 2.支持通过BDS/GPS卫星导航系统获得校时信号； 3.接口：天线座子； 4.校时精度不劣于30ns； 5.校时间隔不劣于0-59min； 6.板卡功耗不大于2W； 7.支持100Mpbs网络接口； 8.供电方式支持PoE48V或12V电源适配器； | 台 | 1 |
| 102 | 广播话筒 | 1.支持终端即插即用； 2.具有延时自动关闭功能； 3.可弯曲式话筒，话筒输出电压不劣于600mV±10mV或20mV±10%（非平衡）； 4.频率范围不劣于100Hz-15kHz； 5.失真度MIC：≤1%； | 台 | 1 |
| 103 | 多媒体播放器 | 1.采用全轻触按键控制，高亮度蓝底LCD屏显示，支持MP3播放器，内置USB插口、SD卡槽、CD机芯；CD支持吸入式机芯； 2.支持蓝牙播放功能； 3.支持CD/MP3/VCD/DVD 等播放功能； 4.采用高灵敏度数字收音模块，具有收音功能，支持断电记忆功能，支持通电后自动播放； 5.支持自动搜索电台及存储功能，调频、调幅（AM/FM）不少于40个电台存储功能； 6.支持一路混音输出、一路蓝牙输出、一路收音信号输出、一路CD/MP3音频输出； 7.支持蓝牙、收音信号和 CD/MP3 音频三路同时混音输出； 8.支持电脑远程控制，可选择不劣于1-200首歌曲进行播放； | 台 | 1 |
| 104 | 前置放大器 | 1.不少于5个话筒口输入，不少于3个辅助口音频输入，不少于2个优先口输入，不少于4个输出口； 2.支持各通道音量独立控制； 3.支持高音和低音音调控制； 4.支持强插功能； | 台 | 1 |
| 105 | 音频采集模块 | 1.支持不少于4路音频同时输入，一套网络广播系统支持多套音频采集模块； 2.支持音频输入灵敏度可调节，输入动态范围高； 3.支持通过PC电脑配置网络参数，修改方便； 4.采用高保真CD音质的编码芯片，最大支持48KHZ采样率16BIT的数据解码； 5.采用动态音频数据压压缩传输，网络带宽从8Kbps-768Kbps之间变化； | 台 | 1 |
| 106 | 网络化智能寻呼站 | 1.支持桌面式摆放设计，铝合金高档拉丝工业面板，不小于7英寸真彩液晶显示屏； 2.图形化界面实时显示分区状态，电容式触摸屏轻松操控； 3.具有网络数据交换接口，支持100/10Mbps自适应TCP/IP网络传输协议； 4.内置不小于3W监听扬声器，方便预听节目与对讲使用； 5.#内置≥1路线路输入接口，≥1路线路输出接口，≥1路3.5耳机输出接口，支持拓展外部节目源和无线话筒功能，支持本机脱离网络实现寻呼本地扩声功能，支持本地监听功能，监听音量可调；（投标人应提供设备实物功能面板图片，标识相关接口加盖厂家公章）； 6.内置节目播放器，同步跟新主机上的节目源，支持本地预听主机上的节目源，支持选择任意分区播放主机上的节目歌曲； 7.支持手动快捷按键“CALL ALL”一键全开功能，实现紧急情况一键打开全部分区，快速寻呼； 8.支持分区编辑功能，能对全部终端设备进行分组编辑，也可以选择显示或者隐藏任意分区； 9.支持对讲功能，智能寻呼台之间、智能寻呼台和求助对讲终端之间可实现对讲功能，支持语音提示、闪光提示等功能； | 台 | 2 |
| 107 | 三十二路消防联动网络模块 | 1.本模块为网络化公共广播系统与消防中心之间的接口，支持直接安装在主机背面卡槽内，也可以通过拓展箱安装在网络可达处； 2.支持消防联动功能，告警自动强插； 3.支持不少于32路消防触发通道，每个通道的告警信号可输入5V-24V的正极性信号或0-5KΩ的短路信号； 4.支持任意消防触发通道线路故障检测功能，自动排查系统线路故障； 5.支持不少于两路SC短路输出接口，任意通道有报警信号输入时可实现两路短路信号输出； 6.支持任意消防触发通道的告警分区单独编辑，任意组合； | 台 | 1 |
| 108 | 网络化室内音箱 | 1.支持数码显示屏，既可显示实时时钟时间，也可设定显示播放进度时间； 2.不少于双网络接口冗余设计，支持跨网段工作； 3.支持100/10Mbps自适应TCP/IP网络传输协议，内置不劣于2×15W高效率数字功放 4.具有不少于2路RJ45网络接口，不少于一路100V音频输入接口，不少于一路MIC话筒输入，不少于一路SD卡插孔，不少于一路USB输入接口，不少于一路辅助音频输入口，不少于一路辅助音频输出口和不少于一路SC短路输出接口； 5.支持100V本地紧急线路输入，方便接入消防本地广播系统； 6.支持蓝牙音频接收功能：可接蓝牙麦克风进行蓝牙播放； 7.内置脱机本地定时点播放功能，定时节目备份存储到SD卡里，并全自动备份定时点节目； 8.平均无故障时间(MTBF)>10万小时； | 台 | 2 |
| 109 | 时序电源控制器 | 1.支持按顺序开启或关闭不少于 16 路受控设备的电源； 2.支持通过定时器自动控制或人工控制； 3.插座总容量不小于 3.5kVA； | 台 | 1 |
| 110 | 网络化播放功放（1U） | 1.支持内置DSP音效处理芯片，支持最大48kHz采样率； 2.不劣于16bit数字音频码流解码，语音传输指数高； 3.不劣于双网络接口冗余设计，支持100M/10M 自适应TCP/IP网络传输协议，支持跨网段工作； 5.不少于1路辅助线路输入接口，不少于2路话筒输入接口，不少于1路辅助线路输出接口，不少于1路USB接口，不少于1路SD卡槽，自带MP3播放器，可拓展外部节目源和无线话筒实现本地扩声，可外接其他功放拓展功放功率； 6.具有EMC紧急24V输出接口与SC短路输出接口两种输出接口，可实现消防强插、控制电源开关等触发方案； 7.具有备份功能，支持100V定压输入； 8.内置高保真数字功放，额定功率不低于500W； 9.具有接受主机的控制命令，并实施相应操作的功能，实现分区广播、定时广播、分区寻呼、分区告警等功能； 10.支持脱机本地定时广播功能，定时方案自动备份存储至SD卡里，实现离线定时广播功能； 11.具有周边设备扩展接口，可外接86盒点播彩屏等设备，实现点播、寻呼、对讲、蓝牙无线话筒扩声等功能； | 台 | 7 |
| 111 | 天花扬声器 | 1.喇叭单元：不劣于6.5''×1 , 1''×1； 2.额定功率：不小于40W； 3.额定输入：不劣于70/100V/4-16Ω； 4.灵敏度(1m,1W)：不小于91±2dB； 5.最大声压级(1m)：不小于107±2dB； 6.频率响应：不劣于50-20,kHz； | 台 | 53 |
| 112 | 一路音频输出终端 | 1.不劣于1U机架式； 2.支持双网络接口冗余设计，支持100M/10M自适应TCP/IP网络传输协议； 3.内置不少于1路网络硬件音频解码模块，支持跨网段工作； 4.具有EMC紧急24V输出接口与SC短路输出接口两种输出接口，支持消防强插、控制电源开关等触发方案，触发方式可编辑，包括主机寻呼、主机告警、消防告警、播放钟声、广播节目、点播节目等； 5.不少于1路强插输入功能，实现拓展节目源功能，输入电平大小可调； 6.内置监听喇叭，支持本地监听，监听开关可控，监听音量可调； 8.支持接受主机的控制命令，实现分区广播、定时广播、分区寻呼、分区告警等功能； 9.支持播放优先模式设置，提供本地、网络、混合三种模式可选； | 台 | 2 |
| 113 | 纯后级数字广播功放 | 1.支持100V、70V 定压输出（共用输出端），支持 100V/70V 输出实时切换。 2.支持直流输出保护、短路保护、过热保护。 3.支持6.35mm 插口和 XLR 插口实现环接。 4.支持输出短路保护并可自动恢复； 5.额定输出功率(100V) 不小于1500W； 6.额定输出功率(70V) 不小于750W； 7.最小源电动势 ≤1000mV； 8.信噪比 ≥80dB； 9.频率响应不劣于 80Hz~16kHz (±3dB)； 10.总谐波失真 ≤1% （1kHz，正常工作条件）； | 台 | 2 |
| 114 | 室外音柱 | 1.喇叭单元：不劣于4''×4, 2.5''×1； 2.额定功率：不小于40W； 3.额定输入：不劣于70/100V； 4.灵敏度(1m,1W)：不小于93±2dB； 5.最大声压级(1m)：不小于109±2dB； 6.频率响应：不劣于140-14,000Hz； | 台 | 12 |
| 八 | 访客系统 |  |  |  |
| 115 | 访客机 | - 访客机带有证件阅读器，可读取访客二代证，实现快速登记。访客机支持人证比对算法，在核实访客实名身份后，为访客授权，并打印凭条，访客持访客单在访客时效内可进出的访客出入口。同时支持现场人脸抓拍，授权人脸权限，访客可在有效期内无感通行访客区域，带给客户更好的体验； - 双屏显示、证件采集、触控操作、人证校验、访客授权、凭条打印、统计人数； - 主屏幕：带触摸屏，全视角，≥15.6英寸（分辨率1920*1080）； - 副屏幕：不带触屏，全视角，≥12.1英寸（分辨率 1600*900）； - 宽动态摄像头：装在副屏上方RGB 分辨率 300万像素上下角度可调，光圈 F2.4，焦距 3.0MM，自动白平衡，水平广角 ≥57度，垂直广角 ≥88度； - 身份证阅读模块：可自动找卡、实时读取和显示第二代、第三代身份证的文字和照片、指纹信息； - 操作系统：不低于 Android 7.1 ； - 处理器：≥3288 A17*4 主频1.8GHz & Mali T764； - 存储器：≥2G DDR 32G EMMC； - 设备电源：DC 12V/3A； - 工作温度：0°C～45°C 存储温度 -20°C～70°C ； - 接口：不少于 USB Type-A *2 RJ45 LAN口*1 Micro-USB调试口*1 DC电源口*1；扬声器 3W*1； - 通讯方式：以太网/WIFI； - 打印机：类别 58热敏打印机，打印速度≥70mm/s Max，标配1卷纸。 | 台 | 1 |
| 九 | 可视对讲系统 |  |  |  |
| 116 | 可视对讲主机 | - 壁挂平板显示外观， - ≥7英寸全视角屏幕，分辨率1024*600。 - 触摸屏，支持机器本地配置参数和确认开门等功能。 - 支持本地开门（搭配门禁）。 - 支持远程开门（搭配室外机）。 - 支持一对一，多对一场景，可定制扩展一对多应用场景，对讲呼入遵循先进先接规则。 - 标配壁挂安装。 - 通讯：TCP/IP通信10M/100M9； - 电源：标配电源 12V/1A。 - 环境条件：温度0～～50度。湿度10％～～90％； | 台 | 1 |
| 117 | 可视对讲分机 | - 动态双摄防伪彻底解决各类照片在各种载体上的欺骗； - 采用不低于四核 ARM Cortex-A55的主控，单核主频高达 1.8GHZ。自带 1.2TOPS 算力 NPU。 - 芯片采用先进的 12nm 工艺，相比同类产品发热更低，搭载 Android 9.0 操作系统。 - ≥8英寸IPS高清显示屏，分辨率1280*800； - 支持活体补光，自动低照补光定时补光策略。 - 26DB拾音输入，内置低噪声高灵敏度USB声卡。 - 带视屏通话功能，点击右上角点击视屏通话即可联接室内机进行通话，同时兼备刷卡、二维码识别、人脸识别开门、超级密码开门等功能。 - 支持一对一，多对一的视频通话应用场景，可扩展支持多对多应用场景 - 支持10M/100M有线网络、韦根26/34输出接口，支持继电器输出。 - 人脸库：最大不少于100000人脸数，支持设备本地存储历史纪录≥10万条通行记录，≥3万条抓拍记录； - 支持公网、局域网使用部署方式； - 支持语音播报内容配置； | 台 | 4 |
| 十 | 入侵报警及周界防范系统 |  |  |  |
| 118 | 报警主机 | - 报警输入：本地不低于32路，最大可扩展到256路； - 报警输出：支持本地不低于4路，最大可扩展到256路； - 网络接口：不低于2个RJ-45 10M/100M以太网口；4G可选； - 电话线：不低于1路PSTN； - RS-485接口：不低于2路，支持键盘、扩展模块、打印机； - M-BUS总线接口：支持不低于2路MBUS扩展，单路最大通信距离2.4KM； - 蓄电池：不低于1个接口，蓄电池规格DC12V/7Ah； - 辅电输出：不低于1路DC12V/1A； - 外接键盘：不低于32个LCD键盘； - 蜂鸣器：不低于1个； - 日志：不低于20000条； - 供电方式：AC100~AC240V，50Hz/60Hz； - 功耗：≤60W； - 工作温度：-10℃～+55℃； - 工作湿度：10%～90%RH（无凝结）； | 台 | 1 |
| 119 | 手动报警按钮 | - 报警紧急按钮； - 墙体表面凸出安装，支持常开/常闭的触点模式，一键紧急，报警，支持电压≤250VDC，电流≤300mA的环境下工作，设备无需供电，自带配套复位钥匙，出警确认警情，通过钥匙复位，ABS材质，性能稳定，经久耐用； | 台 | 10 |
| 120 | 声光报警器 | - 供电方式：DC12V； - 连续工作时间：≥45min； - 闪灯次数/分钟：300±30； - 报警声压：≥105dB/M； | 台 | 9 |
| 121 | 震动传感器 | - 传感器：压电陶瓷传感器和温度传感器； - 探测方式：机械振动探测和温度探测； - 探测范围：混凝土材质：冲击钻作用范围2~8m，敲击（5 次）作用范围2~8m，瞬间爆炸立即报警钢板材质：冲击钻作用范围1~10m，敲击（5 次）作用范围1~12m，瞬间爆炸立即报警； - 灵敏度：5档灵敏度连续可调； - ≥1路报警输出（干节点,支持最大24VDC/0.11A，常开常闭可选），一路防拆报警； - 双色LED灯，分别指示不同的工作状态； - 外壳材质：锌铝合金； | 台 | 10 |
| 122 | 双鉴探测器 | - 探测方式：微波和被动红外； - 探测范围：常规双鉴85°，≥20米； - 工作电流：静态电流：11.5mA；报警电流：13mA； - 供电方式：9～15VDC (12V ± 25%)； - 工作温度：-10℃～+55℃； - 工作湿度：0%～95%RH（无凝结）； - 安装方式：壁装1.5～3米； | 台 | 18 |
| 123 | 红外对射 | - 探测范围：≥100米； - 光束数：≥4光束； - 光束频率：固定频率； - 感应速度：35msec~700msec可调； - 光学调节角度：20°（-10°~ +10°）； - 抗雷击：支持，抗电试验无飞弧、击穿现场； - 抗霜设计：支持，通过智能加热技术实现，免除拆装加热部件麻烦； - 报警输出：常闭、常开可选，接点容量AC、DC30V/0.5Amax； - 报警触发时间：35msec~700msec可调； - 防护等级：IP55； | 台 | 6 |
| 124 | 摄像机 | - 热成像≥400万+声光报警； - 分辨率：≥256×192； - 焦距：≥7mm； - 视场角：H: 24°； V: 18°； - 可见光分辨率：2336×1752，400万； - 焦距：≥8mm；视场角：H: 33.4°；V: 25°； - 电子快门1/3s~1/30000s（可手动或自动调节）； - 最低照度≥0.05lux（彩色模式）；0.005lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启） - 补光距离：≥30m； - 声光警戒：内置扬声器和白光灯，支持本地语音提示及白光灯报警提示； - 支持绊线入侵、区域入侵、打电话行为检测、吸烟行为检测、火点探测等多种智能分析功能； - 支持语音对讲； - 故障检测：网络断开检测；IP冲突检测； 存储卡状态检测；存储空间检测； - 火点侦测距离（最远）：≥86m； - 支持冷热点跟踪； - 音频接口：≥1进1出； - 报警接口：≥2进2出； - 防护等级：IP67； - 供电方式：DC12V±20%/POE； | 台 | 12 |
| 125 | 防区扩展模块-八防区报警输入输出 | - 供电方式：MBUS总线供电，无需外置电源/外接电源供电； - 防雷能力：MBUS信号线共模±2kV，差模±1kV - 地址编码：7位拨码开关设置地址，可用地址0~127。第8位拨码开关设置探测器的两态/四态检测方式； - 最大级联数：≥30； - 防区扩展（报警输入扩展）：支持≥8路防区输入扩展，支持常开常闭型探测器接入； - 继电器输出扩展（报警输出扩展）：≥1路；传输距离：MBUS：2.4km； | 台 | 7 |
| 126 | 防区扩展模块-单防区报警输入输出 | - 供电方式：MBUS总线供电，无需外置电源/外接电源供电； - 防雷能力：MBUS信号线共模±2kV，差模±1kV - 地址编码： 自带地址编码开关； - 最大级联数：≥240； - 防区扩展（报警输入扩展）：自带地址编码开关； - 传输距离：MBUS：2.4km； | 台 | 5 |
| 127 | 报警键盘 | - 屏幕分辨率：≥128x64； - 指示灯：防区状态指示灯、故障指示灯、布撤防指示灯、网络指示灯、通讯指示灯； - 按键：0~9数字键和菜单键、上翻页键、下翻页键、*号键、#号键、火警键、医疗键、一键布防键、旁路按键、确认键； - 蜂鸣器：内置； - 布撤防方式：IC卡（最大支持3个）、本地、遥控器、软件控制； - 防拆:壳体防拆； - 查询功能：支持防区状态、系统故障、程序版本、通信参数查询； - 载波频率：433.1Mhz； - 发射功率：≥10dBm； - 通信距离：≥80m； - 加密方式：AES128； - 供电方式：DC12V； | 台 | 2 |
| 128 | 备用电源 | - ≥2KVA，后备时间≥8H； - 不间断电源主机输入输出制方式：单入单出； - 输出功率因素不小于0.95； - ECO效率不低于98%； - 逆变切换时间小于20ms； - 整机效率不低于93%； - 支持485及USB通讯接口，配置LCD显示屏，实时显示不间断电源状态信息；包括主机，电池组、电池柜、电池与电池及电池与主机连接线； | 台 | 1 |
| 十一 | 停车场管理系统 |  |  |  |
| 129 | 出入抓拍显示一体机 | - 含：快速道闸、智能抓拍机、补光灯、LCD屏、防砸雷达、求助按钮、语音播报、语音对讲于一体。 - 快速道闸：高速道闸；整机机箱厚度≥1.86mm钢板；工作电压AC220V±10%；泄漏电流试验≤0.03mA；使用寿命≥5000000次；平均无故障时间100000小时；高速道闸：1.4s/0.9s；机芯结构 正弦离合/非等速运行机构；整机绝缘电阻＞500MΩ；防护等级IP65； - 车牌识别一体机：支持牌照类型：普通蓝牌、黑牌、黄牌、双层黄牌、警车车牌、新式武警车牌、新式军牌、使馆车牌、港澳进出大陆车牌 、新能源绿色车牌；适应车速：0～150公里/小时；识别特征：号码、颜色、类型、宽度；输出结果： - 图像传感器：≥1/3"CMOS；电子快门：1/1至1/10000秒，22档；最佳拍摄范围：3-6米； - 显示模组类型：≤P4.75半户外高亮点阵/插灯；彩色水平分辨率：≥600TVL，彩色灰度等级：大于等于11级，提供；点间距离：≤4.75mm×4.75mm ；分辨率：≤64点×64点；显示颜色：红绿黄/单红； - 车辆检测器：工作电压：AC220V±10%；额定功率：≥5VA ；输出继电器：240V/5A AC；工作频率：20KHz-170KHz；反应时间：≤10ms；存在时间：无限存在/有限存在≥10min；灵敏度：八级可调；线圈电感量：50uH-1000uH（最佳100uH-300uH）；线圈连接线：≥20m（每米至少双绞20次）。 - 入口余位显示牌：箱体材质：特制钢材，喷粉烤漆；通讯接口：RS-485、TCP/IP；工作电压：AC220V，50Hz；外观尺寸：灯箱外形、颜色、丝印图案、显示区域数值等可按需设计；显示层数：1层剩余车位显示；显示内容：4个数字； | 台 | 2 |
| 十二 | 建筑设备监控系统设备 |  |  |  |
| 130 | 数据管理系统 | - 双核64位CPU，LINUX操作系统，≥128G固态存储器； - 支持BACnet IP/Ethernet协议，支持Modbus TCP/UDP数据。 - 支持WEB浏览，内嵌图形化组态软件，数据报警管理，数据存储管理，历史数据趋势记录，支持≥20用户WEB访问，支持数据报表和柱状图显示。 | 套 | 1 |
| 131 | 路由器 | ≥1个BACnet MSTP总线485接口，≥1个以太网BACnet IP通讯以太网接口； | 台 | 1 |
| 132 | 网关 | ≥3条RS485 Modbus Master总线，1条RS485 Modbus Slave 总线，1个BACnet IP通讯口（RJ45）； | 台 | 6 |
| 133 | 控制盘 | - 安装1个控制器；30W电源； | 台 | 20 |
| 134 | 可编程控制器 | 定制，根据现场控制设备配置满足控制的要求的控制模块。 | 台 | 15 |
| 135 | 六合一空气质量传感器 | - 臭氧、温度、湿度、TVOC、甲醛、PM2.5，变送器采用的传感器及控制芯片具备高分辨率、稳定性好的特点； - 设备采用宽压10-30V直流供电，485信号输出，标准ModBus-RTU通信协议、ModBus地址可设置，波特率可更改，通信距离最远2000米； - 温度-10℃-55℃； - 湿度0~95%RH 无冷凝，TSP要素：温度-10℃-55℃； - 湿度0~70%RH；RS485输出（标准ModBus-RTU协议）； - O3量程0~10ppm； - 总挥发性有机物量程0~60000ppb，分辨率1ppb；CH2O量程0~5ppm。 | 台 | 18 |
| 136 | 三合一传感器 | - 二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳，变送器采用的传感器及控制芯片具备高分辨率、稳定性好的特点。 - 设备采用宽压10-30V直流供电，485信号输出，标准ModBus-RTU通信协议、ModBus地址可设置，波特率可更改，通信距离最远≥2000米； - 温度-10℃-55℃；湿度0~95%RH 无冷凝，TSP要素：温度-10℃-55℃； - 湿度0~70%RH；RS485输出（标准ModBus-RTU协议）； - SO2量程20ppm，NO2量程20ppm，CO量程1000 ppm； | 台 | 15 |
| 十三 | 智能照明系统 |  |  |  |
| 137 | 路由器 | - ≥1个BACnet MSTP总线485接口，1个以太网BACnet IP通讯以太网接口； | 台 | 2 |
| 138 | 控制盘 | 定制； | 台 | 2 |
| 139 | 照明控制器系统 | - ≥4路 16A照明开关控制模块，3XI； - 开关状态反馈； - AC220V电源； - BACnet MS/TP通讯，S-Bus面板通讯/Modbus Slave通讯； | 台 | 6 |
| 140 | 照明控制器系统 | - ≥12BO 16A开关，5XI；开关状态反馈； - AC220V电源； - BACnet MS/TP通讯，S-Bus面板通讯/Modbus Slave通讯； | 台 | 1 |
| 十四 | 用户电话交换系统 |  |  |  |
| 141 | 110配线架 | 标准机架式，50对110配线架，满配； | 台 | 1 |
| 142 | ip话机 | - ≥128x64 分辨率图形液晶显示屏，支持中文显示； - ≥2个SIP账号，双千兆网口，集成POE(ZL801GP)，IPv6，BLF， XML/LDAP通讯录； | 台 | 20 |
| 143 | 程控交换机 | - 最大≥2000许可，500并发，自带会议系统、MCU、录音。专业级融合通信系统。 - SIP分机注册容量高达≥100路，并发通话可达≥50路，会议并发可达≥50方。 - 处理器X86，内存规格≥8GB DDR4，内置存储≥500G硬盘，USB接口（扩展存储）支持。 | 台 | 1 |
| 144 | 数字中继网关 | - 支持 PRI、R2、SS1、SS7 信令和 SIP 信令转换，完成了 TDM 语音交换与 VoIP 之间的媒体流转换，采用嵌入式操作系统和高效的算法，支持多种语音编码技术，具有语音清晰、保真度高的特点。 - 基于 IP 语音技术的数字中继网关可以连接 PSTN 和 IP 语音网络，实现 IP 包与 TDM 的互传功能，1E1 的最大配置为≥30个并发信道，可实现远程管理，操作简单，互操作性强。 - 支持 PRI，R2，SS7 等信令，NGN SIP， IMS SIP 协议； - 通过 SIP 中继与其他 IPPBX、NGN 或 IMS 通信。通过 PRI，R2，SS7 中继与 PSTN 或传统 PBX 通信。 | 台 | 1 |
| 十五 | 其他零星设备购置 |  |  |  |
| 145 | 人体工学椅 | 头枕、椅背、椅座均不劣于优质网布；黑色新料尼龙加纤维塑胶头背座框架，椅脚橡胶材质；PP腰枕，PU扶手垫；85mm气压棒，≥65mmPU滑轮。 | 台 | 4 |
| 十六 | 机房专用设备购置 |  |  |  |
| 146 | UPS配电柜 | - 输入不小于两路100A/3P，包括ATS； - 输出不少于2路63A/3P，3路16A/1P，满足机房动力配电需求，后续需要根据机房配电需求深化，详见系统图； - 配电柜监控要求配置三相电量仪，支持MODBUS协议，并通过RS485接口上报，满足精密配电柜接入动环系统统一管理要求； - 包含设备运输、就位及线缆接驳（不含线缆）； - 根据现场情况现场焊制机柜底座。 | 台 | 1 |
| 147 | 机柜(办公网） | - 名称：网络服务器机柜 - 产品尺寸：600*1100*2000mm； - 标准配置：≥3块托盘，≥4个风扇，前后网孔门，≥40套安装螺丝，4个脚轮，4个支撑地脚。标准机柜出厂，默认能安装横式PDU电源。立式PDU电源，需要做安装附件， - 竖装PDU电源，≥6位10A、10A*12+16A*4组合。进线为≥32A，加空开、航空接头等。 - 根据现场情况现场焊制机柜底座。 | 台 | 7 |
| 148 | 机柜（弱电间） | - 名称：网络机柜。 - 弱电间使用，产品尺寸：600*600*2000mm； - 标准配置：≥3块托盘，≥4个风扇，前后网孔门，≥40套安装螺丝，4个脚轮，4个支撑地脚。标准机柜出厂，默认能安装横式PDU电源。立式PDU电源，需要做安装附件， - 竖装PDU电源，≥6位10A、10A*12+16A*4组合。进线为≥32A，加空开、航空接头等。 - 根据现场情况现场焊制机柜底座。 | 台 | 7 |
| 149 | 环境监控主机 | - 四核四线程处理器：内存≥4GB/存储器≥ 500GB；≥16路RS485接口（含2路232/485可切换）； - ≥1路RJ11电话线接口/1路音频输出接口； - ≥1路HDMI接口； - ≥2路DO； - ≥2路USB2.0 接口； - ≥1路USB3.0接口； - ≥1路10M/100M/1000M以太网接口； - ≥1路10M/100M以太网接口； - 19英寸1U标准机架安装、双电源220VAC&240VDC、支持 Linux操作系统； | 台 | 1 |
| 150 | 温湿度传感器 | - 测量范围：-10～50℃ 0～100%RH； - 输出形式：RS485； - 监测参数：温度、湿度； - 温度精度：±0.5℃(全量程内)； - 湿度精度：土3%RH(25C时)； - 供电电源：9-30VDC； - 采集周期：不大于200ms； - 通讯距离：大于1000米； - 工作环境：-20-60C； - 存储温度：-40-80C； | 台 | 2 |
| 151 | 人脸识别一体机 | - 读卡机具有免接触式识别、稳定可靠、使用寿命长及防水、防尘、抗静电干扰，适应各种恶劣环境特点。 - 传输距离：韦根通讯或485通讯； - 感应距离：≥20mm-50mm； - 读卡机具有免接触式识别、稳定可靠、使用寿命长及防水、防尘、抗静电干扰，适应各种恶劣环境特点。 - 传输距离：韦根通讯或485通讯； - 感应距离：≥20mm-50mm； - 显示屏：≥7英寸LCD触摸显示屏； - 摄像头：≥200万双目摄像头； - 存储容量：≥50000张人脸、50000张卡，5000指纹（F型号），100000条事件记录； - 认证方式：人脸、刷卡、密码、二维码； - 读卡类型：Mifare卡/IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号、身份证卡序列号； - 通讯方式：10/100/1000Mbps自适应网口、WiFi（W型号）、4G（G型号）； - 网络协议：网络SDK/萤石协议/ISAPI/Ehome4.0/ISUP5.0； - 物理接口：≥LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、USB*1、电锁*1、门磁*1； - 报警输入≥*2、报警输出≥*1、开门按钮≥*1； - 电源输入：DC12V/2A； - 工作温度：-30℃～60℃； - 使用环境：IP65，室内外环境（室外使用必须搭配遮阳罩）； | 台 | 3 |
| 152 | 出门按钮 | - NC/NO通用； - 接线端子：NC，NO，COM； | 台 | 3 |
| 153 | 双门磁力锁 | - 信号输出：锁状态信号输出； - 适用门型：木门\玻璃门\金属门\防火门等； - 安全类型：断电开门； - 最大拉力：不小于270kg直线拉力； | 台 | 3 |
| 154 | 开关电源 | DC12V； | 台 | 6 |
| 155 | 双门控制器（消防接入） | - CPU采用了不低于32位Cortex-A5微处理器，Flash容量不少于32Mbyte，RAM容量不低于512M； - 读卡器接口：不少于2xWiegand、不少于2xRS-485 ； - 输出接口（继电器）：不少于2x开门，不少于2x 报警； - 通讯接口：TCP/IP ； | 台 | 2 |
| 156 | 室内彩色半球型网络摄像机 | - ≥200万1/2.8英寸CMOS防爆半球； - 最大分辨率≥1920×1080； - 电子快门≥1/3s~1/100000s（可手动或自动调节）； - 最低照度 0.002Lux（彩色模式）；0.0002Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）； - 调整角度水平：≥0°~355°，垂直：≥0°~75°，旋转：≥0°~355°； - 网络接口≥1个（RJ-45网口；支持10M/100M网络数据）； | 台 | 4 |
| 157 | 配电柜监测 | 实时监测配电柜供电进线的相电压、线电压、相电流、频率、功率因数、有功功率、无功功率等参数； | 台 | 1 |
| 158 | UPS监测 | 实时监视UPS整流器、逆变器、电池（电池健康检测，含电压电流等数值）、旁路、负载等各部分的运行状态与参数； | 台 | 2 |
| 159 | 精密空调监测接口 | 实时监视精密空调压缩机、风机、水泵、加热器、加湿器、去湿器、滤网、回风温度和湿度等的运行状态与参数，并可对精密空调实现远程开关机的控制； | 台 | 2 |
| 160 | 蓄电池检测软件接口 | 实时监测电池内阻、电压、电流等； | 台 | 1 |
| 161 | 漏水感应绳 | 实时监测区域内空调漏水的告警情况，包含控制模块及漏水感应绳。每根感应绳长不小于10米。 | 套 | 3 |
| 162 | 60KVA UPS输出柜 | - 输入不小于两路100A/3P； - 输出不少于5路63A/3P，满足机房UPS配电需求，后续需要根据机房配电需求深化，详见系统图； - 配电柜监控要求配置三相电量仪，支持MODBUS协议，并通过RS485接口上报，满足精密配电柜接入动环系统统一管理要求； - 包含设备运输、就位及线缆接驳； - 根据现场情况现场焊制设备底座。 | 台 | 1 |
| 163 | 45KVA UPS输出柜 | - 输入不小于三路100A/3P； - 输出不少于2路80A/3P，4路63A/3P；满足机房UPS配电需求，后续需要根据机房配电需求深化，详见系统图； - 配电柜监控要求配置三相电量仪，支持MODBUS协议，并通过RS485接口上报，满足精密配电柜接入动环系统统一管理要求； - 包含设备运输、就位及线缆接驳。 - 根据现场情况现场焊制设备底座。 | 台 | 1 |
| 164 | 60KVA UPS配套蓄电池(消防、安防控制室) | 不少于40节12V 200AH蓄电池，50KVA 负载应急时间不小于1小时，包含蓄电池开关箱、蓄电池架、蓄电池连接线等相关安装辅助材料； | 台 | 1 |
| 165 | 45KVA UPS配套蓄电池(通信网络机房) | - 每台UPS配置不低于40节12V 120Ah蓄电池； - 应包含蓄电池开关箱、蓄电池架、蓄电池连接线等相关安装辅助材料； - 包含设备运输、就位及安装； - 根据现场情况现场焊制设备底座。 | 台 | 2 |
| 166 | 机柜 | - 名称：网络服务器机柜 - 产品尺寸：600*1100*2000mm； - 标准配置：≥3块托盘，≥4个风扇，前后网孔门，≥40套安装螺丝，4个脚轮，4个支撑地脚。标准机柜出厂，默认能安装横式PDU电源。立式PDU电源，需要做安装附件， - 竖装PDU电源，≥6位10A、10A*12+16A*4组合。进线为≥32A，加空开、航空接头等。 - 根据现场情况现场焊制机柜底座。 | 台 | 4 |
| 167 | 控制台 | - 共4工位，长度3200mm深度850mm，距地面高751mm，背墙高150mm。 - 框架结构：内部主框架为2.0mm冷轧钢板，台面支撑件为3.0mm冷轧钢板，防静电喷塑处理。 - 台面板：颗粒板双贴防火板，整体厚度不低于27mm。 - 前后门板：密度板双贴防火板，整体厚度不小于18mm。 - 台面封边：使用软聚氨酯鸭嘴边弧形封边条、保证操作员工作时手臂自然舒适。 - 后背墙：铝型材，防静电喷塑处理，用于显示器支架悬挂和其他配件的凹槽。 | 台 | 1 |
| 168 | 键盘抽屉 | 采用皮质枕边抽屉，静音滑轨，满足不少于100000次抽拉要求。 | 台 | 4 |
| 169 | PDU | 19英寸标准机架PDU，不少于五孔六位10A； | 台 | 4 |
| 170 | 主机托盘 | 主机托板，底部有过线孔； | 台 | 4 |
| 171 | 显示器支架 | 挂墙型固定于控制台背墙，可9方向自由调节、伸缩的铝合金液晶支架，稳定承重最大不小于8KG液晶显示器。 | 台 | 4 |
| 十七 | 智能化系统综合布线 |  |  |  |
| 172 | 双口面板 | - 名称：双口面板 - 规格参数：含双口面板、2个6类非屏蔽数据模块； | 个 | 44 |
| 173 | 单口面板 | - 名称：单口面板 - 规格参数：含单口面板、1个类非屏蔽数据模块 | 个 | 60 |
| 174 | 6芯光纤面板 | - 名称：6芯光纤面板 - 规格参数：6芯光纤面板，含耦合器、尾纤等； | 个 | 2 |
| 175 | 6类网络跳线 | - 名称：6类网络跳线 - 规格参数：六类，非屏蔽3米网络跳线； | 条 | 300 |
| 176 | 24口数据配线架 | - 名称：24口数据配线架 - 规格参数：6类24口模块化配线架(含模块、理线器等，满配)，1U非屏蔽,带防尘盖； | 架 | 10 |
| 177 | 6口光纤配线架 | - 名称：6口光纤配线架 - 规格参数：6口光纤机架式配线架，含尾纤、耦合器等，满配； | 个 | 2 |
| 178 | 24口光纤配线架 | - 名称：24口光纤配线架 - 规格参数：24口光纤机架式配线架，含尾纤、耦合器等满配； | 个 | 17 |
| 179 | 光纤尾纤熔接 | - 名称：光纤尾纤熔接 - 规格参数：尾纤熔接； | 芯 | 864 |
| 180 | 双芯光纤跳线 | - 名称：双芯光纤跳线 - 规格参数：3M LC-LC双芯 单模 ； | 条 | 221 |
| 181 | 48芯光纤配线架 | 1.名称：48芯光纤配线架 2.规格参数：48芯光纤机架式配线架，含尾纤、耦合器等满配； | 个 | 8 |
| 182 | 六口光纤熔接盒 | - 名称：六口光纤熔接盒 - 规格参数：六芯光纤熔接盒含尾纤，耦合器等配件； | 个 | 10 |
| 183 | 6类网线 | - 名称:6类网线 - 规格:6类非屏蔽网线 - 安装方式:沿桥架或穿管敷设； | m | 18554 |
| 184 | 6芯光缆（室内单模） | - 名称:6芯光缆（室内单模） 2.规格:6芯光缆（室内单模） - 3.安装方式:沿桥架或穿管敷设； | m | 117 |
| 185 | 12芯光缆（室内单模） | - 名称:12芯光缆（室内单模） - 规格:12芯光缆（室内单模） 3.安装方式:沿桥架或穿管敷设 | m | 3400 |
| 186 | RVV3*2.5线缆 | - 名称:RVV3*2.5线缆 - 规格:RVV3*2.5 - 安装方式:沿桥架或穿管敷设 | m | 1786 |
| 187 | RVVSP2*1.0线缆 | - 名称:RVVSP2*1.0线缆 - 规格:RVVSP2*1.0 - 安装方式:沿桥架或穿管敷设； | m | 1100 |
| 188 | RVV2*1.0线缆 | - 名称:RVV2*1.0线缆 - 规格:RVV2*1.0 - 安装方式:沿桥架或穿管敷设 | m | 3000 |
| 189 | RVV4*1.0线缆 | - 名称:RVV4*1.0线缆 - 规格:RVV4*1.0 - 安装方式:沿桥架或穿管敷设 | m | 3984 |
| 190 | RVVP4*1.0线缆 | - 名称:RVVP4*1.0线缆 - 规格:RVVP4*1.0 - 安装方式:沿桥架或穿管敷设 | m | 2747 |
| 191 | RVVP6*1.0线缆 | - 名称:RVVP6*1.0线缆 - 规格:RVVP6*1.0 - 安装方式:沿桥架或穿管敷设 | m | 5106 |
| 192 | EVJV 2x2.5线缆 | - 名称:EVJV 2x2.5线缆 - 规格:EVJV 2x2.5 - 安装方式:沿桥架或穿管敷设 | m | 1681 |
| 193 | RVPE 2*37/0.10线缆 | - 名称:RVPE 2*37/0.10线缆 - 规格:RVPE 2*37/0.10 - 安装方式:沿桥架或穿管敷设 | m | 100 |
| 194 | HDMI 5M线缆 | - 名称:HDMI 5M线缆 - 规格: 5m - 安装方式:沿桥架或穿管敷设 | 条 | 10 |
| 195 | HDMI 10M线缆 | - 名称:HDMI 10M线缆 - 规格: 10m - 安装方式:沿桥架或穿管敷设 | 条 | 3 |
| 196 | HDMI 15M线缆 | - 名称:HDMI 15M线缆 - 规格: 15m - 安装方式:沿桥架或穿管敷设 | 条 | 2 |
| 197 | 光纤HDMI 20M | - 名称:光纤HDMI 20M - 规格: 20m - 安装方式:沿桥架或穿管敷设 | 条 | 3 |
| 198 | 光纤HDMI 25M | - 名称:光纤HDMI 25M - 规格: 25m - 安装方式:沿桥架或穿管敷设 | 条 | 4 |
| 199 | 光纤HDMI 30M | - 名称:光纤HDMI 30M - 规格: 30m - 安装方式:沿桥架或穿管敷设 | 条 | 5 |
| 200 | HDMI 3M线缆 | - 名称:HDMI 3M线缆 - 规格: 3m - 安装方式:沿桥架或穿管敷设 | 条 | 10 |
| 201 | WDZB1-YJY3*6线缆 | - 名称:WDZB1-YJY3*6线缆 - 规格: WDZB1-YJY3*6 - 安装方式:沿桥架或穿管敷设 | m | 246 |
| 202 | WDZB1-YJY--4*35+1*16mm2线缆 | 1.名称:WDZB1-YJY-4*35+1*16mm2线缆 2.规格:WDZB1-YJY-4*35+1*16mm2 3.安装方式:沿桥架或穿管敷设 | m | 90 |
| 203 | RVV3*1.5线缆 | - 名称:RVV3*1.5线缆 - 规格:RVV3*1.5 3.安装方式:沿桥架或穿管敷设 | m | 170 |
| 204 | RVSP2*1.0线缆 | - 名称:RVSP2*1.0线缆 - 规格:RVSP2*1.0 3.安装方式:沿桥架或穿管敷设 | m | 1236 |
| 205 | 室外监控立杆 | 1.名称:室外监控立杆 2.规格:4m | 根 | 9 |
| 206 | 6芯光缆（室外单模） | - 名称:6芯光缆（室外单模） 2.规格:6芯光缆（室外单模） - 3.安装方式:沿桥架或穿管敷设 | m | 2064 |
| 207 | 墙体拆除 | - 名称：墙体拆除 - 内容：200mm厚整砖墙拆除、墙面恢复； | m3 | 8.43 |
| 208 | 地砖拆除 | - 名称：地砖拆除 - 内容：800*800防滑地砖拆除； | m2 | 16.32 |
| 209 | 地砖新装 | - 1.名称：地砖新装 - 2.内容：800*800防滑地砖安装； | m2 | 16.32 |
| 210 | 智能化系统集成 | 投标人应提供以上所采购软硬件系统设备的安装、集成、调试等工作，确保系统完整，稳定可靠运行。 | 项 | 1 |

- 二、评标标准

- 技术部分评分表

项目名称：大葆台西汉墓遗址保护及博物馆改建工程智能化系统建设项目

| 序号 | 评审 条款 |  | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格部分 | 价格 (30分) | 投标报价是指合格投标人的报价，价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30（如投标人符合小微企业扣减政策按最终扣减后的价格参与评审） |
| 2 | 技术部分 | 基础参数 (31.5分) | 投标人对照招标文件第五章“采购需求”逐条做出应答： 所提供货物的技术指标完全满足招标文件技术要求且进行了明确响应的，得31.5分； 1、#条款每条0.75分，共21分，有一条不满足扣0.75分，扣完为止； 2、一般技术条款每项0.05分，共10.5分，每项当中有一条不满足招标文件要求扣0.05分，扣完为止； 注：如#号条款指标不满足招标文件要求则在第1款中扣除分值，不在第2款中重复扣除。技术要求中要求提供证明材料的，未提供或提供不完整、不清晰均视为不满足。 注：如招标文件“第五章”有明确需要提供的相关证明文件，供应商需在《采购需求偏离表》中明确写明相关证明文件所在页码。 |
| 3 |  | 项目实施方案（12分） | 实施方案至少包括质量保障方案、项目的重点难点分析和解决方案、产品供应施工方案、人员安排方案、安装部署现场保护方案、安装完成自验方案等 依据投标人提供的方案的全面性、合理性、逻辑性、一致性、与本项目的契合程度等因素进行评审： ①方案完全满足本项目实际情况的，得12分。 （方案全面合理、符合逻辑、前后表述一致、与本项目完全契合） ②方案基本满足本项目实际情况的，得8分。 （方案基本合理、基本符合逻辑、前后表述基本一致、与本项目基本契合） ③方案部分符合本项目实际情况的，得4分。 （方案部分合理、部分符合逻辑、前后表述部分一致、与本项目部分契合） ④方案不满足本项目实际情况的，得0分。 （方案不合理、不符合逻辑、前后表述不一致、与本项目不契合） |
| 4 |  | 售后服务方案（8分） | 售后服务保障措施至少包括维修更换备品备件措施、售后服务内容、售后服务人员安排、服务流程标准化方案、服务监督与改进方案. 依据投标人提供的方案的合理性、逻辑性、一致性、与本项目的契合程度等因素进行评审： ①方案完全满足本项目实际情况的，得8分。 （方案合理、符合逻辑、前后表述一致、与本项目完全契合） ②方案基本满足本项目实际情况的，得5分。 （方案基本合理、基本符合逻辑、前后表述基本一致、与本项目基本契合） ③方案部分符合本项目实际情况的，得2分。 （方案部分合理、部分符合逻辑、前后表述部分一致、与本项目部分契合） ④方案不满足本项目实际情况的，得0分。 （方案不合理、不符合逻辑、前后表述不一致、与本项目不契合） |
| 5 |  | 应急处理方案（8分） | 应急处理方案（8分）： 应急处理方案至少包括运输过程的应急处理方案、安装过程的应急处理方案、安装完成自检过程的应急处理方案. 依据投标人提供的方案的合理性、逻辑性、一致性、与本项目的契合程度等因素进行评审： ①方案完全满足本项目实际情况的，得8分。 （方案合理、符合逻辑、前后表述一致、与本项目完全契合） ②方案基本满足本项目实际情况的，得5分。 （方案基本合理、基本符合逻辑、前后表述基本一致、与本项目基本契合） ③方案部分符合本项目实际情况的，得2分。 （方案部分合理、部分符合逻辑、前后表述部分一致、与本项目部分契合） ④方案不满足本项目实际情况的，得0分。 （方案不合理、不符合逻辑、前后表述不一致、与本项目不契合） |
| 6 |  | 技术培训方案（6分） | 技术培训（6分）： 技术培训方案至少包括培训总体方案、培训内容、培训方式、培训计划安排、培训人员安排、培训针对性等. 依据投标人提供的方案的合理性、逻辑性、一致性、与本项目的契合程度等因素进行评审： ①方案完全满足本项目实际情况的，得6分。 （方案合理、符合逻辑、前后表述一致、与本项目完全契合） ②方案基本满足本项目实际情况的，得3分。 （方案基本合理、基本符合逻辑、前后表述基本一致、与本项目基本契合） ③方案不满足本项目实际情况的，得0分。 （方案不合理、不符合逻辑、前后表述不一致、与本项目不契合） |
| 7 | 商务部分 | 环境标志产品(1分) | 投标人所投货物列入财政部、生态环境部发布的“环境标志产品政府采购品目清单”，提供环境标志产品认证证书在有效截止日期内的认证证书复印件并加盖本单位公章。每提供一项得0.5分，最高1分 |
| 8 |  | 节能产品(0.5分) | 供应商所投货物列入国家发展和改革委员会、财政部发布的“节能产品政府采购品目清单”,且认证证书在有效截止日期内,得0.5分最高得0.5分。(供应商提供相关证明材料，注：如投标人所供产品类别列入财政部、国家发展和改革委员会发布的“节能产品政府采购品目清单”中规定强制采购的节能产品，则投标人必须提供强制采购的节能产品，且不得该项分值，否则视为无效投标) |
| 9 |  | 同类业绩 （3分） | 2019年9月30日至2024年10月1日完成的类似项目业绩。 每提供一项业绩得1分，最高得3分。 本次采购相关货物类，以中标通知书或实际合同为依据，中标通知书或实际合同需附货物清单，每提供一个业绩得1分，最多得3分。不提供或提供信息不全的，得0分。 |