- 采购需求

- 采购标的

- 采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

| 品目号 | 品目名称 | 数量 | 最高限价单价（万元） | 最高限价总价（万元） | 是否允许进口 | 核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 分屏器 | 13 | 0.1 | 1.3 | 否 | 1-70升降型智能控制生物安全取材工作站、 1-71福尔马林灌装及转存系统 |
| 1-2 | 双向麦克风 | 1 | 0.3 | 0.3 | 否 |  |
| 1-3 | 摄像头及存储 | 2 | 4.3 | 8.6 | 否 |  |
| 1-4 | 音响设备 | 2 | 0.4 | 0.8 | 否 |  |
| 1-5 | 音响设备 | 1 | 0.6 | 0.6 | 否 |  |
| 1-6 | 音响设备 | 1 | 0.6 | 0.6 | 否 |  |
| 1-7 | 主持话筒 | 2 | 0.4 | 0.8 | 否 |  |
| 1-8 | 桌面话筒 | 1 | 0.3 | 0.3 | 否 |  |
| 1-9 | 桌面话筒 | 10 | 0.13 | 1.3 | 否 |  |
| 1-10 | 照相和录像设备 | 1 | 8.2 | 8.2 | 否 |  |
| 1-11 | 置物架 | 10 | 0.12 | 1.2 | 否 |  |
| 1-12 | 诊断台 | 8 | 0.15 | 1.2 | 否 |  |
| 1-13 | 多人共览显微镜台面 | 2 | 0.5 | 1 | 否 |  |
| 1-14 | L型诊断台（带置物架，抽屉、电脑主机上挂，后带箱体） | 20 | 0.37 | 7.4 | 否 |  |
| 1-15 | 边台电脑桌（带置物架，抽屉等） | 10 | 0.13 | 1.3 | 否 |  |
| 1-16 | 大体标本拍摄台+摄像头 | 2 | 16 | 32 | 否 |  |
| 1-17 | 大体标本拍摄台+摄像头 | 2 | 16 | 32 | 否 |  |
| 1-18 | 大体标本拍摄台+摄像头 | 1 | 16 | 16 | 否 |  |
| 1-19 | 大体标本拍摄台+摄像头 | 1 | 16 | 16 | 否 |  |
| 1-20 | 大体标本解剖操作台 | 1 | 19.75 | 19.75 | 否 |  |
| 1-21 | 不锈钢操作台 | 1 | 0.7 | 0.7 | 否 |  |
| 1-22 | 不锈钢操作台 | 2 | 1.5 | 3 | 否 |  |
| 1-23 | 不锈钢标本存储柜 | 11 | 0.55 | 6.05 | 否 |  |
| 1-24 | 全不锈钢智能控制脱水机排毒柜 | 1 | 7.75 | 7.75 | 否 |  |
| 1-25 | 全不锈钢智能控制脱水机排毒柜 | 2 | 8.75 | 17.5 | 否 |  |
| 1-26 | 全不锈钢智能控制包埋机排毒柜 | 4 | 7.75 | 31 | 否 |  |
| 1-27 | 全不锈钢病理专业操作台+水槽 | 1 | 1.21 | 1.21 | 否 |  |
| 1-28 | 全不锈钢病理专业操作台+水槽 | 1 | 1.3 | 1.3 | 否 |  |
| 1-29 | 全不锈钢病理专业操作台+水槽 | 1 | 1.87 | 1.87 | 否 |  |
| 1-30 | 全不锈钢病理专业操作台+水槽 | 1 | 2.95 | 2.95 | 否 |  |
| 1-31 | 全不锈钢病理专业操作台+水槽 | 1 | 3.5 | 3.5 | 否 |  |
| 1-32 | 全不锈钢病理专业操作台+水槽 | 1 | 2.2 | 2.2 | 否 |  |
| 1-33 | 全不锈钢病理专业操作台+水槽 | 6 | 3.25 | 19.5 | 否 |  |
| 1-34 | 全不锈钢病理专业操作台+水槽 | 1 | 1.7 | 1.7 | 否 |  |
| 1-35 | 全不锈钢病理专业操作台+水槽 | 4 | 1.57 | 6.28 | 否 |  |
| 1-36 | 全不锈钢病理专业防震切片操作台 | 8 | 1.1 | 8.8 | 否 |  |
| 1-37 | 全不锈钢病理专业操作台 | 1 | 0.69 | 0.69 | 否 |  |
| 1-38 | 全不锈钢病理专业操作台 | 1 | 0.92 | 0.92 | 否 |  |
| 1-39 | 全不锈钢病理专业操作台 | 1 | 0.91 | 0.91 | 否 |  |
| 1-40 | 全不锈钢病理专业操作台 | 1 | 0.68 | 0.68 | 否 |  |
| 1-41 | 全不锈钢病理专业操作台 | 1 | 0.99 | 0.99 | 否 |  |
| 1-42 | 全不锈钢病理专业操作台 | 1 | 1.5 | 1.5 | 否 |  |
| 1-43 | 全不锈钢病理专业操作台 | 1 | 0.63 | 0.63 | 否 |  |
| 1-44 | 全不锈钢病理专业操作台 | 1 | 1.08 | 1.08 | 否 |  |
| 1-45 | 全不锈钢病理专业操作台 | 2 | 0.9 | 1.8 | 否 |  |
| 1-46 | 全不锈钢记录描写台 | 1 | 0.87 | 0.87 | 否 |  |
| 1-47 | 全不锈钢记录描写台 | 2 | 0.95 | 1.9 | 否 |  |
| 1-48 | 全不锈钢记录描写台 | 1 | 0.97 | 0.97 | 否 |  |
| 1-49 | 全不锈钢记录描写台 | 2 | 0.99 | 1.98 | 否 |  |
| 1-50 | 全不锈钢智能控制手工染色排毒柜 | 1 | 6.75 | 6.75 | 否 |  |
| 1-51 | 全不锈钢智能控制手工染色排毒柜 | 1 | 6.75 | 6.75 | 否 |  |
| 1-52 | 全不锈钢智能控制液基薄层制片排毒柜 | 2 | 8.5 | 17 | 否 |  |
| 1-53 | 全不锈钢智能控制封片排毒柜 | 1 | 7.5 | 7.5 | 否 |  |
| 1-54 | 全不锈钢智能控制染色机排毒柜 | 2 | 7.75 | 15.5 | 否 |  |
| 1-55 | 全不锈钢智能控制大型染色封片一体机排毒柜 | 3 | 13.75 | 41.25 | 否 |  |
| 1-56 | 全不锈钢智能控制大型染色封片一体机排毒柜 | 1 | 13.75 | 13.75 | 否 |  |
| 1-57 | 全不锈钢智能控制免疫组化仪排毒柜 | 1 | 8.5 | 8.5 | 否 |  |
| 1-58 | 全不锈钢智能控制快速染色排毒柜 | 2 | 7.75 | 15.5 | 否 |  |
| 1-59 | 全不锈钢智能控制排毒柜 | 1 | 6.75 | 6.75 | 否 |  |
| 1-60 | 全不锈钢控制台 | 1 | 0.65 | 0.65 | 否 |  |
| 1-61 | 全不锈钢病理专业操作台+摄像头+水槽 | 1 | 2.75 | 2.75 | 否 |  |
| 1-62 | 全不锈钢病理专业操作台+摄像头+水槽 | 1 | 2.26 | 2.26 | 否 |  |
| 1-63 | 全不锈钢病理专业操作台+摄像头+水槽 | 1 | 2.08 | 2.08 | 否 |  |
| 1-64 | 全不锈钢专业操作台加水槽 | 1 | 4.62 | 4.62 | 否 |  |
| 1-65 | 全不锈钢专业操作台加水槽 | 1 | 2.31 | 2.31 | 否 |  |
| 1-66 | 智能控制安全型标本排毒柜 | 16 | 7.75 | 124 | 否 |  |
| 1-67 | 全不锈钢器械柜 | 2 | 0.4 | 0.8 | 否 |  |
| 1-68 | 升降型智能控制生物安全解剖工作站 | 2 | 79.75 | 159.5 | 否 |  |
| 1-69 | 升降型智能控制生物安全解剖工作站辅台 | 1 | 19.75 | 19.75 | 否 |  |
| 1-70 | 升降型智能控制生物安全取材工作站 | 8 | 33.75 | 270 | 否 |  |
| 1-71 | 福尔马林灌装及转存系统 | 8 | 7.75 | 62 | 否 |  |
| 1-72 | 全不锈钢智能控制标本固定装置排毒柜 | 1 | 7.75 | 7.75 | 否 |  |
| 1-73 | 升降型全不锈钢标本固定装置 | 1 | 19.75 | 19.75 | 否 |  |
| 1-74 | 洗眼器 | 13 | 0.035 | 0.455 | 否 |  |
| 1-75 | 紧急冲淋洗眼器 | 10 | 0.37 | 3.7 | 否 |  |
| 1-76 | 数字自动化病理（切片蜡块）管理系统 | 56 | 1.775 | 99.4 | 否 |  |

2. 项目背景/项目概述（如有）

安贞医院开办费第二批一般设备设施购置-病理科专用设备

- 商务要求

1. 实施的时间和地点：

交货时间：交货期限：合同签订后35日内；安装时间：交货后15日内安装完毕。

交货地点：采购人指定地点

2. 付款条件：通州院区开办费财政批复资金到账后, 签订合同支付总采购合同款的50%。待完全交付验收后支付至采购合同总金额的95%。质保期执行一年后无质量问题且财政资金到位后支付剩余5%。实际支付以财政资金到账为准。甲方支付费用7日前，乙方应将对应金额的法定发票提供甲方审核，待审核通过后甲方按照合同约定向乙方支付费用，如发票审核不合格，甲方有权延期支付费用。

3. 包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

4. 售后服务（质保期）：3年

5. 保险（如适用）：详见合同条款

- 技术要求

（一）基本要求

1. 采购标的需实现的功能或者目标：

本次招标为安贞医院开办费第二批一般设备设施购置-病理科专用设备，投标人应根据招标文件所提出的采购需求，综合考虑产品的适用性。投标人应以技术先进的产品、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

★2.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

2.1 提供产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对提供产品或其制造商有强制性规定或要求的，所供产品或其制造商必须符合相应规定或要求，供应商须提供相关证明文件（复印件加盖供应商单位公章）。

3.为落实政府采购政策需满足的要求：

3.1	中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位；

3.2	政府采购节能产品、环境标志产品；

具体详见投标人须知。

（二）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

1、供应商所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

2、工作条件：除了在技术要求中另有规定外，供应商提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

2.1 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

2.2 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），供应商应在有关投标文件中加以说明。

（三）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

1、设备的维护及技术支持

1.1经有关部门验收或检测合格后开始计算保修期。

1.2保修期满后整机每年常规保修费用不超过购置费的5%。

1.3免费提供软件升级服务。

1.4 所有的替代零配件的提供需得到买方的认可。

1.5 在保修期内中标人必须为用户提供技术援助电话，用于用户报告故障。技术援助电话支持应是中文，如电话支持无法解决，投标人应在接到通知后两个工作日内做出响应，并采取行动修理故障。在保修期内除提供上述技术服务外，投标人有责任对其所提供的所有产品提供以下形式的技术服务。

1.5.1 电话咨询：免费提供咨询电话技术支持服务，解答用户的系统使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

1.5.2 现场响应：自收到用户的服务请求起24小时内。若以上服务形式不能解决问题，投标人应指派技术人员赶赴现场进行故障处理。遇到重大技术问题，投标人应及时组织有关技术人员进行故障排除，并采取相应措施以确保所提交的解决方案可行，同时提出确定的维修方案。

2、培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。供应商应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供终身免费培训。供应商报价时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入报价。

注：上述要求如与货物技术规格具体要求以及合同文本冲突则以货物技术规格具体要求以及合同文本要求为准。

（四）采购标的的其他技术、服务等要求：

1、投标人在响应采购需求时，应就“货物技术规格具体要求”进行逐条响应，并针对每个设备（至少包含“★”“▲”号或“#”号条款）提供技术支持资料。技术支持资料形式：以制造商公开发布的印刷资料（彩页说明、或加盖制造商公章的技术白皮书（不能是复印件））或检测机构出具的检测报告为准。若制造商公开发布的印刷资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。如投标人未就“货物技术规格具体要求”进行逐条响应或未提供的所投设备的技术支持资料或提供的技术支持资料与所投设备不一致或不能体现招标文件的技术要求的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人自行承担。

2、对于技术规格要求中标注“★”“▲”号或“#”号（如有）的技术参数，在应答采购需求偏离表时具体到技术支持资料页码及条目号。

（五）货物技术规格具体要求

#### 1-1  分屏器

一、数量：13台

二、技术参数

1.满足8K60 / HDMI 2.1 / 音频解嵌剥离光纤音频和模拟音频的需求；

2.视频缩放：可同时输出8K信号≥4画面；

3.符合HDMI 2.1和HDCP 2.3协议；

4.视频带宽：FR≥48GbpsL、TMDS≥18Gbps，视频分辨率≥8K@60Hz；

5.HDMI2.1协议：VRR、ALLM、 QMS、QFT、SBTM、HDR、 HDR10、 HDR10+、 Dolby Vision, HLG直通 HDMI audio formats: LPCM 7.1CH、Dolby TrueHD、 Atmos；

7.DTS-HD Master Audio直通；

8.所有输出支持自动缩放和转换智能EDID管理。

#### 1-2  双向麦克风

一、数量：1个

二、技术参数

1．输入功率：主机≤3W，分机≤3W；

2．失真度：≤3%；

3．频率：100Hz~15KHz；信噪比：≥ 100dB；

4．插座：监听和内话筒：标准3.5mm双声道；

5．主机和分机接口：USB接口；

6．灵敏度：主机，-54±1dB；分机，-53.5±1dB；

7．主机话筒长度：≥390mm；

8．主机和分机线长：≥2.5m；

9．工作条件：

9.1、AC 220V±10%，50Hz±2%，功率≤15W；

9.2、环境温度：0-40°C，相对湿度：40%-90%。

#### 1-3  摄像头及存储

一、数量：2套

二、技术参数

摄像头：

1、半球摄像机：

1.1、单套配备9个≥400万半球型网络摄像机

1.2、传感器尺寸≥1/1.8英寸，像素≥400万；

1.3、具备智能抓拍功能；

2、具备智能资源模式切换功能，模式包括全结构化（默认）、人脸抓拍、人脸比对、道路监控、Smart事件。

3、补光

3.1、补光灯类型: 红外，850nm±5nm ；

3.2、补光距离: 3-12mm；（核实单位）

4、普通监控：≥30 m，人脸抓拍/识别：≥3 m ；

5、最大图像矩阵: ≥2688 × 1520（±5mm）（核实） ；

6、支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB），具备断网本地存储及断网续传 NAS（支持NFS、SMB、CIFS）功能

7、视频输出: 1 Vp-p Composite Output(75Ω/CVBS) ；

8、防护: IP67。

存储：

1、存储容量：≥10T；

2、接入能力：≥16路H.264、H.265格式高清码流接入；

3、显示能力：最大支持8K+1080P、2×4K异源输出。

#### 1-4  音响设备

一、数量：2台

二、技术参数

1.音响额定功率：≥200W；

2.节目功率：≥400W；

3.峰值功率：≥800W ；

4.阻抗：4Ω；

5.频率范围：55Hz-20KHz(±3dB)；

6.灵敏度：≥90dB；

7.最大声压级：≥115dB；

8.水平覆盖：≥100°；

9.垂直覆盖：≥100°；

10.高音配置：1”×1；

11.低音配置：4.5”×2；

12.箱体材料：铝合金；

13.输入接口（Neutrik NL4)：1；

14.吊挂方式：壁挂吊架；

15.尺寸（ 宽x深x高）：≤150×200×500mm；

16.重 量：≤5.5kg。

#### 1-5  音响设备

一、数量：1台

二、技术参数

1.功放：1U设计，具备自动限幅输出、短路、过载、过温、开机延时等保护功能；

2.输出 (4Ω、1kHz)：≥4x400W；

3.输出 (8Ω、1kHz)：≥4x250W；

4.桥接 (8Ω、1kHz)：≥2x800W；

5.频率响应：20Hz~20kHz （±3dB）；

6.总失真：≤0.05%；

7.输入灵敏度：+4dB × (1.23V)

8.输入阻抗：10kΩ；

9.信噪比：≥80dB；

10.电源：AC 220-240V、50Hz±1 Hz；

11.尺寸：≤500×5×400mm；

12.净重：≤5.50kg。

#### 1-6  音响设备

一、数量：1台

二、技术参数

1.调音台线路： 单声道≥8路、立体声≥4路；

2.幻象电源供电；

3.金属机身设计。

#### 1-7  主持话筒

一、数量：2个

二、技术参数

1.调制：宽带FM，最大带宽≥24MHz，频率库≥8个，每一个具有≥10个默认的预置频率 RF；

2、输出功率：动圈/ 拾音模式，≥10 mW：

3、心形指向性话筒：

3.1、输入灵敏度：≥1.5 mV / Pa；

3.2、线路/话筒电平：≥20分贝；

3.3、可切换信噪比：≥ 103 dBA

3.4、总谐波失真：≤ 0.9%；

4.工作时间：≥10h； （AA电池）

5.输出电压：6.3 mm 大三芯插座(非平衡式)， +6 dBu、 XLR卡侬插座(平衡式)，+12 dBu；

6.外壳： ABS材料外壳；

7.静噪调节范围： 3dμV-28 dBμV ，同步：2.4GHz，低功率OQPSK（仅在同步时激活）；

8.分集原理：通过内置天线实现天线切换式分集接收，音频频率响应接收机：50到16000Hz（-3分贝） SKM 825: 80-14,000 Hz SKM 835: 80-16,000 Hz；

9.话筒重量：≤250g；

10.工作环境温度：0°C - 40°C。

#### 1-8  桌面话筒

一、数量：1个

二、技术参数

1.SN信噪比：≥75db；

2.频率响应：20Hz-20KHz；

3.重量：≤5kg；

4、尺寸：≤500×350×100mm；

5.电源：AC 220V±10%，50Hz±2%，功率≤150W。

#### 1-9  桌面话筒

一、数量：10个

二、技术参数

1.桌面话筒：方管式；

2.灵敏度：≤-45dB；

3.信噪比：≥65 dB；

4.频率响应：100Hz-10kHz

5.净量：≤1kg；

6.尺寸（不含咪杆）：≤160×110×60mm。

#### 1-10  照相和录像设备

一、数量：1套

二、技术参数

1、相机

1.1、成像像素：≥2500万

1.2、传感器尺寸：≥36mm×24mm

1.3、最大光学变焦：≥4倍；变焦范围：25mm-105mm；

1.4、最大电子变焦：≥10倍；

1.5、镜头直径：≥65mm

1.6、成像主机显示屏：彩色液晶显示器≥7英寸；

1.7、拍摄范围：≥2000mm×1300mm

2、工作站：

2.1、CPU：i7或以上性能

2.2、内存≥16G，硬盘≥512G；

2.3、彩色液晶显示器≥16英寸（补充）

3、固定装置

3.1、设备高度调节方式：电动调节

3.2、设备高度调节范围：1200mm-2000mm

3.3、万向支臂：可180°旋转，横向调节范围：不少于±600mm，上下调节行程：≥300mm

4、软件功能

4.1、工作站软件及脚踏板可控制变焦、拍照；

4.2、图像全景深自动叠加：自动拍摄多张不同焦点的照片，并进行叠加处理，实现全景深合成；

4.3、单张拍照成像与图像自动叠加模式下，支持实时取景显示，可对图像进行实时标注和测量，实现文字输入、自动定标、自动测量面积、周长、长度；两种成像模式下都支持图像存储。

4.4、可实时对ESD标本病变位置、面积范围进行标注。

#### 1-11  置物架

一、数量：10套

二、技术参数

1.全钢结构：采用≥1.0mm厚冷轧钢板；

2.配备钢制活动层板5个；

3.尺寸：900×500×1800mm。

#### 1-12  诊断台

一、数量：8组

二、技术参数

1.台面：采用≥25mm厚E1级双饰面三聚氰胺刨花板，板材四周（包括隐藏断面）均采用≥2mm厚PVC高温热压封边，使用环保热熔胶，机械倒角。

2.柜体：

2.1采用≥18mm厚E1级双饰面三聚氰胺刨花板，板材四周（包括隐藏断面）均采用≥2mm厚PVC高温热压封边，使用环保热熔胶、机械倒角

2.2、上部为抽屉，下部为柜门，门内层板可自由调解高度，背板可拆卸，带置物架。

3.五金件：

3.1三节静音承重滑轨，承重≥30kg；

3.2铰链≥110°；

3.3金属调节脚，高度调节范围：30-40mm；

4.电源插座：AC 220V 10A多功能电源插座，安装立柱两侧，6个；

5.尺寸：1800×1800×750mm（±10mm）。

#### 1-13  多人共览显微镜台面

一、数量：2组

二、技术参数

1.台面：采用≥25mm厚E1级双饰面三聚氰胺刨花板，板材四周（包括隐藏断面）均采用≥2mm厚PVC高温热压封边，使用环保热熔胶，机械倒角；

2.钢架：

2.1采用≥30×50×2mm钢管满缝焊接成型，连接件连接，钢架表面经打磨、酸洗、碱洗、磷化、吹扫等处理后采用环氧树脂粉末静电喷涂处理；

2.2承重≥350kg/m2。

3.尺寸：1800×1600×800mm （±10mm）。

#### 1-14  L型诊断台（带置物架，抽屉、电脑主机上挂，后带箱体）

一、数量：20组

二、技术参数

1.台面：采用≥25mm厚E1级双饰面三聚氰胺刨花板，板材四周（包括隐藏断面）均采用≥2mm厚PVC高温热压封边，使用环保热熔胶、机械倒角。

2.柜体：

2.1采用≥18mm厚E1级双饰面三聚氰胺刨花板，板材四周（包括隐藏断面）均采用≥2mm厚PVC高温热压封边，使用环保热熔胶、机械倒角；

2.2上部为抽屉，下部为柜门，门内层板可自由调解高度，背板可拆卸；

2.3带置物架。

3.五金件：

3.1三节静音承重滑轨，承重≥30kg

3.2铰链≥110°；

3.3金属调节脚，高度调节范围：30-40mm；

4.电源插座：AC 220V 10A多功能电源插座，安装立柱两侧，6个；

5.尺寸：1800×1800×750mm（±10mm）。

#### 1-15  边台电脑桌（带置物架，抽屉等）

一、数量：10张

二、技术参数

1.台面：采用≥25mm厚E1级双饰面三聚氰胺刨花板，板材四周（包括隐藏断面）均采用≥2mm厚PVC高温热压封边，使用环保热熔胶、机械倒角；

2.柜体：

2.1采用≥18mm厚E1级双饰面三聚氰胺刨花板，板材四周（包括隐藏断面）均采用≥2mm厚PVC高温热压封边，使用环保热熔胶、机械倒角；

2.2上部为抽屉，带置物架；,

3.五金件：

3.1三节静音承重滑轨，承重≥30kg

3.2铰链≥110°；

3.3金属调节脚，高度调节范围：30-40mm；

4.电源插座：AC 220V 10A多功能电源插座，安装立柱两侧，6个；

5.尺寸：1800×650×750mm（±10mm）。

#### 1-16  大体标本拍摄台+摄像头

一、数量：2台

二、技术参数

1、相机

1.1、成像像素：≥2600万；

1.2、传感器尺寸：≥36mm×24mm；

1.3、最高分辨率：≥6200×4100；

1.4、最大光学变焦：≥4倍；

1.5、最大电子标胶：≥10倍；

1.6、镜头直径：≥65mm；

1.7、主机显示屏：液晶触摸显示屏≥ 7英寸，可手势控制放大、缩小、对焦、拍照（核实）；

2、工作站：

2.1、CPU：i7或以上性能

2.2、内存≥16G，硬盘≥512G；

2.3、彩色液晶显示器≥16英寸

3、软件：

3.1、工作站软件控制放大、缩小、对焦、拍照；

3.2、可实时显示取景图像；

3.3、可实时标注、文字输入，包括直线标注、箭头标注、曲线标注、画圆标注；

3.4、可实时进行测量，可自动测量面积、长度；

3.5、可实时对ESD标本形态大小、尺寸、面积进行实际测量；

3.6、可实时对ESD标本病变位置、面积范围进行标注；

3.7、可实时对标本进行全景深叠加拍照，实现全景深合成；

3.8、具备图像旋转功能；

3.9、主机可与工作站直接连接，软件控制光圈、拍照速度、白平衡、感光度等；

3.10、可与医院HIS、PACS等系统无缝连接。

4、支架：

4.1、具备移动手柄，可调节上下、左右位置，可180°旋转

4.2、支架调节范围：X、Y、Z轴≥600mm

5、工作台面：

5.1、POM底板：≥380mm×500mm，1块；

5.2、白色带标尺切割板：≥380mm×500mm，1块；

5.3、蓝色带标尺切割板：≥380mm×500mm，1块。

#### 1-17  大体标本拍摄台+摄像头

一、数量：2台

二、技术参数

1、取材台

1.1、长度：700mm±5%；宽度：660mm±5%；操作面板高度：850mm±5%；

1.2、取材台材质： 304不锈钢；

1.3、标本放置处配备LED照明灯和紫外线消毒灯；

1.4、移动式不锈钢机柜，可接上下水；

2、相机：

2.1、成像像素：≥2600万

2.2、传感器尺寸：≥36mm×24mm

2.3、最高分辨率：≥6200×4100

2.4、主机显示屏：OLED 7英寸高清显示屏

2.5、最大光学变焦：≥4倍；最大电子变焦≥10倍

2.6、镜头直径：≥65mm

2.7、具备移动手柄，可上下、左右调节，上下调节行程≥600mm，可180°旋转；

3、工作站：

3.1、CPU：i7或以上性能

3.2、内存≥16G，硬盘≥512G；

3.3、彩色液晶触摸显示器≥15英寸；

4、软件功能：

4.1、可工作站控制、手势控制变焦、拍照

4.2、可实时取景显示，自动对焦；

4.3、可进行实时标注、文字输入，包括直线标注、箭头标注、曲线标注、画圆标注；

4.4、可实时自动测量面积、长度；

4.5、可实时对ESD标本形态大小、尺寸、面积进行实际测量；

4.6、可实时对ESD标本病变位置、面积范围进行标注；

4.7、可实时对标本进行全景深叠加拍照，实现全景深合成；

4.8、具备图像旋转功能；

4.9、主机可与工作站直接连接，软件控制光圈、拍照速度、白平衡、感光度及拍摄；

4.10、可与医院HIS、PACS等系统无缝连接。

5、工作台面

5.1、台面尺寸：≥560mm×630mm；

5.2、POM底板：≥480mm×580mm 1块；

5.3、白色带标尺切割板：1块；

5.4、蓝色带标尺切割板：1块

6、支架调节范围：机壳上有上下左右移动手柄，可180度旋转，上下调节600mm。

#### 1-18  大体标本拍摄台+摄像头

一、数量：1台

二、技术参数

1、相机：

1.1、成像像素：≥3200万

1.2、传感器尺寸：≥22.3mm×14.8mm

1.3、镜头：微距，最近拍摄距离≤60mm，光学变焦≥2倍；数字变焦≥20倍

1.4、彩色液晶显示器≥13英寸，分辨率：≥4K；

1.5、具备录像功能；

1.6、拍摄标本最大尺寸：≥80mm×120mm；

1.7、尺寸：≤400mm×300mm×700mm；

1.8、Z轴有效行程：≥300mm

2、补光系统：

2.1、微距补光灯：白色LED无极调光

2.2、左右补光灯：白色LED无极调光，角度可调

2.3、底板灯：尺寸150mm×100mm，白色LED无极调光

3、工作站：

3.1、CPU：i7或以上性能

3.2、内存≥12G，硬盘≥512G；

3.3、彩色液晶显示器≥13英寸

4、软件功能：

4.1、主机可与工作站直接连接，软件控制光圈、拍照速度、白平衡、感光度及拍摄；可实时取景显示，自动对焦；

4.2、图像全景深自动叠加：自动拍摄多张不同焦点的图像，并进行叠加处理，扩展图片的景深，可实现全景深合成；

4.3、可对成像照片快速进行实时标注和测量，支持文字输入、自动定标、自动测量长度、面积、周长，多重标注；
4.4、图像可存储到自定义文件目录下。

4.5、可实时对ESD标本病变位置、面积范围进行标注。

#### 1-19  大体标本拍摄台+摄像头

一、数量：1台

二、技术参数

1、相机

1.1、成像像素：≥4500万

1.2、分辨率：≥8100×5400

1.3、传感器尺寸：≥36mm×24mm

1.4、镜头：微距镜头，最近拍摄距离≤50mm，光学变焦≥2倍；（核实）

1.5、最大可拍摄标本尺寸：≥710mm×470mm

1.6、具备录像功能；

1.7、Z轴：电动升降，有效行程≥1000mm；

2、补光系统：

2.1、微距补光灯：白色LED，无极调光：

2.2、左右补光灯：白色LED，无极调光，位置、角度可调；

3、工作站：

3.1、CPU：i7或以上性能

3.2、内存≥16G，硬盘≥512G；

3.3、彩色液晶显示器≥24英寸，分辨率≥4K;

4、软件功能：

4.1、主机可与工作站直接连接，软件控制光圈、拍照速度、白平衡、感光度及拍摄；可实时取景显示，自动对焦；

4.2、图像全景深自动叠加：自动拍摄多张不同焦点的图像，并进行叠加处理，扩展图片的景深，可实现全景深合成；

4.3、可对成像照片快速进行实时标注和测量，支持文字输入、自动定标、自动测量长度、面积、周长，多重标注；
4.4、图像可存储到自定义文件目录下。

4.5、可实时对ESD标本病变位置、面积范围进行标注。

#### 1-20  大体标本解剖操作台

一、数量： 1台

二、技术参数

1、控制系统：

1.1、具有智能解剖台控制系统软件，需提供投标人或制造商的国家级计算机软件著作权证书。

1.2、液晶触摸显屏≥10英寸，防尘防水等级：IP65；

1.3、具备一站式管理和监测，支持远程控制；

1.4、可调节风量、风速、风压等运行参数

1.5、可与通风防护系统及新风补充系统联锁互动调节，支持与实验室分控站、总控站三方三地互联互锁的监测与联动；

1.6、具有故障显示、声光报警、无线信息智能报告、移动查询、数据储存等功能；

2、病理解剖废气处理装置：

2.1、水气分离负压排气设计，解剖操作过程中废气处理与废水排放互不干扰；

2.2、配备解剖标本废气专用导流装置及台面抽排导流装置，气流屏障须可完全包裹人体标本；

3、材质及制造工艺：

3.1、316L不锈钢制作，标本冲洗池及台面需采用整张厚度≥2mm316L不锈钢一体式模压拉伸成型，结构框架及柜体钢板厚度≥1.5mm。

3.2、整体台面除排气孔及排水孔外不得设置其它任何管孔，不得有拼接和焊缝，

4、配备厚度≥2.0mm316L不锈钢人体标本网孔格栅式台板；

5、具备解剖工作站内腔自动化清洗及自动化消毒装置；

6、配备双重用电安全防护装置、骨组织粉碎装置、中控台激光雕刻毫米级刻度尺、可调式人体标本取材专用砧板及多种（人体标本冲洗、移动冲洗和侧面调压喷洒）台面冲洗装置；

7、尺寸及数量：1500×750×800mm+1000×750×800mm（±10mm）.

8、投标书中需提供专业合理的现场安装方案，包括但不限于设备平面布局、设备用水用电需求。

#### 1-21  不锈钢操作台

一、数量：1件

二、技术参数

1、满足病理实验室生物安全、洁净、专用实验仪器设备多种工况操作需求。

2、防震防颤式台面：

2.1、台面采用整张≥2mm厚316L不锈钢钢板一体磨具拉伸冲压成型，网架式钢梁缓冲支撑，整体台面防震防颤；

2.2、台面与两侧支腿一体折弯,成型后台面整体厚度≥60mm（提供台面结构及成型后实物照片）

3、结构框架：框架为全钢梁式结构，钢板一体冲压成型，厚度≥1.5mm，内外两侧均为双层护板。

4、柜体

4.1、材料：304不锈钢，表面采用彩色不锈钢涂装工艺+亮面不锈钢技术工艺处理。

4.2、结构：柜体与台面一体式设计，全钢梁式固定支撑结构，具备满足坐姿操作要求的容腿空间。

5、布线：安全型全不锈钢隐蔽式多插头布线槽，台面接口：除尘毛刷式或自弹式两种可选，

6、冲洗装置：不锈钢管铜芯360°旋转冷热水实验龙头；。

7、抽屉：三级伸缩钢珠式静音导轨，304不锈钢材质，面板表面彩色涂装工艺处理；

8、边角处理：安全型圆弧角处理。

9、背板： 304不锈钢可拆卸式背板。

10、地脚：可调式不锈钢防震调节脚，单只承载力≥0.5T；

11、操作台防火性能符合GB8624-2012建筑材料及制片燃烧性能分级的A（A1）等级。

12、尺寸及数量：1200×750×850mm（±10mm）；

13、投标书中需提供专业合理的现场安装方案，包括但不限于设备平面布局、设备用水用电需求。

#### 1-22  不锈钢操作台

一、数量：2件

二、技术参数

1、满足病理实验室生物安全、洁净、专用实验仪器设备多种工况操作需求。

2、防震防颤式台面：

2.1、台面采用整张≥2mm厚316L不锈钢钢板一体磨具拉伸冲压成型，网架式钢梁缓冲支撑，整体台面防震防颤；

2.2、台面与两侧支腿一体折弯,成型后台面整体厚度≥60mm（提供台面结构及成型后实物照片）

3、结构框架：框架为全钢梁式结构，钢板一体冲压成型，厚度≥1.5mm，内外两侧均为双层护板。

4、柜体

4.1、材料：304不锈钢，表面采用彩色不锈钢涂装工艺+亮面不锈钢技术工艺处理；

4.2、结构：柜体与台面一体式设计，全钢梁式固定支撑结构，具备满足坐姿操作要求的容腿空间；

5、布线：安全型全不锈钢隐蔽式多插头布线槽，台面接口：除尘毛刷式或自弹式两种可选；

6、冲洗装置：不锈钢管铜芯360°旋转冷热水实验龙头；

7、抽屉：三级伸缩钢珠式静音导轨，304不锈钢材质，面板表面彩色涂装工艺处理；

8、边角处理：安全型圆弧角处理。

9、背板： 304不锈钢可拆卸式背板。

10、地脚：可调式不锈钢防震调节脚，单只承载力≥0.5T；

11、操作台防火性能符合GB8624-2012建筑材料及制片燃烧性能分级的A（A1）等级。

12、尺寸及数量：2700×600×800mm（±10mm）；

13、投标书中需提供专业合理的现场安装方案，包括但不限于设备平面布局、设备用水用电需求。

#### 1-23  不锈钢标本存储柜

一、数量：11件

二、技术参数

1、结构：采用钢板一体冲压成型，厚度≥1.5mm。

2、柜体：

2.1、材料采用304不锈钢钢板，表面采用不锈钢彩色涂装工艺＋不锈钢亮面处理工艺处理；

2.2、可调抽拉式网孔隔板设计；

3、具备排风装置；

4、尺寸及数量：900mm×450mm×1800mm（±10mm）；

#### 1-24  全不锈钢智能控制脱水机排毒柜

一、数量：1件

二、技术参数

1、控制系统：

1.1、微电脑智能控制系统；可监控整机运行状况，实时显示风量、风速、风压，设定运行参数；

1.2、液晶触摸显示屏≥7英寸，防尘防水等级：IP65；

1.3、具有故障显示、声光报警、无线信息智能报告、移动查询等功能；

1.4、具备USB接口；

2、病理废气智能排风装置：

2.1、顶部废气处理装置，废气处理量≥1800m3/h；

2.2、可与通风防护系统及新风补充系统联锁互动智能调节，支持与实验室分控站、总控站三方三地互联互锁的监测与联动；

3、材质及制造工艺：

3.1、整机全不锈钢材质，结构框架、柜体钢板厚度≥1.5mm；

▲3.2、柜体两侧具备透明边窗，提供带有品牌标识的两侧透明边窗的实的照片。

3.3、视窗可左右移门；

4、地脚：304不锈钢防震调节脚，单只承载力≥0.5T；

5、配备LED照明灯、紫外线消毒灯。

7、配有符合病理仪器要求的电源、信息管线路由及专用接口。

8、全不锈钢静压装置：

8.1、钢板厚度≥1.0mm，内置通风导流装置，无软接；

8.2、可无缝对接通排风系统，提供其与排毒柜接驳的实物照片。

9、排毒柜防火性能符合GB8624-2012建筑材料及制片燃烧性能分级的A（A1）等级，需提供投标人或制造商的由第三方检测机构出具的全不锈钢智能控制病理排毒柜带有CMA及CNAS章的检测报告。

10、尺寸及数量：1800×1100×2400mm（±10mm）；

11、 投标书中需提供专业合理的现场安装方案，包括但不限于设备平面布局、设备用水用电需求。

#### 1-25  全不锈钢智能控制脱水机排毒柜

一、数量：2件

二、技术参数

1、控制系统：

1.1、微电脑智能控制系统；可监控整机运行状况，实时显示风量、风速、风压，设定运行参数；

1.2、液晶触摸显示屏≥7英寸，防尘防水等级：IP65；

1.3、具有故障显示、声光报警、无线信息智能报告、移动查询等功能；

1.4、具备USB接口；

2、病理废气智能排风装置：

2.1、顶部废气处理装置，废气处理量≥1800m3/h；

2.2、可与通风防护系统及新风补充系统联锁互动智能调节，支持与实验室分控站、总控站三方三地互联互锁的监测与联动；

3、材质及制造工艺：

3.1、整机全304不锈钢材质，结构框架、柜体钢板厚度≥1.5mm；

3.2、柜体两侧具备透明边窗，提供带有品牌标识的两侧透明边窗的实的照片。

3.3、视窗可左右移门；

4、地脚：304不锈钢防震调节脚，单只承载力≥0.5T；

5、配备LED照明灯、紫外线消毒灯。

7、配有符合病理仪器要求的电源、信息管线路由及专用接口。

8、全不锈钢静压装置：

8.1、钢板厚度≥1.0mm，内置通风导流装置，无软接；

8.2、可无缝对接通排风系统，提供其与排毒柜接驳的实物照片。

▲9、排毒柜防火性能符合GB8624-2012建筑材料及制片燃烧性能分级的A（A1）等级，需提供投标人或制造商的由第三方检测机构出具的“全不锈钢智能控制病理排毒柜”带有CMA及CNAS章的检测报告。

10、尺寸及数量：2000×1100×2400mm（±10mm）；

11、 投标书中需提供专业合理的现场安装方案，包括但不限于设备平面布局、设备用水用电需求。

#### 1-26  全不锈钢智能控制包埋机排毒柜

一、数量：4件

二、技术参数

1、控制系统：

1.1、微电脑智能控制系统；可监控整机运行状况，实时显示风量、风速、风压，设定运行参数；

1.2、液晶触摸显示屏≥7英寸，防尘防水等级：IP65；

1.3、具有故障显示、声光报警、无线信息智能报告、移动查询等功能；

1.4、具备USB接口；

2、病理废气智能排风装置：

2.1、顶部废气处理装置，废气处理量≥1800m3/h；

2.2、可与通风防护系统及新风补充系统联锁互动智能调节，支持与实验室分控站、总控站三方三地互联互锁的监测与联动；

3、材质及制造工艺：

3.1、整机采用不锈钢材质，台面：316L不锈钢厚≥2mm，框架、柜体：304不锈钢厚≥1.5mm；

▲3.2、台面与支腿U型结构一体成型，成型后台面厚度≥85mm，需提供带有品牌标识的实物照片；

3.3、柜体两侧透明边窗（需提供带有品牌标识的实物照片）；

3.4、操作视窗：

3.4.1、电动及手动两种开启模式，承载力≥3.5KN；

3.4.2、具有电子刹车制动系统及人体感应安全锁定装置；

3.5、地脚：304不锈钢防震调节脚，单只承载力≥0.5T；

4、配备LED照明灯、紫外线消毒灯；

5、配有符合病理仪器要求的电源、信息管线路由及专用接口；

6、全不锈钢静压装置：

6.1、钢板厚度≥1.0mm，内置通风导流装置，无软接；

6.2、可无缝对接通排风系统；

7、排毒柜防火性能符合GB8624-2012建筑材料及制片燃烧性能分级的A（A1）等级，需提供投标人或制造商的由第三方检测机构出具的全不锈钢智能控制病理排毒柜带有CMA及CNAS章的检测报告。

8、尺寸及数量： 1800mm×1000mm×2400mm（±10mm）；

9、投标书中需提供专业合理的现场安装方案，包括但不限于设备平面布局、设备用水用电需求。

#### 1-27  全不锈钢病理专业操作台+水槽

一、数量：1件

二、技术参数

1、满足病理实验室生物安全、洁净、专用实验仪器设备多种工况操作需求。

2、防震防颤式台面：

2.1、采用整张≥2mm厚316L不锈钢钢板一体磨具拉伸冲压成型，网架式钢梁缓冲支撑，整体台面防震防颤；

2.2、台面与两侧支腿一体折弯，成型后台面厚度≥60mm，需提供实物照片。

2.3、具备台面一体式专用实验水槽，采用≥2mm厚316L不锈钢钢板与台面一体磨压拉伸成型，无拼接无焊缝；

3、结构框架：框架为全钢梁式结构，钢板一体冲压成型，厚度≥1.5mm，内外两侧均为双层护板。

4、柜体：

4.1、304不锈钢材质，表面采用彩色不锈钢涂装工艺+亮面不锈钢技术工艺处理；

4.2、柜体与台面一体式设计，全钢梁式固定支撑结构，具备满足坐姿操作要求的容腿空间；

5、布线：安全型全不锈钢隐蔽式多插头布线槽，台面接口除尘毛刷式或自弹式两种可选；

6、冲洗装置：不锈钢管铜芯360°旋转冷热水实验龙头；

7、抽屉：三级伸缩钢珠式静音导轨、全不锈钢材质及面板表面彩色涂装工艺处理。

8、边角处理：安全型圆弧角处理；

9.背板：采用304不锈钢可拆卸式背板。

10、地脚：可调式不锈钢防震调节脚，单只承载力≥0.5T；

11、操作台防火性能符合GB8624-2012建筑材料及制片燃烧性能分级的A（A1）等级。（需提供投标人或制造商的由第三方检测机构出具的“一体式全不锈钢专业操作台”带有CMA及CNAS章的检测报告）

12、尺寸：1200×750×850mm（±10mm）；

13、投标书中需提供专业合理的现场安装方案，包括但不限于设备平面布局、设备用水用电需求。

#### 1-28  全不锈钢病理专业操作台+水槽

一、数量：1件

二、技术参数

1、满足病理实验室生物安全、洁净、专用实验仪器设备多种工况操作需求。

2、防震防颤式台面：

2.1、采用整张≥2mm厚316L不锈钢钢板一体磨具拉伸冲压成型，网架式钢梁缓冲支撑，整体台面防震防颤；

2.2、台面与两侧支腿一体折弯，成型后台面厚度≥60mm，需提供实物照片。

2.3、具备台面一体式专用实验水槽，采用≥2mm厚316L不锈钢钢板与台面一体磨压拉伸成型，无拼接无焊缝；

3、结构框架：框架为全钢梁式结构，钢板一体冲压成型，厚度≥1.5mm，内外两侧均为双层护板。

4、柜体：

4.1、304不锈钢材质，表面采用彩色不锈钢涂装工艺+亮面不锈钢技术工艺处理；

4.2、柜体与台面一体式设计，全钢梁式固定支撑结构，具备满足坐姿操作要求的容腿空间；

5、布线：安全型全不锈钢隐蔽式多插头布线槽，台面接口除尘毛刷式或自弹式两种可选；

6、冲洗装置：不锈钢管铜芯360°旋转冷热水实验龙头；

7、抽屉：三级伸缩钢珠式静音导轨、全不锈钢材质及面板表面彩色涂装工艺处理。

8、边角处理：安全型圆弧角处理；

9.背板：采用304不锈钢可拆卸式背板。

10、地脚：可调式不锈钢防震调节脚，单只承载力≥0.5T；

11、操作台防火性能符合GB8624-2012建筑材料及制片燃烧性能分级的A（A1）等级。（需提供投标人或制造商的由第三方检测机构出具的“一体式全不锈钢专业操作台”带有CMA及CNAS章的检测报告）

12、尺寸：1360×750×850mm（±10mm）；

13、投标书中需提供专业合理的现场安装方案，包括但不限于设备平面布局、设备用水用电需求。

#### 1-29  全不锈钢病理专业操作台+水槽

一、数量：1件

二、技术参数

1、满足病理实验室生物安全、洁净、专用实验仪器设备多种工况操作需求。

2、防震防颤式台面：

2.1、采用整张≥2mm厚316L不锈钢钢板一体磨具拉伸冲压成型，网架式钢梁缓冲支撑，整体台面防震防颤；

2.2、台面与两侧支腿一体折弯，成型后台面厚度≥60mm，需提供实物照片。

2.3、具备台面一体式专用实验水槽，采用≥2mm厚316L不锈钢钢板与台面一体磨压拉伸成型，无拼接无焊缝；

3、结构框架：框架为全钢梁式结构，钢板一体冲压成型，厚度≥1.5mm，内外两侧均为双层护板。

4、柜体：

4.1、304不锈钢材质，表面采用彩色不锈钢涂装工艺+亮面不锈钢技术工艺处理；

4.2、柜体与台面一体式设计，全钢梁式固定支撑结构，具备满足坐姿操作要求的容腿空间；

5、布线：安全型全不锈钢隐蔽式多插头布线槽，台面接口除尘毛刷式或自弹式两种可选；

6、冲洗装置：不锈钢管铜芯360°旋转冷热水实验龙头；

7、抽屉：三级伸缩钢珠式静音导轨、全不锈钢材质及面板表面彩色涂装工艺处理。

8、边角处理：安全型圆弧角处理；

9.背板：采用304不锈钢可拆卸式背板。

10、地脚：可调式不锈钢防震调节脚，单只承载力≥0.5T；

11、操作台防火性能符合GB8624-2012建筑材料及制片燃烧性能分级的A（A1）等级。（需提供投标人或制造商的由第三方检测机构出具的“一体式全不锈钢专业操作台”带有CMA及CNAS章的检测报告）

12、尺寸：2390×750×850mm （±10mm）；

13、投标书中需提供专业合理的现场安装方案，包括但不限于设备平面布局、设备用水用电需求。

#### 1-30  全不锈钢病理专业操作台+水槽

一、数量：1件

二、技术参数

1、满足病理实验室生物安全、洁净、专用实验仪器设备多种工况操作需求。

2、防震防颤式台面：

2.1、采用整张≥2mm厚316L不锈钢钢板一体磨具拉伸冲压成型，网架式钢梁缓冲支撑，整体台面防震防颤；

2.2、台面与两侧支腿一体折弯，成型后台面厚度≥60mm，需提供实物照片。

2.3、具备台面一体式专用实验水槽，采用≥2mm厚316L不锈钢钢板与台面一体磨压拉伸成型，无拼接无焊缝；

3、结构框架：框架为全钢梁式结构，钢板一体冲压成型，厚度≥1.5mm，内外两侧均为双层护板。

4、柜体：

4.1、304不锈钢材质，表面采用彩色不锈钢涂装工艺+亮面不锈钢技术工艺处理；

4.2、柜体与台面一体式设计，全钢梁式固定支撑结构，具备满足坐姿操作要求的容腿空间；

5、布线：安全型全不锈钢隐蔽式多插头布线槽，台面接口除尘毛刷式或自弹式两种可选；

6、冲洗装置：不锈钢管铜芯360°旋转冷热水实验龙头；

7、抽屉：三级伸缩钢珠式静音导轨、全不锈钢材质及面板表面彩色涂装工艺处理。

8、边角处理：安全型圆弧角处理；

9.背板：采用304不锈钢可拆卸式背板。

10、地脚：可调式不锈钢防震调节脚，单只承载力≥0.5T；

11、操作台防火性能符合GB8624-2012建筑材料及制片燃烧性能分级的A（A1）等级。（需提供投标人或制造商的由第三方检测机构出具的“一体式全不锈钢专业操作台”带有CMA及CNAS章的检测报告）

12、尺寸：4360×750×850mm（±10mm）；

13、投标书中需提供专业合理的现场安装方案，包括但不限于设备平面布局、设备用水用电需求。

#### 1-31  全不锈钢病理专业操作台+水槽

一、数量：1件

二、技术参数

1、满足病理实验室生物安全、洁净、专用实验仪器设备多种工况操作需求。

2、防震防颤式台面：

2.1、采用整张≥2mm厚316L不锈钢钢板一体磨具拉伸冲压成型，网架式钢梁缓冲支撑，整体台面防震防颤；

2.2、台面与两侧支腿一体折弯，成型后台面厚度≥60mm，需提供实物照片。

2.3、具备台面一体式专用实验水槽，采用≥2mm厚316L不锈钢钢板与台面一体磨压拉伸成型，无拼接无焊缝；

3、结构框架：框架为全钢梁式结构，钢板一体冲压成型，厚度≥1.5mm，内外两侧均为双层护板。

4、柜体：

4.1、304不锈钢材质，表面采用彩色不锈钢涂装工艺+亮面不锈钢技术工艺处理；

4.2、柜体与台面一体式设计，全钢梁式固定支撑结构，具备满足坐姿操作要求的容腿空间；

5、布线：安全型全不锈钢隐蔽式多插头布线槽，台面接口除尘毛刷式或自弹式两种可选；

6、冲洗装置：不锈钢管铜芯360°旋转冷热水实验龙头；

7、抽屉：三级伸缩钢珠式静音导轨、全不锈钢材质及面板表面彩色涂装工艺处理。

8、边角处理：安全型圆弧角处理；

9.背板：采用304不锈钢可拆卸式背板。

10、地脚：可调式不锈钢防震调节脚，单只承载力≥0.5T；

11、操作台防火性能符合GB8624-2012建筑材料及制片燃烧性能分级的A（A1）等级。（需提供投标人或制造商的由第三方检测机构出具的“一体式全不锈钢专业操作台”带有CMA及CNAS章的检测报告）

12、尺寸：5360×750×850mm（±10mm）；

13、投标书中需提供专业合理的现场安装方案，包括但不限于设备平面布局、设备用水用电需求。

#### 1-32  全不锈钢病理专业操作台+水槽

一、数量：1件

二、技术参数

1、满足病理实验室生物安全、洁净、专用实验仪器设备多种工况操作需求。

2、防震防颤式台面：

2.1、采用整张≥2mm厚316L不锈钢钢板一体磨具拉伸冲压成型，网架式钢梁缓冲支撑，整体台面防震防颤；

2.2、台面与两侧支腿一体折弯，成型后台面厚度≥60mm，需提供实物照片。

2.3、具备台面一体式专用实验水槽，采用≥2mm厚316L不锈钢钢板与台面一体磨压拉伸成型，无拼接无焊缝；

3、结构框架：框架为全钢梁式结构，钢板一体冲压成型，厚度≥1.5mm，内外两侧均为双层护板。

4、柜体：

4.1、304不锈钢材质，表面采用彩色不锈钢涂装工艺+亮面不锈钢技术工艺处理；

4.2、柜体与台面一体式设计，全钢梁式固定支撑结构，具备满足坐姿操作要求的容腿空间；

5、布线：安全型全不锈钢隐蔽式多插头布线槽，台面接口除尘毛刷式或自弹式两种可选；

6、冲洗装置：不锈钢管铜芯360°旋转冷热水实验龙头；

7、抽屉：三级伸缩钢珠式静音导轨、全不锈钢材质及面板表面彩色涂装工艺处理。

8、边角处理：安全型圆弧角处理；

9.背板：采用304不锈钢可拆卸式背板。

10、地脚：可调式不锈钢防震调节脚，单只承载力≥0.5T；

11、操作台防火性能符合GB8624-2012建筑材料及制片燃烧性能分级的A（A1）等级。（需提供投标人或制造商的由第三方检测机构出具的“一体式全不锈钢专业操作台”带有CMA及CNAS章的检测报告）

12、尺寸：3000×750×850mm（±10mm）；

13、投标书中需提供专业合理的现场安装方案，包括但不限于设备平面布局、设备用水用电需求。

#### 1-33  全不锈钢病理专业操作台+水槽

一、数量：6件

二、技术参数

1、满足病理实验室生物安全、洁净、专用实验仪器设备多种工况操作需求。

2、防震防颤式台面：

2.1、采用整张≥2mm厚316L不锈钢钢板一体磨具拉伸冲压成型，网架式钢梁缓冲支撑，整体台面防震防颤；

2.2、台面与两侧支腿一体折弯，成型后台面厚度≥60mm，需提供实物照片。

2.3、具备台面一体式专用实验水槽，采用≥2mm厚316L不锈钢钢板与台面一体磨压拉伸成型，无拼接无焊缝；

3、结构框架：框架为全钢梁式结构，钢板一体冲压成型，厚度≥1.5mm，内外两侧均为双层护板。

4、柜体：

4.1、304不锈钢材质，表面采用彩色不锈钢涂装工艺+亮面不锈钢技术工艺处理；

4.2、柜体与台面一体式设计，全钢梁式固定支撑结构，具备满足坐姿操作要求的容腿空间；

5、布线：安全型全不锈钢隐蔽式多插头布线槽，台面接口除尘毛刷式或自弹式两种可选；

6、冲洗装置：不锈钢管铜芯360°旋转冷热水实验龙头；

7、抽屉：三级伸缩钢珠式静音导轨、全不锈钢材质及面板表面彩色涂装工艺处理。

8、边角处理：安全型圆弧角处理；

9.背板：采用304不锈钢可拆卸式背板。

10、地脚：可调式不锈钢防震调节脚，单只承载力≥0.5T；

11、操作台防火性能符合GB8624-2012建筑材料及制片燃烧性能分级的A（A1）等级。（需提供投标人或制造商的由第三方检测机构出具的“一体式全不锈钢专业操作台”带有CMA及CNAS章的检测报告）

12、尺寸：4910×750×850mm（±10mm）；

13、投标书中需提供专业合理的现场安装方案，包括但不限于设备平面布局、设备用水用电需求。

#### 1-34  全不锈钢病理专业操作台+水槽

一、数量：1件

二、技术参数

1、满足病理实验室生物安全、洁净、专用实验仪器设备多种工况操作需求。

2、防震防颤式台面：

2.1、采用整张≥2mm厚316L不锈钢钢板一体磨具拉伸冲压成型，网架式钢梁缓冲支撑，整体台面防震防颤；

2.2、台面与两侧支腿一体折弯，成型后台面厚度≥60mm，需提供实物照片。

2.3、具备台面一体式专用实验水槽，采用≥2mm厚316L不锈钢钢板与台面一体磨压拉伸成型，无拼接无焊缝；

3、结构框架：框架为全钢梁式结构，钢板一体冲压成型，厚度≥1.5mm，内外两侧均为双层护板。

4、柜体：

4.1、304不锈钢材质，表面采用彩色不锈钢涂装工艺+亮面不锈钢技术工艺处理；

4.2、柜体与台面一体式设计，全钢梁式固定支撑结构，具备满足坐姿操作要求的容腿空间；

5、布线：安全型全不锈钢隐蔽式多插头布线槽，台面接口除尘毛刷式或自弹式两种可选；

6、冲洗装置：不锈钢管铜芯360°旋转冷热水实验龙头；

7、抽屉：三级伸缩钢珠式静音导轨、全不锈钢材质及面板表面彩色涂装工艺处理。

8、边角处理：安全型圆弧角处理；

9.背板：采用304不锈钢可拆卸式背板。

10、地脚：可调式不锈钢防震调节脚，单只承载力≥0.5T；

11、操作台防火性能符合GB8624-2012建筑材料及制片燃烧性能分级的A（A1）等级。（需提供投标人或制造商的由第三方检测机构出具的“一体式全不锈钢专业操作台”带有CMA及CNAS章的检测报告）

12、尺寸：2080×750×850mm（±10mm）；

13、投标书中需提供专业合理的现场安装方案，包括但不限于设备平面布局、设备用水用电需求。

#### 1-35  全不锈钢病理专业操作台+水槽

一、数量：4件

二、技术参数

1、满足病理实验室生物安全、洁净、专用实验仪器设备多种工况操作需求。

2、防震防颤式台面：

2.1、采用整张≥2mm厚316L不锈钢钢板一体磨具拉伸冲压成型，网架式钢梁缓冲支撑，整体台面防震防颤；

2.2、台面与两侧支腿一体折弯，成型后台面厚度≥60mm，需提供实物照片。

2.3、具备台面一体式专用实验水槽，采用≥2mm厚316L不锈钢钢板与台面一体磨压拉伸成型，无拼接无焊缝；

3、结构框架：框架为全钢梁式结构，钢板一体冲压成型，厚度≥1.5mm，内外两侧均为双层护板。

4、柜体：

4.1、304不锈钢材质，表面采用彩色不锈钢涂装工艺+亮面不锈钢技术工艺处理；

4.2、柜体与台面一体式设计，全钢梁式固定支撑结构，具备满足坐姿操作要求的容腿空间；

5、布线：安全型全不锈钢隐蔽式多插头布线槽，台面接口除尘毛刷式或自弹式两种可选；

6、冲洗装置：不锈钢管铜芯360°旋转冷热水实验龙头；

7、抽屉：三级伸缩钢珠式静音导轨、全不锈钢材质及面板表面彩色涂装工艺处理。

8、边角处理：安全型圆弧角处理；

9.背板：采用304不锈钢可拆卸式背板。

10、地脚：可调式不锈钢防震调节脚，单只承载力≥0.5T；

11、操作台防火性能符合GB8624-2012建筑材料及制片燃烧性能分级的A（A1）等级。（需提供投标人或制造商的由第三方检测机构出具的“一体式全不锈钢专业操作台”带有CMA及CNAS章的检测报告）

12、尺寸：1840×800×850mm（±10mm）；

13、投标书中需提供专业合理的现场安装方案，包括但不限于设备平面布局、设备用水用电需求。

#### 1-36  全不锈钢病理专业防震切片操作台

一、数量：8件

二、技术参数

1、满足病理实验室生物安全、洁净、专用实验仪器设备多种工况操作需求。

2、台面：

2.1、台面采用整张≥2mm厚316L不锈钢钢板一体磨具拉伸冲压成型，网架式钢梁缓冲支撑，整体台面防震防颤；

2.2、台面与两侧支腿一体折弯，成型后台面厚度≥60mm，需提供实物照片。

3、结构框架：框架为全钢梁式结构，钢板一体冲压成型，厚度≥1.5mm，内外两侧均为双层护板；

4、柜体

4.1、材料：304不锈钢材质，表面采用彩色不锈钢涂装工艺+亮面不锈钢技术工艺处理；

4.2、结构：柜体与台面一体式设计，全钢梁式固定支撑结构，具备满足坐姿操作要求的容腿空间；

5、布线：安全型全不锈钢隐蔽式多插头布线槽，台面接口除尘毛刷式或自弹式两种可选；

6、冲洗装置：不锈钢管铜芯360°旋转冷热水实验龙头；

7、抽屉：三级伸缩钢珠式静音导轨、304不锈钢材质及面板表面彩色涂装工艺处理；

8、边角处理：安全型圆弧角处理。

9、背板：采用304不锈钢可拆卸式背板。

10、地脚：可调式不锈钢防震调节脚，单只承载力≥0.5T；

11、操作台防火性能符合GB8624-2012建筑材料及制片燃烧性能分级的A（A1）等级。（需提供投标人或制造商的由第三方检测机构出具的“一体式全不锈钢专业操作台”带有CMA及CNAS章的检测报告）

12、尺寸：2000×750×850mm（±10mm）；

13、投标书中需提供专业合理的现场安装方案，包括但不限于设备平面布局、设备用水用电需求。

#### 1-37  全不锈钢病理专业操作台

一、数量：1件

二、技术参数

1、满足病理实验室生物安全、洁净、专用实验仪器设备多种工况操作需求。

2、台面：

2.1、台面采用整张≥2mm厚316L不锈钢钢板一体磨具拉伸冲压成型，网架式钢梁缓冲支撑，整体台面防震防颤；

2.2、台面与两侧支腿一体折弯，成型后台面厚度≥60mm，需提供实物照片。

3、结构框架：框架为全钢梁式结构，钢板一体冲压成型，厚度≥1.5mm，内外两侧均为双层护板。

4、柜体

4.1、材料：304不锈钢材质，表面采用彩色不锈钢涂装工艺+亮面不锈钢技术工艺处理；

4.2、结构：柜体与台面一体式设计，全钢梁式固定支撑结构，局内满足坐姿操作要求的容腿空间。

5、布线：安全型全不锈钢隐蔽式多插头布线槽，台面接口除尘毛刷式或自弹式两种可选，需提供满足要求直观清晰的实物照片。

6、冲洗装置：不锈钢管铜芯360°旋转冷热水实验龙头；

7、抽屉：采用三级伸缩钢珠式静音导轨、304不锈钢材质及面板表面彩色涂装工艺处理。

8、边角处理：安全型圆弧角处理。

9、背板：采用304不锈钢可拆卸式背板。

10、地脚：可调式不锈钢防震调节脚，单只承载力≥0.5T；

▲11、操作台防火性能符合GB8624-2012建筑材料及制片燃烧性能分级的A（A1）等级。（需提供投标人或制造商的由第三方检测机构出具的“一体式全不锈钢专业操作台”带有CMA及CNAS章的检测报告）

12、尺寸：1000×1000×850mm；

13、投标书中需提供专业合理的现场安装方案，包括但不限于设备平面布局、设备用水用电需求。

#### 1-38  全不锈钢病理专业操作台

一、数量：1件

二、技术参数

1、满足病理实验室生物安全、洁净、专用实验仪器设备多种工况操作需求。

2、台面：

2.1、台面采用整张≥2mm厚316L不锈钢钢板一体磨具拉伸冲压成型，网架式钢梁缓冲支撑，整体台面防震防颤；

2.2、台面与两侧支腿一体折弯，成型后台面厚度≥60mm，需提供实物照片。

3、结构框架：框架为全钢梁式结构，钢板一体冲压成型，厚度≥1.5mm，内外两侧均为双层护板。

4、柜体

4.1、材料：304不锈钢材质，表面采用彩色不锈钢涂装工艺+亮面不锈钢技术工艺处理；

4.2、结构：柜体与台面一体式设计，全钢梁式固定支撑结构，局内满足坐姿操作要求的容腿空间。

5、布线：安全型全不锈钢隐蔽式多插头布线槽，台面接口除尘毛刷式或自弹式两种可选，需提供满足要求直观清晰的实物照片。

6、冲洗装置：不锈钢管铜芯360°旋转冷热水实验龙头；

7、抽屉：采用三级伸缩钢珠式静音导轨、304不锈钢材质及面板表面彩色涂装工艺处理。

8、边角处理：安全型圆弧角处理。

9、背板：采用304不锈钢可拆卸式背板。

10、地脚：可调式不锈钢防震调节脚，单只承载力≥0.5T；

11、电源：桌面配有弹起式电源接口；

12、操作台防火性能符合GB8624-2012建筑材料及制片燃烧性能分级的A（A1）等级。（需提供投标人或制造商的由第三方检测机构出具的“一体式全不锈钢专业操作台”带有CMA及CNAS章的检测报告）

13、尺寸：1660×750×850mm （±10mm）；

14、投标书中需提供专业合理的现场安装方案，包括但不限于设备平面布局、设备用水用电需求。

#### 1-39  全不锈钢病理专业操作台

一、数量：1件

二、技术参数

1、满足病理实验室生物安全、洁净、专用实验仪器设备多种工况操作需求。

2、台面：

2.1、台面采用整张≥2mm厚316L不锈钢钢板一体磨具拉伸冲压成型，网架式钢梁缓冲支撑，整体台面防震防颤；

▲2.2、台面与两侧支腿一体折弯，成型后台面厚度≥60mm，需提供实物照片。

3、结构框架：框架为全钢梁式结构，钢板一体冲压成型，厚度≥1.5mm，内外两侧均为双层护板。

4、柜体

4.1、材料：304不锈钢材质，表面采用彩色不锈钢涂装工艺+亮面不锈钢技术工艺处理；

4.2、结构：柜体与台面一体式设计，全钢梁式固定支撑结构，局内满足坐姿操作要求的容腿空间。

5、布线：安全型全不锈钢隐蔽式多插头布线槽，台面接口除尘毛刷式或自弹式两种可选，需提供满足要求直观清晰的实物照片。

6、冲洗装置：不锈钢管铜芯360°旋转冷热水实验龙头；

7、抽屉：采用三级伸缩钢珠式静音导轨、304不锈钢材质及面板表面彩色涂装工艺处理。

8、边角处理：安全型圆弧角处理。

9、背板：采用304不锈钢可拆卸式背板。

10、地脚：可调式不锈钢防震调节脚，单只承载力≥0.5T；

11、操作台防火性能符合GB8624-2012建筑材料及制片燃烧性能分级的A（A1）等级。（需提供投标人或制造商的由第三方检测机构出具的“一体式全不锈钢专业操作台”带有CMA及CNAS章的检测报告）

12、尺寸：1660×750×850mm （±10mm）；

13、投标书中需提供专业合理的现场安装方案，包括但不限于设备平面布局、设备用水用电需求。

#### 1-40  全不锈钢病理专业操作台

一、数量：1件

二、技术参数

1、满足病理实验室生物安全、洁净、专用实验仪器设备多种工况操作需求。

2、台面：

2.1、台面采用整张≥2mm厚316L不锈钢钢板一体磨具拉伸冲压成型，网架式钢梁缓冲支撑，整体台面防震防颤；

2.2、台面与两侧支腿一体折弯，成型后台面厚度≥60mm，需提供实物照片。

3、结构框架：框架为全钢梁式结构，钢板一体冲压成型，厚度≥1.5mm，内外两侧均为双层护板。

4、柜体

4.1、材料：304不锈钢材质，表面采用彩色不锈钢涂装工艺+亮面不锈钢技术工艺处理；

4.2、结构：柜体与台面一体式设计，全钢梁式固定支撑结构，局内满足坐姿操作要求的容腿空间。

5、布线：安全型全不锈钢隐蔽式多插头布线槽，台面接口除尘毛刷式或自弹式两种可选，需提供满足要求直观清晰的实物照片。

6、冲洗装置：不锈钢管铜芯360°旋转冷热水实验龙头；

7、抽屉：采用三级伸缩钢珠式静音导轨、304不锈钢材质及面板表面彩色涂装工艺处理。

8、边角处理：安全型圆弧角处理。

9、背板：采用304不锈钢可拆卸式背板。

10、地脚：可调式不锈钢防震调节脚，单只承载力≥0.5T；

11、操作台防火性能符合GB8624-2012建筑材料及制片燃烧性能分级的A（A1）等级。（需提供投标人或制造商的由第三方检测机构出具的“一体式全不锈钢专业操作台”带有CMA及CNAS章的检测报告）

12、尺寸：1230×750×850mm （±10mm）；

13、投标书中需提供专业合理的现场安装方案，包括但不限于设备平面布局、设备用水用电需求。

#### 1-41  全不锈钢病理专业操作台

一、数量：1件

二、技术参数

1、满足病理实验室生物安全、洁净、专用实验仪器设备多种工况操作需求。

2、台面：

2.1、台面采用整张≥2mm厚316L不锈钢钢板一体磨具拉伸冲压成型，网架式钢梁缓冲支撑，整体台面防震防颤；

2.2、台面与两侧支腿一体折弯，成型后台面厚度≥60mm，需提供实物照片。

3、结构框架：框架为全钢梁式结构，钢板一体冲压成型，厚度≥1.5mm，内外两侧均为双层护板。

4、柜体

4.1、材料：304不锈钢材质，表面采用彩色不锈钢涂装工艺+亮面不锈钢技术工艺处理；

4.2、结构：柜体与台面一体式设计，全钢梁式固定支撑结构，局内满足坐姿操作要求的容腿空间。

5、布线：安全型全不锈钢隐蔽式多插头布线槽，台面接口除尘毛刷式或自弹式两种可选，需提供满足要求直观清晰的实物照片。

6、冲洗装置：不锈钢管铜芯360°旋转冷热水实验龙头；

7、抽屉：采用三级伸缩钢珠式静音导轨、304不锈钢材质及面板表面彩色涂装工艺处理。

8、边角处理：安全型圆弧角处理。

9、背板：采用304不锈钢可拆卸式背板。

10、地脚：可调式不锈钢防震调节脚，单只承载力≥0.5T；

11、操作台防火性能符合GB8624-2012建筑材料及制片燃烧性能分级的A（A1）等级。（需提供投标人或制造商的由第三方检测机构出具的“一体式全不锈钢专业操作台”带有CMA及CNAS章的检测报告）

12、尺寸：1800×750×850mm （±10mm）；

13、投标书中需提供专业合理的现场安装方案，包括但不限于设备平面布局、设备用水用电需求。

#### 1-42 全不锈钢病理专业操作台

一、数量：1件

二、技术参数

1、满足病理实验室生物安全、洁净、专用实验仪器设备多种工况操作需求。

2、台面：

2.1、台面采用整张≥2mm厚316L不锈钢钢板一体磨具拉伸冲压成型，网架式钢梁缓冲支撑，整体台面防震防颤；

2.2、台面与两侧支腿一体折弯，成型后台面厚度≥60mm，需提供实物照片。

3、结构框架：框架为全钢梁式结构，钢板一体冲压成型，厚度≥1.5mm，内外两侧均为双层护板。

4、柜体

4.1、材料：304不锈钢材质，表面采用彩色不锈钢涂装工艺+亮面不锈钢技术工艺处理；

4.2、结构：柜体与台面一体式设计，全钢梁式固定支撑结构，局内满足坐姿操作要求的容腿空间。

5、布线：安全型全不锈钢隐蔽式多插头布线槽，台面接口除尘毛刷式或自弹式两种可选，需提供满足要求直观清晰的实物照片。

6、冲洗装置：不锈钢管铜芯360°旋转冷热水实验龙头；

7、抽屉：采用三级伸缩钢珠式静音导轨、304不锈钢材质及面板表面彩色涂装工艺处理。

8、边角处理：安全型圆弧角处理。

9、背板：采用304不锈钢可拆卸式背板。

10、地脚：可调式不锈钢防震调节脚，单只承载力≥0.5T；

11、操作台防火性能符合GB8624-2012建筑材料及制片燃烧性能分级的A（A1）等级。（需提供投标人或制造商的由第三方检测机构出具的“一体式全不锈钢专业操作台”带有CMA及CNAS章的检测报告）

12、尺寸：2500×800×770mm （±10mm）；

13、投标书中需提供专业合理的现场安装方案，包括但不限于设备平面布局、设备用水用电需求。

#### 1-43  全不锈钢病理专业操作台

一、数量：1件

二、技术参数

1、满足病理实验室生物安全、洁净、专用实验仪器设备多种工况操作需求。

2、台面：

2.1、台面采用整张≥2mm厚316L不锈钢钢板一体磨具拉伸冲压成型，网架式钢梁缓冲支撑，整体台面防震防颤；

2.2、台面与两侧支腿一体折弯，成型后台面厚度≥60mm，需提供实物照片。

3、结构框架：框架为全钢梁式结构，钢板一体冲压成型，厚度≥1.5mm，内外两侧均为双层护板。

4、柜体

4.1、材料：304不锈钢材质，表面采用彩色不锈钢涂装工艺+亮面不锈钢技术工艺处理；

4.2、结构：柜体与台面一体式设计，全钢梁式固定支撑结构，局内满足坐姿操作要求的容腿空间。

5、布线：安全型全不锈钢隐蔽式多插头布线槽，台面接口除尘毛刷式或自弹式两种可选，需提供满足要求直观清晰的实物照片。

6、冲洗装置：不锈钢管铜芯360°旋转冷热水实验龙头；

7、抽屉：采用三级伸缩钢珠式静音导轨、304不锈钢材质及面板表面彩色涂装工艺处理。

8、边角处理：安全型圆弧角处理。

9、背板：采用304不锈钢可拆卸式背板。

10、地脚：可调式不锈钢防震调节脚，单只承载力≥0.5T；

11、操作台防火性能符合GB8624-2012建筑材料及制片燃烧性能分级的A（A1）等级。（需提供投标人或制造商的由第三方检测机构出具的“一体式全不锈钢专业操作台”带有CMA及CNAS章的检测报告）

12、尺寸：1130×750×850mm （±10mm）；

13、投标书中需提供专业合理的现场安装方案，包括但不限于设备平面布局、设备用水用电需求。

#### 1-44  全不锈钢病理专业操作台

一、数量：1件

二、技术参数

1、满足病理实验室生物安全、洁净、专用实验仪器设备多种工况操作需求。

2、台面：

2.1、台面采用整张≥2mm厚316L不锈钢钢板一体磨具拉伸冲压成型，网架式钢梁缓冲支撑，整体台面防震防颤；

2.2、台面与两侧支腿一体折弯，成型后台面厚度≥60mm，需提供实物照片。

3、结构框架：框架为全钢梁式结构，钢板一体冲压成型，厚度≥1.5mm，内外两侧均为双层护板。

4、柜体

4.1、材料：304不锈钢材质，表面采用彩色不锈钢涂装工艺+亮面不锈钢技术工艺处理；

4.2、结构：柜体与台面一体式设计，全钢梁式固定支撑结构，局内满足坐姿操作要求的容腿空间。

5、布线：安全型全不锈钢隐蔽式多插头布线槽，台面接口除尘毛刷式或自弹式两种可选，需提供满足要求直观清晰的实物照片。

6、冲洗装置：不锈钢管铜芯360°旋转冷热水实验龙头；

7、抽屉：采用三级伸缩钢珠式静音导轨、304不锈钢材质及面板表面彩色涂装工艺处理。

8、边角处理：安全型圆弧角处理。

9、背板：采用304不锈钢可拆卸式背板。

10、地脚：可调式不锈钢防震调节脚，单只承载力≥0.5T；

11、操作台防火性能符合GB8624-2012建筑材料及制片燃烧性能分级的A（A1）等级。（需提供投标人或制造商的由第三方检测机构出具的“一体式全不锈钢专业操作台”带有CMA及CNAS章的检测报告）

12、尺寸：1960×750×850mm （±10mm）；

13、投标书中需提供专业合理的现场安装方案，包括但不限于设备平面布局、设备用水用电需求。

#### 1-45  全不锈钢病理专业操作台

一、数量：2件

二、技术参数

1、满足病理实验室生物安全、洁净、专用实验仪器设备多种工况操作需求。

2、台面：

2.1、台面采用整张≥2mm厚316L不锈钢钢板一体磨具拉伸冲压成型，网架式钢梁缓冲支撑，整体台面防震防颤；

2.2、台面与两侧支腿一体折弯，成型后台面厚度≥60mm，需提供实物照片。

3、结构框架：框架为全钢梁式结构，钢板一体冲压成型，厚度≥1.5mm，内外两侧均为双层护板。

4、柜体

4.1、材料：304不锈钢材质，表面采用彩色不锈钢涂装工艺+亮面不锈钢技术工艺处理；

4.2、结构：柜体与台面一体式设计，全钢梁式固定支撑结构，局内满足坐姿操作要求的容腿空间。

5、布线：安全型全不锈钢隐蔽式多插头布线槽，台面接口除尘毛刷式或自弹式两种可选，需提供满足要求直观清晰的实物照片。

6、冲洗装置：不锈钢管铜芯360°旋转冷热水实验龙头；

7、抽屉：采用三级伸缩钢珠式静音导轨、304不锈钢材质及面板表面彩色涂装工艺处理。

8、边角处理：安全型圆弧角处理。

9、背板：采用304不锈钢可拆卸式背板。

10、地脚：可调式不锈钢防震调节脚，单只承载力≥0.5T；

11、操作台防火性能符合GB8624-2012建筑材料及制片燃烧性能分级的A（A1）等级。（需提供投标人或制造商的由第三方检测机构出具的“一体式全不锈钢专业操作台”带有CMA及CNAS章的检测报告）

12、尺寸：1620×600×850mm（±10mm）；

13、投标书中需提供专业合理的现场安装方案，包括但不限于设备平面布局、设备用水用电需求。

#### 1-46  全不锈钢记录描写台

一、数量：1件

二、技术参数

1、满足病理实验室生物安全、洁净、标本取材记录打号等多种工况操作需求。

2、台面：采用整张≥2mm厚316L不锈钢钢板一体磨具拉伸冲压成型，网架式钢梁缓冲支撑

3、结构框架：框架为全钢梁式结构，钢板一体冲压成型，厚度≥1.5mm，内外两侧均为双层护板。

4、抽屉：采用304不锈钢，表面采用彩色不锈钢涂装工艺+亮面不锈钢技术工艺处理，三级伸缩钢珠式静音导轨。

5、主机挂件：采用万向悬挂装置，并能随意更换悬挂位置；

6、布线：安全型全不锈钢隐蔽式多插头布线槽，网线及电源线隐蔽式通道设计，台面接口除尘毛刷式或自弹式可选；

7、边角处理：安全型圆弧角处理。

8、地脚：可调式不锈钢防震调节脚，单只承载力≥0.5T；

9、尺寸：1200×800×770mm（±10mm） ；

10、投标书中需提供专业合理的现场安装方案，包括但不限于设备平面布局、设备用水用电需求。

#### 1-47  全不锈钢记录描写台

一、数量：2件

二、技术参数

1、满足病理实验室生物安全、洁净、标本取材记录打号等多种工况操作需求。

2、台面：采用整张≥2mm厚316L不锈钢钢板一体磨具拉伸冲压成型，网架式钢梁缓冲支撑

3、结构框架：框架为全钢梁式结构，钢板一体冲压成型，厚度≥1.5mm，内外两侧均为双层护板。

4、抽屉：采用304不锈钢，表面采用彩色不锈钢涂装工艺+亮面不锈钢技术工艺处理，三级伸缩钢珠式静音导轨。

5、主机挂件：采用万向悬挂装置，并能随意更换悬挂位置；

6、布线：安全型全不锈钢隐蔽式多插头布线槽，网线及电源线隐蔽式通道设计，台面接口除尘毛刷式或自弹式可选；

7、边角处理：安全型圆弧角处理。

8、地脚：可调式不锈钢防震调节脚，单只承载力≥0.5T；

9、尺寸：1400×800×770mm （±10mm）；

10、投标书中需提供专业合理的现场安装方案，包括但不限于设备平面布局、设备用水用电需求。

#### 1-48  全不锈钢记录描写台

一、数量：1件

二、技术参数

1、满足病理实验室生物安全、洁净、标本取材记录打号等多种工况操作需求。

2、台面：采用整张≥2mm厚316L不锈钢钢板一体磨具拉伸冲压成型，网架式钢梁缓冲支撑

3、结构框架：框架为全钢梁式结构，钢板一体冲压成型，厚度≥1.5mm，内外两侧均为双层护板。

4、抽屉：采用304不锈钢，表面采用彩色不锈钢涂装工艺+亮面不锈钢技术工艺处理，三级伸缩钢珠式静音导轨。

5、主机挂件：采用万向悬挂装置，并能随意更换悬挂位置；

6、布线：安全型全不锈钢隐蔽式多插头布线槽，网线及电源线隐蔽式通道设计，台面接口除尘毛刷式或自弹式可选；

7、边角处理：安全型圆弧角处理。

8、地脚：可调式不锈钢防震调节脚，单只承载力≥0.5T；

9、尺寸：1700×800×770mm （±10mm）；

- 投标书中需提供专业合理的现场安装方案，包括但不限于设备平面布局、设备用水用电需求。

#### 1-49  全不锈钢记录描写台

一、数量：2件

二、技术参数

1、满足病理实验室生物安全、洁净、标本取材记录打号等多种工况操作需求。

2、台面：采用整张≥2mm厚316L不锈钢钢板一体磨具拉伸冲压成型，网架式钢梁缓冲支撑

3、结构框架：框架为全钢梁式结构，钢板一体冲压成型，厚度≥1.5mm，内外两侧均为双层护板。

4、抽屉：采用304不锈钢，表面采用彩色不锈钢涂装工艺+亮面不锈钢技术工艺处理，三级伸缩钢珠式静音导轨。

5、主机挂件：采用万向悬挂装置，并能随意更换悬挂位置；

6、布线：安全型全不锈钢隐蔽式多插头布线槽，网线及电源线隐蔽式通道设计，台面接口除尘毛刷式或自弹式可选；

7、边角处理：安全型圆弧角处理。

8、地脚：可调式不锈钢防震调节脚，单只承载力≥0.5T；

9、尺寸：1800×800×770mm （±10mm）；

10、投标书中需提供专业合理的现场安装方案，包括但不限于设备平面布局、设备用水用电需求。

#### 1-50  全不锈钢智能控制手工染色排毒柜

一、数量：1台

二、技术参数

1、控制系统：

1.1、微电脑智能控制系统，可监控整机运行状况，实时显示风量、风速、风压，设定运行参数，

1.2、液晶触摸显示屏≥7英寸，防尘防水等级≥IP65；

1.3、具有故障显示、声光报警、无线信息智能报告、移动查询等功能；

1.4、具备USB接口；

2、病理废气处理装置：

2.1、顶部废气处理装置，废气处理量≥1500m3/h；

2.2、可与通风防护系统及新风补充系统联锁互动智能调节，支持与实验室分控站、总控站三方三地互联互锁的监测与联动；

3、整机采用不锈钢材质，台面≥2mm厚316L不锈钢，框架、柜体≥1.5mm厚304不锈钢,台面与支腿U型结构一体成型，成型后台面厚度≥85mm，需提产品实物照片；

4、具备与台面一体成型水池，采用厚度≥2mm的316L不锈钢板一体冲压成型，无拼接、无焊缝。

5、操作视窗：

5.1、电动及手动两种开启模式，承载力≥3.5KN；

▲5.2、具有病理实验室通风柜视窗电动升降及电子刹车控制软件，需提供投标人或制造商的国家级计算机软件著作权证书。

6、地脚：304不锈钢防震调节脚，单只承载力≥0.5T；

7、配备LED照明灯、紫外线消毒灯。

8、配有符合病理仪器要求的电源、信息管线路由及专用接口。

9、不锈钢静压装置：

9.1、钢板厚度≥1.0mm，内置通风导流装置，无软接；

9.2、可无缝对接通排风系统，需提供其与排毒柜接驳的实物照片。

10、排毒柜防火性能符合GB8624-2012建筑材料及制片燃烧性能分级的A（A1）等级，需提供投标人或制造商的由第三方检测机构出具的全不锈钢智能控制病理排毒柜带有CMA及CNAS章的检测报告。

11、尺寸：1500mm×850mm×2400mm（±10mm）；

12、投标书中需提供专业合理的现场安装方案，包括但不限于设备平面布局、设备用水用电需求。

#### 1-51  全不锈钢智能控制手工染色排毒柜

一、数量：1台

二、技术参数

1、控制系统：

1.1、微电脑智能控制系统，可监控整机运行状况，实时显示风量、风速、风压，设定运行参数，

1.2、液晶触摸显示屏≥7英寸，防尘防水等级≥IP65；

1.3、具有故障显示、声光报警、无线信息智能报告、移动查询等功能；

1.4、具备USB接口；

2、病理废气处理装置：

2.1、顶部废气处理装置，废气处理量≥1500m3/h，；

2.2、可与通风防护系统及新风补充系统联锁互动智能调节，支持与实验室分控站、总控站三方三地互联互锁的监测与联动；

3、整机采用不锈钢材质，台面≥2mm厚316L不锈钢，框架、柜体≥1.5mm厚304不锈钢,台面与支腿U型结构一体成型，成型后台面厚度≥85mm，需提产品实物照片；

4、具备与台面一体成型水池，采用厚度≥2mm的316L不锈钢板一体冲压成型，无拼接、无焊缝。

5、操作视窗：

5.1、电动及手动两种开启模式，承载力≥3.5KN；

5.2、具有病理实验室通风柜视窗电动升降及电子刹车控制软件，需提供投标人或制造商的相应国家级软件著作权证书。

6、地脚：304不锈钢防震调节脚，单只承载力≥0.5T；

7、配备LED照明灯、紫外线消毒灯。

8、配有符合病理仪器要求的电源、信息管线路由及专用接口。

9、不锈钢静压装置：

9.1、钢板厚度≥1.0mm，内置通风导流装置，无软接；

9.2、可无缝对接通排风系统，需提供其与排毒柜接驳的实物照片。

10、排毒柜防火性能符合GB8624-2012建筑材料及制片燃烧性能分级的A（A1）等级，需提供投标人或制造商的由第三方检测机构出具的全不锈钢智能控制病理排毒柜带有CMA及CNAS章的检测报告。

11、尺寸：1500mm×900mm×2400mm（±10mm）；

12、投标书中需提供专业合理的现场安装方案，包括但不限于设备平面布局、设备用水用电需求。

#### 1-52  全不锈钢智能控制液基薄层制片排毒柜

一、数量：2件

二、技术参数

1、控制系统：

1.1、微电脑智能控制系统，可监控整机运行状况，实时显示风量、风速、风压，设定运行参数，

1.2、液晶触摸显示屏≥7英寸，防尘防水等级≥IP65；

1.3、具有故障显示、声光报警、无线信息智能报告、移动查询等功能；

1.4、具备USB接口；

2、病理废气智能排风装置：

2.1、顶部废气处理装置，废气处理量≥1800m3/h，；

2.2、可与通风防护系统及新风补充系统联锁互动智能调节，支持与实验室分控站、总控站三方三地互联互锁的监测与联动；

3、整机采用不锈钢材质，台面≥2mm厚316L不锈钢，框架、柜体≥1.5mm厚304不锈钢,台面与支腿U型结构一体成型，成型后台面厚度≥85mm；

4、操作视窗：

4.1、电动及手动两种开启模式，承载力≥3.5KN；

4.2、具有电子刹车制动系统及人体感应安全锁定装置

▲5、具备符合液基薄层细胞染色机要求的主机位、液体泵位、液体导流装置；操作区域内配有可万向旋转的显示屏支架，操作区域下方配有的可伸缩仪器键盘装置，提供满足要求直观清晰的实物照片；

6、地脚：304不锈钢防震调节脚，单只承载力≥0.5T；

7、配备LED照明灯、紫外线消毒灯。

8、配有符合病理仪器要求的电源、信息管线路由及专用接口；

9.全不锈钢静压装置：

9.1、钢板厚度≥1.0mm，内置通风导流装置，无软接；

9.2、可无缝对接通排风系统，需提供其与排毒柜接驳的实物照片。

10、排毒柜防火性能符合GB8624-2012建筑材料及制片燃烧性能分级的A（A1）等级，需提供投标人或制造商的由第三方检测机构出具的全不锈钢智能控制病理排毒柜带有CMA及CNAS章的检测报告。

11、尺寸： 1800×1100×2400mm（±10mm）；

12、投标书中需提供专业合理的现场安装方案，包括但不限于设备平面布局、设备用水用电需求。

#### 1-53  全不锈钢智能控制封片排毒柜

一、数量：1件

二、技术参数

1、 控制系统

1.1、微电脑智能控制系统，可监控整机运行状况，实时显示风量、风速、风压，设定运行参数，

1.2、液晶触摸显示屏≥7英寸，防尘防水等级≥IP65；

1.3、具有故障显示、声光报警、无线信息智能报告、移动查询等功能；

1.4、具备USB接口；

2、病理废气智能排风装置：

2.1、顶部废气处理装置，废气处理量≥1500m3/h，；

2.2、可与通风防护系统及新风补充系统联锁互动智能调节，支持与实验室分控站、总控站三方三地互联互锁的监测与联动；

3、整机采用不锈钢材质，台面≥2mm厚316L不锈钢，框架、柜体≥1.5mm厚304不锈钢,台面与支腿U型结构一体成型，成型后台面厚度≥85mm，柜体两侧透明边窗；。

4、操作视窗：

4.1、电动及手动开启模式，承载力≥3.5KN；

4.2、具有电子刹车制动系统及人体感应安全锁定装置；

5、地脚：304不锈钢防震调节脚，单只承载力≥0.5T；

6、配备LED照明灯、紫外线消毒灯。

7、配有符合病理仪器要求的电源、信息管线路由及专用接口。

8、全不锈钢静压装置
8.1、钢板厚度≥1.0mm，内置通风导流装置，无软接；

8.2、可无缝对接通排风系统，提供其与排毒柜接驳的实物照片；

9、排毒柜防火性能符合GB8624-2012建筑材料及制片燃烧性能分级的A（A1）等级，需提供投标人或制造商的由第三方检测机构出具的全不锈钢智能控制病理排毒柜带有CMA及CNAS章的检测报告。

10、尺寸： 1200mm×1100mm×2400mm（±10mm）；

11、投标书中需提供专业合理的现场安装方案，包括但不限于设备平面布局、设备用水用电需求；

#### 1-54  全不锈钢智能控制染色机排毒柜

一、数量：2件

二、技术参数

1、 控制系统

1.1、微电脑智能控制系统，可监控整机运行状况，实时显示风量、风速、风压，设定运行参数，

1.2、液晶触摸显示屏≥7英寸，防尘防水等级≥IP65；

1.3、具有故障显示、声光报警、无线信息智能报告、移动查询等功能；

1.4、具备USB接口；

2、病理废气智能排风装置：

2.1、顶部废气处理装置，废气处理量≥1800m3/h，；

2.2、可与通风防护系统及新风补充系统联锁互动智能调节，支持与实验室分控站、总控站三方三地互联互锁的监测与联动；

3、整机采用不锈钢材质，台面≥2mm厚316L不锈钢，框架、柜体≥1.5mm厚304不锈钢,台面与支腿U型结构一体成型，成型后台面厚度≥85mm；

4、具备与台面一体成型水池，采用厚度≥2mm的316L不锈钢板一体冲压成型，无拼接、无焊缝；。

5、操作视窗：

5.1、电动及手动开启模式，承载力≥3.5KN；

5.2、具有电子刹车制动系统及人体感应安全锁定装置；

6、地脚：304不锈钢防震调节脚，单只承载力≥0.5T；

7、配备LED照明灯、紫外线消毒灯。

8、配有符合病理仪器要求的电源、信息管线路由及专用接口。

9.全不锈钢静压装置：

9.1、钢板厚度≥1.0mm，内置通风导流装置，无软接。

9.2、可无缝对接通排风系统，需提供其与排毒柜接驳的实物照片。

10、排毒柜防火性能符合GB8624-2012建筑材料及制片燃烧性能分级的A（A1）等级，需提供投标人或制造商的由第三方检测机构出具的全不锈钢智能控制病理排毒柜带有CMA及CNAS章的检测报告。

11、尺寸： 1800mm×900mm×2400mm（±10mm）；

12、投标书中需提供专业合理的现场安装方案，包括但不限于设备平面布局、设备用水用电需求。

#### 1-55  全不锈钢智能控制大型染色封片一体机排毒柜

一、数量：3件

二、技术参数

1、 控制系统

1.1、微电脑智能控制系统，可监控整机运行状况，实时显示风量、风速、风压，设定运行参数，

1.2、液晶触摸显示屏≥7英寸，防尘防水等级≥IP65；

1.3、具有故障显示、声光报警、无线信息智能报告、移动查询等功能；

1.4、具备USB接口；

2、病理废气智能排风装置：

2.1、顶部废气处理装置，废气处理量≥2200m3/h，；

2.2、可与通风防护系统及新风补充系统联锁互动智能调节，支持与实验室分控站、总控站三方三地互联互锁的监测与联动；

3、整机采用不锈钢材质，台面≥2mm厚316L不锈钢，框架、柜体≥1.5mm厚304不锈钢,台面与支腿U型结构一体成型，成型后台面厚度≥85mm，柜体两侧透明边窗；

4、操作视窗：

4.1、具备电动及手动开启模式，承载力≥3.5KN；

4.2、具有电子刹车制动系统及人体感应安全锁定装置；

5、配备LED照明灯、紫外线消毒灯。

6、配有符合病理仪器要求的电源、信息管线路由及专用接口。

7、全不锈钢静压装置：

7.1、钢板厚度≥1.0mm，内置通风导流装置，无软接；

7.2、可无缝对接通排风系统，提供其与排毒柜接驳的实物照片；

8、地脚：304不锈钢防震调节脚。单只承载力≥0.5T；

9、排毒柜防火性能符合GB8624-2012建筑材料及制片燃烧性能分级的A（A1）等级，提供投标人或制造商的由第三方检测机构出具的全不锈钢智能控制病理排毒柜带有CMA及CNAS章的检测报告；

10、染色封片一体机操作台：

10.1、内置全不锈钢可移动染色封片一体机防震操作台；

10.2、台面采用整张≥2mm厚316L不锈钢钢板一体磨具拉伸冲压成型；

10.3、框架厚度≥1.5mm，内外双层护板及加强筋；

10.4、抽屉及柜体采用整体不锈钢彩色涂装工艺及亮膜工艺处理；

10.5、地脚：不锈钢防震调节脚，单只承载力≥0.5T；

10.6、外形尺寸：≥2400×750×850（mm）；

11、尺寸：2700mm×1150mm×2400mm（±10mm）；

12、投标书中需提供专业合理的现场安装方案，包括但不限于设备平面布局、设备用水用电需求。

#### 1-56  全不锈钢智能控制大型染色封片一体机排毒柜

一、数量：1件

二、技术参数

1、 控制系统

1.1、微电脑智能控制系统，可监控整机运行状况，实时显示风量、风速、风压，设定运行参数，

1.2、液晶触摸显示屏≥7英寸，防尘防水等级≥IP65；

1.3、具有故障显示、声光报警、无线信息智能报告、移动查询等功能；

1.4、具备USB接口；

2、病理废气智能排风装置：

2.1、顶部废气处理装置，废气处理量≥2200m3/h；

2.2、可与通风防护系统及新风补充系统联锁互动智能调节，支持与实验室分控站、总控站三方三地互联互锁的监测与联动；

3、整机采用不锈钢材质，台面≥2mm厚316L不锈钢，框架、柜体≥1.5mm厚304不锈钢,台面与支腿U型结构一体成型，成型后台面厚度≥85mm，柜体两侧透明边窗；

4、操作视窗：

4.1、具备电动及手动开启模式，承载力≥3.5KN；

4.2、具有电子刹车制动系统及人体感应安全锁定装置；

5、配备LED照明灯、紫外线消毒灯。

6、配有符合病理仪器要求的电源、信息管线路由及专用接口。

7、全不锈钢静压装置：

7.1、钢板厚度≥1.0mm，内置通风导流装置，无软接；

7.2、可无缝对接通排风系统，提供其与排毒柜接驳的实物照片；

8、地脚：304不锈钢防震调节脚。单只承载力≥0.5T；

9、排毒柜防火性能符合GB8624-2012建筑材料及制片燃烧性能分级的A（A1）等级，提供投标人或制造商的由第三方检测机构出具的全不锈钢智能控制病理排毒柜带有CMA及CNAS章的检测报告；

10、染色封片一体机操作台：

10.1、内置全不锈钢可移动染色封片一体机防震操作台；

10.2、台面采用整张≥2mm厚316L不锈钢钢板一体磨具拉伸冲压成型；

10.3、框架厚度≥1.5mm，内外双层护板及加强筋；

10.4、抽屉及柜体采用整体不锈钢彩色涂装工艺及亮膜工艺处理；

10.5、地脚：不锈钢防震调节脚，单只承载力≥0.5T；

10.6、外形尺寸：≥2000×750×850（mm）；

11、尺寸：2400mm×1150mm×2400mm（±10mm）；

12、投标书中需提供专业合理的现场安装方案，包括但不限于设备平面布局、设备用水用电需求。

#### 1-57  全不锈钢智能控制免疫组化仪排毒柜

一、数量：1件

二、技术参数

1、 控制系统

1.1、微电脑智能控制系统，可监控整机运行状况，实时显示风量、风速、风压，设定运行参数，

1.2、液晶触摸显示屏≥7英寸，防尘防水等级≥IP65；

1.3、具有故障显示、声光报警、无线信息智能报告、移动查询等功能；

1.4、具备USB接口；

2、病理废气智能排风装置：

2.1、顶部废气处理装置，废气处理量≥1500m3/h，；

2.2、可与通风防护系统及新风补充系统联锁互动智能调节，支持与实验室分控站、总控站三方三地互联互锁的监测与联动；

3、整机不锈钢材质，台面≥2mm厚316L不锈钢，框架、柜体≥1.5mm厚304不锈钢,台面与支腿U型结构一体成型，成型后台面厚度≥85mm，柜体两侧透明边窗；

4、操作视窗：

4.1、具备电动及手动开启模式，承载力≥3.5kN；

4.2、具有电子刹车制动系统及人体感应安全锁定装置；

5、地脚：304不锈钢防震调节脚，单只承载力≥0.5T；

6、配备LED照明灯、紫外线消毒灯。

7、配有符合病理仪器要求的电源、信息管线路由及专用接口；

8、全不锈钢静压装置：

8.1、钢板厚度≥1.0mm，内置通风导流装置，无软接；

8.2、可无缝对接通排风系统，提供其与排毒柜接驳的实物照片。

9、排毒柜防火性能符合GB8624-2012建筑材料及制片燃烧性能分级的A（A1）等级，提供投标人或制造商的由第三方检测机构出具的全不锈钢智能控制病理排毒柜带有CMA及CNAS章的检测报告；

10、尺寸： 1700mm×1000mm×2400mm（±10mm）；

11、投标书中需提供专业合理的现场安装方案，包括但不限于设备平面布局、设备用水用电需求。

#### 1-58  全不锈钢智能控制快速染色排毒柜

一、数量：2件

二、技术参数

1、 控制系统

1.1、微电脑智能控制系统，可监控整机运行状况，实时显示风量、风速、风压，设定运行参数，

1.2、液晶触摸显示屏≥7英寸，防尘防水等级≥IP65；

1.3、具有故障显示、声光报警、无线信息智能报告、移动查询等功能；

1.4、具备USB接口；

2、病理废气智能排风装置：

2.1、顶部废气处理装置，废气处理量≥1800m3/h；

2.2、可与通风防护系统及新风补充系统联锁互动智能调节，支持与实验室分控站、总控站三方三地互联互锁的监测与联动；

3、整机不锈钢材质，台面≥2mm厚316L不锈钢，框架、柜体≥1.5mm厚304不锈钢,台面与支腿U型结构一体成型，成型后台面厚度≥85mm；

4、与台面一体成型水池采用厚度≥2mm的316L不锈钢板一体冲压成型，无拼接、无焊缝；

5、操作视窗：

5.1、具备电动及手动开启模式，承载力≥3.5kN；

5.2、具有电子刹车制动系统及人体感应安全锁定装置；

6、地脚：304不锈钢防震调节脚，单只承载力≥0.5T；

7、配备LED照明灯、紫外线消毒灯。

8、配有符合病理仪器要求的电源、信息管线、路由及专用接口。

9、全不锈钢静压装置：

9.1、钢板厚度≥1.0mm，内置通风导流装置，无软接；

9.2、可无缝对接通排风系统，提供其与排毒柜接驳的实物照片。

10、排毒柜防火性能符合GB8624-2012建筑材料及制片燃烧性能分级的A（A1）等级，提供投标人或制造商的由第三方检测机构出具的全不锈钢智能控制病理排毒柜带有CMA及CNAS章的检测报告；

11、尺寸： 1800mm×900mm×2400mm（±10mm）；

12、投标书中需提供专业合理的现场安装方案，包括但不限于设备平面布局、设备用水用电需求。

#### 1-59  全不锈钢智能控制排毒柜

一、数量：1件

二、技术参数

1、 控制系统

1.1、微电脑智能控制系统，可监控整机运行状况，实时显示风量、风速、风压，设定运行参数，

1.2、液晶触摸显示屏≥7英寸，防尘防水等级≥IP65；

1.3、具有故障显示、声光报警、无线信息智能报告、移动查询等功能；

1.4、具备USB接口；

2、病理废气智能排风装置：

2.1、顶部废气处理装置，废气处理量≥1500m3/h，；

2.2、可与通风防护系统及新风补充系统联锁互动智能调节，支持与实验室分控站、总控站三方三地互联互锁的监测与联动；

▲2.3、需具有病理实验室通风防护系统--排毒柜、技术室、总控室三方三地连锁控制软件，需提供投标人或制造商的国家级计算机软件著作权证书。

3、整机不锈钢材质，台面≥2mm厚316L不锈钢，框架、柜体≥1.5mm厚304不锈钢,台面与支腿U型结构一体成型，成型后台面厚度≥85mm，柜体两侧透明边窗；

4、操作视窗：

4.1、具备电动及手动开启模式，承载力≥3.5kN；

4.2、具有电子刹车制动系统及人体感应安全锁定装置；

5、地脚：304不锈钢防震调节脚，单只承载力≥0.5T；

6、配备LED照明灯、紫外线消毒灯。

7、配有符合病理仪器要求的电源、信息管线路由及专用接口。

8、全不锈钢静压装置：

8.1、钢板厚度≥1.0mm，内置通风导流装置，无软接；

8.2、可无缝对接通排风系统，提供其与排毒柜接驳的实物照片。

▲9、排毒柜防火性能符合GB8624-2012建筑材料及制片燃烧性能分级的A（A1）等级，提供投标人或制造商的由第三方检测机构出具的“全不锈钢智能控制病理排毒柜”带有CMA及CNAS章的检测报告。

10、尺寸： 1500mm×900mm×2400mm（±10mm）；

11、投标书中需提供专业合理的现场安装方案，包括但不限于设备平面布局、设备用水用电需求。

#### 1-60  全不锈钢控制台

一、数量：1件

二、技术参数

1、满足病理实验室生物安全、洁净、专用实验仪器设备多种工况操作需求；

2、台面：

2.1、台面采用整张≥2mm厚316L不锈钢钢板一体磨具拉伸冲压成型，网架式钢梁缓冲支撑，整体台面防震防颤；

2.2、成型后台面厚度≥60mm；

3、结构框架：框架为全钢梁式结构，钢板一体冲压成型，厚度≥1.5mm，内外两侧均为双层护板；

4、柜体：

4.1、材质：304不锈钢，表面采用彩色不锈钢涂装工艺+亮面不锈钢技术工艺处理；

4.2、结构：柜体与台面一体式设计，全钢梁式固定支撑结构，具备满足坐姿操作要求的容腿空间。

6、布线：安全型全不锈钢隐蔽式多插头布线槽，台面接口除尘毛刷式或自弹式两种可选；

7、冲洗装置：不锈钢管铜芯360°旋转冷热水实验龙头；

8、抽屉：需采用三级伸缩钢珠式静音导轨、304不锈钢材质及面板表面彩色涂装工艺处理。

9、边角处理：安全型圆弧角处理。

10、背板：采用304不锈钢可拆卸式背板。

11、地脚：可调式不锈钢防震调节脚，单只承载力≥0.5T；

12、操作台防火性能符合GB8624-2012建筑材料及制片燃烧性能分级的A（A1）等级。（需提供投标人或制造商的由第三方检测机构出具的“一体式全不锈钢专业操作台”带有CMA及CNAS章的检测报告）

13、尺寸： 1000mm×800mm×770mm（±10mm）；

14、投标书中需提供专业合理的现场安装方案，包括但不限于设备平面布局、设备用水用电需求。

#### 1-61  全不锈钢病理专业操作台+摄像头+水槽

一、数量：1件

二、技术参数

（一）全不锈钢病理专业操作台：

1、满足病理实验室生物安全、洁净、专用实验仪器设备多种工况操作需求；

2、台面：

2.1、台面采用整张≥2mm厚316L不锈钢钢板一体磨具拉伸冲压成型，网架式钢梁缓冲支撑，整体台面防震防颤；

2.2、成型后台面厚度≥60mm；

3、台面一体式专用实验水槽：采用≥2mm厚316L不锈钢钢板与台面一体磨压拉伸成型，无拼接无焊缝。

4、结构框架：框架为全钢梁式结构，钢板一体冲压成型，厚度≥1.5mm，内外两侧均为双层护板；

5、柜体

5.1、304不锈钢材质，表面采用彩色不锈钢涂装工艺+亮面不锈钢技术工艺处理；

5.2、柜体结构：柜体与台面一体式设计，全钢梁式固定支撑结构，具备满足坐姿操作要求的容腿空间；

6、布线：安全型全不锈钢隐蔽式多插头布线槽，台面接口除尘毛刷式或自弹式两种可选；

7、冲洗装置：不锈钢管铜芯360°旋转冷热水实验龙头；

8、抽屉：采用三级伸缩钢珠式静音导轨、304不锈钢材质及面板表面彩色涂装工艺处理；

9、边角处理：安全型圆弧角处理。

10、背板：304不锈钢可拆卸式背板。

12、地脚：可调式不锈钢防震调节脚，单只承载力≥0.5T；

13、操作台防火性能符合GB8624-2012建筑材料及制片燃烧性能分级的A（A1）等级。（提供投标人或制造商的由第三方检测机构出具的“一体式全不锈钢专业操作台”带有CMA及CNAS章的检测报告）

14、尺寸：5000mm×900mm×850mm（±10mm）；

15、投标书中需提供专业合理的现场安装方案，包括但不限于设备平面布局、设备用水用电需求。

（二）、摄像头：

1、像素≥800万；

2、内存卡≥256G；

3、可采用手机或者电脑客户端观看。

#### 1-62  全不锈钢病理专业操作台+摄像头+水槽

一、数量：1件

二、技术参数

（一）全不锈钢病理专业操作台：

1、满足病理实验室生物安全、洁净、专用实验仪器设备多种工况操作需求；

2、台面：

2.1、台面采用整张≥2mm厚316L不锈钢钢板一体磨具拉伸冲压成型，网架式钢梁缓冲支撑，整体台面防震防颤；

2.2、成型后台面厚度≥60mm；

3、台面一体式专用实验水槽：采用≥2mm厚316L不锈钢钢板与台面一体磨压拉伸成型，无拼接无焊缝。

4、结构框架：框架为全钢梁式结构，钢板一体冲压成型，厚度≥1.5mm，内外两侧均为双层护板；

5、柜体

5.1、304不锈钢材质，表面采用彩色不锈钢涂装工艺+亮面不锈钢技术工艺处理；

5.2、柜体结构：柜体与台面一体式设计，全钢梁式固定支撑结构，具备满足坐姿操作要求的容腿空间；

6、布线：安全型全不锈钢隐蔽式多插头布线槽，台面接口除尘毛刷式或自弹式两种可选；

7、冲洗装置：不锈钢管铜芯360°旋转冷热水实验龙头；

8、抽屉：采用三级伸缩钢珠式静音导轨、304不锈钢材质及面板表面彩色涂装工艺处理；

9、边角处理：安全型圆弧角处理。

10、背板：304不锈钢可拆卸式背板。

12、地脚：可调式不锈钢防震调节脚，单只承载力≥0.5T；

13、操作台防火性能符合GB8624-2012建筑材料及制片燃烧性能分级的A（A1）等级。（提供投标人或制造商的由第三方检测机构出具的“一体式全不锈钢专业操作台”带有CMA及CNAS章的检测报告）

14、尺寸：3110mm×750mm×850mm（±10mm）；

15、投标书中需提供专业合理的现场安装方案，包括但不限于设备平面布局、设备用水用电需求。

（二）、摄像头：

1、像素≥800万；

2、内存卡≥256G；

3、可采用手机或者电脑客户端观看。

#### 1-63  全不锈钢病理专业操作台+摄像头+水槽

一、数量：1件

二、技术参数

（一）全不锈钢病理专业操作台：

1、满足病理实验室生物安全、洁净、专用实验仪器设备多种工况操作需求；

2、台面：

2.1、台面采用整张≥2mm厚316L不锈钢钢板一体磨具拉伸冲压成型，网架式钢梁缓冲支撑，整体台面防震防颤；

2.2、成型后台面厚度≥60mm；

3、台面一体式专用实验水槽：采用≥2mm厚316L不锈钢钢板与台面一体磨压拉伸成型，无拼接无焊缝。

4、结构框架：框架为全钢梁式结构，钢板一体冲压成型，厚度≥1.5mm，内外两侧均为双层护板；

5、柜体

5.1、304不锈钢材质，表面采用彩色不锈钢涂装工艺+亮面不锈钢技术工艺处理；

5.2、柜体结构：柜体与台面一体式设计，全钢梁式固定支撑结构，具备满足坐姿操作要求的容腿空间；

6、布线：安全型全不锈钢隐蔽式多插头布线槽，台面接口除尘毛刷式或自弹式两种可选；

7、冲洗装置：不锈钢管铜芯360°旋转冷热水实验龙头；

8、抽屉：采用三级伸缩钢珠式静音导轨、304不锈钢材质及面板表面彩色涂装工艺处理；

9、边角处理：安全型圆弧角处理。

10、背板：304不锈钢可拆卸式背板。

12、地脚：可调式不锈钢防震调节脚，单只承载力≥0.5T；

13、操作台防火性能符合GB8624-2012建筑材料及制片燃烧性能分级的A（A1）等级。（提供投标人或制造商的由第三方检测机构出具的“一体式全不锈钢专业操作台”带有CMA及CNAS章的检测报告）

14、尺寸：2780mm×750mm×850mm（±10mm）；

15、投标书中需提供专业合理的现场安装方案，包括但不限于设备平面布局、设备用水用电需求。

（二）、摄像头：

1、像素≥800万；

2、内存卡≥256G；

3、可采用手机或者电脑客户端观看。

#### 1-64  全不锈钢专业操作台加水槽

一、数量：1件

二、技术参数

1、满足病理实验室生物安全、洁净、专用实验仪器设备多种工况操作需求。

2、台面：

2.1、台面采用整张≥2mm厚316L不锈钢钢板一体磨具拉伸冲压成型，网架式钢梁缓冲支撑，整体台面防震防颤；

2.2、成型后台面厚度≥60mm；

3、台面一体式专用实验水槽：采用≥2mm厚316L不锈钢钢板与台面一体磨压拉伸成型，无拼接无焊缝；

4、结构框架：全钢梁式结构，钢板一体冲压成型，厚度≥1.5mm，内外两侧均为双层护板；

5、柜体

5.1、304不锈钢材质，表面采用彩色不锈钢涂装工艺+亮面不锈钢技术工艺处理；

5.2、结构：柜体与台面一体式设计，全钢梁式固定支撑结构，具备满足坐姿操作要求的容腿空间；

6、布线：全不锈钢隐蔽式多插头布线槽，台面接口：除尘毛刷式或自弹式两种可选；

7、冲洗装置：不锈钢管铜芯360°旋转冷热水实验龙头；

8、抽屉：三级伸缩钢珠式静音导轨、304不锈钢材质及面板表面彩色涂装工艺处理。

9、边角处理：安全型圆弧角处理。

10、背板： 304不锈钢可拆卸式背板。

11、地脚：可调式不锈钢防震调节脚，单只承载力≥0.5T；

12、操作台防火性能符合GB8624-2012建筑材料及制片燃烧性能分级的A（A1）等级。（需提供投标人或制造商的由第三方检测机构出具的“一体式全不锈钢专业操作台”带有CMA及CNAS章的检测报告）

13、尺寸：7400×750×850mm（±10mm）；

14、投标书中需提供专业合理的现场安装方案，包括但不限于设备平面布局、设备用水用电需求。

#### 1-65  全不锈钢专业操作台加水槽

一、数量：1件

二、技术参数

1、满足病理实验室生物安全、洁净、专用实验仪器设备多种工况操作需求。

2、台面：

2.1、台面采用整张≥2mm厚316L不锈钢钢板一体磨具拉伸冲压成型，网架式钢梁缓冲支撑，整体台面防震防颤；

2.2、成型后台面厚度≥60mm；

3、台面一体式专用实验水槽：采用≥2mm厚316L不锈钢钢板与台面一体磨压拉伸成型，无拼接无焊缝；

4、结构框架：全钢梁式结构，钢板一体冲压成型，厚度≥1.5mm，内外两侧均为双层护板；

5、柜体

5.1、304不锈钢材质，表面采用彩色不锈钢涂装工艺+亮面不锈钢技术工艺处理；

5.2、结构：柜体与台面一体式设计，全钢梁式固定支撑结构，具备满足坐姿操作要求的容腿空间；

6、布线：全不锈钢隐蔽式多插头布线槽，台面接口：除尘毛刷式或自弹式两种可选；

7、冲洗装置：不锈钢管铜芯360°旋转冷热水实验龙头；

8、抽屉：三级伸缩钢珠式静音导轨、304不锈钢材质及面板表面彩色涂装工艺处理。

9、边角处理：安全型圆弧角处理。

10、背板： 304不锈钢可拆卸式背板。

11、地脚：可调式不锈钢防震调节脚，单只承载力≥0.5T；

12、操作台防火性能符合GB8624-2012建筑材料及制片燃烧性能分级的A（A1）等级。（需提供投标人或制造商的由第三方检测机构出具的“一体式全不锈钢专业操作台”带有CMA及CNAS章的检测报告）

13、尺寸：3200×750×850mm（±10mm）；

14、投标书中需提供专业合理的现场安装方案，包括但不限于设备平面布局、设备用水用电需求。

#### 1-66  智能控制安全型标本排毒柜

一、数量：16件

二、技术参数

1、控制系统：

1.1、可与病理实验室分室监测控制管理系统及病理实验室监测控制管理系统总控站三方互联，实现三方多地互联互锁的监测和操控管理；

1.2、工作状态及值班状态可切换；

1.3、与病理通风防护系统无缝对接且可并入操控管理；

2、整机须可纳入解剖病理质控系统管理；

3、材料及制造工艺：整体材质316L#不锈钢，结构框架及柜体钢板厚度≥1.5mm；

4、结构功能：

4.1、立体柜式结构，可调式分体内腔≥6节，适合多种组织标本分类存放；

4.2、各分体内腔具备标本废气排放通路

5、病理标本废气处理系统：

5.1、整体内腔负压抽吸废气处理设计，配备标本排毒柜专用组织标本及固定液废气导流装置和防飘逸式废气汇聚装置；

5.2、最大废气处理量≥500m3/h；

5.3、设备内腔废气无外溢；满足解剖实验室生物安全需要；

6.不锈钢静压装置：

6.1、整体采用316L不锈钢材质，钢板厚度≥1.0mm，内含通风导流装置，无软接

6.2、可无缝对接实验室通风防护系统，投标人或制造商须提供满足要求的不锈钢静压装置与标本排毒柜接驳的实物照片；

7、配置漏斗形标本固定液内腔泄排装置，适合设备内腔直接射流清洗；

8、柜门配备免维护铰链、扣装部件及弹性可调节密闭装置；

▲9、标本排毒柜防火性能符合GB8624-2012建筑材料及制片燃烧性能分级的A（A1）等级，需提供投标人或制造商的由第三方检测机构出具的“智能控制安全型标本排毒柜”带有CMA及CNAS章的检测报告。

10、尺寸：800mm×600mm×2050mm （±10mm）；

11、投标书中需提供专业合理的现场安装方案，包括但不限于设备平面布局、设备用水用电需求。

#### 1-67  全不锈钢器械柜

一、数量：2件

二、技术参数

1、柜体：整体采用≥1.0mm厚304不锈钢钢板，内置可调托板。

2、双开门设计，门板内外均为不锈钢板；

3、尺寸：900mm×400mm×1800mm（±10mm）；

#### 1-68  升降型智能控制生物安全解剖工作站

一、数量：2件

二、技术参数

1、高度可电动调节，升降行程≥350mm；

2、控制系统：

▲2.1、具有智能解剖台控制系统软件，需提供投标人或制造商的国家级计算机软件著作权证书。

3.微电脑智能控制系统，可控制风量、风速、风压运行参数；

2.2、液晶触摸显示屏≥10英寸，防尘防水等级：IP65

2.3、具备多种工况下一站式管理和监测功能，可远程控制；

2.4、具有故障显示、声光报警、无线信息智能报告、移动查询、数据储存等功能；

3、病理解剖废气处理装置：

3.1、水气分离负压排气设计，解剖操作过程中废气处理与废水排放互不干扰；

3.2、具备解剖标本废气导流装置及台面抽排导流装置，气流屏障可完全包裹人体标本；

3.3、最大废气处理量≥4500m3/h；

3.4、可与通风防护系统及新风补充系统联锁互动调节，支持与实验室分控站、总控站三方三地互联互锁的监测与联动；

4、整机316L不锈钢材质，台面由厚度≥2mm钢板一体冲压成型，无焊缝，结构框架、柜体钢板厚度≥1.5mm，除排水孔外无其它任何管孔，所有边角倒圆弧角处理；

5、具有台面一体成型解剖清洗池，无焊缝无焊点，微斜面设计， 配备360°旋转冲洗装置、移动式冲洗和侧面喷洒冲洗装置

6、配备厚度≥2.0mm316L不锈钢人体标本网孔格栅式台板；

7、解剖工作站内腔具备自动化清洗及自动化消毒装置。

8、配备双重用电安全防护装置、骨组织粉碎装置、中控台激光雕刻毫米级刻度尺、可调式人体标本取材专用砧板及多种（人体标本冲洗、移动冲洗和侧面调压喷洒）台面冲洗装置；

9、静压装置：

9.1、整体全不锈钢材质，钢板厚度≥1.0mm，内含通风导流装置，无软接

9.2、可无缝对接病理实验室通风防护系统，地埋式暗装铺设或贴地铺装。

▲10、防火性能符合GB8624-2012建筑材料及制片燃烧性能分级的A（A1）等级，提供投标人或制造商的由第三方检测机构出具的“智能控制升降型全不锈钢生物安全解剖台”带有CMA及CNAS章的检测报告。

11、尺寸：2650mm×800mm×850mm（±10mm）；

12、投标书中需提供专业合理的现场安装方案，包括但不限于设备平面布局、设备用水用电需求。

#### 1-69  升降型智能控制生物安全解剖工作站辅台

一、数量：1件

二、技术参数

1、高度可电动调节，升降行程≥350mm；

2、控制系统：

2.1、微电脑智能控制系统，可控制风量、风速、风压运行参数；

2.2、液晶触摸显示屏≥10英寸，防尘防水等级：IP65

2.3、具备多种工况下一站式管理和监测功能，可远程控制；

2.4、具有故障显示、声光报警、无线信息智能报告、移动查询、数据储存等功能；

3、病理解剖废气处理装置：

3.1、水气分离负压排气设计，解剖操作过程中废气处理与废水排放互不干扰；

3.2、具备解剖标本废气导流装置及台面抽排导流装置，气流屏障可完全包裹人体标本；3.3、最大废气处理量≥4500m3/h；

3.4、可与通风防护系统及新风补充系统联锁互动调节，支持与实验室分控站、总控站三方三地互联互锁的监测与联动；

4、整机316L不锈钢材质，台面由厚度≥2mm钢板一体冲压成型，无接缝，结构框架、柜体钢板厚度≥1.5mm，除排水孔外无其它任何管孔，所有边角倒圆弧角处理。

5、配备厚度≥2.0mm316L不锈钢人体标本网孔格栅式台板；

6、具备解剖工作站内腔自动化清洗及自动化消毒装置。

7、配备双重用电安全防护装置、骨组织粉碎装置、中控台激光雕刻毫米级刻度尺、可调式人体标本取材专用砧板及多种（人体标本冲洗、移动冲洗和侧面调压喷洒）台面冲洗装置；

8、静压装置：

8.1、整体采用全不锈钢材质，钢板厚度≥1.0mm，内含通风导流装置，无软接；

8.2、可无缝对接病理实验室通风防护系统，地埋式暗装铺设或贴地铺装。

9、尺寸：1200mm×800mm×850mm（±10mm）；

10、投标书中需提供专业合理的现场安装方案，包括但不限于设备平面布局、设备用水用电需求。

#### 1-70  升降型智能控制生物安全取材工作站

一、数量：8件

二、技术参数

▲1、高度可电动调节，升降行程≥350mm，具有智能生物安全取材工作站脚控、触控、遥控三种升降方式控制软件，需提供投标人或制造商的国家级计算机软件著作权证书。

2、控制系统：

2.1、微电脑智能控制系统，可控制风量、风速、风压运行参数；

2.2、液晶触摸显示屏≥10英寸，防尘防水等级：IP65

2.3、具备多种工况下一站式管理和监测功能，可远程控制；

2.4、具有故障显示、声光报警、无线信息智能报告、移动查询、数据储存等功能；

3、病理废气智能排风装置：

3.1、上送下排背吸式负压排气；

3.2、可与通风防护系统及新风补充系统联锁互动调节，支持与实验室分控站、总控站三方三地互联互锁的监测与联动；

4、自动风幕隔离与消毒系统：

4.1、工作模式：风幕隔离模式、消毒模式

4.2、风幕隔离模式：风幕风速≥2档可调；

▲4.3、消毒装置与送风幕一体式安装，可180°自动运行翻转，灭菌时间可程序设定（需提供送风幕与紫外灯自动翻转过程的实物照片)。

▲4.4、具有智能取材工作站自动风幕隔离与消毒控制软件，需提供投标人或制造商的国家级计算机软件著作权证书。

5、整机316L不锈钢材质，台面、台顶由厚度≥2mm钢板一体冲压成型，无接缝，结构框架、柜体钢板厚度≥1.5mm，台面两侧具有可抽拉透视隔离装置，除排水孔外无其它任何管孔，所有边角倒圆弧角处理。

6、配置LED照明灯，照度≥300LUX，色温：4000K±200K；

7、配置标本成像加强光源。

8、具有与台面一体成型加工工艺水池，无缝无焊点，整体向排水池方向微坡度设计，水池给排水装置可360°旋转，具有移动式冲洗和侧面喷洒冲洗装置；

10、具有中控台激光雕刻毫米级刻度尺、可升降取材专用砧板。

11、具有双重用电安全防护装置。

12、取材工作站静压装置；

12.2、钢板厚度≥1.0mm，内置通风导流装置，无软接；

12.3、可无缝对接通排风系统，提供其与取材工作站接驳的实物照片。

▲13、取材工作站防火性能符合GB8624-2012建筑材料及制片燃烧性能分级的A（A1）等级，提供投标人或制造商的由第三方检测机构出具的“升降型智能控制生物安全取材工作站”带有CMA及CNAS章的检测报告。

14、尺寸：1500mm×850mm×2050mm（±10mm）；

15、投标书中提供专业合理的现场安装方案，包括但不限于设备平面布局、设备用水用电需求。

#### 1-71  福尔马林灌装及转存系统

一、数量：8件

二、技术参数

▲1、与升降型智能控制生物安全取材工作站集成安装，整体耐腐蚀材料，提供其与取材工作站集成安装的实拍照片。

2、控制系统

2.1、具有微电脑智能控制系统；

2.2、灌装与加液两种操作模式可切换；

2.3、灌注流量：0-9000mL/min，无极可调；

▲2.4.灌速无极可调，需提供灌速可调节操作界面的实拍照片。

▲2.5.具有甲醛液位表，0~20升液位指针表实时显示液位存储状况，具有液位加满自动停止及提示，具有甲醛储存箱缺液提示及报警装置，需提供甲醛液位表实时显示界面的实拍照片。

- 操作控制：微电脑、脚踏开关。

#### 1-72  全不锈钢智能控制标本固定装置排毒柜

一、数量：1件

二、技术参数

1、 控制系统

1.1、微电脑智能控制系统，可监控整机运行状况，实时显示风量、风速、风压，设定运行参数，

1.2、液晶触摸显示屏≥7英寸，防尘防水等级≥IP65；

1.3、具有故障显示、声光报警、无线信息智能报告、移动查询等功能；

1.4、具备USB接口；

2、病理废气智能排风装置：

2.1、顶部排风，废气处理量≥1500m3/h，；

2.2、可与通风防护系统及新风补充系统联锁互动智能调节，支持与实验室分控站、总控站三方三地互联互锁的监测与联动；

3、材质及制造工艺：整机304不锈钢材质，结构框架、柜体钢板厚度≥1.5mm，柜体两侧透明边窗；

4、操作视窗：左右移门；

5、地脚：304不锈钢防震调节脚，单只承载力≥0.5T；

6、配备LED照明灯、紫外线消毒灯；

7、配有符合病理仪器要求的电源、信息管线路由及专用接口。

8、排毒柜专用全不锈钢静压装置：

8.1、钢板厚度≥1.0mm，内置通风导流装置，无软接；

8.2、可无缝对接通排风系统，提供其与排毒柜接驳的实物照片；

9、排毒柜防火性能符合GB8624-2012建筑材料及制片燃烧性能分级的A（A1）等级，提供投标人或制造商的由第三方检测机构出具的全不锈钢智能控制病理排毒柜带有CMA及CNAS章的检测报告。

10、尺寸：1500mm×1200mm×2400mm（±10mm）；

11、投标书中提供专业合理的现场安装方案，包括但不限于设备平面布局、设备用水用电需求；

#### 1-73  升降型全不锈钢标本固定装置

一、数量：1件

二、技术参数

1、电动升降范围≥350mm，壁挂式手持控制器；

2、整机需采用厚度≥2mm 316L不锈钢，台面不锈钢钢板一体成型防水沿设计，不得拼接和焊接。

▲3、固定缸(需提供符合要求的实物照片）：

3.1、固定缸内具有可自由调节组合标本固定板，无毒、无味、材质符合生物安全要求，可用于不同大小标本的固定与存放

3.2、配有固定缸密封盖

3.3、底部安装有废液回收及冲洗专用接口；

3.4、固定液回收导流装置具备独立的开关阀门，排流口终端配置总阀门，可分体操作和集中排放，排流口终端安装伸缩弹性导流软管；

▲4. 具有标本固定装置智能控制系统软件，需提供投标人或制造商的国家级计算机软件著作权证书。

5、尺寸：1000mm×600mm×（750-1150）mm（±10mm）；

6、投标书中需提供专业合理的现场安装方案，包括但不限于设备平面布局、设备用水用电需求。

#### 1-74  洗眼器

一、数量：13件

二、技术参数

1、桌上型；

2、主体：铜质，高亮度环氧树脂涂层，

3、软性橡胶喷淋头：出水经缓压处理呈泡沫状水柱；

4、防尘盖：PP材质，使用时自动被水冲开；

5、水流锁定开关：水流开启、水流锁定功能一次完成；

6、控水阀止逆阀可自动关闭；

7、供水软管：软性PVC管外覆不锈钢网，最大耐水压≥7bar，长度≥1.5m。

#### 1-75  紧急冲淋洗眼器

一、数量：10件

二、技术参数

1、立式结构，全304不锈钢材质，外部涂层为环氧树脂涂层

2、上部为冲淋器，具备304不锈钢入水管、不锈钢球阀开关、不锈钢拉杆和不锈钢冲淋头；

3、下部设有洗眼器，具备304不锈钢入水管、不锈钢球阀开关和不锈钢洗眼盘；

4、洗眼喷头：高密度PP，内置不锈钢过滤网。

#### 1-76  数字自动化病理（切片蜡块）管理系统

一、数量：56件

二、技术参数

1、数字自动化（蜡块/切片）资料管理系统：

1.1、电脑智能控制系统提供病理（切片/蜡块/报告单）资料一站式管理方案，至少包含病理资料归档、存取借阅及归还管理、系统各级参数的设定及设备多种状态操控，支持远程操控和管理。

▲1.2、具有切片管理系统软件，需提供投标人或制造商的国家级计算机软件著作权证书。

▲1.3、具有蜡块管理系统软件，需提供投标人或制造商的国家级计算机软件著作权证书。

1.4、具有病理资料电子数据库，自动记载操作记录

1.5、可分配多级管理操作权限, 可设密码

1.6、可对设备端架体移动进行操控，亦可对病理档案信息进行查询，并具有语音提示。

1.7、具备自动及人工两种操控方式，可自由切换。

1.8、架体通道内配备人体感应安全锁定装置，当操作人员进入设备架体通道内时，架体移动功能（含自动和人工移动）将暂时关闭，并语音提示

2、整套系统可自动监测室内温度及湿度；

3、运行速度≥0.08m/s；

4、可打开多个通道，一键式完成操作。通道打开时，系统照明灯自动打开，通道关闭时，系统照明灯自动关闭。

5、具备架体防挤压安全装置，架体移动时推停力度≤20kg且不可受负载影响；

6、配备行程定距自动保护装置。

7、机电安全系统：系统采用安全电压驱动方式；

8、材质、结构：

8.1、移动架体具备力底盘、传动装置和设备框架；

8.2、移动架体轨道采用≥25×25mm实芯钢，防锈处理；

8.3、底盘采用一级冷钢，钢板厚度≥3mm

8.4、立柱钢板厚度≥1.5mm。

9、病理保存系统：

9.1、病理切片、蜡块保存装置规格完全相同，可实现自由组合和互换；

9.2、材质：冷轧钢，厚度≥1.0mm，无缝焊接工艺；

9.3、病理蜡块保存装置：

9.3.1、规格：402×480×1600mm（±10mm）/组，分上下两节，双抽屉设计，需提供产品实物照片（照片中须有尺寸参考）。

9.3.2、蜡块柜内屉采用ABS模压铸造一次成型，内外屉可分别取出，钢珠式静音导轨；

9.3.3、柜体无折弯无焊缝，双重的防脱落保护装置。

9.4、病理切片保存装置：

9.4.1、规格：402×480×1600mm（±10mm）/组，分上下两节，需提供产品实物照片（照片中须有尺寸参考）。

9.4.2、切片柜抽屉：滑道采用ABS成型滑道，柜体无折弯无焊缝，且每层柜体均有加强筋；

9.4.3、抽屉具有防脱落保护装置；

10、尺寸：500mm×450mm×2200mm。