《北京城市图书馆智能化设备购置及数据展示服务项目技术需求书》

注：1.本项目要求的指标中，标注有“★”的条款必须实质性响应（满足或优于），投标人要特别加以注意，必须对此作出响应，负偏离（或不响应）将导致投标无效。凡标有“#”的参数不满足将导致严重扣分。

2.若招标文件中所涉及工艺、材料的品牌或型号，仅作为说明或参考，并没有限制性，投标人可以在其提供的文件资料中选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于招标文件要求的标准。

- 第八包 “智慧图书馆”安检设备采购需求

# 一、项目需求

# 1、建设目标

图书馆作为知识与文化的聚集地，每天吸引着大量读者。为提高安全性，防止危险物品进入；优化读者体验，减少排队时间；保障图书馆资源，防止资源被破坏或丢失；适应现代技术发展趋势；

此项目的实施，旨在为读者提供更加便捷、安全的阅读环境。

# 2、需求清单

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 核心产品 （是/否） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 射线安全检查设备 | 套 | 1 | 否 |  |
| 2 | 快速违禁品探测门 | 套 | 2 | 是 |  |

# 二、技术要求

# 1、功能描述

设备需采用先进的X射线图像检测系统，综合高效半导体探测器、数字图像处理技术和计算机图像显示技术，为用户提供一个高效可靠和具有服务功能的高质量图像处理系统。此设备硬盘容量能存储多幅高清图像，具有可靠的违禁品智能识别报警功能、人包关联、图像增强、网络扩展互联、自动检测维护功能等。

# 2、功能要求

（1）X射线包裹图像增强显示

支持对X射线包裹图像进行不同图像增强效果的处理，以便于操作人员更加方便地分析包裹物品信息。支持图像微缩显示、局部增强、灰度扫描、超级图像增强、自定义图像功能键、图像放大、图像拼接、图像回拉、有机物剔除、无机物剔除、超薄物检测、图像微缩显示、高吸收率报警、疑似危险有机物报警等增强功能

（2）X射线包裹图像渲染

对X射线扫描的包裹进行图像渲染显示包裹物品的形状和物质组成，渲染图像既表示物质对X射线的吸收程度，又能表示物质的材料成分，根据物体的组成材料，可将被检测物品划分为有机物、混合物和无机物三类，并将其图像分别赋予橙色、绿色和蓝色，以便于操作人员根据被检测物品的材料属性进行危险品判读。

（3）异源显示输出

支持包裹图片的增强效果显示，如图像放大、图像微缩显示等操作

支持对设备扫描的画面进行分析，智能识别刀具、液体、压力罐、枪支、打火机等违禁品

支持对违禁品设置危险等级并联动报警，可联动语音提示、声光报警、传送带停止等

（4）安全防护、包裹连续成像

X射线防护高于国标要求，周围剂量当量率低于0.5μGy/h。

支持过包途中如暂停传送带，再次开启传送带时，可保证包裹成像连续不中断。

（5）违禁品智能识别

支持对X射线包裹图像进行违禁品识别分析（如刀具、液体、压力罐、枪支、打火机等违禁品），智能框实时跟踪包裹物品移动，可根据设置的危险等级叠加不同颜色的智能框方便操作人员判别，支持联动报警，如语音提示、声光报警、传送带停止等。

# 技术要求

射线安全检查设备

3.1 基本参数指标

| #系统平台 | 采用嵌入式 Linux 系统及 ARM 硬件平台 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 操作界面 | 本地GUI操作 （全功能）WEB客户端 | 射线源阳极管电压 | 140KV |
| 射线源冷却方式 | 密封油浴加强制风冷 | ★线分能力 | ≤0.0787mm |
| ★穿透分辨率 | ≤0.127mm | ★空间分辨力 | 垂直：≤0.8mm 水平：≤0.8mm |
| ★穿透力 | 46mm | 有机物分辨率 | 1-120mm |
| 灰度、混合物分辨率 | 1-60mm | 无机物分辨率 | 0.2-14mm |
| 有效材料分辨力 | 符合GB15208.1-2018 | #单次剂量 | ≤5μSv(μGy) |
| ★周围剂量 | ≤0.1μSv/h(μGy/h) | #噪音级 | 不大于55dB |
| #传送带速度 | 0.2m/s | 传送带最大负荷 | ≥200Kg |
| 安全性能要求 | 符合GB15208.1-2018 要求 | 电磁兼容性要求、电器安全、环境适应性 | 符合GB15208.1-2018 要求 |
| #接地电阻 | ≤0.1Ω | 胶卷安全性 | 符合ASA/ISO1600 标准胶卷安全 |
| 电源接口 | 1路，用于显示器供电 | USB接口 | 2路USB3.0， 用于连接操作键盘和鼠标 |
| 显示接口 | 1路DVI转HDMI输出 | 报警输出接口 | 1路报警输出（支持12V） |
| 急停按钮开关 | 2个，2个位于机身 | 电源按钮 | 1个 |
| 钥匙开关 | 1个 | 供电 | AC 220V~240V,50-60Hz |
| 指示灯 | 安检机机身： 电源灯：正常工作绿灯常亮，升级或异常时绿灯闪烁 射线指示灯：开启X射线时红灯常亮，关闭X射线时不亮灯 钥匙开关指示灯：钥匙转到ON后绿灯常亮，钥匙转到 OFF后绿灯不点亮 开机按钮指示灯：按下按钮后绿灯常亮，未开机时绿 灯不点亮 |  |  |
| 功耗 | 450W | 最大功耗 | 1KW |
| 232接口 | 1路232接口 |  |  |
| 工作温度 | 0℃～+45℃ (32℉+113℉) | 工作湿度 | 0%～95% |
| 储存温度 | -20°C~+70°C(-4°F~+158°F) | 储存湿度 | 0~90%RH |

3.2功能参数指标

| 图像回拉 | 可实现10幅已检图像回放 |
| --- | --- |
| ★图像处理 | 图像增强功能:增强显示图像局部细； 有机物和无机物剔除功能 --有机物剔除时,剔除图像中的等效有机 物，显示剩余物质的颜色; --无机物剔除时,剔除图像中的等效无机 物，显示剩余物质的颜色 图像放大功能:放大显示所选中区域的物体图像。任意区域放大应不小于4倍; 图像回拉功能:应能按图像生成顺序连续回调出不少于10幅的过检图像 图像拼接功能:在图像未完全生成时，传送带被暂停，再次启动传送带，未生成完图像应能与已生成图像拼接成完整图像; 高吸收率报警功能:能够自动检测难穿透或穿不透区域，添加红色边框突出显示，并通过外置报警装置报警 超级图像增强:可通过调整图像的对比度，增强显示其局部细节; 局部增强:对图像中较暗的区域进行增亮处理，使隐藏在厚物体后面的物体清晰显示; 灰度扫描:黑白图像的亮度扫描和彩色图像的饱和度扫描、图像冻结。 |
| #图像放大 | 支持X射线图像2-64倍画面整体放大，可通过鼠标或键盘拖动中心焦点位置。 |
| #设备诊断 | 设备应具备自诊断功能，并生成至少包括X射线产生装置、X射线探测器、控制器等主要功能部件运行状态的诊断报告。 |
| ★危险品电子图像插入功能（TIP）及图像识别培训 | （1）具有危险品电子图像插入功能（TIP）：在正常扫描生成的行李图像中随机插入危险物品或包裹图像，系统管理人员可以设定插入危险品图像的种类、频率以及各类危险品图像插入比例，可以设置 TIP 功能开始和结束的时间，可以设置TIP功能使用的用户范围； （2）具有图像识别培训功能：设备应能够在不启动传送带的条件下，以正常检查速度显示 选择的已保存图像，用于图像识别培训。 |
| ★开关机时间 | 1.从系统通电到显示软件界面的时间应不大于30s； 2.从关闭钥匙开关到显示器关闭的时间应不大于10s。 |
| ★泄露射线剂量率接受功能 | 可通过手机APP接收置于样机通道上方盖板内的X射线泄露剂量仪发送的样机泄露射线剂量率，并可通过手机APP设置报警限值，当超过限值时，可通过外装警号报警。 |
| ★疑似危险品自动识别报警功能 | 系统可自动识别检测物品的图像，给出报警提示信息和目标物品名称及置信度，可设置不同的报警级别；提供声音、蜂鸣器、警灯、继电器外接报警设备等多种报警方式。 |
| ★联网功能 | 云平台支持功能：设备具备云平台支持功能。云平台支持功能应至少包括：设备自身工作信息上传，包括设备X光机过包检测图片、X光机视频监控信息、设备位置信息、设备实时工作状态上传等功能。 远程协作功能：可通过TCP/IP方式将包裹扫描图像以JPG或其它图像格式传输到指定客户端或服务器；可通过软件协议远程控制电动滚筒运行和停止，并能远程获取设备运行状态；可通过网络接口远程连接外部设备/系统；可进行集中管理和控制；当设备故障（网络中断)时可远程显示并给出报警信息。 |

3.3接口及其它参数

| 视频输出 | 1路DVI转HDMI视频输出 分辨率最大支持1920*1080@60Hz。 |
| --- | --- |
| 视频输入（网络） | 12路视频接入，8路IPC+4个POE；默认连接2个POE； 最大支持4K视频流； 支持H.265/H.264/MJPEG/MPEG4类型编码。 |
| 音频输出 | 2路，Line Out（3.5mm）。 |
| 录像模式 | 录像计划(连续录像,事件联动录像,不录像)，手动录像。 |
| 压缩格式 | H.265/H.264/MJPEG/MPEG4。 |
| 内置硬盘 | 最大支持4块10T SATA硬盘，默认配置1块4T硬盘。 |
| 磁盘模式 | 单盘，RAID0/1/5（企业级硬盘），全局热备。 |
| 网络接口 | 1个RJ4510M/100M/1000M自适应以太网口； 4个RJ45POE10M/100M网络接口。 |
| 网络协议 | HTTP,HTTPS,TCP/IP,UDP,RTSP,IPv4,NTP,DHCP,DNS,IPFilter,IPSearch(SupportDahuaIPcamera,DVR,etc.)。 |
| 互联协议 | ONVIF,SDK等。 |

快速违禁品探测门

注：投标人所投设备须通过国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心的检测，所有以下要求的参数必须在检测报告中体现，必须为同一型号同一功能产品的检测报告。

3.4 基本参数指标

| 序号 | 项目 | 技术参数及功能要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★国家标准 | 满足国标GB15210-2018。 |
| 2 | ★防护等级 | 室外型：IP54。 |
| 3 | 人行通道尺寸 | 1、高度（Z轴方向）应大于等于1980mm； 2、宽度（X轴方向）应大于等于710mm； 3、深度（Y轴方向）应小于等于910mm。 |
| 4 | #运行控制检查 | - 按键和控制装置:按键和控制装置应操作灵活，手感明确，功能可靠。如果配有遥控器,则遥控距离应大于等于2m。 2、远程控制:如果允许通过远程计算机或网络进行集中控制,则应提供相应的控制程序,且应具备远程参数调整、远程诊断以及报警相关数据存储的功能。当远程控制因故中断时，金属门应能自动恢复本地控制。 |
| 5 | ★探测模式检查 | 安检门应能在违禁品探测模式、电子产品和违禁品探测模式、电子产品探测模式及全金属探测模式间进行切换。 |
| 6 | 调节探测灵敏度功能检查 | 安检门应能从低到高方便地调节灵敏度，灵敏度调节应大于等于100个级别，总灵敏度及分区灵敏度均应可调。 |
| 7 | ★全金属模式 | 全金属探测模式下灵敏度应可调，人员以标准姿势通过时对通道内1900mm以下的有效探测区域内，人员携带超过限值的金属通过时应有声光报警，并有三维动画图像提示，应能提示违禁品的藏匿位置。 |
| 8 | ★违禁品探测模式 | 违禁品探测模式下灵敏度可调，人员以标准姿势通过时对通道内1900mm以下的有效探测区域内，人员正常着装上的手表、金属纽扣、腰带等小金属通过时应不报警，当携带或夹带有手机、对讲机、手机锂电池、笔记本电脑 、IPAD、充电宝、移动硬盘等电子产品时应不报警。当携带以下物品时系统应有声光报警，并有三维动画图像提示，应能提示违禁品的藏匿位置。 160mm*100mm*20mmL型铁质仿真枪、600ml铝制气体罐体、250mL铁质饮料罐、300mL铝质饮料罐、外径20mm长100mm壁厚2mm的空心铁管、外径24mm长150mm壁厚2mm的空心铝管、外径24mm长100mm壁厚2mm的空心钢管、铜箔纸包裹的外径28mm长210mm壁厚2mm的空心铁管、长170mm刃宽>80mm的铁质菜刀、折叠后130mm长34mm宽的铁质折叠刀、长310mm宽40mm厚2mm的铁板、非金属外壳包裹的250克钢珠和铁钉的混合物、450mL的不锈钢保温杯、13#15#双头开口扳手。 |
| 9 | ★电子产品探测模式 | 电子产品探测模式下灵敏度应可调，人员以标准姿势通过时对通道内1900mm以下的有效探测区域内，人员正常着装上的手表、金属纽扣、腰带等小金属通过时应不报警，当携带或夹带有手机、对讲机手机锂电池、笔记本电脑 、IPAD、充电宝、移动硬盘等电子产品时系统应有声光报警，并有三维动画图像提示，应能提示违禁品的藏匿位置。 |
| 10 | ★电子产品及违禁品探测模式 | 电子产品和违禁品探测模式下灵敏度应可调，人员以标准姿势通过时对通道内1900mm以下的有效探测区域内，人员正常着装上的手表、金属纽扣、腰带等小金属通过时不报警，当携带以下物品时系统应有声光报警，并有三维动画图像提示，应能提示违禁品的藏匿位置。 手机、对讲机、手机锂电池、笔记本电脑 、IPAD、充电宝、移动硬盘、160mm*100mm*20mmL型铁质仿真枪、600ml铝制气体罐体、250mL铁质饮料罐、300mL铝质饮料罐、外径20mm长100mm壁厚2mm的空心铁管、外径24mm长150mm壁厚2mm的空心铝管、外径24mm长100mm壁厚2mm的空心钢管、铜箔纸包裹的外径28mm长210mm壁厚2mm的空心铁管、长170mm刃宽>80mm的铁质菜刀、折叠后130mm长34mm宽的铁质折叠刀、长310mm宽40mm厚2mm的铁板、非金属外壳包裹的250克钢珠和铁钉的混合物、450mL的不锈钢保温杯、13#15#双头开口扳手。 |
| 11 | ★状态指示 | 报警声音：1、应与非报警声有区别，且非报警时警报指示器不应产生任何声音。 2、能调节音调，以便能明确区别两台相邻安检门的报警。 3、应能从静音到最大声强分档调节，距离安检门0.8m处，最大声强应≥99dB。 |
| 12 | #探测区内磁感应强度 | 在探测区左右边界各向150mm 形成的区域中，任意一点的磁感应强度都不应超过9µT。 |
| 13 | 环境温度 | 支持高温及低温环境下工作，高温：+60℃±2℃、2h；低温：-20℃±3℃、2h。 |
| 14 | 通信接口 | 安检门应具有串口， USB 口以及网线接口， 应可与其它电子设备进行数据交换和管理。 |
| 15 | #稳定工作时间 | 检测性能不发生变化的连续工作时间应大于等于96h，待机期间不应出现误报警。 |
| 16 | 上电冲击试验 | 安检门电源开关快速通断400次后，正常上电开机，系统应能正常启动。 |
| 17 | ★闸机联动功能 | 具备闸机联动功能，一旦报警被检查人员无法通过。 |
| 18 | ★视频监控功能 | 安检门门板内侧应安装摄像头，应能实时将视频图像传送至服务器管理平台软件。 |
| 19 | #摄像头补光 功能检查 | 安检门入口处应安装二条高度大于1.8米的LED灯带，用于补光。 |
| 20 | ★显示功能 | 安检门头机箱前后应各配置29英寸液晶触控显示屏，应能显示测温、人脸、报警等各类工作信息，前后显示屏应能独立显示不同信息。安检门调试区域应配置不小于7英寸的液晶显示屏，调试配置时应能显示各类参数。 |
| 21 | #数据存储功能 | 安检门应抓拍每个通过人员的照片，每张照片应小于150K,应配置有至少256Ｇ的硬盘数据存储空间，应可存储至少170万人次的数据。存储空间快满时，系统应自动清除陈旧数据，确保数据存储的容量。 |
| 22 | 相互抗干扰试验 | 二台安检门在相邻距离10cm并排安放时，应能各自正常工作。 |
| 23 | ★人证核验功能 | 安检门应配备一体化人员身份信息读取设备，应能读取身份证、二维码、带NFC功能的手机的信息。应能抓取人脸图像与身份证信息进行比对，应将比对结果显示在显示屏上。当人脸照片与身份信息不一致时，应有声光报警。 |
| 24 | ★黑白名单功能管理 | 系统应能事先录入人脸照片，应能设置黑白名单库。当人员通过时，系统应能自动抓拍照片，并与数据库中照片进行比对识别，对于黑名单库中人员，系统应有声光报警，并将信息上传至服务器管理平台软件。 |
| 25 | MAC码地址采集功能（可选配） | 当有人通过安检门时，系统应自动采集安检门附近无线网卡的MAC地址，并将数据上传到后台服务器，应能通过专业软件查询相关信息。 |
| 26 | ★环境自适应功能 | 安检门工作时，当周围环境中金属量发生变化时，系统应能自动检测，并自动匹配合适的工作参数。 |
| 27 | ★灯光报警提示 | 门板上安装有彩色灯带，在违禁品探测模式、电子产品和违禁品探测模式下应能用不同颜色提示违禁金属或日常金属。 |

# 三、通用技术要求

# 1.基本要求

## 1.1表面处理及色彩要求

设备零部件应进行表面处理。

设备外表涂层应光洁、牢固、防止锈蚀，满足高湿度气候的环境要求。

设备外表喷塑涂层应光洁、均匀、牢固，无堆积、剥落、锈蚀、气泡等缺陷，颜色和谐美观。

色彩设计力求使工作环境色彩协调，使工作人员舒适、平静、心情愉快，从而提高工作质量和效率。

色彩组合应体现柔和、协调、美观、大方的原则，以减轻机器运行带来的心理压力。

# 2.质量保证体系

供应商应在履行合同的全过程对所有供货和服务的质量负责，即要保证所有供货和服务的质量符合技术要求的有关技术、交付和验收所规定的要求。

# 3.售后服务及技术支持

## 3.1售后服务

系统设备在最终验收后应有12个月的质量保证期。质量保证期内应免费更换损坏的零部件（人为损坏及消耗品除外），系统设备发生故障应免费提供及时的维修服务，并进行不少于三次的定期检查。设备维护的响应时间应由供应商在技术应答书中提出。

## 3.2 技术支持

当采购人需要扩充或改造系统设备时，供应商应帮助采购人进行系统设计、规划预算、提供技术支持。条件由双方议定。

供应商所提供的系统设备在以后利用新技术对系统硬件、软件进行性能、功能改进或进行产品更新时，供应商应及时书面通知采购人。

# 4.实施要求

（1）实施要求：合同签订之后起一个月内按照采购人要求完成上门调试，交付使用。

（2）技术支持与咨询服务：按照采购人要求，提供电话、邮件、QQ、微信等方式、7×24小时专人服务，报修后响应时间不超过2小时，24小时内远程支持解决，远程解决不了的，承诺24小时内上门服务，3天内解决。

（3）培训与指导服务：为了确保采购人能够熟练使用，采购人需要接受相关的培训服务。这可能包括现场培训、在线培训或视频教程等多种形式，以帮助采购人掌握设备的基本操作、高级功能和最佳实践。

（4）供应商应考虑专业设备实际情况进行安装及调试，包括设备的进场、安装以及调试工作，应尽到足够的注意义务，确保使用安全，不因不当操作而遭受损害，造成损害的应承担赔偿责任。供应商应指定专人对接用户，负责供货及安装期间的各项工作及任务安排。

# 5.培训要求

供应商应对采购人操作人员和维护人员进行专门的培训，包括操作、维护和安全保护措施。

供应商培训目的应使采购人系统的操作、维护人员对设备功能有清晰的了解并能熟练进行操作。

供应商应该在培训正式开始前7个工作日提供与培训计划相一致的中文培训教材和参考资料。

供应商应提供现场培训，包括理论讲解和实际操作，使有关人员能够熟悉设备性能，熟练操作和使用设备，并能明确判断故障原因。

提供至少2次，10人/次相关技术的培训，每次培训总时长不少于8小时，直至受训人员能够熟练掌握投标产品的使用和管理，具体日程等事宜由采购人指定。

# 6.验收要求

6.1 验收主体

成交供应商应在标的物运至采购人指定地点后现场参加采购人对标的物的开箱清点及初步检验，开箱清点及初步检验时双方均应派员参加，并签署初步检验证书，以此作为成交供应商履约进度的依据。否则，成交供应商应承认采购人的单方检验结果。但在任何情形下，上述初步检验均不具有减少或免除成交供应商质量相关责任的法律效果。

6.2 验收时间

成交供应商对标的物免费安装调试后，双方于3日内对标的物进行最终验收。采购人在验收过程中，如对标的物有异议，应在3个工作日内向供应商提出，并说明有异议的标的物名称、型号、数量及处理建议。对于采购人有异议的标的物，采购人有权拒绝接收，或要求成交供应商予以修理、重作、更换。本合同各相关条款中凡与成交供应商责任或义务相关及由成交供应商原因所引起涉及各项标的物、零件、部件、配件及资料的更、换、补、退等情形，所发生相关的任何价款、成本、费用，包括但不限于运输、安装、服务、维修、调试等，以及保险、税、费等，均应当由成交供应商承担。采购人在约定时间内未提出异议的，视为采购人对标的物没有异议。自最终验收合格之日起设备毁损灭失的风险转移至采购人，最终验收合格之日前设备毁损灭失的风险由成交供应商承担。

6.3 验收方式

现场验收：开箱清点及初步检验无误后，成交供应商应在采购人指定的地点负责标的物的免费安装调试，以保证设备运转良好符合本合同约定的质量及设备资料标明的功效。

6.4 验收程序和内容

项目完成后，中标人应将项目有关的全部资料，包括产品资料、技术文档、图纸等，移交采购人。

6.5 验收标准

最终验收以国家相关行业标准及本合同约定标准为准。

6.6 验收其他事项

无